Российская Федерация Камчатский край

Елизовский муниципальный район

администрация

Николаевского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л е н и е

от 14.11.2014  № 129-П

с. Николаевка

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения на период с 2014 по 2029 год

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ РФ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 07.12.2011  № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом Николаевского сельского поселения

Администрация Николаевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края на период с 2014 по 2029 год, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и размещению на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Купцова И.И.

Глава Николаевского

сельского поселения                                                                                  В.И. Никифоров

исп. Купцов И.И., заместитель главы администрации поселения

Разослать:  Купцов И.М., МУП «РКЦ Николаевское», инф.папки-2, сайт

Приложение

к постановлению Администрации

Николаевского сельского поселения

от 14.11.2014 № 129-П

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2014 ПО 2019 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

ПАСПОРТ СХЕМЫ	4

Общие сведения о Николаевском сельском поселении	6

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа	10

- Направления развития централизованных систем водоснабжения	15

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	18

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	21

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	27

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	31

- Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ……32

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	33

- Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования 	 33

- Балансы сточных вод в системе водоотведения	36

- Прогноз сточных вод	……………………………………………………………37 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	 39

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения 	 44

- Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения	46

- Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	 48

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	49

Перечень приложений к схеме водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения	 49

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период с 2014 по 2029 гг. Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края, разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного главой Администрации Николаевского сельского поселения;

- Федерального закона № 416 «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011;

- Постановления правительства РФ № 782 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, требований к их содержанию» от 05.09.2013.

И в соответствии с требованиями:

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно - технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83.

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания населения Николаевского сельского поселения.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы водоснабжения и водоотведения:

- водозабор (подземный),

- станции водоподготовки,

- магистральные сети водопровода,

- сети водоотведения,

- очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств выделяемых из федерального, областного и местного бюджета.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

- перечень мероприятий по реализации схемы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация Николаевского сельского поселения.

Местонахождение проекта

Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Николаевское сельское поселение, с. Николаевка, ул. Елизовская, д. 7.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цели схемы

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного назначения;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели

- реконструкция существующих водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Николаевского сельского поселения;

- реконструкция существующих сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- реконструкция и строительство новых канализационных сетей;

- строительство канализационных очистных сооружений.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли Муниципального унитарного предприятия «Расчетно-кассовый центр Николаевского сельского поселения» (МУП «РКЦ Николаевское») от продажи воды и водоотведения, а также и за счет средств бюджетных источников.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

  - Создание современной коммунальной инфраструктуры Николаевского сельского поселения.

  - Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

  - Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

  - Улучшение экологической ситуации на территории Николаевского сельского поселения.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств бюджетных и внебюджетных источников с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

Контроль исполнения реализации мероприятий схемы

Оперативный контроль осуществляет Глава Администрации Николаевского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края.

Общие сведения о Николаевском сельском поселении

Наделено статусом муниципального образования Законом Камчатской области от 29.12.2004 г. № 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области и наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

В состав Николаевского сельского поселения входят два населенных пункта: с. Николаевка, с. Сосновка.

Села Николаевка и Сосновка расположены на предгорной холмисто- увалистой равнине, окаймленной с востока Авачинской низменностью, с запада, севера и юга - горным массивом.

По западной границе полей хозяйств протекает река Быстрая. Высота местности составляет примерно 40 метров над уровнем моря.

Административный центр с. Николаевка расположен на 16 км автотрассе Елизово - Паратунка.

Расстояние от административного центра поселения до г. Петропавловска-Камчатского по автомобильным дорогам составляет 35 км (по объездной дороге до центра г. Петропавловска-Камчатского).

Территория вышеуказанных сел расположена на Авачинской низменности. Площадь территории - 92 км2.

Численность населения Николаевского сельского поселения приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Год | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 2701 | 2703 | 2683 |

Краткая характеристика населенных пунктов Николаевского сельского поселения представлена в таблице 2.

Таблица 2

| Статус и наименование | село Николаевка: | село Сосновка: |
| --- | --- | --- |
| Дата образования, наименование правового акта об образовании населенного пункта | 1854, постановление губернатора Завойко | 1958, постановление областного исполкома |
| Историческое происхождение наименования (при наличии сведений) | возможно в честь церкви во имя Святого Николая Чудотворца | искусственно посаженная плантация сосен Сосны погибли, а название села так и осталось |
| Наименование рек и других водоемов, на которых расположен населенный пункт | - | - |
| Пути транспортного сообщения с административным центром поселения, муниципального района | Автобусное сообщение: с районом - № 110 (Елизово- Термальный), № 112 (Елизово - Сосновка), № 120 (Вилючинск-аэропорт), с краевым центром - № 111 (10 км - Термальный) | Автобусное сообщение: с центром поселения, районом - № 112 (Елизово - Сосновка) |
| Перечень предприятий, являющихся градообразующими* | - | - |

На территории муниципального образования функционируют следующие объекты обслуживания населения:

с. Николаевка

Учреждения образования:

- МБДОУ "Детский сад №20 «Антошка» на 140 мест, уровень загрузки учреждения в 2009 г. составил 89%, год ввода здания 1980, в период 2006-2008 проводилась реконструкция;

- МБОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа» на 392 учащихся со спортивным залом, уровень загрузки учреждения в 2009 г. составил 59%, степень износа здания 45%;

- МБОУ ДОД «Николаевская детская школа искусств» на 154 места.

Учреждения здравоохранения:

- МУЗ «Николаевская амбулатория» на 39 посещений в смену, в 2008 г. проведена реконструкция;

- аптека ООО «Фарма-Елизово».

Учреждения культуры и искусства:

- сельский дом культуры на 160 мест с филиалом библиотеки на 13,8 тыс. единиц хранения, уровень загрузки клубного учреждения в 2009 г. составил 90%, год ввода здания 1967.

Предприятия торговли:

- 5 магазинов в отдельно стоящих зданиях;

- рынок сельскохозяйственной продукции.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания:

- комплекс «баня на 50 мест - парикмахерская».

Организации и учреждения управления:

- Администрация, год ввода здания 1994.

Объекты комплексного назначения:

- комплекс «отделение связи - магазин».

На стадии строительства находится кафе.

Помимо перечисленных объектов на стадии планирования к застройке находится храм и кафе.

Кроме того на территории населенного пункта расположены здания недействующих столовой, ветеринарной лечебницы, Администрации.

с. Сосновка

Учреждения образования:

- МБОУ "Сосновская начальная общеобразовательная школа - детский сад» на 140 мест, уровень загрузки учреждения в 2009 г. составил 39%, год ввода 1989;

- КГБОУ НПО «Профессиональное училище №10» на 250 мест, год ввода здания 1971, в период 2006-2007 гг. проводилась реконструкция здания.

Учреждения здравоохранения:

- фельдшерский пункт «Сосновский» на 40 посещений в смену, в 2009 г. проведена реконструкция здания; в настоящее время фельдшерский пункт входит в сеть медицинских учреждений по оказанию помощи гражданам;

- аптека.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

- хоккейная коробка;

- футбольная площадка;

- спортивная площадка;

- лыжная база.

Учреждения культуры и искусства:

- сельский дом культуры на 250 мест - филиал библиотеки, уровень загрузки учреждения в 2009 г. составил 100%, год ввода здания 1973, в 1988 г. проведена реконструкция;

Предприятия торговли:

- 2 магазина;

Предприятия коммунального обслуживания:

- гостиница;

Предприятия связи:

- отделение связи;

Организации и учреждения управления:

- административное здание ФГУП «Сосновское» Россельхозакадемии;

- административное здание метеостанции;

- административное здание научно-исследовательского института сельского хозяйства (далее - НИИСХ);

- ГНУ Камчатский НИИСХ.

В населенном пункте расположена метеорологическая площадка ГУ «Камчатское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ГУ «Камчатское УГМС»).

Кроме того на территории населенного пункта расположено здание недействующей бани на 50 мест и магазина.

Вне существующих границ населенных пунктов Сосновка и Николаевка расположена пожарная часть на 2 автомобиля.

С 04.03.2014г. на территории Николаевского сельского поселения имущество, предназначенное для предоставления услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, вывоза твёрдых бытовых отходов, услуг по бане   передано по договору безвозмездного пользования  МУП « РКЦ Николаевское».

В с. Сосновка основным сельскохозяйственным предприятием является Федеральное государственное унитарное предприятие «Сосновское» Россельхозакадемии (далее - ФГУП «Сосновское»).

По климатическому районированию территория Николаевского сельского поселения относится к району I-В, согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология», который характеризуется: суровой и длительной зимой, обусловливающей максимальную теплозащиту зданий; большими объемами снегопереноса; необходимой защитой зданий от продувания сильными ветрами и повышенной влажностью в приморских районах; коротким световым годом; большой продолжительностью отопительного периода; низкими средними температурами наиболее холодных пятидневок; высотой снежного покрова до 1,2 м.

Климат территории морской влажный, с умеренно-холодной снежной зимой, умеренно-теплым летом, прохладной затяжной весной и солнечной осенью. Одной из особенностей циркуляции атмосферы над рассматриваемой территорией является активная циклоническая деятельность, особенно в холодный период.

Среднегодовая температура за многолетний период наблюдений составила + 0,8 С0.

Холодный период длится в среднем 210 дней, теплый - 155 дней. Средняя температура наиболее теплых месяцев (июль-август) составляет плюс 10-140С, бывают дни с температурой выше плюс 250С. Наиболее холодные месяцы (январь-февраль) отличаются средними температурами от минус 5 до минус 100С. Кроме того, зимой часты оттепели, когда температура в дневное время поднимается до плюс 3-50С.

Наибольшее среднегодовое количество осадков на территории сельского поселения чаще варьируется от 600 до 800 мм. В течение года осадки распределяются неравномерно. За теплый период года (май-сентябрь) в среднем выпадает 70-80% годового количества осадков. Дожди большей частью моросящие, затяжные. Грозы бывают очень редко. Наименьшее количество осадков приходится на март и апрель. Зимой часты сильные и продолжительные метели (40-60 дней за зиму) и снежные заряды, вследствие чего снежный покров достигает 1,5 - 3 м и более (в местах накопления - более 10 м).

Многолетняя среднегодовая скорость ветра составляет 2 м/с, сильные ветры в районе поселков Сосновка - Николаевка явление редкое, ветров исключительной силы (ураганов) не было. Преобладающее направление ветра - юго-западное.

Осадки выпадающие летом, идут на пополнение запасов почвенной влаги. В холодный период они образуют снежный покров. Распределение осадков неравномерное. Большая часть их приходится, как правильно, на теплый период. Годовая относительная влажность 73%. Средняя продолжительность снежного покрова - 196 дней. Время начала ледостава - середина октября. Время вскрытия рек - конец мая.

По климатическому районированию Камчатского края она отнесена к восточной приморской подобласти к району юго-восточное побережье и

Авачинская низменность, Гидрография сельского поселения представлена р. Тихая, р. Быстрая, р. Паратунка, р. Правая Быстрая и Левая Быстрая, а также ручьями и озером Тихое.

Территория имеет сложное геологическое строение и относится к сейсмоактивным районам Земли.

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа

Водоснабжение сельского поселения осуществляется за счет эксплуатации Елизовского месторождения. Средняя суточная подача воды с месторождения не превышает 55% от величины утвержденных запасов подземных вод.

Водоносный горизонт Николаевского водозабора расположен на глубине 35 метров. Вода по качеству соответствует нормативным требованиям для питьевой воды и не требует проведения какой-либо очистки. В настоящее время все химические, радиологические и органолептические показатели качества воды круглогодично соответствуют нормативным требованиям. Однако водоносный горизонт сообщается с водами питающей его реки Авача (подрусловая вода). Подрусловые воды подвержены риску загрязнения в случае загрязнения питающего поверхностного водотока и относятся к недостаточно защищённым. Кроме того, расположение в сейсмически зоне требует по существующим нормативам иметь альтернативный источник водоснабжения, способный полностью обеспечить потребность в питьевой воде в случае прекращении подачи из основного источника.

Одним из основных приоритетов социальной политики Администрации Николаевского сельского поселения является обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, безопасность водопользования.

Снабжение населения Николаевского сельского поселения питьевой водой производится за счет использования вод подземных источников.

Всего на территории эксплуатируются 3 артезианские скважины и пять скважин  являются резервными.

На территории Николаевского сельского поселения система водоснабжения централизована. Процент централизованного водоснабжения составляет - 90%.

Система водоснабжения с. Николаевка включает:

- водозабор, состоящий из скважины и водонапорной башни, расположенный в юго-западной части населенного пункта.

Мощность скважины составляет 576,0 м3/сут. Объем водонапорной башни 100 куб. м.;

- 5 законсервированных скважин, расположенных в юго-западной части населенного пункта;

- хозяйственно-питьевой водопровод диаметром 76-108 мм, общей протяженностью 8,0 км.

Система водоснабжения с. Сосновка включает:

- водозабор, состоящий из куста скважин, расположенный в западной части населенного пункта. Суммарная мощность скважин составляет 384 м.куб/сут.;

- резервуар чистой воды, расположенный в северо-западной части населенного пункта;

- водонапорная башня, расположенная в западной части населенного пункта, в 22 метрах от котельной;

- хозяйственно-питьевой водопровод диаметром 57-108 мм, общей протяженностью 7,458 км.

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды являются высокий уровень износа водопроводных сетей и оборудования, из которых более 50% нуждаются в замене. В большинстве скважинных водозаборов замена или ремонт насосного оборудования не производился со времени их ввода в эксплуатацию. Из-за ветхого состояния водопроводных сетей значительны потери воды при её транспортировке. Отдельные участки сетей полностью износились, имеют частые порывы, что приводит к возникновению аварий на водопроводных сетях. Водонапорная башня находится в нерабочем состоянии, в связи с этим отсутствует резерв и надежность в подаче питьевой воды в с. Николаевка.

Неудовлетворительное состояние систем водоснабжения вызвано недостаточным финансированием.

Задача по обеспечению населения питьевой водой является многогранной и объемной, поэтому требует комплексного подхода, безотлагательных и рассчитанных на долгосрочную перспективу решений на всех уровнях государственной власти.

Так как на существующих водозаборах сельского поселения отсутствуют водоочистные сооружения, то качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Технические характеристики скважин приведены в таблице 3, 4.

Принципиальная технологическая схема водохозяйственного комплекса (водозабор пресных подземных вод) участка Николаевский 1 Николаевского МППВ представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Принципиальная технологическая схема водохозяйственного комплекса участка Николаевский 1 Николаевского МППВ

Таблица 3

| № п/п | Наименование источника водоснабжения | Местоположение | Год бурения | Глубина скважины, м | Абсолютная отметка устья, м | Диаметр обсадки, мм | Глубина обсадки от, м | Глубина обсадки до, м | Диаметр фильтра, мм | Голова фильтра, м | Башмак фильтра, м | Тип фильтра | Скважность, % | Длина фильтра, м | Длина отстойника, м | Дебет скважины, л/с | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 1 | с. Николаевка, западная окраина, вторая надпойменная терраса р. Паратунка | 1968 | 65 | 11 | 219 168 | 0.00 31.00 | 31.00 65.00 | 168.00 | 35.00 | 45.00 | Диаметр 168 мм, дырчатый с проволочной обмоткой | 20 | 10 | 20 | 2 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» |
| 2 | Скважина № 2 | с. Николаевка, западная окраина, вторая надпойменная терраса р. Паратунка, в 8 м к северу от скважины № 1 | 1968 | 68 | 11 | 377 219 168 | 0.00 0.00 42.00 | 20.00 45.00 65.00 | 168.00 | 47.00 | 60.00 | Диаметр 168 мм, дырчатый с проволочной обмоткой | 20 | 13 | 5 | 13,8 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» |
| 3 | Скважина № 16-129 (резервная) | с. Николаевка, западная окраина, вторая надпойменная терраса р. Паратунка, в 76 м к юго-востоку от скважины № 1 | 1981 | 50 | 11 | 530.00 273.00 | 0.00 0.00 | 25.00 50.00 | 273.00 | 38.50 | 45.00 | Диаметр 273 мм, дырчатый с проволочной обмоткой | 20 | 6,5 | 5 | 8 | Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» |

Таблица 4

| Наименование водоканала | № и наименование скважины (руслового водозабора) | Местоположение скважины | Производительность, м3/час | Производительность, м3/сут. | Годовая выработка воды, тыс.куб.м | Годовой отпуск воды, тыс.куб.м | Электродвигатель |  |  |  | Электроэнергия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Тип, марка | Кол-во | Год выпуска | Износ, % | тыс.кВт-ч/год | Уд.расход электроэнергии, кВт-ч/м3 |
| Николаевский-1 | 1,2; резервная-16-129 | с. Николаевка | 29,17 | 700 | 255,5 | 255,5 | ЭЦВ-6-10-140 ЭЦВ-8-25-100 | 2 1 | 1995 2001 | 84 | 308,97 | 1209,2 |
| Сосновский | 1677,1678; резервная-1 | с. Сосновка | 20,83 | 500 | 182,5 | 182,5 | ЭЦВ-8-25-120 ЭЦВ-6-10-100 ЭЦВ-6-10-100 | 1 1 1 | 2007 1998 2000 | 80 82 | 240,11 | 1315,6 |

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли МУП "РКЦ Николаевское" от продажи воды и водоотведения, а также и за счет средств бюджетных источников.

Для обеспечения потребителей Николаевского сельского поселения услугами водоснабжения привлечена организация МУП РКЦ «Николаевское», которая оказывает следующие услуги населению сельского поселения: обеспечение гарантированного и качественного водоснабжения населения, предприятий, организаций; прием и очистка канализационных стоков; эксплуатация, обслуживание и ремонт канализационных и водопроводных сетей. Предприятия имеют необходимое технологическое оборудование, автомобильную технику и штат работников.

Водопроводные сети противопожарного назначения выполнены совмещенными с хозяйственно-питьевыми водопроводными сетями.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка водопроводной сети (п. 8.16 СНиП 2.04.0284*).

Количество подземных источников водоснабжения (скважины) - 11 шт.

Количество поверхностных источников водоснабжения (водозаборы) -

2 шт.

Магистральные сети общей протяжённостью - 10250 м;

Распределительные сети общей протяжённостью - 15458 м;

Водопроводные камеры и колодцы магистральных сетей в количестве - 84 шт.

Водопроводные камеры и колодцы распределительных сетей в количестве - 20 шт.

Водонапорные башни - 2 шт.

Абонентские вводы в количестве - 199 ед.:

- абонентские вводы жилищных объектов - 189 ед.,

- абонентские вводы общественных зданий - 7 ед.,

- абонентские вводы производственных потребителей - 3 ед.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно - питьевые нужды, необходимо применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Аварии на водопроводных сетях устраняются по мере их выявления. Основными причинами возникновения аварий на сетях водоснабжения являются:

- коррозия стальных труб;

- появление трещин в стыках стальных труб;

- механические повреждения

После выполнения ремонтных работ водопроводных сетей в обязательном порядке проводится дезинфекция и промывка участков водопроводной сети. Для дезинфекции используется раствор гипохлорита кальция (25 мг на 1 литр).

Накопления отложений на стенках водопроводных труб приводит к вторичному загрязнению воды, ухудшению органолептических характеристик воды.

Список потребителей системы водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения с. Николаевка приведен в Приложении 1.

Схема водопроводных сетей Николаевского сельского поселения приведена в Приложении 2,3.

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Николаевского сельского поселения являются:

- обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;

- обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение развития и модернизации системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде в соответствии с планами перспективного развития муниципального образования при сохранении качества и надежности водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям и поддержание стандартов качества питьевой воды в соответствии с требованиями нормативных документов.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Николаевского сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения Николаевского сельского поселения являются:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на водопроводных станциях с забором воды из подземных источников водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе постепенная замена существующих водоводов с использованием трубопроводов из некорродирующих материалов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена выработанной запорной арматуры на водопроводной сети с применением современной энергоэффективной запорной арматуры, в том числе установка пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения, за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы.

В данный период развития Николаевского сельского поселения наблюдается тенденция уменьшения численности населения. В целом демографическая ситуация Николаевского сельского поселения повторяет проблемы и обстановку большинства регионов Российской Федерации. Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в формировании демографического потенциала поселения играет механическое движение населения (миграция).

Рисунок 2 - Динамика изменения численности населения Николаевское сельское поселение

Успешная реализации ряда целевых программ, принятых на федеральном уровне, уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, позволяет стабилизировать социально-экономического положение Николаевского сельского поселения, повысить уровень и качество жизни сельского населения, что, в свою очередь, приведёт к вероятной стабилизации демографической ситуации с прогнозом численности населения поселения на расчетный срок до 2020 г. до 3430 человек, а на прогнозный срок (до 2030 г.) - до 3500 чел.

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к которым относятся и улучшение качества жизни, и социально - экономическая политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций Николаевского сельского поселения.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве.

Объем водопотребления на расчетный срок до 2020 года представлен в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут*чел. | Количество потребляемой воды, куб.м/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с. Николаевка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением |  | 2350 | 230 | 540,5 | 648,6 |
| 2 | Расход воды на полив территории |  | 2350 | 50 | 117,5 | 141,0 |
| 3 | Неучтенные расходы, 20% | - | - | - | 108,1 | 129,72 |
| Итого по с. Николаевка |  |  |  |  | 766,1 | 919,32 |
| с. Сосновка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением |  | 1150 | 230 | 264,5 | 317,4 |
| 2 | Расход воды на полив территории |  | 1150 | 50 | 57,5 | 69,0 |
| 3 | Неучтенные расходы, 20% | - | - | - | 52,9 | 63,48 |
| Итого по с. Сосновка |  |  |  |  | 374,9 | 449,88 |
| Итого по Николаевскому сельскому поселению |  |  |  |  | 1141 | 1369,2 |

Согласно Генеральному плану система централизованного водоснабжения с. Николаевка будет развиваться следующим образом:

Для обеспечения с. Николаевка водой питьевого качества проектом предусмотрено использовать 6 законсервированных скважин в юго-восточной части населенного пункта, на правом берегу реки Паратунка. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции на площадке водозаборных сооружений производительностью 950 м /сут.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 диаметром 160-200 мм, общей протяженностью магистральных линий 9,2 км.

Существующий водозабор (скважина для забора воды мощностью 240 м.куб/сут и водонапорная башня объемом 100 м.куб) расположенный в юго- западной части населенного пункта проектом предусмотрено сохранить для технических нужд.

Согласно Генеральному плану система централизованного водоснабжения с. Сосновка будет развиваться следующим образом:

Для обеспечения с. Сосновка водой питьевого качества проектом предусмотрено строительство нового водозаборного узла в западной части населенного пункта из подземного источника производительностью 470 м3/сут. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку водопроводной очистной станции на площадке проектируемых водозаборных сооружений производительностью 460 м3/сут.

Проектируемая магистральная водопроводная сеть - кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 диаметром 140-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 5,8 км.

Существующий водозабор (три скважины суммарной мощностью 567 м.куб/сут) и водонапорную башню расположенные в западной части населенного пункта, а также резервуар чистой воды расположенный по ул. Спортивная проектом предусмотрено сохранить для технических нужд.

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой,

технической воды

Количество поднятой холодной воды в Николаевском сельском поселении составляет 521,950 тыс.куб.м.

Таблица 6

| 1 | Поднято воды, в том числе: | тыс.куб.м | 521,950 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | с. Николаевка | тыс.куб.м | 350,400 |
| 1.2 | с. Сосновка | тыс.куб.м | 171,550 |
| 2 | Протяженность магистральных водопроводных сетей | км | 10,256 |
| 3 | Протяженность распределительных водопроводных сетей | км | 15,458 |
| 4 | Количество подземных источников | шт. | 11 |
| 5 | Количество поверхностных источников | шт. | 2 |
| 6 | Количество водонапорных башен | шт. | 2 |

Основная причина ненормативных потерь воды при транспортировке из-за утечек и аварийных прорывов в виду ветхости сетей и неудовлетворительного состояния стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции.

Потребители Николаевского сельского поселения оснащены приборами учета воды частично. Учет потребленной воды в значительной степени производится по нормам.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ все производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения зависит от степени благоустройства жилой застройки, климата и условий снабжения зданий горячей водой. Этот расход воды определяется по норме водопотребления, которая представляет собой расход (объем) воды, потребляемый одним жителем в сутки в среднем за год.

Среднесуточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле:

Gсу, ср = 0,001*gcp*N, м3/сут,

- gcp - норма водопотребления, л/сут-чел;

- N - расчетное число жителей, принято в соответствии с проектом планировки поселка.

Согласно Приказу Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 19.12.2013 г. №1087 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения населением при отсутствии приборов учета в Николаевском сельском поселении» утверждены нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях:

Таблица 7

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив холодного водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В жилых помещениях (куб.м. в месяц на 1 человека) | На общедомовые нужды (куб.м. в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
| 1 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с горячим водоснабжением при открытой системе теплоснабжения, оборудованные мойками, умывальниками, ваннами с душами, унитазами: |  |  |
|  | 1 -этажные | 4,03 | - |
|  | 2-этажные | 4,03 | 0,041 |
|  | 3-этажные | 4,03 | 0,041 |
|  | 4-этажные | 4,03 | 0,037 |
| 2 | Общежития с душевыми при жилых комнатах в каждой секции: |  |  |
|  | 3-этажные | 1,58 | 0,022 |
| 3 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, раковинами, мойками, унитазами, с водонагревателями: |  |  |
|  | 1 -этажные | 4,56 | - |
| 4 | Жилые дома, оборудованные мойкой, не подключенные к централизованной системе водоотведения, без горячего водоснабжения, при наличии водопроводного ввода: |  |  |
|  | 1-этажные | 1,52 | - |

Примечание:

  - Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях установлен с применением расчетного метода.

  - Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению на общедомовые нужды установлен с применением расчетного метода.

  - В расчетах размера платы за коммунальную услугу, предоставленную по холодному водоснабжению на общедомовые нужды в многоквартирном доме, учитываются площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. В случаях, когда площади коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме находятся в собственности или переданы в пользование или аренду физическим или юридическим лицам, либо факт индивидуального пользования выявлен органом местного самоуправления, управляющей организацией, ТСЖ или советом многоквартирного дома, площадь этих помещений исключается из расчета площади общего имущества многоквартирного дома и добавляется к площади помещений пользователя.

Максимальные секундные расходы определяются в соответствии с требованиями, приведенными в СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Максимальные секундные расходы определяются по расчетным расходам воды в течение суток. Объем суточного водопотребления складывается из расходов воды:

- на хозяйственно-питьевые нужды;

- на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц;

- на производственно-технические цели;

- на пожаротушение.

Расчетный расход воды за сутки наибольшего и наименьшего водопотребления определен в зависимости от среднесуточного расхода воды по формулам:

Gсут.макс= Ксут.макс*Gсут.ср, м3/сут,

Gсут.мин= Ксут.мин*Gсут.ср, м3/сут,

где

Ксут.макс, Ксут.мин - максимальный и минимальный коэффициент суточной неравномерности.

Коэффициенты суточной неравномерности учитывают уклад жизни населения, климатические условия и связанные с ним изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, а также режим работы коммунально-бытовых предприятий:

Ксут.макс =1,1-1,3; Ксут.мин = 0,7-0,9.

Часовые расходы воды в сутки максимального и минимального водопотребления определяются по формуле:

gч.макс = Кчас.макс.*(Gсут. макс/24)

gч.мин= Кчас.мин.*(Gсут. мин/24)

Коэффициенты часовой неравномерности определяются из выражений:

Кчас.макс.= αmax*βmax,

Кчас.мин..= αmin*βmin,

Значение коэффициентов α зависит от степени благоустройства, режима работы коммунальных предприятий и других местных условий, принимается по СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.2;

αmax =1,2 - 1,4; αmin = 0,4 - 0,6.

Коэффициенты β отражают влияние численности населения, принимаются по СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.2:

βmax =1,4;  βmin = 0,25.

Расход воды на поливку зеленых насаждений и усовершенствованных покрытий улиц определяется по удельному среднесуточному расходу за поливочный сезон в расчете на одного жителя и принимается 50л/сут/1 житель (СНиП 2.04.02-84*, раздел 5.3).

Максимальный расход воды на пожаротушение для одного гидранта принимается равным 15 л/с, при минимальном напоре 10 метров.

Согласно Постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края №162 «Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Жилищные Коммунальные Системы» в Николаевском сельском поселении Елизовского района» на 2013-2014 годы с учетом календарной разбивки в размере:

- с 20 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 25,60 за 1 куб.м.;

- с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 25,60 руб. за 1 куб.м.;

- с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 28,17 руб. за 1 куб.м.

Утвердить и ввести в действие ООО «ЖКС» (ООО «ЖКС» не является плательщиком НДС) льготные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для населения, исполнителей коммунальных услуг для населения и ресурсоснабжающих организаций для непосредственного производства горячей воды населению в Николаевском сельском поселении Елизовского района, с учетом календарной разбивки в размере:

- с 20 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 19,73 руб. за 1 куб.м.;

- с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 19,73 руб. за 1 куб.м.;

- с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 21,70 руб. за 1 куб.м.

С 04.03.2014г. на территории Николаевского сельского поселения имущество, предназначенное для предоставления услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, вывоза твёрдых бытовых отходов, услуг по бане   передано по договору безвозмездного пользования  МУП «РКЦ Николаевске».

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В целях повышения эффективности реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, требуется принятие дополнительных мер, направленных:

- на создание обитания, благоприятной для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градостроительным решениям и объектам социальной инфраструктуры с учетом плотности населения.

Планы развития территорий должны быть направлены на решение задачи по обустройству не только населенных пунктов, но и территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в части развития инженерной инфраструктуры (в том числе):

- улучшения проектирования жилища, развития и модернизации жилищно-строительной индустрии, снижения стоимости жилищного строительства, широкого применения автономных систем инженерного оборудования жилища;

- обеспечить население питьевой водой нормативного качества на основе реконструкции и развития централизованных систем водоснабжения повышения санитарной надежности водозаборных сооружений.

Согласно СНиП 2.04.02-84* объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы Николаевского сельского поселения следует относить ко III категории централизованных систем водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды:

III - величина допускаемого снижения подачи воды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.

Для обеспечения потребности в воде с учетом подключения новых потребителей к централизованной системе водоснабжения и обеспечения качественных услуг по водоснабжению населения, необходимы следующие мероприятия:

1. Установка приборов учета.

Для полного учёта расхода питьевой воды по направлениям использования, необходимо на вводе в жилые дома и общественные здания установить приборы учёта потребления воды.

- водозаборы, расходомер US800,

- входы жилых зданий, ВСКМ 90-50,

- входы зданий и сооружений бюджетных организаций, СТВУ-100.

Потребители Николаевского сельского поселения оснащены приборами

учета воды частично - 12%. Учет потребленной воды в значительной степени производится нормативам.

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и энергоэффективности» индивидуальные приборы учёта должны быть установлены у всех потребителей до 01.07.2012.

Отсутствие учета потребленной воды создает предпосылки для возникновения значительных небалансов в системе водоснабжения, не позволяет определить фактические потери холодной воды.

Рисунок 3 -Счетчики воды ВСКМ 90-50

Рисунок 4 - Расходомер US800

Ультразвуковой расходомер US800 предназначен для измерения и учета текущего расхода и накопления объема жидкости (температурой до 200°C), протекающей под давлением в трубопроводе диаметром от 15 до 2000 мм на станции 1 и 2 подъема.

Счетчики воды ВСКМ 90-50 и СТВУ-100 крыльчатые механические с диаметром условного прохода ДУ 50 - 100 мм. Счетчики предназначены для измерения объема питьевой и сетевой воды в обратных и подающих трубопроводах закрытых и открытых систем холодного и горячего водоснабжения на входы зданий и сооружений.

Таблица 8

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходомер US800 | шт. | 13 | 30,6 | 397,8 |
| Счетчик воды ВСКМ 90-50 | шт. | 167 | 5,2 | 868,4 |
| Счетчик воды СТВУ- 100 | шт. | 10 | 8,835 | 88,35 |
| Монтажные работы | тыс.руб. |  |  | 1015,9 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 237,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 2607,5 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения.

Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

2. Монтаж установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип SWT).

Предусматривается очистка воды от существующих водозаборов в с. Сосновка (производительностью 460 куб.м/сут.) и с. Николаевка (производительностью 950 куб.м/сут.). Секционное расположение установок позволит периодические профилактические остановы установок без остановки процесса очистки.

Установка очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип) SWT предназначена для очистки воды подземных и поверхностных источников водоснабжения перед подачей ее в централизованные водопроводные системы населенных пунктов.

Установка предназначена для очистки воды от взвешенных веществ, растворённых веществ, нерастворимой органики, нефтепродуктов, тяжёлых металлов и железа, биологических загрязнений. В состав установки входит фильтр финишной очистки, он служит смягчителем для питьевой воды, которая уже прошла через предварительную очистку.

Фильтр обезжелезиватель	Фильтр умягчитель	Солевой бак  Фильтр сорбционный

Рисунок 5 - Состав установки очистки воды серии ОРЕЛ (тип SWT)

Таблица 9

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол- во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка очистки воды серии ОРЕЛ (тип SWT) | шт. | 2 | 5110,0 | 10220,0 |
| Монтажные работы | тыс. руб. |  |  | 7665,0 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс. руб. |  |  | 1788,5 |
| ИТОГО |  |  |  | 19673,5 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения.

Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

3. Приобретение насосного оборудования.

Таблица 10

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приобретение насоса СН 150/200/50 | шт. | 1 | 72,49 | 72,490 |
| ИТОГО |  |  |  | 72,490 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения.

Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

4. Замена изношенных сетей системы водоснабжения

Износ трубопроводов системы водоснабжения составляет 50% от общей протяженности сетей.

Трубы, изготовленные из полиэтилена низкого давления или иначе трубы ПНД, являются разновидностью пластиковых труб и предназначены они для различных систем трубопроводов, в том числе и для транспортировки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Полиэтилен низкого давления — это экологически чистый материал, который дает возможность легко монтировать изделия изготовление из него. Изделия из ПНД способны без каких-либо изменений механических или изоляционных свойств, выдерживать широкий температурный диапазон.

Таблица 11

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол- во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Труба ПНД ПЭ100 SDR17 (PN 10) | м | 7730,0 | 0,400 | 3092,0 |
| Монтажные работы | тыс.руб. |  |  | 2319,0 |
| Демонтаж старых труб | тыс.руб. |  |  | 1546,0 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 695,7 |
| ИТОГО |  |  |  | 7652,7 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения.

Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

5. Реконструкция скважин

Капитальный ремонт скважин необходим когда ситуация уже достаточно запущена. Процент износа скважин - 50%. Капитальный ремонт проще и дешевле, чем реанимация или бурение новой скважины. Полный ремонт скважины под ключ могут осуществлять только специализированные бригады, имеющие все необходимое для проведения данного вида работ.

Таблица 12

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол- во) | Единичная расценка, тыс.руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция скважин (замена насосного оборудования, химочистка реагентами) | шт. | 11 | 35,0 | 385,0 |
| Монтажные работы | тыс.руб. |  |  | 288,75 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 67,3 |
| ИТОГО |  |  |  | 741,1 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения.

Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

6. Строительство магистральной кольцевой водопроводной сети в с. Николаевка -14,1 км

Таблица 13

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол- во) | Единичная расценка, тыс.руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубы ПНД ПЭ 100 SDR17 (диаметром 160200 мм) | м | 14100,0 | 0,619 | 8727,9 |
| Монтажные работы | тыс.руб. |  |  | 6545,9 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 1527,3 |
| ИТОГО |  |  |  | 16801,1 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения.

Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

7. Строительство магистральной кольцевой водопроводной сети в с. Сосновка - 4,1 км

Таблица 14

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол- во) | Единичная расценка, тыс.руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубы ПНД ПЭ 100 SDR17 (диаметром 140160 мм) | м | 4100 | 0,397 | 1627,7 |
| Монтажные работы | тыс.руб. |  |  | 1220,7 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 284,8 |
| ИТОГО |  |  |  | 3133,2 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения.

Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

8. Строительство ПНС в с. Сосновка (повысительная насосная станция)

Так как существующая схема ХВС в с. Сосновка не обеспечивает качественное водоснабжение, одним из мероприятий рекомендуется строительство ПНС.

Повысительные станции используются для повышения давления в системе трубопроводов (станции подкачки), во всех отношениях похожи на небольшие водопроводные насосные станции II подъема. Насосы забирают воду из сети водопровода низкого давления и подают ее в сеть высокого напора.

В комплектацию входят четыре насоса (два - резервные), система автоматики. Насосная станция повысительного типа работает полностью в автоматическом режиме и не требует никакого дополнительного обслуживания.

Таблица 15

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол- во) | Единичная расценка, тыс.руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ПНС | ед. | 1 | 200,0 | 200,0 |
| Монтажные работы | тыс.руб. |  |  | 150,0 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 35,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 385,0 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения.

Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозаборов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 должны быть предусмотрены зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов.

На территориях поясов ЗСО устанавливаются определенные регламенты хозяйственной деятельности, направленные на сохранение постоянства природного состава воды в источнике путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 01 января 2007 года. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов на территории, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранной зоны реки Быстрая, проток Левая и Правая Быстрая, р. Тихая, р. Паратунка установлена в размере 200, 200, 50, 50 м. Прибрежная защитная полоса установлена в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

На водопроводах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

На территории муниципального образования расположены скважина для забора воды и водопроводные очистные сооружения.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения включают:

Мероприятия по первому поясу:

территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно- эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- проектирование канализационных очистных сооружения в юго- восточной части с. Николаевка;

- проектирование канализационных очистных сооружения в южной части с. Сосновка;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов

централизованных систем водоснабжения

Таблица 16

| Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Сумма освоения, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014-2020 | 2021-2029 |
| Установка приборов учета | Реальный учет поднятой и реализованной воды. | 2607,5 | 2607,5 | - |
| Монтаж установки очистки воды хозяйственно-питьевого назначения серии ОРЕЛ (тип SWT). | Обеспечение качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, автоматизация режима работы. | 19673,5 | 9836,75 | 9836,75 |
| Приобретение насосного оборудования. | Улучшение качества подъема воды | 72,49 | 72,49 | - |
| Замена изношенных сетей системы водоснабжения - водовод. | Улучшение качества ХВС, поддержание нормативных параметров подачи воды. | 7652,7 | 3826,35 | 3826,35 |
| Реконструкция скважин. | Обеспечение качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, автоматизация режима работы. | 741,1 | 741,1 | - |
| Строительство магистральной кольцевой водопроводной сети в с. Николаевка - 14,1 км. | Улучшение качества ХВС, поддержание нормативных параметров подачи воды. Обеспечение новых потребителей централизованным водоснабжением. | 16801,1 | 16801,1 | - |
| Строительство магистральной кольцевой водопроводной сети в с. Сосновка - 4,1 км. | Улучшение качества ХВС, поддержание нормативных параметров подачи воды. Обеспечение новых потребителей централизованным водоснабжением. | 3133,2 | 3133,2 | - |
| Строительство ПНС в с. Сосновка | Обеспечение качественного водоснабжения. Повышение напора в сети ХВС. | 385,0 | 385,0 | - |
| Итого |  | 51066,59 | 37403,49 | 13663,1 |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

7. Целевые показатели развития централизованных систем

водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоснабжения, в том числе поэтапного приведения качества воды в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

- при расчете тарифов в сфере водоснабжения;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

  - фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

  - результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения;

  - сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Информация по целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения Николаевского сельского поселения приведена в таблице 17.

Таблица 17

| Показатель | Используемые данные | Единица измерения | 2014 год | 2021 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды | Доля проб питьевой воды не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | - | 10 | 5 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | Аварийность систем инфраструктуры | ед./ год | 15 | 3 | 2 |
|  | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 50 | 10 | 8 |
| Показатель качества обслуживания абонентов* | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» | мин | - | 5 | 2 |
| Показатель эффективности использования ресурсов | Уровень потерь воды при транспортировке | % | - | 10 | 5 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных

систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории Николаевского сельского поселения не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Николаевского сельского поселения.

9. Существующее положение в сфере водоотведения

муниципального образования

В сельском поселении Николаевское в с. Николаевка и с. Сосновка комбинированная (централизованная, децентрализованная).

Система водоотведения с. Николаевка и с. Сосновка комбинированная: среднеэтажная и общественная застройка обеспечена централизованной системой водоотведения, индивидуальная застройка - децентрализованной.

В с. Николаевка хозяйственно-бытовые сточные воды от населенного пункта отводятся самотечными коллекторами диаметром 76-150, общей протяженностей 0,6 км, на канализационную насосную станцию (КНС) расположенную в центральной части застройки населенного пункта. От КНС напорными коллекторами диаметром 150, общей протяженностью 0,7 км, стоки перекачиваются на канализационных очистные сооружения (КОС), расположенные в южной части от застройки населенного пункта. Мощность канализационных очистных сооружений составляет 600 м /сут.

В с. Сосновка хозяйственно-бытовые сточные воды от населенного пункта отводятся самотечными коллекторами диаметром 150, общей протяженностей 0,7 км, на канализационную насосную станцию (КНС) расположенную в южной части населенного пункта. От КНС напорными коллектороми, общей протяженностью 0,35 км, стоки перекачивания на канализационных очистные сооружения (КОС), расположенные в юго- восточной части населенного пункта.

Индивидуальная жилая застройка имеет децентрализованную систему водоотведения и надворные уборные.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, выявлено:

- в с. Николаевка и с. Сосновка существует централизованная система, что улучшает экологическое состояние населенных пунктов;

- в с. Николаевка и с. Сосновка износ канализационных сетей и КОС составляет 100%;

- в с. Николаевка и с. Сосновка индивидуальная застройка имеет децентрализованную систему водоотведения и надворные уборные, что негативно влияет на экологическое состояние населенных пунктов.

Количество очистных сооружений 2 шт., в том числе локальных (абонентских) - 20 шт.

Безнапорные сети с общей протяжённостью - 2500 м.

Напорные сети с общей протяжённостью - 800 м.

Канализационные насосные станции в количестве 2 ед. общей

производительностью - 0,033 тыс. м3 /ч, (0,8 тыс. м3 /сут.).

Канализационные камеры и колодцы напорных сетей в количестве - 12

шт.

Канализационные камеры и колодцы безнапорных сетей в количестве - 140 шт.

Абонентские вводы в количестве - 199 ед.

- абонентские вводы жилищных объектов - 189 ед.,

- абонентские вводы общественных зданий - 7 ед.,

- абонентские вводы производственных потребителей - 3 ед.

Технические характеристики системы водоотведения приведены в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Наименование водоканала | Очистные сооружения | Месторасположение очистных сооружений | Производитель-ность, м3/сут. | Годовой прием ЖБО, тыс./м 3/год | Электродвигатели |  |  |  |  |  | Электроэнергия |  | Протяженность канализационных сетей, км | Приборы учета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | кВ т*ч | КПД, % |  | Колич ество | Год вып уска | Износ, % | Годовой расход | Уд.расход электроэнергии, кВт*ч/куб.м |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | норма | факт |  |  |  | тыс.кВт* ч/год |  |  |  |
| 1 | Николае вский-1 | КНС | с. Николаевка | 200 | 73 | 15 | 87 | 2 |  | 2001 | 83 | 23,26 | 318,58 | 10 | нет |
|  |  | СБО | с. Николаевка | 200 | 73 | 15 | 87 |  |  | 2006 | 83 | 23,26 | 318,58 |  |  |
| 2 | Сосновс кий | СБО | с. Сосновка | 100 | 73 | 7,5 | 87 | 2 |  | 2001 | 83 | 44,84 | 614,25 | 8 | нет |
|  |  | КНС | с. Сосновка | 100 | 73 | 7,5 | 87 |  |  | 2001 | 83 | 44,84 | 614,25 | 8 | нет |

Схема существующих и планируемых канализационных сетей Николаевского сельского поселения представлена в Приложении 2,3.

10. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Баланс сточных вод Николаевского сельского поселения приведен в таблице 19.

Таблица 19

| 1 | Объем сточных вод, принятых от потребителей оказываемых услуг | тыс.куб.м | 521,950 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Протяженность самотечных канализационных сетей | км | 2,5 |
| 3 | Протяженность напорных канализационных сетей | км | 0,8 |
| 4 | Количество насосных станций | ед. | 2 |
| 5 | Количество очистных сооружений | ед. | 2 |

Согласно Приказу №1087 Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края от 19.12.2013 г. «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения населением при отсутствии приборов учета в Николаевском сельском поселении» утверждены нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях:

Таблица 20

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома | Норматив холодного водоснабжения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В жилых помещениях (куб.м. в месяц на 1 человека) | На общедомовые нужды (куб.м. в месяц на 1 кв.м. общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |
| 1 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, с горячим водоснабжением при открытой системе теплоснабжения, оборудованные мойками, умывальниками, ваннами с душами, унитазами: |  |  |
|  | 1 -этажные | 4,03 | - |
|  | 2-этажные | 4,03 | 0,041 |
|  | 3-этажные | 4,03 | 0,041 |
|  | 4-этажные | 4,03 | 0,037 |
| 2 | Общежития с душевыми при жилых комнатах в каждой секции: |  |  |
|  | 3-этажные | 1,58 | 0,022 |
| 3 | Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, раковинами, мойками, унитазами, с водонагревателями: |  |  |
|  | 1-этажные | 4,56 | - |
| 4 | Жилые дома, оборудованные мойкой, не подключенные к централизованной системе водоотведения, без горячего водоснабжения, при наличии водопроводного ввода: |  |  |
|  | 1-этажные | 1,52 | - |

Примечание:

- Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях установлен с применением расчетного метода.

- Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению (в жилых помещениях) населением при отсутствии приборов учета для многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов с горячим водоснабжением при открытой системе теплоснабжения в период предоставления коммунальной услуги по отоплению, равен сумме нормативов холодного и горячего водоснабжения.

3. Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению (в жилых помещениях) населением при отсутствии приборов учета для многоквартирных домов и индивидуальных жилых домов с горячим водоснабжением при открытой системе теплоснабжения в межотопительный период равен нормативу по холодному водоснабжению.

Согласно Постановлению Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края №162 «Об утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей общества с ограниченной ответственностью «Жилищные Коммунальные Системы» в Николаевском сельском поселении Елизовского района» на 2013-2014 годы с учетом календарной разбивки в размере:

- с 20 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 42,40 за 1 куб.м.;

- с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 42,40 руб. за 1 куб.м.;

- с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 46,60 руб. за 1 куб.м.

Утвердить и ввести в действие ООО «ЖКС» (ООО «ЖКС» не является

плательщиком НДС) льготные тарифы на водоотведение для населения и

исполнителей коммунальных услуг в Николаевском сельском поселении Елизовского района, с учетом календарной разбивки в размере:

- с 20 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года - 35,75 руб. за 1 куб.м.;

- с 01 января 2014 года по 30 июня 2014 года - 35,75 руб. за 1 куб.м.;

- с 01 июля 2014 года по 31 декабря 2014 года - 39,32 руб. за 1 куб.м.

С 04.03.2014г. на территории Николаевского сельского поселения имущество, предназначенное для предоставления услуг по холодному водоснабжению, водоотведению, вывоза твёрдых бытовых отходов, услуг по бане   передано по договору безвозмездного пользования  МУП «РКЦ Николаевское».

11.Прогноз сточных вод

На данный момент времени коммерческих приборов учета сточных вод на территории Николаевского сельского поселения не установлено.

Наибольшую долю существующих стоков составляют стоки от жилого фонда поселения.

Объем сточных вод Николаевского сельского поселения на расчетный срок до 2020 года представлен в таблице 21.

Таблица 21

| Наименование населенных пунктов | Объем стоков, м3/сут |
| --- | --- |
| с. Николаевка | 778,32 |
| с. Сосновка | 380,88 |
| Итого: | 1159,2 |

На расчетный срок до 2020 года, согласно Генеральному плану Николаевского сельского поселения, для сбора и очистки сточных вод с территории с. Николаевка предусмотрена централизованная система водоотведения. Канализование стоков от населенного пункта на проектируемые КОС осуществляется посредством реконструируемой канализационной насосной станции (КНС), безнапорных и напорных коллекторов.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

От населенного пункта хозяйственно-фекальные сточные воды собираются проектными безнапорными коллекторами, расположенными по ул. Елизовская и ул. Советская, выполненные из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, общей протяженностью 1,5 км. Стоки поступают на реконструируемую КНС, мощностью 250 м /сут, расположенную по ул. Елизовская. От КНС по проектному напорному коллектору, расположенному по ул. Елизовская и, выполненному из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, общей протяженностью 3,42 км, стоки транспортируются на проектируемые КОС, мощностью 780 м /сут, расположенные в восточной части с. Николаевка.

На период строительства новых КОС, проектом предусмотрено использовать существующие КОС мощностью 600 м3/сут, расположенные в южной части населенного пункта. При необходимости выполнить частичную реконструкцию существующих КОС.

Напорные коллекторы выполнены в двухтрубном исполнении.

Объем сточных вод отводимых от селитебной территории составляет 778,32 м3/сут.

Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в р. Паратунка по проектному безнапорному коллектору из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм, общей протяженностью 0,25 км.

Общая протяженность сетей водоотведения 5,42 км.

Существующие объекты и сети водоотведения, не участвующие в проектируемой системе предусмотрено ликвидировать.

На расчетный срок до 2020 года, согласно Генеральному плану Николаевского сельского поселения, для сбора и очистки сточных вод с территории с. Сосновка предусмотрена централизованная система водоотведения. Канализование стоков от населенного пункта на реконструируемые КОС осуществляется посредством проектируемой КНС, безнапорных и напорных коллекторов.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

От населенного пункта хозяйственно-фекальные сточные воды собираются проектными безнапорными коллекторами, расположенными в центральной части села, выполненные из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, общей протяженностью 1,54 км. Стоки поступают на проектную КНС мощностью 380 м/сут, расположенную в центральной части населенного пункта. От КНС по проектному напорному коллектору, выполненному из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, общей протяженностью 0,5 км, стоки попадают в проектный безнапорный коллектор. От жилой застройки в южной части населенного пункта стоки собираются самотечным коллектором протяженностью 0,6 км. По безнапорному коллектору, выполненному из полиэтиленовых труб диаметром 200 общей протяженностью 0,6 км, стоки поступают на реконструируемые КОС, мощностью 385 м /сут, расположенные в юго- восточной части с. Сосновка.

Напорные коллекторы выполнены в двухтрубном исполнении.

Объем сточных вод отводимых от селитебной территории составляет 380,88 м3/сут.

Сброс очищенных сточных вод предусмотрен в ручей Сухой по проектному напорному коллектору из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, общей протяженностью 3,0 км.

Общая протяженность сетей водоотведения 5,7 км.

Все диаметры и мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Существующие объекты и сети водоотведения, не участвующие в проектируемой системе предусмотрено ликвидировать.

12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной

системы водоотведения

С целью повышения качественного уровня проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории Николаевского сельского поселения необходимо развитие существующей системы водоотведения с организацией сбора и транспортировки сточных вод для их очистки и утилизации.

Для обеспечения качественных услуг по водоотведению, необходимы следующие мероприятия:

1. Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в с.Николаевка мощностью 780 м3/сут.

Для снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды, улучшение экологической ситуации на территории поселения в с. Николаевка требуется строительство канализационных очистных сооружений.

Таблица 22

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Биологические очистные сооружения модульного типа | шт. | 1 | 20000,0 | 20000,0 |
| Монтажные работы | тыс.руб. |  |  | 15000,0 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 3500,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 38500,0 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения.

Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

2. Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в

с.Николаевка мощностью 600 м3 /сут.

Проектная производительность 600 куб.м/сут. КОС в с. Николаевка находится в неудовлетворительном состоянии. Для снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды, улучшение экологической ситуации на территории поселения в с. Николаевка требуется реконструкция КОС.

Таблица 23

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция КОС в с. Николаевка | шт. | 1 | 18000,0 | 18000,0 |
| Монтажные работы | тыс.руб. |  |  | 13500,0 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 3150,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 34650,0 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения.

Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

3. Реконструкция КНС - 250 куб.м/сут в с. Николаевка.

КНС - канализационные насосные станции, предназначены для перекачки бытовых и поверхностных сточных вод, когда транспортировка жидкости самотеком невозможна. КНС (канализационная насосная станция) представляет собой круглую или прямоугольную емкость, изготовленную из стали или армированного стеклопластика. Внутри корпуса КНС станции монтируются трубы из нержавеющей стали, вентили, обратные клапаны и насосное оборудование. В поставку КНС входят: электрошкаф, поплавковые датчики уровня.

Рисунок 6 - Канализационная насосная станция

Таблица 24

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КНС | шт. | 1 | 2000,0 | 2000,0 |
| Монтажные работы | тыс.руб. |  |  | 1500,0 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 350,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 3850,0 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения.

Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

4. Реконструкция изношенных канализационных сетей.

Износ сетей водоотведения составляет 100 %. Для улучшения качества отвода сточных вод предусматривается реконструкция канализационных сетей протяженностью 3,3 км.

Таблица 25

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол- во) | Единичная расценка, тыс.руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубы ПВХ канализационные | м | 3300 | 0,221 | 729,3 |
| Монтажные работы | тыс.руб. |  |  | 546,9 |
| Демонтаж | тыс.руб. |  |  | 364,7 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 164,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 1804,9 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения.

Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

5. Строительство новых канализационных сетей - 4,7 км в с.

Николаевка.

Таблица 26

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубы ПВХ канализационные(диаметром 160-400 мм) | м | 4700 | 0,450 | 2115,0 |
| Монтажные работы | тыс.руб. |  |  | 1586,3 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 370,1 |
| ИТОГО |  |  |  | 4071,4 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения.

Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

  - Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Сосновка мощностью 385 м3/сут.

Проектная производительность 385 куб.м/сут. КОС в с. Сосновка находится в неудовлетворительном состоянии. Для снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды, улучшение экологической ситуации на территории поселения в с. Сосновка требуется реконструкция КОС.

Таблица 27

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция КОС в с. Николаевка | шт. | 1 | 18000,0 | 18000,0 |
| Монтажные работы | тыс.руб. |  |  | 13500,0 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 3150,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 34650,0 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения.

Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

  - Строительство КНС в с. Сосновка мощностью 380 м3 /сут.

Таблица 28

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство КНС | шт. | 1 | 2000,0 | 2000,0 |
| Монтажные работы | тыс.руб. |  |  | 1500,0 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 350,0 |
| ИТОГО |  |  |  | 3850,0 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения.

Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

8. Строительство новых канализационных сетей - 5,1 км в с.Сосновка.

Таблица 29

| Статья расходов | Ед. изм. | Объем (кол-во) | Единичная расценка, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость*, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубы ПВХ Канализационные (диаметром 160-200 мм) | м | 5100 | 0,221 | 1127,1 |
| Монтажные работы | тыс.руб. |  |  | 845,3 |
| Прочие и непредвиденные расходы, 10% | тыс.руб. |  |  | 197,2 |
| ИТОГО |  |  |  | 2169,6 |

* - Ориентировочная стоимость указана с учетом коммерческого предложения.

Уточнить в процессе разработки проектно-сметной документации.

12. Экологические аспекты мероприятий

по строительству и реконструкции объектов централизованной

системы водоотведения

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является сброс сточных вод с превышением нормативно-допустимых показателей. Нарушение требований влечет за собой:

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;

- увеличение объемов сточных вод;

- увеличение нагрузки на очистные сооружения.

При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, животных и других организмов от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.

Производственные организации при осуществлении своей деятельности должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

Объекты должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного воздуха.

При планировании и застройке должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иные меры по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

Отходы производства и потребления, подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы, которых должны быть безопасными для окружающей среды.

Запрещается сброс отходов производства и потребления, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву.

Данные положения определяются Федеральным законом от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных пунктов муниципального образования, являются:

- отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений;

- возникновение стихийных свалок вокруг дачных поселков и садовых товариществ;

- отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

- увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли;

- недостаточное количество общественных туалетов;

- недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов;

- отставание развития канализационных сетей от строительства в целом;

- отсутствие утвержденных суточных нормативов образования жидких и твердых бытовых отходов от частного сектора;

- недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов по переработке (утилизации) отходов.

Мощное воздействие на среду обитания оказывают сельскохозяйственные объекты. В частности, серьезным источником загрязнения почв, подземных и поверхностных вод являются стоки и навоз животноводческих предприятий и ферм, а также земледелие, сопровождаемое внесением удобрений и ядохимикатов.

Выпас скота в водоохранных зонах рек и водоёмов неизбежно приводит к уничтожению пойменной растительности, загрязнению воды рек, озер, прудов и водохранилищ навозосодержащими стоками, что представляет опасность для сохранения нормативных показателей качества поверхностных вод, почв и равновесного состояния прибрежных и водных экосистем в целом, а значит, может отразиться на здоровье населения.

Почвы в зоне прохождения автомобильных дорог подвергаются загрязнению соединениями тяжелых металлов, дорожной и резиновой пылью. Потери горюче-смазочных материалов от ходовой части автотранспортных средств и поступление бытового мусора на придорожную полосу оказывает негативное влияние на состояние окружающей среды в целом. Неудовлетворительное состояние канализационных сетей в населенных пунктах муниципальных образований, сброс жидких отходов из не канализованной части жилой застройки населенных пунктов в выгребные ямы, а также размещение иловых осадков на полях фильтрации обуславливает возможность загрязнения подземных вод, загрязнение и переувлажнение почв.

Учитывая вышеизложенное, отсутствие канализационных сетей и очистных сооружений на большей части муниципального образования создает существенные предпосылки к негативному воздействию на окружающую среду.

Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей и очистных сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск негативного воздействия на окружающую среду, сельского поселения в целом.

13. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию

объектов централизованных систем водоотведения

Таблица 30

| Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Сумма освоения, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014-2020 | 2021-2029 |
| Строительство канализационных очистных сооружений (КОС) в с.Николаевка мощностью 780 м /сут. | Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Улучшение экологической ситуации на территории поселения | 38500,0 | 38500,0 | - |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в с.Николаевка мощностью 600 м /сут. | Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Улучшение экологической ситуации на территории поселения | 34650,0 | - | 34650,0 |
| Реконструкция КНС - 250 куб.м/сут в с. Николаевка. | Ликвидация выпуска сточных вод | 3850,0 | 3850,0 | - |
| Реконструкция изношенных канализационных сетей. | Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Улучшение экологической ситуации на территории поселения. | 1804,9 | 1804,9 | - |
| Строительство новых канализационных сетей - 4,7 км в с. Николаевка. | Повышению уровня жизни населения, снижения вредного воздействия на окружающую среду. Охват большего числа потребителей услугами водоотведения. | 4071,4 | 4071,4 | - |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) в с. Сосновка мощностью 385 м3/сут. | Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Улучшение экологической ситуации на территории поселения | 34650,0 | 17325,0 | 17325,0 |
| Строительство КНС в с. Сосновка мощностью 380 м3/сут. | Ликвидация выпуска сточных вод | 3850,0 | 3850,0 | - |
| Строительство новых канализационных сетей - 5,1 км в с. Сосновка. | Повышению уровня жизни населения, снижения вредного воздействия на окружающую среду. Охват большего числа потребителей услугами водоотведения. | 2169,6 | 1084,8 | 1084,8 |
| Итого | 123545,9 | 70486,1 | 53059,8 |  |

Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и

должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

14. Целевые показатели развития централизованной системы

водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем водоотведения;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

Таблица 31

| Показатель | Используемые данные | Единица измерения | 2014 год | 2021 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества очистки сточных вод | Доля сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | - | 50 | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведения | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 90 | 35 | 10 |
| Показатель качества обслуживания абонентов* | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии» | мин | - | 5 | 2 |

15. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной

системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоотведения на территории Николаевского сельского поселения не выявлены.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать:

- от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации;

- субъектов Российской Федерации;

- органов местного самоуправления;

- на основании заявлений юридических и физических лиц;

- выявляться подразделением администрации Николаевского сельского поселения в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации Николаевского сельского поселения.

Перечень приложений к схеме водоснабжения и водоотведения

Николаевского сельского поселения

  - Приложение 1 - Список потребителей системы водоснабжения и водоотведения Николаевского сельского поселения с. Николаевка и с. Сосновка.

  - Приложение 2 - Схема водопроводных и канализационных сетей с. Николаевка Николаевского сельского поселения.

  - Приложение 3 - Схема водопроводных и канализационных сетей с. Сосновка Николаевского сельского поселения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| Наименование населенного пункта: с. Николаевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес жилого дома | Количество квартир, ед. | Общая площадь жилого дома, кв.м. | в том числе |  | Численность населения, проживающего в МКД и жилых домах, чел. | Наличие общедомового прибора учета (да/нет) |  |  |  |
|  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, кв.м. | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества дома, кв.м. |  | Электроснабжения | Тепловой энергии | гвс | хвс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4-этажные жилые дома до 1999 года постройки с централизованным отоплением, горячим водоснабжением (из системы отопления) при открытой системе теплоснабжения, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Елизовская, 10 | 32 | 2285,9 | 1649,4 | 636,5 | 73 | да | Да | нет | да |
| 2. | Советская, 23 | 56 | 3996,4 | 2770,2 | 1226,2 | 120 | да | Да | нет | Да |
| 3. | Советская, 25 | 56 | 3832,9 | 2770 | 1062,9 | 126 | Да | да | нет | Да |
| 4. | Советская, 27 | 56 | 3863,6 | 2798,8 | 1064,8 | 132 | Да | да | нет | Да |
| 5. | Советская, 29 | 32 | 2309,7 | 1673,5 | 636,2 | 76 | Да | да | нет | Да |
| 6. | Советская, 33 | 32 | 2391,57 | 1712,5 | 679,07 | 67 | Да | Да | нет | да |
| 7. | Советская, 35 | 32 | 1796,5 | 1681,7 | 114,8 | 67 | Да | Да | нет | да |
| 8. | Советская, 45 | 32 | 1767,6 | 1660,5 | 107,1 | 92 | да | Да | нет | Да |
| 9. | Советская, 53 | 32 | 2252,1 | 1650,4 | 601,7 | 69 | Да | Да | нет | Да |
| 10. | Юбилейная, 23 | 32 | 2297 | 1659,1 | 637,9 | 71 | да | Да | нет | да |
|  | ИТОГО | 392 | 26793,27 | 20026,1 | 6767,17 | 893 |  |  |  |  |
| 3-этажные жилые дома до 1999 года постройки с централизованным отоплением, горячим водоснабжением (из системы отопления) при открытой системе теплоснабжения, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Советская, 24* | 22 | 1653,9 | 1075 | 519,5 | 43 | да | Да | нет | Да |
| 2. | Советская, 26 | 24 | 1602,1 | 1069,7 | 532,4 | 73 | Да | да | нет | Да |
| 3. | Советская, 28* | 24 | 1694 | 1102,1 | 507,9 | 46 | Да | Да | нет | да |
| 4. | Советская, 30* | 20 | 1828,7 | 1083,6 | 510,1 | 48 | да | да | нет | Да |
| 5. | Советская, 31* | 30 | 2309,3 | 1137,7 | 358,1 | 82 | да | Да | нет | Да |
| 6. | Советская, 32 | 36 | 2472,9 | 1694,9 | 778 | 88 | да | да | нет | Да |
|  | ИТОГО | 156 | 11560,9 | 7163 | 3206 | 380 |  |  |  |  |
| 2-этажные жилые дома до 1999 года постройки с централизованным отоплением, горячим водоснабжением (из системы отопления) при открытой системе теплоснабжения, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Советская, 47 | 16 | 1228,5 | 733,2 | 495,3 | 30 | да | да | нет | да |
| 2. | Советская, 49 | 2 | 137,5 | 137,5 | - | 6 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 3. | Советская, 51 | 2 | 139,9 | 139,9 | - | 10 | индивидуальный | нет | нет | нет |
|  | ИТОГО | 20 | 1505,9 | 1010,6 | 495,3 | 46 |  |  |  |  |
| 2-этажные жилые дома до 1999 года постройки с печным отоплением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дачная, 2 | 1 | 98 | 98 | - | 1 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 2. | Дачная, 4 | 1 | 98 | 98 | - | 2 | индивидуальный | нет, | нет | нет |
|  | ИТОГО | 2 | 196 | 196 | - | 3 |  |  |  |  |

*в доме №24 расположена аптека и АТС общая площадь 59,4 кв.м.

*в доме №28 расположен магазин с общей площадью 84 кв.м.

*в доме №30 расположена врачебная амбулатория с общей площадью 235 кв.м.

*в доме расположена школа искусств с общей площадью 813,5 кв.м.

| № п/п | Адрес жилого дома | Количество квартир, ед. | Общая площадь жилого дома, кв.м. | В том числе |  | Численность населения, проживающего в жилых домах, чел. | Наличие общедомомвого прибора учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с централизованным отоплением, горячим водоснабжением (из системы отопления) при открытой системе теплоснабжения | печным отоплением |  | Электроснабжения | Тепловой энергии | гвс | хвс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1-этажные жилые дома до 1999 года постройки, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами (блокированная застройка (коттедж)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Юбилейная, 1 | 2 | 172,8 | 172,8 |  | 6 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 2. | Юбилейная, 2* | 2 | 96,4 | 50,1 | - | 4 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 3. | Юбилейная, 3 | 2 | 114,4 | 63,1 | 51,3 | 7 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 4. | Юбилейная, 4 | 2 | 125,8 | 125,8 | - | 4 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 5. | Юбилейная, 5 | 2 | 127,5 | 127,5 | - | 5 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 6. | Юбилейная, 5а | 2 | 123,8 | 123,8 | - | 6 | индивидуальный | нет | нет | кв.1 |
| 7. | Юбилейная, 6 | 2 | 146,4 | 77,5 | 68,9 | 11 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 8. | Юбилейная, 7 (кв.1) | 3 | 182,8 | 106,2 | - | 4 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 9. | Юбилейная, 8 | 2 | 156,5 | - | 156,5 | 5 | индивидуальный | нет | нет | кв.1 |
| 10. | Юбилейная, 10 | 2 | 161,4 | - | 161,4 | 8 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 11. | Юбилейная, 11 | 2 | 111,2 | 73,2 | 38,0 | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 12. | Юбилейная, 12 | 2 | 113,8 | - | 113,8 | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 13. | Юбилейная, 13 | 2 | 104,2 | 104,2 | - | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 14. | Юбилейная, 14 | 2 | 109,5 | - | 109,5 | 7 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 15. | Юбилейная, 15 | 2 | 115,8 | 115,8 |  | 2 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 16. | Юбилейная, 16 | 2 | 134,3 | - | 134,3 | 6 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 17. | Юбилейная, 17 | 2 | 118,8 | 118,8 | - | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 18. | Юбилейная, 18 | 2 | 130 | - | 130,0 | 5 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 19. | Юбилейная, 19 | 2 | 133,6 | 133,6 | - | 8 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 20. | Юбилейная, 20 | 2 | 111,5 | - | 111,5 | 6 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 21. | Юбилейная, 21 | 2 | 126,8 | 126,8 | - | 5 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 22. | Юбилейная, 22 | 2 | 154,1 | - | 154,1 | 7 | .индивидуальный | нет | нет | нет |
| 23. | 40 лет Октября, 1а | 2 | 116,4 | 116,4 | - | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 24. | 40 лет Октября, 2а | 2 | 116,4 | 116,4 | -- | 9 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 25. | 40 лет Октября, 4а | 2 | 110,2 | 110,2 | - | 11 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 26. | 40 лет Октября, 9а | 2 | 118,2 | 118,2 | - | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 27. | 40 лет Октября, 10а | 2 | 124,1 | 124,1 | - | 7 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 28. | 40 лет Октября, 12а | 2 | 133 | 133 | - | 7 | индивидуальный | нет | нет | индивидуальный |
| 29. | 40 лет октября, 16а | 2 | 158 | - | 158,0 | 4 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 30. | 40 лет Октября, 18а | 2 | 145,2 | 145,2 | - | 6 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 31. | 40 лет Октября, 21 | 2 | 111,2 | - | 111,2 | 10 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 32. | 40 лет Октября, 22 | 2 | 140,8 | 140,8 | - | 5 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 33. | 40 лет Октября, 27 | 2 | 112,7 | - | 112,7 | 5 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 34. | Пионерская, 7а | 2 | 122,6 | - | 122,6 | 5 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 35. | Пионерская, 9а | 2 | 122,2 | - | 122,2 | 6 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 36. | Пионерская, 14 | 2 | 104,4 | - | 104,4 | 17 | индивидуальный | нет | нет | кв.1 |
| 37. | Пионерская, 16 | 2 | 111,8 | - | 111,8 | 14 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 38. | Зелена, 1* | 2 | 155,8 | 77,8 | - | 2 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 39. | Зеленая, 2 | 2 | 161,2 | 161,2 | - | '7 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 40. | Советская, 11 | 2 | 182,7 | 182,7 | - | 4 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 41. | Советская, 21 | 2 | 62,8 | 31,6 | 31,2 | 8 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 42. | Советская, 46 | 2 | 175,6 | - | 175,6 | 6 | индивидуальный | нет | нет | нет |
|  | ИТОГО | 82 | 5456,7 | 3177,7 | 2279,0 | 281 |  |  |  |  |

*по ул. Юбилейная, 2, квартира 1 после пожара снесена * по ул. Зеленая, 1, квартира 2 после пожара снесена

| № п/п | Адрес жилого дома | Количество квартир, ед. | Общая площадь жилого дома, кв.м, | в том числе |  | Численность населения, проживающего в жилых домах, чел. | Наличие общедомового прибора учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С централизованным отоплением, горячим водоснабжением (из системы отопления)при открытой системе теплоснабжения | печным отоплением |  | Электроснабжения | Тепловой энергии | гвс | хвс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1-этажные жилые дома до 1999 года постройки, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванн, без унитаза, с раковиной (блокированная застройка (коттедж)). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Юбилейная, 7 (кв.3,4) | 3 | 182,8 | - | 76,6 | 12 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 2. | Юбилейная, 9 | 2 | 150,4 | - | 150,4 | 5 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 3. | Советская, 37 | 4 | 109,8 | 83,4 | 26,4 | 7 | индивидуальный | нет | нет | нет |
|  | ИТОГО | 8 | 260,2 | 83,4 | 253,4 | 24 |  |  |  |  |
| 1-этажные жилые дома до 1999 года постройки, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванн, без унитаза, с раковиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 40 лет Октября, 9 | 1 | 30,4 | - | 30,4 | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 2. | 40 лет Октября, 10 | 1 | 30,8 | - | 30,8 | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 3. | 40 лет Октября, 11 | 1 | 30,6 | - | 30,6 | 1 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 4. | 40 лет Октября, 14 | 1 | 31,3 | - | 31,3 | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 5. | 40 лет Октября, 16 | 1 | 43,2 | - | 43,2 | 1 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 6. | 40 лет Октября, 20 | 1 | 45,3 | - | 45,3 | 2 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 7. | Пионерская, 5 | 1 | 44,4 | - | 44,4 | 2 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 8. | Пионерская, 7 | 1 | 30,6 | - | 30,6 | - | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 9. | Пионерская, 9 | 1 | 30,9 | - | 30,9 | 7 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 10. | Пионерская, 15 | 1 | 31,4 | - | 31,4 | 1 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 11. | Советская, 1 | 1 | 32,8 | - | 32,8 | 5 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 12. | Советская, 3 | 1 | 57,4 | - | 57,4 | 2 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 13. | Советская, 8 | 1 | 22,8 | - | 22,8 | - | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 14. | Советская, 14 | 1 | 30,0 | - | 30,0 | - | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 15. | Советская, 39 | 1 | 67,5 | - | 67,5 | - | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 16. | Партизанская, 1 | 1 | 40,0 | - | 40,0 | 2 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 17. | Партизанская, 3 | 1 | 28,58 | - | 28,58 | 1 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 18. | Партизанская, 7 | 1 | 29,6 | - | 29,6 | - | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 19. | Партизанская, 9 | 1 | 44,0 | - | 44,0 | - | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 20. | Партизанская, 13 | 1 | 42,2 | - | 42,2 | 1 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 21. | Партизанская, 21 | 1 | 33,4 | - | 33,4 | - | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 22. | Партизанская, 23 | 1 | 37,3 | - | 37,3 | 1 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 23. | Партизанская, 25 | 1 | 33,4 | - | 33,4 | 1 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 24. | Партизанская, 27 | 1 | 25,7 | - | 25,7 | - | индивидуальный | нет | нет | нет |
|  | ИТОГО | 24 | 873,8 | - | 873,8 | 36 |  |  |  |  |

| п/п | Адрес жилого дома | Количество квартир, ед. | Общая площадь жилого дома, кв.м, | Общая площадь жилых помещений, кв.м, | Численность населения, проживающего в жилых домах, чел. | Наличие общедомового прибора учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Электроснабжения | Тепловой энергии | гвс | хвс |
| 1-этажные жилые дома до 1999 года постройки с печным отоплением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Советская, 1а | 1 | 93,6 | 93,6 | 1 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 2. | Советская, 1б | 1 | 107,6 | 107,6 | 1 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 3. | Советская, 2 | 1 | 34,3 | 34,3 | 5 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 4. | Советская, 4 | 1 | 43,9 | 43,9 | 6 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 5. | Советская, 5 | 1 | 56,0 | 56,0 | 2 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 6. | Советская, 19 | 1 | 21,5 | 21,5 | 4 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 7. | Советская, 41 | 1 | 33,2 | 33,2 | 4 | индивидуальный | нет | нет | да |
| 8. | Дачная, 10 | 1 | 117,7 | 117,7 | 4 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 9. | Партизанская, 2а | 1 | 61,1 | 61,1 | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 10. | Партизанская, 2а | 1 | 91,3 | 91,3 | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 11. | Партизанская, 2 | 1 | 113 | 113 | 4 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 12. | Партизанская, 3а | 1 | 52,6 | 52,6 | 1 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 13. | Партизанская, 4 | 1 | 70,0 | 70,0 | 1 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 14. | Партизанская, 6а | 1 | 95,0 | 95,0 | 2 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 15. | Партизанская, 11 | 1 | 51,6 | 51,6 | з • | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 16. | Партизанская, 12 | 1 | 52,9 | 52,9 | 2 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 17. | 40 лет Октября, 17 | 1 | 41,1 | 41,1 | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 18. | 40 лет Октября, 19 | 1 | 49,1 | 49,1 | 4 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 19. | Пионерская, 3 | 1 | 30,6 | 30,6 | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 20. | Пионерская,6 | 1 | 53,5 | 53,5 | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 21. | Пионерская, 8 | 1 | 57,0 | 57,0 | 14 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 22. | Пионерская, 11 | 1 | 57,3 | 57,3 | 5 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 23. | Пионерская, 13 | 1 | 73,5 | 73,5 | 5 | индивидуальный | нет | нет | нет |
|  | ИТОГО | 23 | 1457,4 | 1457,4 | 83 |  |  |  |  |
| 1-этажные жилые дома до 1999 года постройки с централизованным отоплением, горячим водоснабжением (из системы отопления) при открытой системе теплоснабжения, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1. | Советская, 6 | 1 | 73,8 | 73,8 | 2 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Советская, 7 | 1 | 35,0 | 35,0 | 2 | индивидуальный | нет | нет. | нет |
| 3. | Советская, 9 | 1 | 83,7 | 33,7 | 5 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 4. | Советская, 15 | 1 | 40,2 | 40,2 | 4 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 6. | Советская, 16 | 1 | 47,1 | 47,1 | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 7. | Советская, 20а | 1 | 76,0 | 76,0 | 4 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 8. | Партизанская, 4а | 1 | 101,0 | 101,0 | - | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 9. | Партизанская, 6 | 1 | 101,1 | 101,1 | 2 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 10. | 40 лет Октября, 4 | 1 | 72,4 | 72,4 | 4 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 11. | 40 лет Октября, 5 | 1 | 67,6 | 67,6 | 1 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 12. | 40 лет Октября,6 | 1 | 30,3 | 30,3 | 4 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 13. | 40 лет Октября, 8 | 1 | 64,0 | 64,0 | 4 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 14. | Пионерская, 2 | 1 | 52,7 | 52,7 | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 15. | Пионерская, 4 | 1 | 88,3 | 88,3 | - | индивидуальный | нет | нет | нет |
|  | ИТОГО | 15 | 933,2 | 933,2 | 38 |  |  |  |  |
| 1-этажные жилые дома до 1999 года постройки с автономным отоплением, водозаборной скважиной, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Урожайная, 1 | 1 | 72,9 | 72,9 | - | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 2. | Партизанская, 1а | 1 | 170,0 | 170,0 | 1 | индивидуальный | нет | нет | нет |
|  | ИТОГО | 2 | 242,9 | 242,9 | 1 |  |  |  |  |
| 1-этажные жилые дома после 1999 года постройки с автономным отоплением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Советская, 48 | 1 | 127,3 | 127,3 | 4 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 2-этажные жилые дома после 1999 года постройки с автономным отоплением, водозаборной скважиной, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Новая, 1 | 1 | 212 | 212 | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |

Наименование населенного пункта:  с. Сосновка

| № п/п | Адрес жилого дома | Количество квартир, ед. | Общая площадь жилого дома, кв.м. | в том числе |  | Численность населения, проживающего в МКД и жилых домах, чел. | Наличие общедомового прибора учета (да/нет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая площадь жилых помещений, кв.м. | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества дом, кв.м. |  | Электроснабжения | Тепловой энергии | ГВС | ХВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4-этажные жилые дома до 1999 года постройки с централизованным отоплением, горячим водоснабжением (из системы отопления) при открытой системе теплоснабжения, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Новая, 6 | 48 | 1878,2 | 1305 | 573,2 | 62 | да | да | нет | да |
| 2. | Центральная, 13 | 28 | 2187 | 1587,1 | 599,9 | 70 | да | да | нет | да |
| 3. | Центральная, 15 | 48 | 3101,9 | 2238 | 863,9 | 104 | да | да | нет | да |
| 4. | Центральная, 17 | 32 | 2309 | 1707,4 | 601,6 | 66 | да | да | нет | да |
|  | ИТОГО | 156 | 9476,1 | 6837,5 | 2638,6 | 302 |  |  |  |  |
| 3-этажные жилые дома до 1999 года постройки с централизованным отоплением, горячим водоснабжением (из системы отопления) при открытой системе теплоснабжения, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Центральная, 7* | 34 | 2256 | 1492,1 | 705,4 | 87 | да | да | нет | да |
| 2. | Центральная, 9 | 36 | 1576,9 | 1445,2 | 131,7 | 69 | да | да | нет | да |
| 3. | Центральная, 11 | 36 | 2477,7 | 1660,7 | 817 | 69 | да | да | нет | да |
| 4. | Центральная, 14 | 36 | 2416,2 | 1634,9 | 781,3 | 83 | да | да | нет | да |
|  | ИТОГО | 142 | 8726,8 | 6232,9 | 2435,4 | 308 |  |  |  |  |
| 2-этажные жилые дома до 1999 года постройки с централизованным отоплением, горячим водоснабжением (из системы отопления) при открытой системе теплоснабжения, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Новая, 3 | 12 | 480,1 | 480,1 | 0 | 28 | да | да | нет | да |
| 2. | Центральная, 3 | 5 | 302,2 | 273,7 | 28,5 | 7 | да | да | нет | да |
|  | ИТОГО | 17 | 782,3 | 753,8 | 28,5 | 35 |  |  |  |  |

*в  доме №7 расположена аптека и почтовое отделение общая площадь 58,5 кв.м.

| № п/п | Адрес жилого дома | Количество квартир, ед. | Общая площадь жилого дома, кв.м. | в том числе |  | Численность населения, проживающего в жилых домах, чел. | Наличие общедомового прибора учета |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с централизованным отоплением, горячим водоснабжением (из системы отопления) при открытой системе теплоснабжения | печным отоплением |  | Электроснабжения | Тепловой энергии | ГВС | ХВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1-этажные жилые дома до 1999 года постройки, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами (блокированная застройка (коттедж)). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спортивная, 7 | 2 | 122,0 | - | 122,0 | 6 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 2. | Спортивная, 20 | 2 | 157,7 | - | 157,7 | 4 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 3. | Новая, 1а | 2 | 125,0 | 63,8 | 61,2 | 5 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 4. | Новая, 5 | 4 | 154,1 | - | 154,1 | 12 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 5. | Новая, 6а | 2 | 69,4 | - | 69,4 | 5 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 6. | Новая, 8 | 2 | 126,0 | - | 126,0 | 8 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 7. | Новая, 9* | 2 | 75,5 | - | 75,5 | 11 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 8. | Центральная, 6 | 2 | 145,0 | 145,0 | - | 5 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 9. | Тимирязева, 1 | 2 | 163,7 | - | 163,7 | 4 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 10. | Тимирязева, 1а | 2 | 161,4 | 80,8 | 80,6 | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 11. | Тимирязева, 4 | 2 | 151,8 | - | 151,8 | 2 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 12. | Тимирязева, 7 | 2 | 124,6 | - | 124,6 | 5 | индивидуальный | нет | нет | кв.2 |
| 13. | Тимирязева, 12а | 2 | 124,1 | - | 124,1 | 6 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 14. | Тимирязева, 23 | 2 | 63,7 | - | 63,7 | 3 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 15. | Тимирязева, 25 | 2 | 62,7 | - | 62,7 | 5 | индивидуальный | нет | нет | нет |
| 16. | Тимирязева, 27 | 2 | 63,6 | - | 63,6 | 10 | индивидуальный | нет | нет | нет |
|  | ИТОГО | 33 | 1890,3 | 289,6 | 1600,7 | 94 |  |  |  |  |

* по ул. Новая, д.9, квартира 2 после пожара снесена

| № п/п | Адрес жилого дома | Количество квартир, ед. | Общая площадь жилого дома, кв.м. | Общая площадь жилых помещений, кв.м. | Численность населения, проживающего в жилых домах, чел. | Наличие общедомового прибора учета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Электроснабжения | Тепловой энергии |  | ГВС |  | ХВС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1-этажные жилые дома до 1999 года постройки, с печным отоплением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спортивная, 1а | 1 | 101,0 | 101,0 | 4 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 2. | Спортивная, 4 | 1 | 30,8 | 30,8 | 3 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 3. | Спортивная, 9 | 1 | 101,0 | 101,0 | - | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 4. | Тимирязева, 2 | 1 | 63,6 | 63,6 | 2 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 5. | Тимирязева, 3 | 1 | 31,4 | 31,4 | 1 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 6. | Тимирязева, 5 | 1 | 29,8 | 29,8 | 1 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 7. | Тимирязева, 6 | 1 | 39,4 | 39,4 | 2 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 8. | Тимирязева, 8 | 1 | 47,6 | 47,6 | 3 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 9. | Тимирязева, 9 | 1 | 30,5 | 30,5 | 2 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 10. | Тимирязева, 10 | 1 | 40,6 | 40,6 | 7 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 11. | Тимирязева, 11 | 1 | 69,0 | 69,0 | 3 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 12. | Тимирязева, 13 | 1 | 30,6 | 30,6 | 3 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 13. | Тимирязева, 15 | 1 | 52,0 | 52,0 | 1 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 14. | Тимирязева, 17 | 1 | 31,0 | 31,0 | 2 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 15. | Тимирязева, 18 | 1 | 32,3 | 32,3 | 2 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 16. | Тимирязева, 22 | 1 | 79,5 | 79,5 | 4 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 17. | Тимирязева, 28 | 1 | 30,6 | 30,6 | 3 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 18. | Тимирязева, 32 | 1 | 29,9 | 29,9 | 4 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 19. | Тимирязева, 33 | 1 | 32,8 | 32,8 | 5 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 20. | Новая, 1 | 1 | 86,4 | 86,4 | 5 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 21. | Новая, 2 | 1 | 43,6 | 43,6 | - | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 22. | Новая, 4 | 1 | 60,5 | 60,5 | 3 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 23. | Новая, 5а | 1 | 68,5 | 68,5 | 4 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 24. | Новая, 7 | 1 | 103,0 | 103,0 | - | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
|  | ИТОГО | 24 | 1265,4 | 1265,4 | 64 |  |  |  |  |  |  |
| 1-этажные жилые дома до 1999 года постройки, с печным отоплением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без ванн, без унитаза, с раковиной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спортивная, 1 | 1 | 29,7 | 29,7 | 2 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 2. | Спортивная, 3 | 1 | 30,7 | 30,7 | 2 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 3. | Тимирязева, 14 | 1 | 28,9 | 28,9 | 1 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 4. | Тимирязева, 16 | 1 | 32,0 | 32,0 | 9 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 5. | Тимирязева, 20 | 1 | 31,2 | 31,2 | 4 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 6. | Тимирязева, 21 | 1 | 29,9 | 29,9 | 4 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 7. | Тимирязева, 24 | 1 | 30,7 | 30,7 | 8 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 8. | Тимирязева, 29 | 2 | 65,6 | 65,6 | 7 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 9. | Тимирязева, 30 | 2 | 29,8 | 29,8 | 3 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 10. | Тимирязева, 31 | 1 | 29,9 | 29,9 | 2 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 11. | Тимирязева, 34 | 2 | 29,5 | 29,5 | 4 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
| 12. | Тимирязева, 36 | 1 | 29,4 | 29,4 | 4 | индивидуальный | нет |  | нет |  | нет |
|  | ИТОГО | 15 | 397,3 | 397,3 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 1-этажные жилые дома до 1999 года постройки с централизованным отоплением, горячим водоснабжением (из системы отопления) при открытой системе теплоснабжения, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Новая, 3а | 1 | 70,4 | 70,4 | 2 | индивидуальный |  | нет |  | нет | да |
| 1-этажные жилые дома после 1999 года постройки с автономным отоплением, централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные ваннами с душами, мойками, унитазами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Спортивная, 5 | 1 | 101,2 | 101,2 | 5 | индивидуальный |  | нет |  | нет | нет |