Приложение 1 к постановлению администрации

Новоавачинского сельского поселения

от 18.06.2021  № 101

ИП КОРКИН ОЛЕГ ГЕОРГИЕВИЧ

## ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ №01/2021

Для ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов ИЗ ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОСЕЛКА НАГОРНЫЙ НОВОАВАЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Утверждаемая часть

Кадастровый инженер                                                                  /О.Г. Коркин/

г. Петропавловск-Камчатский

2021 г

СОДЕРЖАНИЕ

- Проект межевания территории

Введение                                                                                                                                 3

1.1 Характеристика современного состояния проектируемой территории                 3-4

1.2 Красные лини                                                                                                                   4

1.3 Зоны с особыми условиями использования территории                                             4

1.4 Характеристика объекта									 4

1.5 Сведения о проектируемом земельном участке					          5-8

Графический материал

1. Проект межевания территории.                                                                                     9

ВВЕДЕНИЕ.

Настоящий проект межевания территории разработан  кадастровым инженером Коркиным Олегом Георгиевичем на основании муниципального контракта №79-20 от 17.11.2020г. с Администрацией Новоавачинского сельского поселения.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях формирования земельных участков в Новоавачинском сельском поселении  Елизовского района Камчатского края .

Проект межевания подготовлен с соблюдением требований действующего Законодательства Российской Федерации, и в соответствии с действующими нормативными документами:

- Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. №136-ФЗ;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Генеральный план Новоавачинского сельского поселения, утвержденный Решением Собрания депутатов Новоавачинского сельского поселения № 284 от 03.06.2020 г «Об утверждении Генерального плана Новоавачинского сельского поселения»;

-  Правила землепользования и застройки Новоавачинского сельского поселения, принятые Решением Собрания депутатов Новоавачинского сельского поселения от 16.12.2011 № 60;

- Решение Собрания депутатов Новоавачинского сельского поселения № 261 от 25.12.2019 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новоавачинского сельского поселения»;

-   СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

1.1.   ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ.

Формируемые земельные участки расположены в кадастровом квартале 41:05:0101072 и входят в планировочную структуру многоквартирных домов

Сведения о ранее образованных земельных участках отражены на чертеже «Проект межевания территории».

Для разработки проекта межевания были проведены геодезические  работы на местности для обновления сведений о современном состоянии проектируемой территории.

Район работ имеет достаточную топографо-геодезическую изученность.

Так же для  разработки проекта межевания территории использованы:

- материалы топографической съемки п. Нагорный М 1:2000, ДВ АГП, 1994 г., обновление 2000 г.

- материалы ортофотосъемки на территорию п. Нагорный масштаба 1:2000, Северо-восточного филиала ФГУП "Госземкадастрсъемка "ВИСХАГИ”, 2010 г.

- кадастровый план территории  КУВИ-001/2019-4426552 от 25.02.2019

  - КРАСНЫЕ ЛИНИИ.

Красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории.

В Новоавачинского сельском поселении территории общего пользования установлены «Правилами землепользования и застройки Новоавачинского сельского поселения» и Генеральным планом Новоавачинского сельского поселения.

  - ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Часть формируемых земельных участков :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3 расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций - 41:05-6.1302.

Часть формируемого земельного участка :ЗУ4 расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций - 41:05-6.579.

  - ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА.

Проектируемые земельные участки :ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4, :ЗУ5 и :ЗУ6 с местоположением: Камчатский край, район Елизовский, Новоавачинское сельское поселение, п. Нагорный, ул.Юбилейная, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5 и ул.Совхозная, д.20, формируются для эксплуатации многоквартирных жилых домов.

Проектируемый земельный участок :ЗУ7 с местоположением: Камчатский край, район Елизовский, Новоавачинское сельское поселение,

п. Нагорный, формируется под детскую площадку.

  - СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ.

:ЗУ1

Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, р-н Елизовский, Новоавачинское сельское поселение, п. Нагорный, ул.Юбилейная, д.1.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Кадастровый квартал:  41:05:0101072.

Территориальная зона – Ж 3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами).

Разрешенное использование земельного участка – размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей.

Площадь 1978 кв.м.

Таблица геоданных земельного участка :ЗУ1.

| № точки | Х (м) | У (м) | S (м) | Дир.угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| н1 | 571793,83 | 1403152,17 | 24,10 | 126° 27,6' |
| н2 | 571779,51 | 1403171,55 | 23,90 | 152° 53,9' |
| н3 | 571758,23 | 1403182,44 | 35,35 | 216° 29,2' |
| н4 | 571729,81 | 1403161,42 | 45,48 | 306° 27,7' |
| н5 | 571756,84 | 1403124,84 | 45,99 | 36° 27,5' |
| н1 | 571793,83 | 1403152,17 |  |  |

:ЗУ2

Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, р-н Елизовский, Новоавачинское сельское поселение, п. Нагорный, ул.Юбилейная, д.2.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Кадастровый квартал:  41:05:0101072.

Территориальная зона – Ж 3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами).

Разрешенное использование земельного участка – размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей.

Площадь 2323 кв.м.

Таблица геоданных земельного участка :ЗУ2.

| № точки | Х (м) | У (м) | S (м) | Дир.угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| н7 | 571823,85 | 1403111,55 | 50,51 | 126° 27,9' |
| н1 | 571793,83 | 1403152,17 | 45,99 | 216° 27,5' |
| н5 | 571756,84 | 1403124,84 | 50,51 | 306° 27,9' |
| н6 | 571786,86 | 1403084,22 | 45,99 | 36° 27,5' |
| н7 | 571823,85 | 1403111,55 |  |  |

:ЗУ3

Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, р-н Елизовский, Новоавачинское сельское поселение, п. Нагорный, ул.Юбилейная, д.3.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Кадастровый квартал:  41:05:0101072.

Территориальная зона – Ж 3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами).

Разрешенное использование земельного участка – размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей.

Площадь 2229 кв.м.

Таблица геоданных земельного участка :ЗУ3

| № точки | Х (м) | У (м) | S (м) | Дир.угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| н9 | 571854,68 | 1403069,83 | 51,88 | 126° 27,8' |
| н7 | 571823,85 | 1403111,55 | 45,99 | 216° 27,5' |
| н6 | 571786,86 | 1403084,22 | 45,05 | 306° 27,6' |
| н8 | 571813,63 | 1403047,99 | 46,50 | 28° 0,8' |
| н9 | 571854,68 | 1403069,83 |  |  |

:ЗУ4

Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, р-н Елизовский, Новоавачинское сельское поселение, п. Нагорный, ул.Юбилейная, д.4.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Кадастровый квартал:  41:05:0101072.

Территориальная зона – Ж 3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами).

Разрешенное использование земельного участка – размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей.

Площадь 8131 кв.м.

Таблица геоданных земельного участка :ЗУ4.

| № точки | Х (м) | У (м) | S (м) | Дир.угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| н17 | 571999,85 | 1402980,97 | 47,45 | 82° 27,3' |
| н10 | 572006,08 | 1403028,01 | 65,70 | 170° 20,1' |
| н11 | 571941,31 | 1403039,04 | 98,67 | 134° 39,3' |
| н12 | 571871,96 | 1403109,23 | 31,72 | 217° 46,6' |
| н13 | 571846,89 | 1403089,80 | 46,83 | 301° 57,7' |
| н14 | 571871,68 | 1403050,07 | 32,90 | 304° 13,2' |
| н15 | 571890,18 | 1403022,87 | 33,77 | 309° 47,1' |
| н16 | 571911,79 | 1402996,92 | 89,49 | 349° 44' |
| н17 | 571999,85 | 1402980,97 |  |  |

:ЗУ5

Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, р-н Елизовский, Новоавачинское сельское поселение, п. Нагорный, ул.Юбилейная, д.5.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Кадастровый квартал:  41:05:0101072.

Территориальная зона – Ж 3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами).

Разрешенное использование земельного участка – размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей.

Площадь 8902 кв.м.

Таблица геоданных земельного участка :ЗУ5.

| № точки | Х (м) | У (м) | S (м) | Дир.угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| н24 | 571994,28 | 1402922,12 | 32,17 | 79° 44,4' |
| н25 | 572000,01 | 1402953,78 | 5,00 | 169° 44,7' |
| н26 | 571995,09 | 1402954,67 | 26,73 | 79° 44,4' |
| н17 | 571999,85 | 1402980,97 | 89,49 | 169° 44' |
| н16 | 571911,79 | 1402996,92 | 33,77 | 129° 47,1' |
| н15 | 571890,18 | 1403022,87 | 32,90 | 124° 13,2' |
| н14 | 571871,68 | 1403050,07 | 24,30 | 214° 38,3' |
| н18 | 571851,69 | 1403036,26 | 16,47 | 259° 26' |
| н19 | 571848,67 | 1403020,07 | 16,97 | 286° 44,8' |
| н20 | 571853,56 | 1403003,82 | 61,81 | 305° 44,2' |
| н21 | 571889,66 | 1402953,65 | 16,76 | 315° 20,3' |
| н22 | 571901,58 | 1402941,87 | 15,71 | 338° 43,6' |
| н23 | 571916,22 | 1402936,17 | 79,31 | 349° 47,7' |
| н24 | 571994,28 | 1402922,12 |  |  |

:ЗУ6

Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, р-н Елизовский, Новоавачинское сельское поселение, п. Нагорный, ул.Совхозная, д.20.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Кадастровый квартал:  41:05:0101072.

Территориальная зона – Ж 3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами).

Разрешенное использование земельного участка – размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей.

Площадь 2960 кв.м.

Таблица геоданных земельного участка :ЗУ6.

| № точки | Х (м) | У (м) | S (м) | Дир.угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| н30 | 571769,11 | 1403301,08 | 79,60 | 60° 18,4' |
| н27 | 571808,54 | 1403370,23 | 40,00 | 151° 8' |
| 1 | 571773,51 | 1403389,54 | 5,40 | 162° 46,3' |
| н28 | 571768,35 | 1403391,14 | 51,34 | 246° 21,3' |
| н29 | 571747,76 | 1403344,11 | 21,17 | 270° 27,6' |
| 2 | 571747,93 | 1403322,94 | 29,66 | 314° 32,9' |
| н30 | 571768,74 | 1403301,80 | 0,81 | 297° 11,8' |
| н31 | 571769,11 | 1403301,08 |  |  |

:ЗУ7

Местоположение: Российская Федерация, Камчатский край, р-н Елизовский, Новоавачинское сельское поселение, п. Нагорный.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Кадастровый квартал:  41:05:0101072.

Территориальная зона – РЗ 1 (зона мест отдыха общего пользования).

Разрешенное использование земельного участка – создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них.

Площадь 1480 кв.м.

Таблица геоданных земельного участка :ЗУ7.

| № точки | Х (м) | У (м) | S (м) | Дир.угол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| н32 | 571752,99 | 1403105,97 | 47,13 | 129° 52,7' |
| н33 | 571722,77 | 1403142,14 | 25,28 | 222° 47,2' |
| н34 | 571704,22 | 1403124,97 | 11,93 | 308° 52,6' |
| н35 | 571711,71 | 1403115,68 | 6,01 | 248° 43,7' |
| н36 | 571709,53 | 1403110,08 | 33,92 | 299° 58,8' |
| н37 | 571726,48 | 1403080,70 | 36,62 | 43° 37,6' |
| н38 | 571752,99 | 1403105,97 |  |  |

Графический материал