Приложение к Решению

Собрания депутатов

Новоавачинского сельского

поселения

от 30.03.2022 №95

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

НовоаВАчинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

Муниципальный контракт № 48/21

от 30 сентября 2021 года

Инв. № 515_1

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

НовоаВАчинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

| Генеральный директор ООО «Джи Динамика» | А.С. Ложкин |
| --- | --- |
| Руководитель отдела градостроительного развития | М.В. Куликов |
| Руководитель проекта | Ф.И. Дерябкин |

г. Санкт-Петербург

2021 год

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование раздела | Пив. № | гриф |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план |  |  |  |
| 1. | Том 1. Положения о территориальном планировании | 5151 | НС |
| Картографический материал |  |  |  |
| 2. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения | 5152 | НС |
| 3. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области социальной инфраструктуры | 5153 | НС |
| 4. | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения в области инженерной и транспортной инфраструктур | 5154 | НС |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| 5. | Том 2. Пояснительная записка | 5155 | НС |
| Картографический материал |  |  |  |
| 6. | Карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения в области социальной инфраструктуры. | 5156 | НС |
| 7. | Карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения в области инженерной и транспортной инфраструктур. | 5157 | НС |
| 8. | Карта зон с особыми условиями использования территорий. Карта особых экономических зон. Карта границ лесничеств. | 5158 | НС |
| 9. | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | 5159 | НС |
| 10. | Том 3. Исходно-разрешительная документация | - | НС |
| 11. | Электронная версия Генерального плана Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края (CD-диск, в формате doc, .jpg, .tab, .shp файлы) | - | НС |

ОГЛАВЛЕНИЕ

общие положения	6

1.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВОАВАЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7

1.1	Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере водоснабжения	7

1.2	Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере водоотведения	8

1.3	Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере электроснабжения	12

1.4	Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере газоснабжения	13

1.5	Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере теплоснабжения	14

1.6	Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере связи	15

1.7	Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры	15

1.8	Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере образования	16

1.9	Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта	17

1.10	Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере культуры и искусства	17

1.11	Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере туризма и отдыха	17

1.12	Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания	18

2.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.	19

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| АГЗС | автомобильные газозаправочные станции |
| --- | --- |
| АГНКС | автомобильная газонаполнительная компрессорная станция |
| АЗС | автомобильная заправочная станция |
| АХОВ | аварийно-химически опасные вещества |
| ВЛ | воздушные линии |
| г. | год |
| га | гектар |
| Гкал/ч | гигакалория в час |
| д. | деревня |
| ЗРУ | закрытое распределительное устройство |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| кВ | киловольт |
| км | километр |
| КНС | канализационная насосная станция |
| КОС | канализационное очистное сооружение |
| м | метр |
| м² | метр квадратный |
| м³ | метр кубический |
| МВ А | мегавольт-ампер |
| ОВОП | офисы врачей общей практики |
| ООО | общество с ограниченной ответственностью |
| п. | посёлок |
| ПНД | полиэтилен низкого давления |
| ППМС | центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| с. | село |
| сут. | сутки |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| тыс. | Тысяч (тысяча) |
| ФАП | фельдшерско-акушерский пункт |
| ХОО | химически опасный объект |
| чел. | человек |
| ВЛ | воздушные линии |

общие положения

- Корректировка генерального плана Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края выполнена обществом с ограниченной ответственностью «Джи Динамика» по заказу администрации муниципального образования Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края (Муниципальный контракт № 48/21 от 30 сентября 2021 года).

- Корректировка генерального плана Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края подготовлена в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 1 июля 2017 года).

- Генеральный план Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края соответствует требованиям действующего законодательства и нормативно – правовых актов Российской Федерации, Камчатского края и местным нормативно – правовым актам.

- Корректировка генерального плана Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края подготовлена на всю территорию Новоавачинского сельского поселения в границах, установленных законом Камчатской области от 29 декабря 2004 г. N 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

- В составе генерального плана Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края выделены следующие этапы территориального планирования:

- Первая очередь – 2027 год.

- Расчетный срок – 2037 год.

- Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения Новоавачинского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края:

- На 2027 год – 5,3 тысяч человек,

- На 2037 год – 7,1 тысяч человек.

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВОАВАЧИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование объекта | Планируемое мероприятие | Основные характеристики объекта. Функциональная зона | Очередность строительства | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная станция | Строительство | Строительство насосной станции II-ого подъема ВНС «Нагорный», производительностью 50 м3/сут. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | Водозаборные скважины | Консервация | Консервация водозаборных скважин в п. Новый в количестве 2 шт. и в п. Нагорный в количестве 2 шт. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 3 | Резервуары чистой воды | Реконструкция | Реконструкция двух резервуаров чистой воды в п. Новый и двух резервуаров чистой воды в п. Нагорный (по 1000м3 каждый). | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 4 | Сети водоснабжения | Строительство | Строительство кольцевых сетей водоснабжения протяженностью 3600 км в д. Двуречье | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 5 | Сети водоснабжения | Строительство | Строительство сетей водоснабжения из полиэтилена в п. Новый | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 6 | Сети водоснабжения | Реконструкция | Реконструкция трубопровода по ул. Строительная, ул. Шоссейная, ул. Солнечная, п. Новый, протяженностью 600 п.м. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 7 | Сети водоснабжения | Реконструкция | Реконструкция трубопровода по ул. Молодежная, ул. Центральная, ул. Полевая п. Новый, протяженностью 1950 п.м. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| -8 | Сети водоснабжения | Строительство | Строительство сетей водоснабжения п. Красный | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 9 | Сети водоснабжения | Строительство | Строительство сетей водоснабжения от магистрального, протяженностью 4500 п.м. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 10 | Сети водоснабжения | Реконструкция | Реконструкция трубопровода п. Нагорный, протяженностью 8456 п.м. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 11 | Сети водоснабжения | Реконструкция | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1 | Сети водоотведения | Строительство | Строительство самотечного коллектора из полиэтилена диаметром Ø150, протяженностью 4200 п.м. п. Двуречье по ул. Северная, ул. Садовая, ул. Центральная до канализационного колодца по пер. Дунайский, д.3 г. Елизово | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | Сети водоотведения | Строительство | Строительство самотечного коллектора из полиэтилена диаметром Ø150, протяженностью 2500 п.м. п. Красный ул. Восточная, ул. Совхозная | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 3 | Сети водоотведения | Строительство | Строительство напорного коллектора в п. Красный в две ветки из полиэтилена диаметром Ø110, протяженностью 2х2500 п.м. от КНС «Красный» до камеры гашения напора на проектируемом самотечном коллекторе п. Двуречье | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 4 | Канализационная насосная станция | Строительство | Строительство модульной канализационной насосной станции КНС «Красный» в п. Красный, производительностью 180 м3/сут | Первая очередь/ Расчетный срок | 15м/20 м |
| 5 | Сети водоотведения | Строительство | Строительство (реконструкция) самотечного коллектора из полиэтилена диаметром Ø150, протяженностью 95 п.м. в п. Нагорный от канализационного колодца (КК 77) по ул. Гагарина, д.4 до канализационного колодца по ул. Юбилейная, 4 (КК 76) с подключением к нему канализационных выпусков от домов №1,2,3,4, исключение из эксплуатации септика - выгреба №1 | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 6 | Сети водоотведения | Строительство | Строительство (реконструкция) самотечного канализационного коллектора из полиэтилена диаметром Ø150, протяженностью 720 п.м. в п. Нагорный от дома по ул.Гагарина,5 до проектируемой КНС «Нагорный-1» с выводом из эксплуатации септиков-выгребов №2,3,4. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 7 | Сети водоотведения | Строительство | Строительство напорного канализационного коллектора в две ветки из полиэтилена диаметром Ø110, протяженностью 2х1000 п.м. в п. Нагорный от КНС- «Нагорный-1» до КНС- «Нагорный-2» с подключением к приемной камере, 2 этап | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 8 | Сети водоотведения | Строительство | Строительство напорного коллектора в две ветки из полиэтилена диаметром Ø110, протяженностью 2х1300 п.м. в п. Нагорный от КНС «Нагорный-2» до проектируемой в районе кафе "Поляна" (18 км трассы ПК-Мильково) камеры переключения (гашения напора) | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 9 | Сети водоотведения | Строительство | Строительство самотечного коллектора из полиэтилена диаметром Ø200, протяженностью 1500 п.м. в п. Нагорный от камеры переключения (гашения напора) расположенной в районе кафе «Поляна» (18 км трассы ПК-Мильково) до проектируемой КНС «Новый» | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 10 | Сети водоотведения | Строительство | Строительство (реконструкция) самотечного коллектора из полиэтилена диаметром Ø315, протяженностью 260 п.м. от жилых домов по ул. Юбилейная, 2 до КНС «Нагорный-2» | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 11 | Канализационная насосная станция | Строительство | Строительство КНС «Нагорный-1» в п. Нагорный, производительностью 190 м3/сут, с подключением к приемной камере реконструируемого самотечного коллектора раннее подходившего к септику выгребу №4 | Первая очередь/ Расчетный срок | 15м/20 м |
| 12 | Канализационная насосная станция | Строительство | Строительство КНС «Нагорный-2» в п. Нагорный, производительностью 600 м3/сут, с подключением к приёмной камере самотечных коллекторов, ранее подходивших к септику-отстойнику и напорного коллектора от КНС «Нагорный» - 1 | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 13 | Сети водоотведения | Строительство | Строительство напорного коллектора в п. Новый в две ветки из полиэтилена диаметром Ø150, протяженностью 2х1120 п.м от КНС "Новый" до камеры гашения на пересечении улиц Н. Коляды и ул. Зеленая п. Пионерский | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 14 | Сети водоотведения | Строительство | Строительство самотечного коллектора из полиэтилена диаметром Ø150, протяженностью 700 п.м от септика-накопителя расположенного в районе перекрестка дорог ул. Молодежная - трасса Петропавловск-Камчатский-Милькова до проектируемой в районе расположения комплекса бывшего зверосовхоза "Авачинский" п. Новый КНС «Новый». | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 15 | Канализационная насосная станция | Строительство | Строительство КНС «Новый» в п. Новый, производительностью 900 м3/сут, с подключением к приёмной камере напорного коллектора от КНС «Нагорный-2» и самотечного коллектора от п. Новый | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 16 | Сети водоотведения | Строительство | Строительство самотечных сетей водоотведения из полиэтилена диаметром Ø150, протяженностью 1900 п.м., для подключения перспективной территории жилой застройки ул. Брусничная, Березовая, Ольховая, Цветочная, Рябиновая | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 17 | Сети водоотведения | Строительство | Строительство самотечных сетей водоотведения из полиэтилена диаметром Ø200, протяженностью 400 п.м., для подключения перспективной территории жилой застройки ул. Брусничная, Березовая, Ольховая, Цветочная, Рябиновая | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 18 | Сети водоотведения | Реконструкция | Реконструкция ветхих сетей канализации. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 19 | Септики-отстойники | Ликвидация | Демонтаж септиков-отстойников в населенных пунктах Новоавачинского сельского поселения. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 20 | Канализационные очистные сооружения | Строительство | Строительство модульных очистных сооружений п. Нагорный производительностью 600 м3/сут. | Первая очередь | Санитарно-защитная зона – 200 метров |
| 21 | Канализационные очистные сооружения | Строительство | Строительство модульных очистных сооружений в п. Новый производительностью 400 м3/сут. | Первая очередь | Санитарно-защитная зона – 200 метров |
| - Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 110/10 кВ "Новая" | Реконструкция | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Новая" в южной части п. Нагорный, на границе с п. Новый. | Первая очередь | 20 м |
| 2 | Трансформаторные подстанции | Строительство | Строительство 22-ти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для электроснабжения перспективных потребителей. | Первая очередь/ Расчетный срок | 10 м |
| 3 | Трансформаторные подстанции | Реконструкция | Реконструкция 3-ти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. | Первая очередь/ Расчетный срок | 10 м |
| 4 | Трансформаторные подстанции | Ликвидация | Ликвидация 3-ти трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 5 | Электрические сети 10 кВ | Строительство | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ, расположенных в границах поселения протяженностью 4,0 км. | Первая очередь/ Расчетный срок | 10 м |
| - Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопроводы высокого давления II категории (Р до 1,2 МПа) | Строительство | Строительство части газопровода высокого давления от ГРС Елизово (с выходным давлением до 1,2 МПа) до ГГРП1, проходящего по территории Новоавачинского сельского поселения | Первая очередь/ Расчетный срок | 10 м |
| 2 | Газопроводы высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа) | Строительство | Строительство газопровода высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа) в Новоавачинском сельском поселении от ГГРП1 Елизово. | Первая очередь/ Расчетный срок | 10 м |
| 3 | Газораспределительные пункты | Строительство | Строительство 12 газорегуляторных пунктов. | Первая очередь/ Расчетный срок | 10 м |
| 4 | Газопроводы низкого давления IV категории (Р до 0,003 МПа) | Строительство | Cтроительство газопроводов низкого давления IV категории (Р до 0,003 МПа). | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная БМК №1 п. Нагорный | Строительство | Строительство автоматизированной газовой блочно-модульной котельной БМК №1, на базе трех котлов суммарной мощностью 5 Гкал/час в п. Нагорный. | Первая очередь | - |
| 2 | Котельная БМК №3 п. Новый | Строительство | Строительство автоматизированной газовой блочно-модульной котельной БМК №3, на базе трех котлов суммарной мощностью 5 Гкал/час в п. Новый. | Первая очередь | - |
| 3 | Котельная «Новая котельная» п. Новый | Строительство | Строительство автоматизированной газовой блочно-модульной котельной «Новая котельная», на базе двух котлов суммарной мощностью 4 Гкал/час в п. Новый | Первая очередь | - |
| 4 | Котельная №3 в п. Новый | Ликвидация | Демонтаж существующей котельной №3 п. Новый | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 5 | Котельная №2 в п. Нагорный | Ликвидация | Демонтаж существующей котельной №2 в п. Нагорный | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 6 | Котельные №1 в п. Нагорный | Ликвидация | Демонтаж существующей котельной №1. в п. Нагорный | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 7 | Сети теплоснабжения | Строительство | Строительство новых сетей теплоснабжения протяженностью 3,0 км. | Первая очередь | - |
| 8 | Сети теплоснабжения | Реконструкция | Замена изношенных тепловых сетей. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере связи |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматическая телефонная станция | Строительство | Строительство АТС в п. Красный, номерной емкостью 410 номеров. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | Автоматическая телефонная станция | Строительство | Строительство АТС в п. Двуречье, номерной емкостью 165 номеров. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 3 | Автоматическая телефонная станция | Реконструкция | Реконструкция существующей АТС в п. Новый с увеличением номерной емкости до 800 номеров. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 4 | Автоматическая телефонная станция | Реконструкция | Реконструкция существующей АТС в п. Нагорный с увеличением номерной емкости до 1535 номеров. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы и дороги местного значения | Строительство | Строительство улиц и дорог категории «Местная дорога», «Основная улица сельского поселения» и «Местная улица», общей протяженностью 61,95 км | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | Автомобильная дорога местного значения | Реконструкция | Реконструкция автомобильных дорог категории «Основная улица сельского поселения», общей протяженностью 1,3 км. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 3 | Остановки общественного пассажирского транспорта | Строительство | Строительство остановок общественного пассажирского транспорта | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 4 | Станция технического обслуживания автомобилей | Строительство | Строительство 3 станций технического обслуживания автомобилей на 3 поста каждая | Первая очередь/ Расчетный срок | 50 м |
| 5 | Гаражи индивидуальных легковых автомобилей | Строительство | Строительство одноэтажных гаражей на 643 машино-места | Первая очередь/ Расчетный срок | 15 м 25 м 35 м |
| 6 | Автозаправочная станция | Строительство | Строительство двух автозаправочных станций | Первая очередь/ Расчетный срок | 50 м |
| - Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | Строительство | Зона образовательных организаций. Строительство дошкольной образовательной организации на 60 мест в п. Двуречье | Расчетный срок | - |
| 2 | Дошкольная образовательная организация | Строительство | Зона образовательных организаций. Строительство дошкольной образовательной организации на 160 мест в п. Красный | Расчетный срок |  |
| 3 | Дошкольная образовательная организация | Строительство | Зона образовательных организаций. Строительство дошкольной образовательной организации на 180 мест в п. Новый | Расчетный срок |  |
| 4 | Общеобразовательная организация | Строительство | Зона образовательных организаций. Строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест, п. Нагорный | Расчетный срок | - |
| 5 | Организация дополнительного образования | Строительство | Зона образовательных организаций. Строительство организации дополнительного образования на 80 мест, п. Новый | Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном | Строительство | Зона спортивных объектов. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, п. Нагорный | Расчетный срок | - |
| 2 | Открытые спортивные площадки | Строительство | Зона для занятий физической культурой и спортом. Строительство спортивных площадок | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры со спортивным залом | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения. Строительство дома культуры со спортивными залами, п. Новый | Первая очередь | - |
| 2 | Дом культуры с библиотекой | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения. Строительство дома культуры с библиотекой, п. Нагорный | Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере туризма и отдыха |  |  |  |  |  |
| 1 | Гостиничный комплекс | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения. Строительство двух гостиничных комплексов, площадь земельных участков 3,7 га и 1,6 га. До 3-х этажей, п. Новый | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | База отдыха | Строительство | Зона объектов отдыха, рекреации и туризма. Строительство база отдыха, гостевых домов. Площадь земельного участка 8,7 га. До 3-х этажей | Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Новоавачинского сельского поселения объекты местного значения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Многофункциональный торгово-бытовой комплекс | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения, строительство 2-х многофункциональных торгово-бытовых комплексов, 2 этажа, п. Новый, п. Красный | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | Предприятий торговли | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения, строительство предприятий торговли (магазины смешанных товаров) | Первая очередь/ Расчетный срок | - |

# ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры |  |  |  |  | Планируемые для размещения объекты (за исключением линейных объектов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Площадь, га |  | Максимальное количество этажей | Коэффициент застройки | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения |
|  |  | сущ. | проект |  |  |  |  |  |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 168,58 | 258,85 | 3 этажа | 0,6 |  |  | Индивидуальные жилые дома |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей) | 4,75 | 6,1 | 3 этажа | 0,45 |  |  | Двух подъездные многоквартирные жилые дома до 3-х этажей, блокированные жилые дома |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (до 5 этажей) | 12,07 | 24,0 | 5 этажей | 0,5 |  |  | Двух подъездные многоквартирные жилые дома до 5 этажей |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 14,84 | 57,28 | 4 этажа | 0,5 - 1,0 |  |  | Два дома культуры со спортивными залами; Два многофункциональных торгово-бытовых комплексов; Гостиничный комплекс, Библиотека |
|  | Зона образовательных организаций | 3,03 | 3,78 | 3 этажа, высота – до 12 м. | 0,5 |  |  | Дошкольная образовательная организация на 180 мест в п. Новый, Дошкольная образовательная организация на 160 мест в п. Красный, Дошкольная образовательная организация на 60 мест в п. Двуречье; Общеобразовательная организация на 500 мест; Организация дополнительного образования на 80 мест; |
|  | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | - | 0,43 | 2 этажа | 0,5 |  |  |  |
|  | Зона спортивных объектов | 4,81 | 4,81 | 3 этажа, высота – до 12 м. | 0,5 |  |  | Физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном; Теннисный клуб |
|  | Зона производственная | 51,71 | 178,21 | 3 этажа, высота – до 12 м. | 0,6 |  |  | Тепличный комплекс |
|  | Зона коммунально-складская | 31,55 | 51,26 | 2 этажа, высота – до 12 м. | 0,6 |  |  | Рынок строительных товаров; Кислородная станция |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 12,81 | 15,52 | 2 этажа, высота – до 10 м. | 0,8 |  |  | Насосная станции II подъема; Канализационная насосная станция «Новый» в п. Новый; Канализационная насосная станция «Нагорный-1» в п. Нагорный; Канализационная насосная станция «Нагорный-2» в п. Нагорный; Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ (22 шт.); Газорегуляторные пункты; Автоматизированная газовая блочно-модульная котельная БМК №1; Автоматизированная газовая блочно-модульная котельная БМК №3; Автоматизированная газовая блочно-модульная котельная «Новая котельная». |
|  | Зона автомобильного транспорта | 10,77 | 24,66 | 2 этажа, высота – до 10 м. | 0,8 |  |  | 3 станции технического обслуживания на 3 поста каждая; Гаражи индивидуальных автомобилей; 1 автозаправочная станция; Автосалон по продажи автомобилей; |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | 1473,25 | 1245,83 | 2 этажа | - |  |  |  |
|  | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 143,0 | 405,75 | 3 этажа, высота – до 15 м. | 0,6 |  |  |  |
|  | Зона, предназначенная для ведения садоводства, дачного хозяйства | 643,34 | 703,1 | 2 этаж | 0,2 |  |  | Дачные дома; Садовые дома |
|  | Зона, предназначенная для ведения огородничества | 17,40 | 36,45 | 1 этаж, высота - до 3 м. | 0,1 |  |  |  |
|  | Зона зеленых насаждений общего пользования | 1,58 | 56,61 | 1 этаж, высота - до 3 м. | - |  |  | Сквер по ул.Совхозная в п. Нагорный; Парк в п. Новый; Сквер в п. Двуречье; Детские площадки; |
|  | Зона рекреации | 1,09 | 852,85 | Строительство объектов капитального строительства запрещено |  |  |  |  |
|  | Зона зеленых насаждений специального назначения | 50,72 | 223,46 | Строительство объектов капитального строительства запрещено |  |  |  |  |
|  | Зона сложившихся природных ландшафтов | 2661,9 | 890,56 | Строительство объектов капитального строительства запрещено |  |  |  |  |
|  | Зона объектов отдыха, рекреации и туризма | - | 79,61 | 3 этаж | 0,6 |  |  | База отдыха, гостевые дома; Зоопарк; Гольф-парк |
|  | Зона для занятия физической культурой и спортом | - | 2,5 | 1 этажа | 0,6 |  |  | Спортивные площадки |
|  | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | 19,93 | 23,24 | - | - |  |  |  |
|  | Зона специального назначения, связанная с государственными объектами | 87,0 | 87,0 | 5 этажей, высота - до 25 м | 0,5 |  |  |  |