Утвержден

Решением Собрания депутатов

Новолесновского сельского поселения

от 26.12. 2020 года № 9-нд

(приложение)

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

НОВОЛЕСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(проект внесений изменений)

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

Муниципальный контракт от 23 июня 2017 года

№ 0138300005017000003

Инв. № 23001 НС

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

НОВОЛЕСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

(проект внесений изменений)

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

| Генеральный директор ООО «Джи Динамика» | А.С. Ложкин |
| --- | --- |
| Начальник отдела территориального планирования | Н.П. Кулеш |
| Главный архитектор | К.А. Алексеев |

г. Санкт-Петербург – п. Лесной

2017 год

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование раздела | Инв. № | гриф |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный план |  |  |  |
|  | Том 1. Положение о территориальном планировании | 23001 | НС |
| Картографический материал |  |  |  |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта функциональных зон поселения | 23004 | НС |
|  | Карта функциональных зон в границах населенных пунктов | 23005 | НС |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, иные объекты местного значения | 23006 | НС |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения, относящихся к областям электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | 23007 | НС |
|  | Карта планируемого размещения автомобильных дорог местного значения | 23008 | НС |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
|  | Том 2. Пояснительная записка | 23002 | НС |
| Картографический материал |  |  |  |
|  | Карта границ поселения. Карта границ существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения. Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения поселения. Карта особых экономических зон. Карта территорий объектов культурного наследия Карта особо охраняемых природных территорий федерального, регионального, местного значения. | 23009 | НС |
|  | Карта современного использования территории в границах населенных пунктов | 23010 | НС |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территорий | 23011 | НС |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 23012 | НС |
|  | Карта границ лесничеств, лесопарков | 23013 | НС |
|  | Том 3. Исходно-разрешительная документация | 23003 | НС |
|  | Электронная версия Генерального плана Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края (CD-диск, в формате doc, .jpg, .tab, .shp файлы) | 23014 | НС |

ОГЛАВЛЕНИЕ

общие положения	6

1.	СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВОЛЕСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	7

1.1	Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере водоснабжения	7

1.2	Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере водоотведения	8

1.3	Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере электроснабжения	8

1.4	Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере газоснабжения	9

1.5	Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере теплоснабжения	10

1.6	Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере связи	11

1.7	Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры	11

1.8	Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере образования	12

1.9	Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта	12

1.10	Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере культуры и искусства	12

1.11	Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания	13

2.	ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.	14

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| АГЗС | автомобильные газозаправочные станции |
| --- | --- |
| АГНКС | автомобильная газонаполнительная компрессорная станция |
| АЗС | автомобильная заправочная станция |
| АХОВ | аварийно-химически опасные вещества |
| ВЛ | воздушные линии |
| г. | год |
| га | гектар |
| Гкал/ч | гигакалория в час |
| д. | деревня |
| ЗРУ | закрытое распределительное устройство |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| кВ | киловольт |
| км | километр |
| КНС | канализационная насосная станция |
| КОС | канализационное очистное сооружение |
| м | метр |
| м² | метр квадратный |
| м³ | метр кубический |
| МВ А | мегавольт-ампер |
| ОВОП | офисы врачей общей практики |
| ООО | общество с ограниченной ответственностью |
| п. | посёлок |
| ПНД | полиэтилен низкого давления |
| ППМС | центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям |
| ПС | подстанция (электрическая) |
| с. | село |
| сут. | сутки |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| ТП | трансформаторная подстанция |
| тыс. | Тысяч (тысяча) |
| ФАП | фельдшерско-акушерский пункт |
| ХОО | химически опасный объект |
| чел. | человек |
| ВЛ | воздушные линии |

общие положения

- Внесение изменений в генеральный план Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края выполнены обществом с ограниченной ответственностью «Джи Динамика» по заказу администрации муниципального образования Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края (муниципальный контракт № 0138300005017000003 от 23 июня 2017 года).

- Внесение изменений в генеральный план Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края подготовлены в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции от 1 июля 2017 года).

- Генеральный план Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края соответствует требованиям действующего законодательства и нормативно-правовых актов Российской Федерации, Камчатского края и местным нормативно-правовым актам.

- Внесение изменений в генеральный план Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края подготовлены на всю территорию Новолесновского сельского поселения в границах, установленных законом Камчатской области от 29 декабря 2004 г. № 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

- В составе генерального плана Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края выделены следующие этапы территориального планирования:

- Первая очередь – 2027 год.

- Расчетный срок – 2037 год.

- Для расчета основных градостроительных параметров развития территории принят следующий прогноз численности постоянного населения Новолесновского сельского поселения Елизовского муниципального района Камчатского края:

- На 2027 год – 2,7 тысяч человек,

- На 2037 год – 3,5 тысяч человек.

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НОВОЛЕСНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование объекта | Планируемое мероприятие | Основные характеристики объекта. Функциональная зона | Очередность строительства | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Водозаборный узел п. Лесной | Реконструкция | Реконструкция правобережного водозаборного узла в п. Лесной, с доведением мощности до 800 м3/сут. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | Водопроводные очистные сооружения | Строительство | Установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в п. Лесной, производительностью до 800 м3/сут. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 3 | Резервуары чистой воды | Строительство | Установка двух резервуаров чистой воды объемом по 500 куб. м. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 4 | Водозаборный узел п. Лесной | Ликвидация | Ликвидация левобережного водозаборного узла п. Лесной. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 5 | Водозаборный узел п. Березняки | Реконструкция | Реконструкция водозаборного узла в п. Березняки, с доведением мощности до 220 м3/сут. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 6 | Водопроводные очистные сооружения | Строительство | Установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в п. Березняки, производительностью 220 м3/сут. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 7 | Водозаборный узел с. Южные Коряки | Строительство | Строительство водозаборного узла в с.Южные Коряки, производительностью 150 м3/сут. | Первая очередь | - |
| 8 | Водопроводные очистные сооружения | Строительство | Установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в с.Южные Коряки, производительностью 150 м3/сут. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 9 | Сети водоснабжения | Строительство | Строительство сетей водоснабжения протяженностью 14,7 км. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 10 | Сети водоснабжения | Реконструкция | Реконструкция ветхих сетей водоснабжения. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1 | Канализационные очистные сооружения | Строительство | Строительство канализационных очистных сооружений КОС «Лесной», производительностью 925 м3/сут. | Первая очередь/ Расчетный срок | 15 м |
| 2 | Канализационная насосная станция | Строительство | Строительство КНС №1 в п. Лесной, производительностью 400 м3/сут и КНС №2, производительностью 250 м3/сут. | Первая очередь/ Расчетный срок | 15 м |
| 3 | Сети водоотведения | Строительство | Строительство напорных коллекторов протяженностью 1,5 км и самотечных сетей водоотведения протяженностью 4,2 км для подключения существующих и перспективных объектов к системе водоотведения. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере электроснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Трансформаторные подстанции | Строительство | Строительство 4 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для электроснабжения перспективных потребителей. | Первая очередь/ Расчетный срок | 10 м |
| 2 | Электрические сети 10 кВ | Строительство | Строительство воздушных линий электропередачи 10 кВ, расположенных в границах поселения. | Первая очередь/ Расчетный срок | 10 м |
| - Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Газопроводы высокого давления II категории (Р до 0,6 МПа) | Строительство | Строительство газопровода высокого давления Р <0,6 МПа II категории: "Газопровод межпоселковый от ГРС Раздольный до п. Раздольный - п. Кеткино - с. Коряки - с. Сев. Коряки - п. Зеленый - с. Южн. Коряки - п. Березняки - п. Лесной Елизовского района Камчатского края", проходящего по территории Новолесновского сельского поселения. | Первая очередь/ Расчетный срок | 10 м |
| 2 | Газопроводы среднего давления III категории (Р до 0,3 МПа) | Строительство | Строительство сетей среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к котельным. | Первая очередь/ Расчетный срок | 2 м |
| 3 | Газораспределительные пункты | Строительство | Строительство 3 газорегуляторных пунктов. | Первая очередь/ Расчетный срок | 10 м |
| 4 | Газопроводы низкого давления IV категории (Р до 0,003 МПа) | Строительство | Cтроительство газопроводов низкого давления IV категории (Р до 0,003 МПа). | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная п. Лесной | Строительство | Строительство новой автоматизированной газовой котельной п. Лесной тепловой мощностью 4,6 Гкал/ч. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | Котельная п. Лесной | Строительство | Строительство газовой котельной в п. Лесной мощностью 0,62 Гкал/ч для централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения общественных зданий южной части поселка Лесной до ул. Школьная. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 3 | Котельная №1 п. Лесной | Ликвидация | Ликвидация существующей угольной котельной №1 п. Лесной. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 4 | Котельная №2 п. Лесной | Ликвидация | Ликвидация недействующей котельной №2 п. Лесной. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 5 | Котельная п. Березники | Строительство | Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной в п. Березняки расчетной мощностью 0,65 Гкал/ч. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 6 | Котельная с. Южные Коряки | Строительство | Строительство индивидуальной газовой котельной в с. Южные Коряки расчетной мощностью 0,22 Гкал/ч. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 7 | Сети теплоснабжения | Строительство | Строительство новых сетей теплоснабжения. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 8 | Сети теплоснабжения | Реконструкция | Замена изношенных тепловых сетей. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере связи |  |  |  |  |  |
| 1 | Автоматическая телефонная станция | Реконструкция | Реконструкция АТС п. Лесной с увеличением номерной емкости до 1003 номеров. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | Автоматическая телефонная станция | Реконструкция | Реконструкция АТС п. Березняки с увеличением номерной емкости до 245 номеров. | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Улицы и дороги местного значения | Строительство | Строительство улиц и дорог категории «Местная дорога», «Основная улица сельского поселения» и «Местная улица», общей протяженностью 24,3 км (первая очередь ‒ 5,4; расчетный срок ‒ 18,9) | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | Улицы и дороги местного значения | Реконструкция | Реконструкция автомобильных дорог категории «Местная дорога», общей протяженностью 2,3 км. | Первая очередь/ | - |
| 3 | Станция технического обслуживания автомобилей | Строительство | Строительство станции технического обслуживания автомобилей на 10 постов | Первая очередь/ Расчетный срок | 50 м |
| 4 | Автозаправочная станция | Строительство | Строительство автозаправочной станции на 2 топливораздаточные колонки. | Первая очередь/ Расчетный срок | 50 м |
| - Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | Строительство | Зона образовательных организаций. Строительство дошкольной образовательной организации на 110 мест в п. Лесной; Строительство дошкольной образовательной организации в п. Березняки на 90 мест | Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |
| 1 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Строительство | Зона для занятий физической культурой и спортом. Строительство спортивно-развлекательного комплекса | Расчетный срок | - |
| 2 | Открытые спортивные площадки | Строительство | Зона для занятий физической культурой и спортом. Строительство спортивных площадок | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере культуры и искусства |  |  |  |  |  |
| 1 | Клуб | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения. Строительство клуба | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| - Планируемые для размещения на территории Новолесновского сельского поселения объекты местного значения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия торговли | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения. Строительство предприятий торговли (магазины смешанных товаров) | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 2 | Комплекс бытового обслуживания | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения. Строительство комплекса бытового обслуживания | Первая очередь/ Расчетный срок | - |
| 3 | Объекты общественного питания | Строительство | Зона делового, общественного и коммерческого назначения. Строительство объектов общественного питания | Первая очередь/ Расчетный срок | - |

# ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ.

| № п/п | Функциональные зоны и их параметры |  |  |  |  | Планируемые для размещения объекты (за исключением линейных объектов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Площадь, га |  | Максима-льное ко-личество этажей | Коэффициент застройки | Федерального значения | Регионального значения | Местного значения |
|  |  | сущ. | проект |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 99,60 | 185,85 | 3 этажа | 0,6 |  |  | Индивидуальные жилые дома |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 3 этажей) | 2,03 | 2,03 | 3 этажа | 0,45 |  |  |  |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (до 5 этажей) | 2,63 | 2,63 | 5 этажей | 0,5 |  |  |  |
|  | Зона делового, общественного и коммерческого назначения | 3,83 | 7,84 | 3 этажа, высота – до 25 м. | 0,5 - 1,0 |  |  | Клуб; Торговые объекты; Объекты общественного питания; Комплекс бытового обслуживания |
|  | Зона образовательных организаций | 4,20 | 5,62 | 3 этажа, высота – до 12 м. | 0,5 |  |  | Дошкольная образовательная организация в п. Лесной на 90 мест Дошкольная образовательная организация в п. Березняки на 110 мест |
|  | Зона учреждений здравоохранения и социальной защиты | 0,21 | 0,21 | 3 этажа | 0,5 |  | Амбулатория пос. Лесной, плановая мощность 10 посещений с смену; Фельдшерский пункт пос. Березняки |  |
|  | Зона коммунально-складская | 1,18 | 1,18 | 2 этажа, высота – до 12 м. | 0,6 |  |  |  |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | 9,33 | 9,41 | 2 этажа, высота – до 10 м. | 0,8 |  |  |  |
|  | Зона автомобильного транспорта | 1,32 | 7,66 | 2 этажа, высота – до 10 м. | 0,8 |  |  | Станция технического обслуживания на 10 постов; Автозаправочная станция |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | 6998,2 | 6970,59 | 2 этажа | - |  |  |  |
|  | Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения | 231,59 | 268,80 | 3 этажа, высота – до 15 м. | 0,6 |  |  |  |
|  | Зона, предназначенная для ведения садоводства, дачного хозяйства | 86,55 | 86,55 | 2 этажа | 0,2 |  |  |  |
|  | Зона, предназначенная для ведения огородничества | 61,38 | 115,85 | 1 этаж, высота - до 3 м. | 0,1 |  |  |  |
|  | Зона зеленых насаждений общего пользования | 0,17 | 9,46 | 1 этаж, высота - до 3 м. | - |  |  | Парк вдоль реки Тополовая в п. Лесной; Сквер в п. Березняки; Детские площадки |
|  | Зона рекреации | 13,97 | 187,54 | Строительство объектов капитального строительства запрещено |  |  |  |  |
|  | Зона сложившихся природных ландшафтов | 3892,9 | 3524,65 | Строительство объектов капитального строительства запрещено |  |  |  |  |
|  | Зона для занятия физической культурой и спортом | 0,33 | 0,33 | 1 этаж | 0,6 |  |  | Физкультурно-оздоровительный комплекс; Спортивные площадки |
|  | Зона лесов (лесной фонд) | 419,5 | 419,5 | - | - |  |  |  |
|  | Зона специального назначения, связанная с захоронениями | 6,64 | 10,29 | - | - |  |  | Кладбище при въезде в п. Березняки |
|  | Зона специального назначения, связанная с размещением полигонов ТКО и скотомогильников | 2,48 | 2,48 | - | - |  |  |  |
|  | Зона специального назначения, связанная с государственными объектами | 294,75 | 294,75 | 5 этажей, высота - до 25 м | 0,5 |  |  |  |