ООО «Град-Информ»

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Новолесновского сельского поселения

Елизовского муниципального района

Камчатского края

Положениея о территориальном планировании

ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Новолесновского сельского поселения

Елизовского муниципального района

Камчатского края

Положения о территориальном планировании

Заказчик: Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования администрации Елизовского муниципального района

Муниципальный контракт: № 3	от 03.07.2009 г.

Исполнитель: ООО «Град - Информ»

Шифр: 		ГП – 1337-09

Омск 2009

Приложение № 1

к Решению Думы

от «___» _________ 200_ г. № ___

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

1	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	7

1.1	Цели территориального планирования	7

1.2	Задачи территориального планирования	7

1.1	Совершенствование пространственной структуры территорий населенных пунктов	7

1.1.1	Регенерация и развитие жилых территорий	8

1.1.2	Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры	9

1.1.3	Реорганизация и развитие производственных территорий	9

1.1.4	Развитие транспортной инфраструктуры	9

1.1.5	Развитие инженерной инфраструктуры	9

1.1.6	Улучшение экологической обстановки и охране окружающей среды	9

1.1.7	Сохранение исторического и культурного наследия	10

1.1.8	Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	10

1.1.9	Нормативное правовое обеспечение реализации генерального плана	10

2	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	11

2.1	Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	11

2.2	Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	12

2.2.1	Жилые зоны	12

2.2.2	Зоны общественного центра	13

2.2.3	Производственные зоны	14

2.2.4	Рекреационные зоны	14

2.2.5	Зона транспортной инфраструктуры	15

2.2.6	Зона инженерной инфраструктуры	15

2.3	Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	16

2.3.1	Размещение объектов жилищной сферы	16

2.3.2	Развитие и размещение объектов социальной сферы	17

2.3.3	Развитие и размещение объектов производственной сферы	18

2.3.4	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	18

2.3.5	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	20

2.4	Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории	23

2.4.1	Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	23

2.4.2	Мероприятия по охране водных объектов	24

2.4.3	Мероприятия по охране и восстановлению почв	25

2.4.4	Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод	25

2.4.5	Мероприятия по озеленению территории	25

2.4.6	Мероприятия по санитарной очистке территории	26

2.5	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	26

2.5.1	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	26

2.5.2	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	28

2.6	Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана	29

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Новолесновского сельского поселения (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 12 Закона Камчатской области от 14.05.2007 № 614 «О градостроительной деятельности в Камчатской области» в качестве текстовой части генерального плана Новолесновского сельского поселения (далее также – поселение, сельское поселение, муниципальное образование).

2. Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Камчатского края, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Основные задачи генерального плана поселения:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения;

- определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, краевых и местных органов публичной власти;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

4. Генеральный план поселения устанавливает:

функциональное зонирование территории поселения;

характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

6. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2030 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселения и крае, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и краевых целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

7. Реализация генерального плана поселения осуществляется в границах муниципального образования на основании плана реализации генерального плана, разрабатываемого в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

8. План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

  - Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории населенного пункта исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития населенного пункта;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- формирования комплексной инфраструктуры населенного пункта, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

  - Задачи территориального планирования

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- увеличение инвестиционной привлекательности населенного пункта, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

- создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала населенного пункта, определены основные пути решения задач пространственного развития:

- совершенствование пространственной структуры территории;

- регенерация и развитие жилых территорий;

- развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;

- реорганизация и развитие производственных территорий.

  - Совершенствование пространственной структуры территорий населенных пунктов

Баланс территории поселка Лесной  с учетом планируемой границы населенного пункта (365 га) составляет:

- жилая зона – 64,1 га,

- общественно-деловая зона – 10,2 га;

- зона производственного и коммунально-складского назначения – 23,3 га;

- зона инженерной инфраструктуры – 5,1 га;

- зона транспортной инфраструктуры с УДС – 30,9 га;

- рекреационная зона – 4,6 га;

- зона сельскохозяйственного использования – 38,1 га;

- зона акваторий – 2,7 га;

- зона природных территорий – 186,0 га.

Баланс территории поселка Березняки  с учетом планируемой границы населенного пункта (274 га) составляет:

- жилая зона – 33,9 га;

- общественно-деловая зона – 3,1 га;

- зона инженерной инфраструктуры – 0,3 га;

- зона транспортной инфраструктуры с УДС – 24,5 га;

- рекреационная зона – 1,8 га;

- зона сельскохозяйственного использования – 42,9 га;

- зона природных территорий – 167,5 га.

Баланс территории села Южные Коряки с учетом планируемой границы населенного пункта (60 га) составляет:

- жилая зона – 32,8 га,

- общественно-деловая зона – 2,6 га;

- зона инженерной инфраструктуры – 0,3 га;

- зона транспортной инфраструктуры с УДС – 12,2 га;

- зона сельскохозяйственного использования – 1,6 га;

- зона специального назначения – 0,3 га;

- зона природных территорий – 10,2 га.

К задачам пространственного развития населенного пункта относятся:

- переход развития села к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

- сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры.

    - Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

- развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

- развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов путём формирования жилой застройки на свободных территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

- формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.

    - Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

- упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

- организация деловых зон, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;

- формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

    - Реорганизация и развитие производственных территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

- упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

- определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

    - Развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

    - Развитие инженерной инфраструктуры

Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных коммунальных услуг, за счет:

- создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

- развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

    - Улучшение экологической обстановки и охране окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муниципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

- атмосферного воздуха;

- поверхностных и подземных вод;

- почв, растительности.

    - Сохранение исторического и культурного наследия

Основными задачами по сохранению историко-культурного наследия являются:

- обеспечение исторической преемственности в развитии планировочной, архитектурно-пространственной и ландшафтной организации территории, а также в формировании на основе ансамблевого подхода к формированию градостроительных комплексов;

- сохранение на территории целостного исторического характера застройки и типичных признаков исторического ландшафта, восстановление утраченных или нарушенных исторических признаков;

- обеспечение требований режимов охраны памятников истории и культуры при осуществлении градостроительной деятельности.

    - Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами по  предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

- разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

- снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки мероприятий.

    - Нормативное правовое обеспечение реализации генерального плана

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана поселения являются:

- обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

- ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

  - Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения.

В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие функциональные зоны:

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона специального назначения;

- зона военных объектов и режимных территорий;

- зона акваторий;

- зона природных территорий.

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона индивидуальной жилой застройки (перспективная);

- зона малоэтажной жилой застройки;

- зона среднеэтажной жилой застройки;

- зона общественно-деловая;

- зона общественно-деловая (перспективная);

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона специального назначения;

- зона акваторий;

- рекреационная зона;

- зона природных территорий;

- зона сельскохозяйственного использования.

В основу планировочной структуры поселения положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас.

Генеральным планом предлагается:

- переход развития поселения к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие и совершенствование сложившегося центра поселения, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории поселения.

  - Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

    - Жилые зоны

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой индивидуальной застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности.

поселок Лесной

На территории поселка Лесной предусмотрено:

- в кварталах со сложившейся жилой застройкой снос ветхого жилья и строительство современных жилых домов;

- освоение свободных территорий под индивидуальную жилую застройку в южном и в юго-западном направлениях;

- резервные территории за расчетный срок, для жилых кварталов в южном, в юго-восточном и юго-западном направлении.

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

поселок Березняки

На территории поселка Березняки предусмотрено:

- в кварталах со сложившейся жилой застройкой снос ветхого жилья и строительство современных жилых домов;

- освоение свободных территорий под индивидуальную жилую застройку в восточном направлении;

- резервные территории за расчетный срок, для жилых кварталов в  юго-восточном и  в юго-западном направлении.

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

село Южные Коряки

На территории села Южные Коряки предусмотрено:

- развитие жилых зон планируется за счет регенерации существующего жилья – сноса ветхой застройки и строительства новых благоустроенных домов;

- под индивидуальную жилую застройку освоение свободных территорий в восточном направлении;

- резервные территории за расчетный срок, для жилых кварталов в юго-восточном и  в юго-западном направлении.

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

    - Зоны общественного центра

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

поселок Лесной

Предложенная планировочная структура поселка сформировала несколько функциональными подцентров, которые расположены вдоль улиц Чапаева и Почтовая.

Сохраняются такие объекты как: библиотека, здание конторы совхоза «Камчатский» с советом Депутатов и почтой, контора жилищно-коммунального хозяйства, административное здание, детский сад, магазин.

К реконструкции предусмотрены следующие объекты: общеобразовательная школа, баня, столовая,   амбулатория.

Предусмотрено строительство: рядом с реконструируемой баней - комплекс бытового обслуживания, в районе школы - здание клуба с отделением банка и спортивная площадка, в западном направлении школы - магазин.

поселок Березняки

Общественно-деловая зона сформировалась вдоль главных улиц Строительная и Косоренкова. Проектом сохраняются существующие здания начальной  общеобразовательной школы, административное здание с автоматической телефонной станцией и фельдшерско-акушерским пунктом. Предусмотрена реконструкция магазина по Строительная.

Проектом предусмотрено строительство клуба, спортивной площадки, детского сада, столовой, магазинов, бани.

село Южные Коряки

Общественный центр сформирован в центральной части населенного пункта. Проектом сохраняется существующий детский сад, магазин.

Предусмотрено строительство в общественном центре по улице Зеленая, клуба и спортивной площадки. На въездах с дороги «Петропавловск-Камчатский – Мильково» севернее и южнее дороги, размещены магазины смешанных товаров.

    - Производственные зоны

Генеральным планом запланирована структурная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов.

поселок Лесной

В границах населенного пункта предусмотрена реконструкция фермы. Сохраняются овощехранилище, коммунально-складская территория, сенохранилища, теплицы.

поселок Березняки

Генеральным планом на территории поселка Березняки запланировано размещение объектов растениеводства и территории сельскохозяйственного использования.

село Южные Коряки

Генеральным планом на территории села Южные Коряки,  в северо-западном направлении размещены сохраняемые теплицы и крестьянско-фермерское хозяйство.  За границей населенного пункта в северном направлении, сохраняются объекты оборонного назначения, такие как военная часть, склад военных ядохимикатов и взрывчатых веществ.

    - Рекреационные зоны

поселок Лесной

На территории поселка Лесной предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общественных и учебно-образовательных объектов, создание рекреационной  зоны вдоль реки Тополовой и  озеленение улиц поселка.

поселок Березняки

На территории поселка Лесной предусмотрено благоустройство и озеленение территорий общественных и учебно-образовательных объектов, озеленение улиц поселка, организация скверов в северо-западной части населенного пункта.

село Южные Коряки

На территории села Южные Коряки предусмотрено благоустройство территории общественного центра.

    - Зона транспортной инфраструктуры

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры Новолесновского сельского поселения  с целью повышения качества обслуживания транзитного транспорта и повышения уровня транспортной инфраструктуры населенного пункта.

Сельское поселение Новолесновское

Формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

автомобильных дорог общей сети:

- автомобильных дорог IV технической категории.

п. Березняки.

Формирование зон под размещение улично-дорожной сети:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке основные;

- улицы в жилой застройке второстепенные;

- проезды.

п. Лесной.

Формирование зон под размещение улично-дорожной сети:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке основные;

- улицы в жилой застройке второстепенные;

- проезды.

Формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение объектов транспортной инфраструктуры:

- СТО;

- АЗС;

- гаражей индивидуального транспорта;

- автодорожный мост;

- пешеходный мост.

с. Южные Коряки

Формирование зон под размещение улично-дорожной сети:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке второстепенные;

- проезды.

    - Зона инженерной инфраструктуры

На территории населенных пунктов, входящих в состав Новолесновского сельского поселения, запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и связи.

На территории Новолесновского сельского поселения запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- канализационные очистные сооружения.

На территории села Южные Коряки запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- водопроводные очистные сооружения.

  - Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

    - Размещение объектов жилищной сферы

Предусмотрены мероприятия по развитию жилых зон и размещению объектов жилищного строительства:

- п. Лесной:

- определение проектной жилищной обеспеченности на конец 2030 г. из условия обеспечения каждой семье индивидуального дома, но не менее 24,4 кв. м на человека;

- упорядочение зон размещения жилой застройки на территории площадью 42,7 га, в том числе индивидуальной застройки – 37,6 га, малоэтажной застройки – 2 га, среднеэтажной застройки – 3,1 га;

- формирование жилищного фонда в объеме не менее 29,3 тыс. кв.м общей площади с учетом нового жилищного строительства в объеме порядка  3,2 тыс. кв.м;

- установление средней плотности населения в границах индивидуальной жилой застройки - 11 человек на гектар, малоэтажной – 94 человека на гектар, среднеэтажной – 199 человек на гектар;

- определение территорий перспективной жилой застройки площадью 21,4 га.

На территории первоочередного освоения приходится 6,3 га индивидуальной  жилой застройки.

- п. Березняки:

- определение проектной жилищной обеспеченности на конец 2030 г. из условия обеспечения каждой семье индивидуального дома, но не менее 18,2 кв. м на человека;

- упорядочение зон размещения жилой застройки на территории площадью 23,1 га (индивидуальная жилая застройки);

- формирование жилищного фонда в объеме не менее 8,2 тыс. кв.м общей площади с учетом нового жилищного строительства в объеме порядка  1,2 тыс. кв.м;

- установление средней плотности населения в границах индивидуальной жилой застройки - 19 человек на гектар;

- определение территорий перспективной жилой застройки площадью 10,8 га.

На территории первоочередного освоения приходится 3,6 га индивидуальной  жилой застройки.

- с.Южные Коряки:

- определение проектной жилищной обеспеченности на конец 2030 г. из условия обеспечения каждой семье индивидуального дома, но не менее 36,6 кв. м на человека;

- упорядочение зон размещения жилой застройки на территории площадью 30 га (индивидуальная жилая застройка);

- формирование жилищного фонда в объеме не менее 12,9 тыс. кв.м общей площади с учетом нового жилищного строительства в объеме порядка 0,2 тыс. кв.м;

- установление средней плотности населения в границах индивидуальной жилой застройки - 12 человек на гектар;

- определение территорий перспективной жилой застройки площадью 2,8 га.

На территории первоочередного освоения приходится 2,6 га индивидуальной жилой застройки.

    - Развитие и размещение объектов социальной сферы

п. Лесной

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по развитию общественно-деловых зон и размещению объектов социальной сферы:

- формирование зоны общественно-делового назначения на территории площадью 7,7 га;

- строительство объектов:

- на первую очередь:

- спортивная площадка;

- пункт бытового обслуживания на 8 рабочих мест.

- на расчетный срок

- спортивная площадка;

- клуб на 360 мест с отделением сбербанка;

- магазин на 60 кв.м торговой площади.

- реконструкция объектов:

на первую очередь

- баня с восстановлением функционального назначения и определением мощности – 10 мест;

- школа с выделением помещения для внешкольного учреждения на 15 мест.

на расчетный срок

- амбулатория с увеличением мощности до 20 посещений в смену;

- столовая с восстановлением функционального назначения и определением мощности – 50 мест.

п. Березняки

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по развитию общественно-деловых зон и размещению объектов социальной сферы:

- формирование зоны общественно-делового назначения на территории площадью 3,1 га;

- строительство объектов:

на первую очередь:

- спортивная площадка;

- баня на 10 мест;

- магазин на 50 кв. м торговой площади.

- на расчетный срок

- детский сад на 30 мест;

- клуб на 180 мест;

- магазина на 50 кв. м торговой площади;

- столовая на 20 мест.

реконструкция объектов:

на расчетный срок

- здание недействующего магазина с восстановлением функционального назначения объекта и определением мощности 50 кв. м торговой площади.

с. Южные Коряки

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по развитию общественно-деловых зон и размещению объектов социальной сферы:

- формирование зоны общественно-делового назначения на территории площадью 2,6 га;

- строительство объектов:

- на первую очередь:

- спортивная площадка.

- на расчетный срок

- клуб на 140 мест;

- два магазина на 40 кв. м торговой площади каждый.

    - Развитие и размещение объектов производственной сферы

п. Лесной

Зона производственного и коммунально-складского назначения запроектирована площадью 23,3 га, зона животноводства – 18,6 га, зона сельскохозяйственного производства – 7,2 га.

Решением генерального плана запланирована реконструкция помещений недействующего производственно-техническое отделения для сельскохозяйственной техники под размещение складов. Так же предполагается территориальная и планировочная реорганизация существующей фермы.

п. Березняки

Зона сельскохозяйственного производства запроектирована площадью 1 га.

Решением генерального плана запланировано размещение объектов растениеводства.

с. Южные Коряки

Зона производственного и коммунально-складского назначения запроектирована площадью 1,9  га.

Территория МО (вне границ населенных пунктов)

Зона производственного и коммунально-складского назначения запроектирована в объеме 52,2 га, зона животноводства – 47,6 га.

    - Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

В целях совершенствования автомобильного транспорта согласно Транспортной стратегии Камчатского края предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция участка автомобильной дороги регионального значения «Петропавловск-Камчатский - Мильково» по нормам  III категории. Протяженность участка в пределах Новолесновского сельского поселения составляет 14,1 км;

- реконструкция  3-х участков подъездов к населенным пунктам общей протяженностью 3,5 км.

Сохраняются 3 автодорожных моста,  расположенные на территории поселения вне населенных пунктов.

Улично-дорожная сеть

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 8 СНиП 2.07.01-89* ширина проезжей части главных улиц принята равной 7 м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных – 6 м, проездов - 3-6 м. Дорожные одежды улиц предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены в таблице.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

| Населенный пункт | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Березняки | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 6,5 / 45900 |
|  | в том числе по категориям: - поселковые дороги - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | -/- 0,85/6000 2,5/15000 2,5/15000 0,65 / 9900 |
| п. Лесной | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 11,0/69000 |
|  | в том числе по категориям: - поселковые дороги - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | -/- 2,6 / 18500 2,8/17100 3,9/23200 1,7/10200 |
| с. Южные Коряки | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 5,9/37500 |
|  | в том числе по категориям: - поселковые дороги - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | -/- 1,7/12100 - / - 3,7/22300 0,5 / 3100 |

Объекты транспортной инфраструктуры

Новолесновское сельское поселение

Расположение объектов обслуживания транзитного транспорта на территории поселения проектом не предусматривается.

п.Березняки

Размещение проектируемых объектов транспортной инфраструктуры проектом непредусмотрено.

п. Лесной

Для обеспечения легкового автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагается  строительство комплекса, состоящего из  СТО, мощностью 4 поста  в соответствии  расчетным количеством автомобилей и требованиями СНиП 2.07.01-89* и  строительство АЗС, мощностью 2 топливораздаточные колонки. Комплекс располагается  на съезде с дороги регионального значения «Петропавловск-Камчатский – Мильково» в сторону п. Лесной.

Предусмотрена реконструкция 3 действующих гаражных кооперативов, общей мощностью 60 машино-мест, с увеличением их вместимости до 155 машино-мест.

Предусмотрено размещение проектируемого автодорожного моста и проектируемого пешеходного моста.

с. Южные Коряки

Размещение объектов транспортного обслуживания на территории с. Южные Коряки проектом не предусматривается.

    - Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения.

Водоснабжение

Для обеспечения Новолесновского сельского поселения системой водоснабжения, на первую очередь генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция водозаборного узла в п. Лесной, с доведением мощности до 410 м3/сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в п. Лесной, производительностью до 410 м3/сут;

- реконструкцию водозаборного узла в п. Березняки, с доведением мощности до 160 м3/сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в п. Березняки, производительностью 160 м3/сут;

- строительство водозаборного узла в с.Южные Коряки, производительностью 120 м3/сут;

- установка блочно-модульных водопроводных очистных сооружений в с. Южные Коряки, производительностью 120 м3/сут.

Для обеспечения Новолесновского сельского поселения системой водоснабжения, на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство кольцевой водопроводной сети в п. Лесной из полиэтиленовых труб Ø110-160 мм, подающих воду питьевого качества, общей протяженностью 5,6 км;

- строительство кольцевой водопроводной сети в п. Березняки из полиэтиленовых труб Ø110 мм, подающих воду питьевого качества, общей протяженностью 4,1 км;

- строительство кольцевой водопроводной сети в с.Южные Коряки из полиэтиленовых труб Ø75-110 мм, подающих воду питьевого качества, общей протяженностью 4,7 км.

Водоотведение (канализация)

Для обеспечения Новолесновского сельского поселения системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на первую очередь генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство канализационных очистных сооружений КОС «Лесной», производительностью 560 м3/сут.

Для обеспечения Новолесновского сельского поселения системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство КНС №1 в п. Лесной, производительностью 200 м3/сут;

- строительство КНС №2 в п. Лесной, производительностью 150 м3/сут;

- строительство в п. Лесной самотечных и напорных канализационных сетей общей протяженностью 4,4 км.

Теплоснабжение

Для развития централизованной системы теплоснабжения п. Лесной на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция существующей котельной №2 с увеличением тепловой мощности до 4,6 Гкал/ч и переводом котлов на природный газ;

- строительство газовой котельной мощностью 0,62 Гкал/ч;

- строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении общей протяженностью  2,3 км.

Для развития централизованной системы теплоснабжения п. Березняки на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной расчетной мощностью 0,65 Гкал/ч;

- строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении общей протяженностью 650 м.

Для развития централизованной системы теплоснабжения с. Южные Коряки на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство индивидуальной газовой котельной расчетной мощностью 0,22 Гкал/ч.

Газоснабжение:

Для создания централизованной системы газоснабжения Новолесновского сельского поселения, на первую очередь генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство газопроводов высокого давления диаметром 159 мм общей протяженностью 12,5 км.

Для создания централизованной системы газоснабжения п. Лесной, на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- установка двух ГРП;

- строительство газопроводов среднего давления диаметрами 80 – 150 мм общей протяженностью 1,3 км.

- строительство газопроводов низкого давления диаметрами 80 – 150 мм общей протяженностью 4,5 км.

Для создания централизованной системы газоснабжения п. Березняки, на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- установка ГРП;

- строительство газопроводов низкого давления диаметрами 80 – 150 мм общей протяженностью 3,4 км.

Для создания централизованной системы газоснабжения с. Южные Коряки, на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- установка двух ГРП;

- строительство газопроводов низкого давления диаметрами 50 – 100 мм общей протяженностью 3,4 км.

Связь и информатизация

Для развития системы связи Новолесновского сельского поселения, на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство ВОЛС протяженностью 14,1 км.

Для развития системы связи п. Лесной, на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция АТС с увеличением номерной емкости до 411 номеров;

- строительство волоконно-оптической линии связи протяженностью 3,1 км.

Для развития системы связи п. Березняки, на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция АТС с увеличением номерной емкости до 160 номеров;

- строительство ВОЛС протяженностью 1,9 км.

Электроснабжение

Для развития системы электроснабжения п. Березняки, генеральным планом на первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 0,7 км;

- строительство 1-ой трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ «ВОС», проектной мощностью 160 кВА.

Для развития системы электроснабжения п. Березняки, генеральным планом на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство кабельной линии электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,2 км.

Для развития системы электроснабжения п. Лесной, генеральным планом на первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью 2,5 км;

- строительство 2-х проектных трансформаторных подстанций:  ТП-10/0,4кВ «ВОС», мощностью 160 кВА, и ТП-10/0,4кВ «КОС», мощность 63 кВА.

Для развития системы электроснабжения с. Южные Коряки, генеральным планом на первую очередь предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью 0,3 км;

- строительство 1-ой трансформаторной подстанции  ТП-10/0,4кВ, проектной мощностью 100 кВА.

  - Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории

    - Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- перевод котельных на газовое топливо;

- вынос производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Перечень объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования Новолесновского сельского поселения:

п. Березняки

- Котельная-50 м

п. Лесной

- Ферма-300 м

- Теплицы-100 м

- Коммунально-складские территории-50 м

- Овощехранилище-50 м

- Сенохранилище-50 м

- Котельные-50 м

- Автозаправочная станция-50 м

- Станция технического обслуживания-50 м

- Понизительная подстанция 35 кВ "Шапочка"-50 м

- Гаражи индивидуального транспорта-10, 15 м

- Канализационные насосные станции-20

с. Южные Коряки

- Кладбище-50 м

Новолесновское сельское поселение

- Полигон ТБО-1000 м

- Склады органических удобрений (торфа)-100 м

- Карьер-100 м

    - Мероприятия по охране водных объектов

Предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос,  расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- проектирование  канализационных очистных сооружений северо-восточнее п. Лесной;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

    - Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- рекультивация территории ликвидируемой свалки ТБО, расположенной в западной части сельского поселения;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

    - Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

В целом проектом генерального плана предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране водной среды:

- реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

- организация и благоустройство зон санитарной охраны;

- разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- проектирование  канализационных очистных сооружений северо-восточнее п. Лесной;

- разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод.

- Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых водМероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

    - Мероприятия по озеленению территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

Главные направления озеленения рассматриваемой территории:

- создание системы зеленых насаждений;

- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Организация системы зеленых насаждений населенного пункта включает:

- участки озеленения общего пользования;

- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

    - Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

- проектирование полигона ТБО в западной части сельского поселения;

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории;

- размещение термической установки для утилизации биологических отходов.

  - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочной станции;

- оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных  ситуаций;

- контроль за состоянием емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

- применение изоляционных покрытий на территории АЗС исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

- формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- устанавливается дополнительная запорная арматура.

На объекте повышенной опасности (котельные) необходима установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий;

- создание аварийного запаса материалов.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, в период гололеда;

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются гололедные явления, сильные дожди, сильные ветра, лесные пожары, град, метели, грозы, подтопление, землетрясение, вулканическое извержение (грязевые потоки (лахары).

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т.д.).

Согласно правилам пожарной безопасности запрещается разводить костры в пожароопасных местах (под кронами деревьев, на сухой подстилке, на торфяных почвах) и в пожароопасный период, оставлять непогашенные костры, бросать окурки.

Невыполнение законных требований органов государственного контроля за использованием, воспроизводством и охраной лесов влечет за собой административный штраф, а умышленное повреждение или поджог леса относится к тяжким преступлениям.

Тушение лесных пожаров осуществляет специальная служба государственной лесной охраны.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения подтопления территории паводковыми водами рекомендуется провести мероприятия по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами, понижение уровня грунтовых вод (устройство дренажных систем и т.п.).

От слабых грязевых потоков можно защититься дамбами или сооружением желобов. Существует способ искусственного понижения кратерного озера. Но наилучший способ – запрет заселения опасной территории или эвакуация при первых признаках вулканического извержения.

Проектная документация по повышению сейсмостойкости здания до соответствующей расчетной сейсмичности строительной площадки разрабатывается на основе анализа проектной документации на эксплуатируемое здание и материалов детального натурного обследования основания и конструктивных элементов здания.

Проектом рекомендуется использовать следующие технические мероприятия:

- усиление фундаментных конструкций и основания;

- усиление стен, рам, вертикальных связей для обеспечения восприятия усилий от расчетных сейсмических воздействий;

- увеличение жесткости дисков перекрытия, надежности соединения их элементов, устройство или усиление антисейсмических поясов;

- обеспечение связей между стенами различных направлений, между стенами и перекрытиями;

- усиление элементов соединения сборных конструкций стен;

- изменение конструктивной схемы здания, в том числе путем введения системы дополнительных конструктивных элементов.

Решение о восстановлении или усилении здания должно приниматься с учетом его физического и морального износа, назначения и социально-экономической целесообразности мероприятий по восстановлению или усилению на основе материалов строительной экспертизы.

Обеспечение благоприятной жизнедеятельности и безопасного проживания людей, достигается реализацией требований градостроительных, противопожарных и экологических нормативов.

  - Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

- подготовка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка и утверждение проекта правил землепользования и застройки поселения;

- подготовка и утверждение проекта планировки и межевания территории поселения.