Справка руководителя проекта

Документация по планировке территории разработана на основании Постановления администрации Пионерского сельского поселения Елизовского муниципального района в Камчатском крае от 01 марта 2017г. № 44 «О принятии решения о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для планируемого строительства линейного объекта «Проектно-сметная документация, включая изыскательские работы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов (в том числе улично-дорожной сети) в п. Пионерский, ул. Лесная» в составе, предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом Камчатского края от 03.06.2016 г. № 801 «О внесении изменений в закон Камчатского края « О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае» и техническим заданием на выполнение проекта планировки и проекта межевания территории объекта местного значения: «Проектно-сметная документация, включая изыскательские работы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов (в том числе улично-дорожной сети) в п. Пионерский, ул. Лесная». В административном отношении участок производства работ расположен на территории поселка Пионерский Елизовского муниципального района Камчатского края

Руководитель проекта                                                     Прищепа Е.М.

Книга 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Материалы по обоснованию

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
|  | Текстовая часть |  |
| 1. | Исходно-разрешительная документация | 5 |
| 1.1 | Исходно-разрешительная документация | 5 |
| 2. | Обоснование положений по размещению объекта | 6 |
| 2.1 | Обоснование размещения объекта на планируемой территории | 6 |
| 2.2 | Сведения о линейных и площадных объектах и их краткая характеристика | 8 |
| 2.3 | Обоснование площади отвода земельного участка | 9 |
| 2.4 | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 10 |
| 2.5 | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования земельных участков в границах красных линий | 11 |
| 2.6 | Организация рельефа | 12 |
| 3. | Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и пожарной безопасности | 13 |
| 3.1 | Мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасности | 13 |
| 3.2 | Мероприятия по охране атмосферного воздуха | 13 |
| 3.3 | Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова. | 14 |
| 3.4 | Мероприятия по охране недр | 14 |
| 3.5 | Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 15 |
|  | Графическая часть | 17 |
| 1 | Схема расположения элемента планировочной структуры М 1:25000 | 18 |
| 2 | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, схема границ территорий объектов культурного наследия и схема использования территории в период подготовки планировки территории, схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта на соответствующей территории, схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории М 1:2000 | 19 |

# Исходно-разрешительная документация

## 1.1. Исходно-разрешительная документация

При подготовке  проекта  планировки территории с проектом межевания для строительства объекта местного значения: «Проектно-сметная документация, включая изыскательные работы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов (в том числе улично-дорожной сети) в п. Пионерский, ул. Лесная». В административном отношении участок производства работ расположен на территории поселка Пионерский Елизовского муниципального района Камчатского края. Использована следующая документация:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. №7–ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации (РДС 30-201-98);

- «Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утвержденная приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации №539 от 29.12.1995 г.;

- СанПиН 2.1.7.1287–03. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почв;

- ППБ 01–03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- Закон Камчатского края от 03.06.2016 г. № 801 «О внесении изменений в закон Камчатского края «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае».

В качестве исходных данных для проектирования были использованы материалы комплексных инженерных изысканий, выполненных отделом инженерных изысканий ООО «ДОРСПЕЦПРОЕКТ» по строительству объекта местного значения: «Проектно-сметная документация, включая изыскательные работы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов (в том числе улично-дорожной сети) в п. Пионерский, ул. Лесная», включающие:

- инженерно-геодезические изыскания для подготовки проектной документации;

- инженерно-геологические изыскания для подготовки проектной документации;

- инженерно-гидрометеорологические изыскания для подготовки проектной документации.

# Обоснование положений по размещению объекта

## 2.1. Обоснование размещения объекта на планируемой территории

Территория изысканий по объекту местного значения: «Проектно-сметная документация, включая изыскательские работы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов (в том числе улично-дорожной сети) в п. Пионерский, ул. Лесная» расположена на Дальнем Востоке России, в юго-восточной части полуострова Камчатка, в 6км от города Петропавловск-Камчатский. Вблизи территории строительства находятся действующие вулканы - Корякская и Авачинская сопки.

Климат территории Пионерского сельского поселения непосредственно примыкает к западной границе Петропавловск-Камчатского городского поселения.

Климат этого района, расположенного на юго-восточном побережье Камчатки, отличается разнообразием и неустойчивостью погоды, что обусловлено географическим положением, влиянием окружающих морей и Тихого океана, движением воздушных масс и рельефом. Он менее холодный и ветреный, чем на низинных побережьях Западной Камчатки. От субконтинентального климата населённых пунктов, расположенных в межгорной долине реки Камчатки, отгороженной горными хребтами от господствующих ветров, он отличается большим влиянием океанических воздушных масс. Поэтому для района г. Петропавловска и примыкающего к нему посёлка Пионерский, характерен морской климат. Здесь в течение одного дня летняя жара может смениться холодным моросящим дождём, напоминающим о глубокой осени, или пронизывающим ветром, а на смену им опять может вернуться тепло.

Зима многоснежная и мягкая, Снег ложится в конце октября. Лето относительно прохладное, Лето дождливое. В зимнее время погодные условия очень изменчивы, что выражается, например, во внезапных снегопадах, нередко сопровождающихся сильными ветрами. Иногда за одни сутки может выпасть 100% и более месячной нормы снега. В целом количество осадков в холодный период больше, чем в тёплый.

Большое влияние на формирование климата района изысканий оказывает циклоническая деятельность. Циклоны надвигаются через юго - восточное побережье, куда они выносят тёплый и влажный воздух Японского и Жёлтого морей, вызывают продолжительные снегопады, метели и штормовые ветры. Одновременно повышается температура на 6-10°С.

Следует отметить, что в пределах района изысканий осадков выпадает больше, чем в любой другой части Западной и Центральной Камчатки, и по сезонам неравномерно. Так как на полуострове наибольшее количество осадков отмечается на восточных и наветренных склонах гор юга полуострова (до 2500 мм в год), то на равнинной территории посёлка Пионерского, количество их - значительно меньше (от 500-600 мм/год).

В соответствии с климатическим районированием территории Юго-Восточной Камчатки, прилегающей к Авачинской губе, посёлок Пионерский расположен в пределах III климатического района (рисунок 1), характеризующегося средними для строительства климатическими условиями.

Рисунок 1 - Положение посёлка Пионерский на схеме климатического районирования района, прилегающего к Авачинской бухте.

Климатические районы: I-Восточный горно-вулканический, II-Южный вулканический, III -Юго-Восточное побережье Камчатского полуострова.

## 2.2 Сведения о линейных и площадных объектах и их краткая характеристика

Трассирование произведено с учётом положения существующей дороги в пределах существующего границ отвода Пионерского сельского поселения.

Общая протяжённость проектируемого участка 0,47 км, ширина земляного полотна – 10 м; ширина проезжей части 6 м; две обочины шириной 1,0 м; тротуар с левой стороны шириной 2,0 м; тип дорожной одежды капитальный, вид покрытия асфальтобетон.

Участок дороги запроектирован по параметрам категории - улица в жилой застройке в посёлке (селе) с обеспечением расчётной скорости 30 км/ч согласно СП42.13330.2011, с учётом стеснённости участка и большого уклона. В связи с минимизацией объёмов, продольный профиль почти на всем протяжении участка проходит с максимально возможным продольным уклоном

Технологические и конструктивные решения по проектируемой автомобильной дороге отражены в Томе 3, см. 10/05-16-ТКР.

По результатам проектных решений были определены границы временного отвода земель для строительства стройплощадки Sст = 2252 м2, складирования растительного грунта Sрас = 703 м2. Итого площадь временного отвода составляет  Sвр = 2955 м2.

## 2.3 Обоснование площади отвода земельного участка

Согласно данному проекту планировки территории, подготовленному в целях строительства объекта местного значения «Проектно-сметная документация, включая изыскательские работы на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования населённых пунктов (в том числе улично-дорожной сети) в п. Пионерский, ул. Лесная», площадь отводимых земель составляет 24019 м2.

Полоса отвода под строительство учитывает границы существующих участков, стоящих на учёте в ЕГРН, ширину проектируемой подошвы насыпи и рассчитана на основании приложения № 6 Постановления Правительства Российской Федерации № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса», согласно которому ширина полосы отвода в месте строительства автомобильной дороги назначается - 23,0- 58,0 м.

Исходя из вышеперечисленных факторов для установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объектов, произведен предварительный расчет площадей земельных участков, представленный в таблице 2.1:

Таблица 2.1

| № ЗУ | № КК | Кад. номер | Наименование объекта | Категория земель | Разрешенное использование | Владелец землепользования | Адресная привязка | Площадь: кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :2166/чзу1 | 41:05:0101081 | 41:05:0101081:2166 | Строительство автомобильной дороги | Земли населённых пунктов | Объекты инженерно-технического обеспечения | Администрация Елизовского муниципального района Камчатского края. | Камчатский край, р-н Елизовский, п Пионерский | 357 |
| :850/чзу1 | 41:05:0101081 | 41:05:0101081:850 | Строительство автомобильной дороги | Земли населённых пунктов | Для эксплуатации автодороги Подъезд к птицефабрике Пионерская | Администрация Елизовского муниципального района Камчатского края. | Камчатский край, р-н Елизовский, п Пионерский | 55 |
| :ЗУ1(1-2) | 41:05:0101081 | 41:05:0101081:ЗУ1(1) | Временный отвод для хранения | Земли населённых пунктов | Автомобильный транспорт | Администрация Елизовского муниципального района Камчатского края. | Камчатский край, р-н Елизовский, п Пионерский | 703 |
| :ЗУ2 | 41:05:0101081 | 41:05:0101081:ЗУ2 | Строительная площадка | Земли населённых пунктов | Автомобильный транспорт | Администрация Елизовского муниципального района Камчатского края. | Камчатский край, р-н Елизовский, п Пионерский | 2252 |
| :ЗУ3(1-3) | 41:05:0101081 | 41:05:0101081:ЗУ3(1) | Строительство автомобильной дороги | Земли населённых пунктов | Автомобильный транспорт | Администрация Елизовского муниципального района Камчатского края. | Камчатский край, р-н Елизовский, п Пионерский | 20652 |
| Общая площадь на землях неразграниченной гос. собственности |  |  |  |  |  |  |  | 23607 |
| Итоговая площадь |  |  |  |  |  |  |  | 24019 |

## 2.4 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Выбранное место размещения объекта в наибольшей степени соответствуют всем требованиям норм и правил, обеспечивающих благоприятное воздействие объекта на окружающую природную среду и население района, а также предупреждение возможных экологических и иных последствий.

Мероприятия по охране окружающей среды сводятся к рациональному использованию земель и запасов полезных ископаемых и недопущению загрязнения водоемов, почв и атмосферного воздуха.

Рациональное использование и охрана земель обеспечиваются следующими мероприятиями:

- размещение площадок и коммуникаций, по возможности, на малоценных и непригодных для сельского и лесного хозяйства землях;

- рекультивацией нарушенных при строительстве земель.

Мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не предусмотрено, так как объектов, обладающих признаками объектов историко-культурного (археологического) наследия не выявлено.

## 2.5 Обоснование размещения линейного объекта с учётом особых условий использования земельных участков в границах красных линий

В соответствии со СНиП РДС 30–201–98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселений Российской Федерации»:

красные линии – это границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Таким образом, красные линии отделяют территории общего пользования, которыми может беспрепятственно пользоваться неограниченный круг лиц (включая площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары) и которые не подлежат приватизации (часть 12 статьи 85 ЗК РФ), от других территорий, которые находятся или могут находиться в собственности физических и юридических лиц.

В соответствии со статьей 1 п.11 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ, красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно – кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее – линейные объекты).

В данном проекте предусмотрено установление красных линий, являющихся границами земельных участков, на которых располагается проектируемая автомобильная дорога.

Каталог координат поворотных точек проектируемых красных линий, определяющих их точное расположение на местности, приведен на чертеже планировки территории.

## 2.6 Организация рельефа

Планировочные решения проектируемых площадок разработаны с учетом технологической схемы, рельефа местности, наиболее рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и противопожарных норм.

При подготовке территории и строительстве будет нарушен плодородный слой почвы и для его сохранения предусмотрены следующие мероприятия:

- все земляные работы будут проведены в теплое время;

- плодородный слой почвы будет снят на полную толщину и складирован отдельно на время строительства, не будет допускаться перемешивание плодородного слоя с минеральным, по окончании строительства почва будет возвращена на прежнее место;

- отходы, образующиеся в процессе строительства, временно складируются на специально отведенных площадках;

- отходы вывозятся автотранспортом и подлежат захоронению на санкционированном полигоне отходов.

# Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской 
обороне и пожарной безопасности

## 3.1. Мероприятия по обеспечению взрывопожаробезопасности

В целях обеспечения взрывопожарной безопасности, предусмотрен комплекс мероприятий, включающий в себя:

- принятие планировочных решений генерального плана с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований;

- применение оборудования, обеспечивающего надежную работу в течение их расчетного срока службы, с учетом заданных условий эксплуатации (минимальная и максимальная расчетная температура) и влияния окружающей среды;

- предусматривается своевременная очистка территории объекта от горючих отходов, мусора, тары;

## 3.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

В соответствии с «Рекомендациями по основным вопросам воздухоохранной деятельности» мероприятия по регулированию выбросов не разработаны, так как воздействие на атмосферный воздух при строительстве будет кратковременным. Состав и объем выбросов зависит от конкретного оборудования и спецтехники.

На этапе эксплуатации объект не является источником воздействия на атмосферный воздух.

## 3.3. Мероприятия по охране земельных ресурсов и почвенного покрова.

Проектная документация разработана с учетом требований по охране почв и создания оптимальных условий для возделывания сельскохозяйственных культур на рекультивируемых участках.

Производственные отходы при проведении рекультивационных работ не предусматриваются. Бытовые отходы будут минимальные, поскольку работа на участке предусматривается не постоянная, а сезонная.

При проведении полевых работ необходимо соблюдать меры, исключающие загрязнение полей горюче-смазочными материалами.

## 3.4. Мероприятия по охране недр

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта обусловлено следующими факторами:

- фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении грунтов почвенного покрова;

- интенсификацией экзогенных процессов при строительстве проектируемых сооружений.

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется выполнять ряд мероприятий, направленных на предупреждение или сведение возможности загрязнения подземных и поверхностных вод до минимума. При этом предусматривается:

- получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования и инженерных коммуникаций;

- своевременное реагирование на все отклонения технического состояния оборудования от нормального;

- размещение технологических сооружений на площадках с твердым покрытием, ограждение бортовым камнем;

- проведение учета всех аварийных ситуаций, повлекших загрязнение окружающей среды, принимать все меры по их ликвидации;

Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по защите недр позволит обеспечить экологическую устойчивость геологической среды при обустройстве и эксплуатации данного объекта.

При осуществлении строительства проектируемого объекта должны приниматься меры по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территории.

На недропользователей возлагается обязанность приводить участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

В настоящей проектной документации определен масштаб воздействия строительства, эксплуатации проектируемого объекта обустройства на почвенный покров, растительность и животный мир, предусмотрены мероприятия по сохранению и восстановлению почв и растительности.

## 3.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя данной проектной документацией предусмотрено:

- последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;

- защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;

- жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения);

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве объекта необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.

В частности, должно быть запрещено:

- заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах.

Что касается дикой фауны, то в районе строительных работ представители животного мира отсутствуют.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ