ООО «Град-Информ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Раздольненского сельского поселения

Елизовского муниципального района

Камчатского края

Генеральный план

Раздольненского сельского поселения

Пояснительная записка

Обосновывающая часть

Приложение № 2

к Решению Собрания депутатов

Раздольненского сельского поселения

от «15» декабря 2010 г. № 25

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Раздольненского сельского поселения

Елизовского муниципального района

Камчатского края

Генеральный план

Раздольненского сельского поселения

Пояснительная записка

ОБОСНОВЫВАЮЩАЯ ЧАСТЬ

Заказчик: Управление архитектуры, градостроительства, земельных отношений и природопользования администрации Елизовского муниципального района

Муниципальный контракт: № 7	от 03.07.2009 г.

Исполнитель: ООО «Град - Информ»

Шифр: 		ГП – 1338-09

Директор				 М. Н. Дузенко

Заместитель директора

по правовым вопросам				 Д. В. Шинкевич

Главный архитектор проектов				 И. Г. Стуканева

Главный инженер проектов 				 С. В. Фигуренко

Омск 2009

СОДЕРЖАНИЕ:

1	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

1.1	Анализ муниципальной правовой базы городского поселения в области землепользования и застройки	8

1.2	Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения	8

1.2.1	Климат	8

1.2.2	Рельеф	9

1.2.3	Гидрография	9

1.2.4	Геологическое строение	10

1.2.5	Гидрогеологические условия	10

1.2.6	Почвы и растительный покров	11

1.2.7	Особоохраняемые природные территории	11

1.3	Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	14

1.4	Жилищная сфера	18

1.5	Социальная сфера	20

1.6	Производственная сфера	25

1.7	Транспортная инфраструктура	25

1.7.1	Внешний транспорт	25

1.7.2	Улично-дорожная сеть	26

1.7.3	Объекты транспортного обслуживания	26

1.8	Коммунальное обслуживание	27

1.8.1	Водоснабжение	27

1.8.2	Водоотведение	28

1.8.3	Теплоснабжение	29

1.8.4	Электроснабжение	30

1.8.5	Газоснабжение	31

1.8.6	Связь и информация	31

1.9	Экологическое состояние территории	32

1.9.1	Охрана воздушного бассейна	32

1.9.2	Почвы	33

1.9.3	Поверхностные и подземные воды	34

2	Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию	35

2.1	Архитектурно-планировочная организация территории	35

2.1.1	Архитектурно-пространственное решение	35

2.2	Жилищная сфера	37

2.3	Социальная сфера	40

2.4	Производственная сфера	43

2.5	Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	43

2.5.1	Автомобильный транспорт	43

2.5.2	Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры	43

2.5.3	Объекты транспортного обслуживания	44

2.6	Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	46

2.7	Инженерное оборудование территории	47

2.7.1	Водоснабжение	47

2.7.2	Водоотведение	50

2.7.3	Теплоснабжение	51

2.7.4	Электроснабжение	54

2.7.5	Газоснабжение	56

2.7.6	Связь и информация	58

2.8	Охрана окружающей среды	59

2.8.1	Зоны с особыми условиями использования территории	59

2.8.2	Санитарно-защитные зоны	60

2.8.3	Водоохранные зоны	61

2.8.4	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	62

2.8.5	Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	63

2.8.6	Мероприятия по охране окружающей среды	64

2.8.7	Мероприятия по санитарной очистке городского поселения	65

2.9	Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	67

3	Технико-экономические показатели проекта	77

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № схемы | Наименование листа | Прим. |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | Генеральный план Раздольненского сельского поселения. Утверждаемая часть Генеральный план. Основной чертеж |  |
| 2 | Генеральный план Раздольненского сельского поселения. Утверждаемая часть Схема административных границ, функциональных зон, границ территорий и земель |  |
| 3 | Генеральный план Раздольненского сельского поселения. Утверждаемая часть Схема ограничений использования территории |  |
| 4 | Генеральный план Раздольненского сельского поселения. Утверждаемая часть Схема развития объектов транспортной инфраструктуры, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения территории |  |
| Обосновывающая часть |  |  |
| 5 | Генеральный план Раздольненского сельского поселения. Обосновывающая часть Схема современного использования территории Схема ограничений использования территории |  |
| 6 | Генеральный план Раздольненского сельского поселения. Обосновывающая часть Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории |  |
| 6.2 | Генеральный план Раздольненского сельского поселения. Обосновывающая часть Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории п. Раздольный, п. Кеткино |  |
| 7 | Генеральный план Раздольненского сельского поселения. Обосновывающая часть Схема предложений по территориальному планированию |  |

Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план Раздольненского сельского поселения выполнен в соответствии с муниципальным контрактом от 03.07.2009 № 7 и техническим заданием на разработку проекта генерального плана Раздольненского сельского поселения.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- Федеральный конституционный закон от 12.07.2006 № 2-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Камчатской области от 29.12.2004 № 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения»;

- Закон Камчатского края от 29.04.2008 № 46 «Об административно-территориальном устройстве Камчатского края»;

- Закон Камчатской области от 14.05.2007 № 614 «О градостроительной деятельности в Камчатской области»;

- Закон Камчатского края от 19.12.2008 № 214 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о максимальном размере общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и (или) ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство»;

- Закон Камчатской Области от 11.11.1997 № 121 «Об особо охраняемых природных территориях Камчатской области»;

- Закон Камчатской области от 27.06.2005 № 366 «О государственной охране и сохранении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в Камчатской области».

Цель работы – подготовка проекта генерального плана Раздольненского сельского поселения (далее также – поселение, сельское поселение, муниципальное образование) в соответствии с федеральным и краевым законодательством.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения;

- подготовка разделов генерального плана в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

- АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Анализ муниципальной правовой базы городского поселения в области землепользования и застройки

Законом Камчатской области от 29.12.2004 № 255 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Елизовского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения» образовано в составе Елизовского муниципального района и наделено статусом сельского поселения Раздольненское сельское поселение.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении отсутствуют муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

- подготовка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

- подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

- подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- подготовка и утверждение проекта планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

  - Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

    - Климат

По климатическому районированию территория Раздольненского сельского поселения относится к району I-В, согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология», который характеризуется: суровой и длительной зимой, обусловливающей максимальную теплозащиту зданий; большими объемами снегопереноса; необходимой защитой зданий от продувания сильными ветрами и повышенной влажностью в приморских районах; коротким световым годом; большой продолжительностью отопительного периода; низкими средними температурами наиболее холодных пятидневок; высотой снежного покрова до 1,2 м.

Климат Раздольненского сельского поселения в целом морской, умеренный, влажный, формируется главным образом под влиянием активной циклонической деятельности. На климат большое влияние  оказывает Тихий океан.

Наибольшее среднегодовое количество осадков от 350 до 650 мм. В течение года  осадки распределяются неравномерно. За  теплый  период   года  (май-сентябрь)  в  среднем выпадает 70-80 %  годового количества осадков. Дожди большей частью моросящие, затяжные.

Средняя температура наиболее теплых месяцев (июль-август) составляет плюс 10-140С, бывают дни с температурой выше плюс 250С. Наиболее холодные месяцы (январь-февраль) отличаются средними температурами от минус 5 до минус 100С. Кроме того, зимой часты оттепели, когда температура в дневное время поднимается до + 3-50С. Среднегодовая температура довольно высокая  + 3º С.  Холодный период длится   в среднем 250 дней, теплый - 160 дней.

Преобладающее направление ветров – северо-западное и южное. Годовая  относительная влажность – 73 %.   Средняя продолжительность снежного покрова -  196 дней. Время вскрытия рек – конец мая.

    - Рельеф

Раздольненское сельское поселение расположено на территория Елизовского района, который по форме рельефа, как и большая часть полуострова Камчатка, представляет собой типично горную страну. Особенность географического расположения рассматриваемой территории в том, что она находится в центре так называемого Восточного вулканического пояса, представленного Восточным вулканическим хребтом и прилегающим к нему плато. Внешне этот хребет выглядит цепочкой разной формы вулканов, поднимающихся над вулканическим плато. Хребет ориентирован вдоль восточного побережья Камчатки. Низменности прослеживаются в виде узких полос речных долин, часто заболоченных. Территория расположена на Авачинской низменности, местность сельского поселения открытая, слабо пересеченная ручьями и реками.

    - Гидрография

Гидрографическая сеть Раздольненского сельского поселения  довольно развита и относится к бассейну Тихого океана. Самые большие реки – Авача,  Пиначевка,  Колокольникова.

Ширина рек не превышает нескольких десятков метров, средняя глубина – до 2,4 м, скорость течения – 2,0 м/сек.

Характеристика  рек, протекающих  по территории сельского поселения.

| № п/п | Наименование реки | Общая длина, км. | Скорость течения, м/с | Глубина |  | Площадь бассейна, км² | Период ледостава |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | min | max |  |  |
| 1. | Авача | 112 | 0,2-2,7 | 2,1 | 5,4 | 455 | 06.11-04.02 |
| 2. | Пиначевка | 37 | 0,5-2,1 | 0,5 | 2,5 | 118 | 06.11-04.02 |
| 3. | Колокольникова | 26 | 0,3-2,0 | 0,2 | 2,0 | 38 | 01.11-01.03 |

    - Геологическое строение

В долине  реки Авача и реки Корякская грунты наносные с песчаными и глинистыми прослойками.

Территория имеет сложное геологическое строение и относится к сейсмоактивным районам Земли.

На территории сконцентрированы и интенсивно проявляются наиболее опасные природные явления: землетрясения, цунами, морские приливы, наводнения. Фоновая сейсмичность рассматриваемой территории согласно СНиП II-7-81 «Строительство в сейсмических районах»  составляет 9 баллов.

- 10%-ная вероятность превышения расчётной интенсивности
в течение 50 лет (период повторяемости сотрясений - 500 лет)

Геологическая структура Раздольненского сельского поселения представлена кайнозойской группой:

Кайнозойская группа самая молодая группа стратиграфической шкалы слоев земной коры, на территории представлена:

- четвертичными отложениями:  рыхлые речные, ледниковые, озерно-болотные, и морские отложения. Галечники, пески, глины, илы, торф;

- неогеновой системой: верхний отдел (плиоцен). Базальты, андезиты, их туфы, игнимбриты конгломераты, пески, глины, лигниты.

    - Гидрогеологические условия

Водоснабжение сельского поселения осуществляется за счет эксплуатации Елизовского месторождения. Средняя суточная подача воды с месторождения не превышает 55% от величины утвержденных запасов подземных вод.

Для водоснабжения используются подземные воды следующих водоносных горизонтов и комплексов:

- голоценовых аллювиальных, морских и пролювиально-пирокластических отложений;

- верхнеплейстоцен – голоценовых аллювиальных и верхнеплейстоценовых водноледниковых отложений

- среднеплейстоцен – голоценовых аллювиально-водноледниковых, аллювиально – морских и морских отложений;

- позднеплейстоцен – голоценовых образований стратовулканов;

- эоплейстоцен – голоценовых образований вулканогенного комплекс;

- среднеплейстоценовых образований купольного и эксплозивного вулканизма;

- позднеолигоцен – среднемиоценовых образований островодужного вулканизма;

- плиоценовых образований осадочно-вулканогенного и осадочного комплекса;

- олигоцен – миоценовых образований осадочно-вулканогеного комплекса;

- вернемеловых метаморфизованных образований;

- миоценовых интрузивных образований.

Водоносный горизонт Елизовского водозабора расположен на глубине 35 метров. Вода по качеству соответствует нормативным требованиям для питьевой воды и не требует проведения какой-либо очистки. В настоящее время все химические, радиологические и органолептические показатели качества воды круглогодично соответствуют нормативным требованиям. Однако водоносный горизонт сообщается с водами питающей его реки Авача (подрусловая вода). Подрусловые воды подвержены риску загрязнения в случае загрязнения питающего поверхностного водотока и относятся к недостаточно защищённым. Кроме того, расположение в сейсмически зоне требует по существующим нормативам иметь альтернативный источник водоснабжения, способный полностью обеспечить потребность в питьевой воде в случае прекращении подачи из основного источника.

    - Почвы и растительный покров

Преимущественным распространением пользуется группа дерновых почв. Дерновый процесс почвообразования является здесь господствующим. Также развиты охристо-подзолистые, горные охристые и слоисто-охристые вулканические, пойменные и торфяно-болотные типы почв. На отдельных участках территории значительную роль в процессе почвообразования играют вулканические пеплы. В распределении растительности и почв сказываются как климатические особенности поселения, так и его орографическое строение.

В основном преобладают лиственные породы,  менее распространены кустарники - 30% и болотная растительность – до 13%. Наиболее характерной древесной породой районного ландшафта: является каменная береза, занимающая большую часть всей покрытой лесом площади.

    - Особоохраняемые природные территории

В восточной части сельского поселения незначительную территорию занимает Природный Парк «Налычево».

В соответствии с Постановлением от 18 августа 1995 года № 194 «О создании природного парка «Налычево»» (внесены изменения Постановлением от 27 августа 2002 года № 384 «О внесении дополнений в некоторые постановления высшего должностного лица Камчатской области по вопросам функционирования природных парков Камчатской области», Постановлением то 14 мая 2004 года № 172 «О внесении изменений и дополнений в Постановление главы Администрации Камчатской области то 18.08.1995 № 194 «О создании природного парка «Налычево»») природный парк создан в целях охраны и рационального использования лечебно - оздоровительных и рекреационных ресурсов территории Налычевской долины и в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст.72), законом "Об особо охраняемых природных территориях" (ст. 18 - 21), "Основами лесного законодательства" (ст. 19), учитывая пожелания ряда общественных организаций и жителей Камчатской области и на основании предпроектных материалов, представленных Камчатским областным комитетом по охране природы и Камчатским институтом экологии и природопользования.

В соответствии с Приложением N 1к Постановлению Главы администрации Камчатской области от 18.08.1995 г N 194. Региональный природный парк "Налычево" - государственное природоохранное рекреационное учреждение, находящееся в ведении Администрации Камчатской области Парк не является коммерческой организацией. Территория природного парка "Налычево" предназначена для использования в природоохранных, рекреационных, культурно - просветительских и научных целях. Природный парк "Налычево" расположен на землях государственного лесного фонда Елизовского и Петропавловского лесхозов в Елизовском районе Камчатской области, представленных в (бессрочное) постоянное пользование Природному парку в соответствующих границах. Для поддержания охранного режима природного комплекса территории природного парка "Налычево" на землях Елизовского лесхоза и Государственного запаса у южной границы парка выделяется охранная зона.

Задачами природного парка "Налычево" являются:

- сохранение типичных и уникальных ландшафтов, водных объектов, экосистем, растительного и животного мира долины р.Налычево и прилегающих территорий.

- поддержание экологического баланса истоков нерестовых рек Налычевой, Авачи, Островной, Вахиля.

- охрана области питания Налычевской гидротермальной системы и обеспечение рационального использования ее ресурсов.

- соддержание экологического баланса области питания Быстринского месторождения пресных вод.

- рациональное использование рекреационных и бальнеологических ресурсов территории.

- создание условий для развития всех видов туризма и отдыха на природе, ознакомления с природой парка: культурными, историческими памятниками и памятниками природы.

- сохранение видов растений и животных, занесенных в Красные книги МСОП, СССР, Российской Федерации, а также видов, занесенных в региональные списки видов, нуждающихся в особой охране.

- обеспечение сохранности памятников природы на территории природного парка.

- организация системы экологического просвещения, воспитания и образования.

- разработка и внедрение научных методов природопользования в условиях рекреационного использования территории.

- содействие проведению фундаментальных научных исследований в различных областях естествознания и рационального природопользования.

- разработка и внедрение методов рекультивации ландшафтов и экосистем нарушенных при рекреационном и промышленном освоении территории.

- проведение экологического мониторинга состояния экосистем и окружающей среды на региональном и локальном уровне как часть глобального мониторинга.

На всей территории природного парка "Налычево" запрещается:

Строительство и эксплуатация новых хозяйственных, промышленных и жилых объектов и изыскания под них, за исключением необходимых природному парку для выполнения его основных задач, с обязательной экологической экспертизой для каждого проектного решения.

Изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, за исключением необходимых природному парку для выполнения его основных задач, с обязательной экологической экспертизой проектов планируемых работ.

Нарушение обнажении горных пород и выход минералов.

Движение транспорта и плавсредств вне дорог и установленных маршрутов движения, за исключением снегоходов типа "Буран", а также стоянка этого транспорта вне специально отведенных мест.

Проведение коммерческих туров, спортивных и научных экспедиций без согласования сроков и маршрутов с администрацией природного парка.

Разведение огня вне специально отведенных для этого мест.

Устройство биваков и прокладка троп в местах, не согласованных с дирекцией парка.

Строительство и организация туристических приютов, лагерей, баз, обустройство маршрутов без разрешения дирекции парка.

Рубки главного пользования.

Движение на снегоходах по маршрутам, определенным дирекцией парка.

Применение химических средств в качестве удобрений, а так же для борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и для регулирования численности животных.

Интродукция растений и животных с целью акклиматизации, за исключением мероприятий по акклиматизации ценных пород лососевых рыб и мероприятий по восстановлению численности аборигенных видов, а также проведение мероприятий, способствующих увеличению численности отдельных видов животных выше допустимой научно обоснованной емкости угодий.

На всей территории природного парка "Налычево" запрещается любая иная деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного комплекса, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств территории природного парка.

На территориях зон особой охраны кроме того запрещается:

- организация в зимнее время туристических маршрутов на снегоходах.

- охота на черношапочного сурка, северного оленя и снежного барана, бурого медведя.

- отроительство зданий и сооружений рекреационного и хозяйственного назначения (за исключением кордонов).

- работы по фертилизации (удобрению) водоемов, акклиматизация рыб.

- все виды лесопользования, заготовка сена, лекарственных растений, грибов, ягод, прочего растительного сырья и иные нарушения растительного покрова.

- в зоне заповедного режима кроме того запрещается:

- установка палаточных лагерей.

- все виды охоты, рыбной ловли, отлов животных.

- сбор коллекционных и иных материалов, за исключением материалов, необходимых для выполнения научных исследований в соответствии с планами научно - исследовательской работы природного парка.

- проход и проезд граждан, за исключением сотрудников природного парка и инспекторов специально уполномоченных государственных органов.

- пролет самолетов и вертолетов на высоте менее 2000 м над уровнем моря.

- всякая иная деятельность, нарушающая природные комплексы и угрожающая состоянию природных объектов заповедной зоны природного парка.

- на территории охранной зоны природного парка осуществляется сложившаяся хозяйственная деятельность, при строгом соблюдении экологических нормативов;

- запрещается эксплуатация и строительство объектов и осуществление всех видов деятельности, наносящей ущерб окружающей природной среде (в том числе применение минеральных удобрений, применение ядохимикатов и проведение мелиоративных работ).

С администрацией природного парка "Налычево" согласовываются вопросы социально-экономической деятельности юридических лиц, расположенных на территории природного парка и его охранной зоны, а также проекты развития населенных пунктов.

Контроль за соблюдением установленного режима природного парка "Налычево" осуществляется администрацией Камчатской области и Камчатский областным комитетом по охране природы, а также другими государственными органами в пределах своей компетенции.

Охрана природного парка "Налычево"

Охрана природного парка осуществляется государственными органами, в ведении которых они находятся в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Камчатской области.

Лица, виновные в нарушении режима природного парка и его зон, привлекаются в установленном порядке к административной или уголовной ответственности.

Предприятия, организации, граждане, виновные в нарушении режима природного парка и причинившие ущерб природным комплексам и объектам, обязаны возместить ущерб природным комплексам и объектам, обязаны возместить природному парку причиненные ими убытки в размерах и порядке установленных законодательством Российской Федерации.

  - Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Оценка тенденций экономического роста территории в качестве одной из важнейших составляющих включает в себя анализ демографической ситуации. Возрастная, половая и национальная структуры населения выступают в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории, в частности его производственной и социальной сферами. Прогнозирование изменения численности населения должно выполняться не только на основе экстраполяции динамики предыдущих лет, но и с учетом перспектив развития территории. Показатели естественного и механического прироста за предыдущие года, перечень мероприятий, запланированный в республиканских и районных программах по развитию территории, позволяют выполнить анализ фактической ситуации и скорректировать показатели в соответствии с ожидаемыми результатами.

Оценка текущей демографической ситуации и перспектив ее изменения на конец 2030 г. в муниципальном образовании производилась на основе следующих данных:

- численность населения за период 2002-2009 гг.;

- сведения о числе родившихся и умерших за период 2001-2008 гг.;

- половозрастная структура населения на начало 2009 г.;

- паспорт муниципального образования за 2008 г.

При прогнозировании учтены основные целевые индикаторы и показатели следующих  источников:

- концепция  демографического развития Камчатского края до 2025 г.;

- краевая целевая программа «Дети Камчатки» на 2009 г.;

- федеральная целевая программа «Дети России» на 2007-2010 гг. по снижению младенческой смертности;

- концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г.

На начало 2009 г. численность сельского поселения составляла 3 172 человека. Численность населения в разрезе населенных пунктов представлена в таблице 2.

Численность населения в разрезе населенных пунктов

| Показатель | Численность населения на начало 2009 года, человек | Доля в общей численности населения, % |
| --- | --- | --- |
| Общая численность населения | 3172 | 100 |
| п. Раздольный | 2842 | 90 |
| п. Кеткино* | 298 | 9 |
| с. Пиначево | 32 | 1 |

Примечание: * - с учетом военнослужащих воинской части № 44138.

В период с 2002 по 2009 г. ежегодное изменение численности населения  - менее 2% (таблица 2). Рост численности населения по отношению к 2002 году составил 7%.

Динамика численности населения поселения (на начало года)

| Период | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность на начало года, чел. | 2977 | 2973 | 2989 | 3005 | 3035 | 3096 | 3134 | 3172 |
| Рост по отношению к предыдущему году, % | - | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 |

Возрастная структура населения в поселении имеет вид: 22% младше трудоспособного возраста, 58% трудоспособного возраста и 20% старше трудоспособного возраста. Данную структуру можно отнести к «регрессивной». Доля населения младше трудоспособного возраста ниже оптимального значения структуры «благоприятной для естественного воспроизводства» населения, а доля населения в трудоспособном возрасте значительно выше оптимального значения.

Возрастно-половая структура на начало 2009 г. имела следующий вид (рисунок 1): соотношение мужчин и женщин в возрасте до 16 лет равное - 1:1. В возрасте от 16 до 59 (54) лет численность мужчин на 15% превышает численность женщин, а в группе возрастом старше 60 лет наблюдается противоположная ситуация – численность женщин превышает численность мужчин в 2,6 раза (что объясняется различной у мужчин и женщин средней продолжительностью жизни).

- Возрастно-половая структура населения поселения на начало 2009 г., человек

За период 2001-2008 гг. только в 2004 году наблюдалась естественная убыль (минус 3 человека), в остальное время рождаемость превышала смертность, средняя на периоде величина естественного прироста составила 7 человек   (рисунок 2). За рассматриваемый период  рождаемость увеличилась на 35,7 %,  а смертность на 55%. На конец 2008 года коэффициент естественного прироста составлял 2,2  на 1000 человек.

- Показатели естественного движения населения поселения в период 2001-2008 гг., человек

Механическое движение в поселении в 2008 г. характеризовалось 185 прибывшими и 134 выбывшими. Коэффициент миграционного прироста в 2008 г. – 16,1 прибывших на 1000 человек.

В результате анализа сложившейся динамики можно сделать следующие выводы:

- стабилизация численности населения (небольшой прирост  численности населения на 7% к началу 2009 года по отношению к 2002 году);

- «регрессивная» возрастная структура населения;

- естественный прирост численности населении за период 2001-2008 гг. 53 человека;

- положительное сальдо миграции на конец 2008 года – 51 человек.

Прогноз численности населения выполнен до конца 2030 г. с разбивкой на два промежуточных периода – конец 2015 и 2020 гг. Помимо этого произведена оценка численности населении на конец 2009 г.

Базовым периодом прогнозирования является 01.01.2009 г. Прогноз численности выполнен по нижеописанной методике.

- Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по полу и возрасту с шагом в один год. Результаты анализа и прогноза численности населения сведены по трем возрастным группам:

- младше трудоспособного возраста население в возрасте до 16 лет;

- трудоспособного возраста население в возрасте от 16 до 59 лет для мужчин и от 16 до 54 лет для женщин;

- старше трудоспособного возраста население старше 60 лет для мужчин и старше 55 лет для женщин.

Изменение численности населения в каждой из выделенных возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (влияние фактора смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели использованы коэффициенты дожития, рассчитанные по таблицам смертности по России за 2001 г. и скорректированные с учетом смертности за последние два года в сельском поселении.

Для расчета численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов использован специальный коэффициент рождаемости, значение которого определяется с учетом динамики рождаемости в населенном пункте за последние годы. Численность новорожденных на следующий год определена умножением специального коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15 – 49 лет. Соотношение новорожденных мальчиков и девочек принято равным 1:1. При определении прогнозного коэффициента рождаемости учитывались ожидаемые результаты от реализации концепции демографического развития Российской Федерации, выражающиеся в постепенном повышении рождаемости и федеральной целевой программы «Дети России» в части снижения коэффициента младенческой смертности.

Прогноз численности населения был выполнен в 3 вариантах, в каждом из которых заложены различные тенденции естественного и механического движения населения (см. табл. 4).

Результаты демографического прогноза поселения на конец 2030 г. по трем вариантам

| № п/п | Наименование | I вариант |  |  |  |  | II вариант |  |  |  |  | III вариант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность населения, чел. | Ксм | Крожд | Кмигр. | %роста | Численность населения, чел. | Ксм | Крожд | Кмигр. | %роста | Численность населения, чел. | Ксм | Крожд | Кмигр.* | %роста |
| I | Сельское поселение | 3500 | 11,3 | 15,5 | 0 | 110 | 4780 | 8,7 | 15,0 | 10 | 151 | 3 950 | 17 | 14,2 | 0 | 125 |
| 1 | п. Раздольный | 3150 |  |  |  | 111 | 4 300 |  |  |  | 151 | 3 550 |  |  |  | 125 |
| 2 | п. Кеткино | 330 |  |  |  | 111 | 450 |  |  |  | 151 | 370 |  |  |  | 124 |
| 3 | с. Пиначево | 20 |  |  |  | 63 | 30 |  |  |  | 94 | 30 |  |  |  | 94 |

Примечание: Ксм - коэффициент смертности на 1 тыс. человек; Крожд. - коэффициент рождаемости на 1 тыс. человек. Кмигр. - коэффициент сальдо миграции на 1 тыс. человек; *- сальдо миграции равно 0 с 2020 г.

Результаты прогнозирования согласованы с Администрацией сельского поселения Раздольненское письмом № Б/Н от 27.08.2009 г. и в качестве проектного варианта выбран II вариант (см. табл. 5).

Результаты демографического прогнозирования поселения

| Показатель | Факт | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | начало 2009 г. | конец 2015 г. | конец 2020 г. | конец 2030 г. |
| Общая численность населения | 3172 | 3680 | 4040 | 4780 |
| Динамика, %, относительно 2009 г. | - | 116% | 127% | 151% |
| в том числе |  |  |  |  |
| п. Раздольный | 2842 | 3300 | 3630 | 4300 |
| п. Кеткино* | 298 | 350 | 380 | 450 |
| с. Пиначево | 32 | 30 | 30 | 30 |
| - младше трудоспособного возраста | 698 | 695 | 760 | 1000 |
| - трудоспособного возраста | 1840 | 2220 | 2430 | 2590 |
| - старше трудоспособного возраста | 634 | 765 | 850 | 1190 |

Примечание: * - с учетом военнослужащих воинской части № 44138.

По результатам прогноза ожидается рост численности населения на 51%. Возрастная структура предположительно примет следующий вид: 21% в возрасте младше трудоспособного, 54% в возрасте трудоспособного населения и 25% в возрасте старше трудоспособного населения.

  - Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

По данным  адресной застройки на 09.04.2008 г. объем жилищного фонда в сельском поселении составил 54,9 тыс. кв. м, при средней обеспеченности 17,3 кв. м на человека.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в санитарно-защитных зонах (далее по тексту СЗЗ) не допускается размещение объектов для проживания людей.

п.Раздольный

Согласно сведениям адресной застройки на 09.04.2008 г. объем жилищного фонда поселка составлял 49,1 тыс. кв. м.

Расчетные данные по жилищному фонду, полученные в результате разработанной обобщенной базы территории, приведены в таблице 4. Общая площадь жилых территорий в  границе поселка составляет 49 га, в том числе индивидуальной жилой застройки 39,7 га (или 81%), малоэтажной жилой застройки 5,1 га (или 10%) и среднеэтажной жилой застройки 4,2 га (или 9%).

В северо-западной части поселка сформирована застройка сезонного проживания на площади порядка 46,7 га.

Порядка 75% территорий жилой застройки постоянного проживания расположено  в СЗЗ от УМП ОПХ «Заречное».

п.Кеткино

Согласно сведениям адресной застройки на 09.04.2008 г. объем жилищного фонда поселения составлял в поселке – 5,3 тыс. кв. м.

Расчетные данные по жилищному фонду, полученные в результате разработанной обобщенной базы территории, приведены в таблице 4. Общая площадь жилых территорий в  границе поселка составляет 15,3 га, в том числе индивидуальной жилой застройки 12,5 га (или 82%), и малоэтажной жилой застройки 2,8 га (или 18%).

В центральной части поселка сформирована застройка сезонного проживания на площади порядка 2,7 га.

Порядка 20% территорий жилой застройки постоянного проживания расположено  в СЗЗ от складской зоны совхоза, от автопарка МЧС и АЗС.

с. Пиначево

Согласно сведениям адресной застройки на 09.04.2008 г. объем жилищного фонда поселения составлял в селе – 0,5 тыс. кв. м.

Расчетные данные по жилищному фонду, полученные в результате разработанной обобщенной базы территории, приведены в таблице 6. Общая площадь территорий индивидуальной жилой застройки в  границе села составляет 10,4 га.

В южной части села сформирована застройка сезонного проживания на площади порядка 0,5 га.

Существующее положение жилищного фонда поселения (расчетные показатели)

| Наименование | Территория жилой застройки, га |  |  |  | Средняя плотность населения в границах жилой застройки, чел./га |  |  | Расчетный объем жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади |  |  |  | Расчетная жилищная обеспеченность, кв.м/чел. | Площадь населенного пункта, га | Плотность населения в границах населенного пункта, чел./га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | ИЖЗ | МЖЗ | СЖЗ | ИЖЗ | МЖЗ | СЖЗ | Всего | ИЖЗ | МЖЗ | СЖЗ |  |  |  |
| п. Раздольный | 49 | 39,7 | 5,1 | 4,2 | 12,7 | 237,4 | 451,8 | 59,37 | 7,93 | 16,84 | 34,60 | 20,9 | 804 | 3,5 |
| п. Кеткино | 15,3 | 12,5 | 2,8 | - | 9,7 | 69 | - | 6,84 | 2,47 | 4,37 | - | 22,9 | 324 | 0,9 |
| с. Пиначево | 10,4 | 10,4 | - | - | 4,1 | - | - | 1,32 | 1,32 | - | - | 41,3 | 88 | 0,4 |

Примечание: ИЖЗ – индивидуальная жилая застройка, МЖЗ – малоэтажная жилая застройка, СЖЗ – среднеэтажная жилая застройка.

  - Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов и коммуникаций населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам, представленным в таблице 7.

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование | Норматив | Источник |
| --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |
| Детские дошкольные учреждения | 85% детей дошкольного возраста | СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее - СНиП 2.07.01-89*) |
| Школьные учреждения | 100% детей школьного возраста | СНиП 2.07.01-89* |
| Внешкольные учреждения | 10% общего числа школьников | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Амбулаторно - поликлинические учреждения, посещений в смену | 160,5 посещений в смену на 10 тыс. человек | Постановление Правительства Камчатского края от 13.02.2009 № 76-П «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания населению Камчатского края бесплатной медицинской помощи на 2009 год» |
| Больничные учреждения, коек | 114,9 койко-мест на 10 тыс. человек |  |
| Фельдшерско–акушерские пункты | определяется потребность в объекте в зависимости от удаленности и численности населенного пункта | Приказ министерства здравоохранения СССР от 26.09.1978 № 900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных районных больниц сельских районов, городских больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско-акушерских пунктов» |
| Аптечные учреждения | 1 на 6,2 тыс. человек сельского населения | Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах» |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | 1 автомобиль на 5 тыс. чел. сельского населения в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле | СНиП 2.07.01-89* |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | 540 кв. м общей площади пола на поселение от 2 до 5 тыс. человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Спортивные плоскостные сооружения | 0,7-0,9 га на 1 тыс. человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |
| Клубные учреждения | для сельских поселений 500-300 посетительских мест на 1 тыс. жителей свыше 200 и до 1 тыс. человек; 230-190 – для поселений от 2 до 5 тыс. человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Библиотечные учреждения | 6-7,5 тыс. ед. хранения и 5-6 читательских мест на 1 тыс. жителей для сельских поселений свыше 1000 и до 2000 человек, 5-6 тыс. ед. хранения и 4-5 читательских мест для сельских поселений свыше 2000 и до 5000 человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия торговли |  |  |
| Магазины | 300 кв. м торговой площади на 1 тыс. человек для сельских поселений | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия общественного питания |  |  |
| Предприятия общественного питания | 40 мест на 1 тыс. человек для сельских поселений | СНиП 2.07.01-89* |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |
| Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек для сельских поселений | СНиП 2.07.01-89* |
| Химчистки | 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. человек для сельских поселений | СНиП 2.07.01-89* |
| Прачечные | 60 кг белья в смену на 1 тыс. человек для сельских поселений | СНиП 2.07.01-89* |
| Бани | 7 мест на 1 тыс. человек для сельских поселений | СНиП 2.07.01-89* |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |
| Отделения и филиалы сберегательного банка | 1 операционное место на 1-2 тыс. человек для сельских поселений | СНиП 2.07.01-89* |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
| Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. человек | СНиП 2.07.01-89* |
| Пожарные депо | 1 депо на 2 автомобиля при населении до 5 тыс. человек | НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны». Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

Территория МО

На территории поселения расположены следующие объекты: гостиница «Постоялый двор»  на 70 мест (мощность учтена в п. Раздольный) на «Кеткинских» источниках,  база отдыха «Озерки», национальный лагерь «Кайнаран».

п.Раздольный

Учреждения образования

МОУ Раздольненская СОШ на 780 учащихся, загруженность объекта  составляет 38%, здание школы 1985 года ввода,  со степенью износа 29%.

МДОУ № 28 «Рябинушка» на 140 мест с бассейном, загруженность  объекта  составляет 100%, здание типовое 1970 года ввода, реконструкция производилась в 1988 году.

Музыкальная школа на 90 мест открыта в 1977 году,  расположена в сельском доме культуры.

Учреждения здравоохранения

МУЗ «Раздольненская Амбулатория» фактической мощностью 47 посещений в смену, здание 1969 года ввода, реконструировано в 1997 году. При амбулатории имеются:  физиокабинет,  стоматологический кабинет, клинико-биохимическая лаборатория, процедурный, терапевтический, педиатрический кабинеты.

Аптека по ул. Ролдугина.

Учреждения спорта и физической культуры

Бассейн 21 кв. м зеркала воды по ул. Лесная.

Спортивный зал при сельском доме культуры на 288 кв. м площади пола.

Стадион при школе площадью 0,8 га.

Учреждения культуры

Сельский дом культуры на 240 посетительских мест с кинозалом и библиотекой на 12,2 тыс. экземпляров 1962 года ввода.

Отделения связи

Отделение связи расположено в здании  Администрации сельского поселения.

Объекты торговли,  общественного питания и бытового обслуживания

Семь магазинов, один из которых не действует. Общая  торговая  площадь действующих объектов составляет 320 кв. м торговой площади.

Столовая на 80 мест.

Ремонт обуви на 2 рабочих места.

В результате анализа были выявлены следующие проблемы (таблица 8):

дефицит:

- детские дошкольные учреждения – 51 место;

- амбулаторно-поликлинические учреждения  - 4 посещения в смену для всего сельского поселения;

- спортивных залах – 378 кв. м площади пола;

- клубные учреждения – 300 посетительских мест;

- библиотеки – 3,7 тыс. ед. хранения для всего поселения;

- пункт бытового обслуживания – 18 рабочих мест;

- предприятия общественного питания -34 места;

- спортивные площадки – 1,2 га;

- магазины – 533 кв. м торговой площади;

потребность:

- прачечные -190 кг белья в смену;

- больничные учреждения -36 коек;

- химчистки – 11 кг вещей в смену;

- бани – 20 мест;

- отделение Сбербанка – 2 операционных места.

п. Кеткино

В  центре поселка расположена территория МЧС.

В результате анализа была выявлена потребность (таблица 8):

- в объектах торговли – 89 кв. м торговой площади;

- в клубных учреждениях – 89 посетительских мест;

- в спортивных площадках – 0,2 га;

- в предприятиях общественного питания – 12 мест;

- в пунктах бытового обслуживания – 2 рабочих места.

с.Пиначево

На территории села расположены два туристических  приюта, один из которых не действует.

Существует потребность в объектах торговли – 10 кв. м торговой площади.

Расчет потребности населения в объектах социальной сферы в течение расчетного срока

| № п/п | Наименование | п. Раздольный |  |  | п. Кеткино |  |  | с. Пиначево |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М действ. | Норма | Оценка | М действ. | Норма | Оценка | М действ. | Норма | Оценка |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 140 | 191 | -51 |  | 20 | -20 | 0 | 2 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащиеся* | 780 | 500 | 280 | подвоз в п. Раздольный | 30 | - | подвоз в п. Раздольный | 5 | - |
| 3 | Внешкольные учреждения, место* | 90 | 50 | 40 | - |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену* | 47 | 51 | -4 | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Больничные учреждения, коек* | 0 | 36 | -36 | - |  |  |  |  |  |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  |  |
| 7 | Аптечные учреждения, объект | 1 | 1 | 0 | - |  |  |  |  |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивные залы, кв. м площади пола | 288 | 540 | -378 | - |  |  |  |  |  |
| 9 | Спортивные плоскостные сооружения, га | 0,8 | 2,0 | -1,2 | 0,0 | 0,2 | -0,2 | - |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Клубные учреждения, посетительское место | 240 | 540 | -300 | 0 | 89 | -89 | - |  |  |
| 11 | Библиотечные учреждения, тыс.ед. хранения* | 12,2 | 15,9 | -3,7 | - |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Магазины, кв. м торговой площади | 320 | 853 | -533 | 0 | 89 | -89 | 0 | 10 | -10 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Предприятия общественного питания, мест | 80 | 114 | -34 | 0 | 12 | -12 | - |  |  |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пункты бытового обслуживания, рабочее место | 2 | 20 | -18 | 0 | 2 | -2 | - |  |  |
| 15 | Прачечные, кг белья в смену* | 0 | 190 | -190 | - |  |  |  |  |  |
| 16 | Химчистки, кг вещей в смену* | 0 | 11 | -11 | - |  |  |  |  |  |
| 17 | Бани, мест | 0 | 20 | -20 | 0 | 2 | -2 | - |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Гостиницы*, место | 70 | 19 | 51 | - |  |  |  |  |  |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отделения Сберегательного банка, операционное место* | 0 | 2 | -2 | - |  |  |  |  |  |
| Предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Отделения связи, объект | 1 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Объекты пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Пожарные депо, объект/ | 0 | 1 | за счет пожарного депо в г.Елизово | - |  |  |  |  |  |
|  | автомобиль | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Администрация муниципального образования, объект | 1 | 1 | 0 | - |  |  |  |  |  |

Примечание:     - мощность объекта определена экспертным путем;  * - потребность посчитана на все поселение. М действ.- мощность действующих объектов.

  - Производственная сфера

На территории муниципального образования вне границ населенных пунктов расположены следующие объекты:

- 2 склада минеральных удобрений;

- крестьянское фермерское хозяйство на 45 голов;

- 2 летних лагеря для скота;

- лососевый рыбоводный завод «Кеткино».

А так же на территории МО ведется строительство животноводческого комплекса на территории площадью 62,5 га.

п. Раздольный

Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах поселка составляет 1,8 га, зоны животноводства 35 га.

На территории поселка размещены следующие объекты:

- кормоцех;

- склад ГСМ;

- автотракторный парк с ремонтно-механической мастерской;

- УМП ОПХ "Заречное" на 3,9 тыс. голов.

п. Кеткино

Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах поселка составляет 15,1 га,  зоны сельскохозяйственного производства 3,3 га.

На территории поселка размещены следующие объекты:

- овощехранилище;

- недействующие теплицы;

- складские помещения совхоза.

с. Пиначево

Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах села составляет 15,1 га, зоны животноводства 1,2 га.

На территории села размещено  фермерское хозяйство, которое на момент разработки проекта не действует.

  - Транспортная инфраструктура

    - Внешний транспорт

В Раздольненском сельском поселении административным  центром является пос. Раздольный, расположенный  на левом берегу реки Авача, в 13 км от районного центра г. Елизово,  на  45 км  Елизовского шоссе.

В состав Раздольненского сельского поселения входят также с. Пиначево и п. Кеткино.

- с. Пиначево,     расположен     вдоль   реки   Пиначевка,  в 28 км от г. Елизово, в 60 км от Петропавловска – Камчатского.

- пос. Кеткино находится   в 3-х км от п.Раздольный.

Административный центр Раздольненского сельского поселения – пос. Раздольный, расположен  к северу от г. Елизово. Местность в черте поселка открытая, слабо пересеченная ручьями и реками.  Поселок расположен на левом берегу реки Авача. Замерзает река в конце ноября, вскрывается в конце апреля. В половодье вода прибывает на 1-3 метра.

Автомобильная сеть сельского поселения состоит из   автодорог регионального и местного значения, которые имеют капитальный (асфальтобетонное) и низший (грунтовое) типы дорожной одежды.

Связь с административным центром осуществляется автомобильной дорогой местного значения «Подъезд к п.Раздольному» IVтехнической категории с капитальным типом дорожной одежды (асфальтобетонное),  которая пересекает  территорию  поселения  в юго-восточной  части поселения с выездом на региональную дорогу «Петропавловск-Камчатский-Мильково». Данная  дорога  имеет  протяженность  в  границах поселения  около  5  км.  Подъезд  к селу Пиначево осуществляется по автомобильной дорога местного  значения  IV категории с переходным типом дорожной одежды (укрепленные каменные материалы) длина участка в пределах поселения составляет 9 км. А так же  имеются автомобильные  дороги,  расположенные  на территории  сельского  поселения ,  V технической  категории с переходным типом дорожной (укрепленные каменные материалы)  подъездного характера к животноводства.  Эти  дороги  в  настоящее  время  действуют,   их  общая  протяженность  составляет  2,7км.

    - Улично-дорожная сеть

п.Раздольный, п. Кеткино, с.Пиначево

На сегодняшний день большая часть основных улиц и дорог сел и поселков  имеет грунтовое покрытие. Пешеходное движение происходит в основном по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах населенного пункта. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенных пунктов сведены в таблице.

Показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов

| № | Наименование населенного пункта | Ед. изм. | Тип дорожной одежды |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Капитальное | Переходное | Низшее |
| 1 | п.Раздольный | м²/км | 22800/4,2 | 40500/4 | 170100/36 |
| 2 | п. Кеткино | м²/км | 18700/0,8 | 12200/1,2 | 67000/3,8 |
| 3 | с.Пиначево | м²/км | - | - | 51900/14,6 |

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

На  сегодняшний день  выявлены  следующие недостатки  улично-дорожной  сети населенных пунктов:

– отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям;

– большая часть улиц не имеют дорожных одежд капитального типа;

– на всех улицах отсутствуют тротуары.

    - Объекты транспортного обслуживания

Сельское поселение «Раздольненское»

Раздольненское  сельское поселения расположено в долине рек Авача, Колокольникова и Пиначевка. На сегодняшний день на территории поселения действуют  5 автодорожных моста:  1 мост находятся на автомобильной дороге  через р.Авача ; один мост на подъезде к границе п.Кеткино через ручей; третий мост на дороге «Подъез к с.Пиначево» через реку Колокольникова и  2 моста в центральной части селького поселения также через реку Колокольникова.

п.Раздольный, п. Кеткино, с.Пиначево

На территории населенных пунктов располагаются следующие объекты транспортной инфраструктуры:

п. Раздольный

- группа гаражей  индивидуального транспорта в центральной части поселка по ул. 60 лет Октября, мощностью на 35,55,95 и 92 машино-места и чуть южнее  гаражи на 65 машино-мест.

п. Кеткино

- автозаправочная станция на 3 топливо-раздаточные колонки по ул. Октябрьская у восточной границы поселка;

- автозаправочная станция на 2 топливо-раздаточные колонки выше центральной части поселка для заправки машин МЧС;

- пешеходный мост через ручей;

- остановочный павильон общественного транспорта.

с.Пиначево

- пешеходный мост через реку Пиначевку.

Анализ обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По  состоянию  на  конец  2008г.  общая  численность  жителей  населенных пунктов составляла  4040  человека,  уровень  автомобилизации  -  порядка  280  автомобилей  на 1000 жителей.  В  соответствии  с  этими данными общее  количество  автомобилей было порядка 1131 единица.

Требования  к  обеспеченности  легкового  транспорта  АЗС,  СТО  и  гаражами  обозначены  в  СНиП  2.07.01-89* «Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских  поселений» (далее по тексту СНиП 2.07.01-89*):

– согласно п.6.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

– согласно  п.6.40  потребность  в  СТО  составляет:  1  пост  на  200  легковых автомобилей.

Исходя  из  общего  количества  автомобилей  и  требований  СНиП  2.07.01-89* видно,  что  в  настоящее  время  для  населенных пунктов необходимы  следующие  объекты дорожного сервиса:

– 1 СТО, мощностью 6 постов;

– 1 автомойка, мощностью 1 пост.

Потребность АЗС выполняется.

В  соответствии  с  обеспеченностью  населения  индивидуальными  легковыми автомобилями  (порядка  210  единиц  на  1000  жителей)  и  учитывая  численность населения,  проживающего  в  малоэтажной  застройке п.Раздольный (1655 человек), согласно  п.6.33 СНиП  2.07.01-89*должна  быть  90%  обеспеченность  населения  гаражами  и стоянками для постоянного хранения индивидуального легкового транспорта.   Потребность  в гаражах составляет 320 машино-мест, что меньше существующих гаражей, то можно  сделать вывод,  что в настоящее время для  населенного пункта  спрос на гаражи удовлетворен.

  - Коммунальное обслуживание

    - Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Раздольненского сельского поселения Елизовского района являются подземные воды. Основной эксплуатирующей организацией является МУП Раздольненского сельского поселения «Наш Дом». Охват населения централизованной услугой водоснабжения составляет 74,3%.

Подача воды потребителям осуществляется без предварительной водоподготовки и обеззараживания, так как качество добываемой воды по результатам анализов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения п. Раздольный централизованная, включает:

- подземный водозабор, расположенный в створе ул. Лесной. Водозабор состоит из  двух артезианских скважин №4 и №5 и недействующей водонапорной башни. Производительность скважин составляет 676,2 м3/сут каждой. Год ввода скважин в эксплуатацию 1977г., степень износа 84%.  Балансовая принадлежность скважин – администрация Раздольненского сельского поселения. Зона строгой санитарной охраны водозабора соблюдается;

- подземный водозабор, расположенный по ул. Советской. Водозабор состоит из  одной скважины и водонапорной башни. Производительность скважины составляет 676,2 м3/сут. Зона санитарной охраны водозабора не соблюдается, так как водозабор расположен в зоне сельскохозяйственного использования;

- подземный водозабор для технических нужд, расположенный южнее автотракторного парка. Водозабор состоит из  двух скважин, производительностью 50 м3/час каждая.

- хозяйственно-питьевой водопровод, протяженностью 9,8 км. Схема водопровода кольцевая. Износ водопроводных сетей составляет 96,4%.

Централизованным водоснабжением в п. Кеткино обеспеченна  малоэтажная застройка. Остальная часть населенного пункта обеспечивается водой децентрализовано.

Система водоснабжения п. Кеткино включает:

- подземный водозабор, расположенный в северной части населенного пункта. Водозабор состоит из  двух артезианских скважин №7 и №8 и водонапорной башни. Производительность каждой скважины составляет 676,2 м3/сут. Год ввода скважин в эксплуатацию 1983г., степень износа 100%. Балансовая принадлежность скважин – администрация Раздольненского сельского поселения. Зона строгой санитарной охраны водозабора соблюдается.

- хозяйственно-питьевой водопровод, протяженностью 1,2 км. Схема водопровода тупиковая. Износ водопроводных сетей составляет 28,5%.

В с. Пиначево водоснабжение децентрализованное. Водозаборная скважина находится в нерабочем состоянии.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Раздольненского сельского поселения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств.

Положительные качества:

- источником централизованного и децентрализованного водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод.

- качество воды, подаваемой потребителю, соответствует питьевым требованиям.

Отрицательные качества:

- высокий амортизационный износ водопроводных сетей и сооружений.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) требуется выполнить реконструкцию системы водоснабжения.

    - Водоотведение

На территории п. Раздольный Раздольненского сельского поселения Елизовского района система водоотведения централизованная.

Централизованная система водоотведения п. Раздольный включает в себя:

- канализационную насосную станцию №1 (далее по тексту КНС №1) производительностью 0,43 м3/сек. Степень износа составляет 70%;

- КНС №2, производительностью 0,43 м3/сек. Степень износа составляет 70%;

- КНС №3, производительностью 0,43 м3/сек. Степень износа составляет 60%;

- недействующие канализационные очистные сооружения, производительностью 493м3/сут. Сброс сточных вод осуществляется в протоку реки Авача. Сточные воды после очистки классифицируются как недостаточно очищенные сточные воды;

- канализационную сеть, представленную напорными и безнапорными коллекторами Ø200-250мм. Сети имеют высокую степень износа.

На территории п. Кеткино и с. Пиначево Раздольненского сельского поселения Елизовского района система водоотведения децентрализованная.

Сброс сточных вод от п. Кеткино и с. Пиначево осуществляется в выгребные ямы и септики, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами и сбросом на канализационные очистные сооружения.

Анализируя современное состояние систем водоотведения, установлено наличие положительных и отрицательных качеств:

Положительные качества:

в п. Раздольный система водоотведения централизованная;

Отрицательные качества:

- высокий износ канализационных сетей.

Необходимо предусмотреть формирование надежной централизованной системы водоотведения для объектов первоочередного канализования в п. Раздольный и обеспечить выгребами полной заводской готовности п. Кеткино и с. Пиначево.

    - Теплоснабжение

п. Раздольный

Система теплоснабжения поселка Раздольный централизованная.

Теплоснабжение общественных зданий и жилой застройки осуществляется от котельной №1, расположенной в южной части поселка, со следующими техническими характеристиками:

- год ввода в эксплуатацию 1978 г.;

- вид топлива – уголь;

- установленная мощность котельной 12 Гкал/ч, расчетная – 6,2 Гкал/ч;

- котлы ДКВр 4/13 (3шт.) и КЕ 6,5-14 (1 шт.) работают в водогрейном режиме.

- Часть жилых зданий обеспечивается теплоснабжением от котельной №2:

- год ввода в эксплуатацию 1970 г.;

- вид топлива – уголь;

- установленная мощность котельной 0,6 Гкал/ч, расчетная – 0,27 Гкал/ч.

От котельной №1 магистральная теплотрасса 2Ду200 мм проложена до тепловой перекачивающей насосной станции (ТПНС). От ТПНС тепловые сети проложены до потребителей.

Система теплоснабжения открытая. Схема тепловых сетей двухтрубная тупиковая. Расчетный температурный график 95/70 0С. Способ прокладки: надземный, подземный (в непроходных каналах).

п. Кеткино

Система теплоснабжения поселка Кеткино децентрализованная.

Теплоснабжение многоэтажных жилых домов, а также объектов воинской части  № 44138 осуществляется от угольной котельной мощностью 1,32 Гкал/ч.

Индивидуальная жилая застройка отапливается от собственных котлов. Топливом служат дрова и уголь.

Анализируя современное состояние системы теплоснабжения поселков Раздольный и Кеткино, установлено наличие положительных и отрицательных качеств:

- на территории населенных пунктов ведется планомерная работа по замене тепловых сетей на трубопроводы в пенополиуретановой изоляции;

- оборудование ТПНС и котельных физически изношено и требует капитального ремонта или замены;

- основным топливом для котельных является уголь.

Для обеспечения надежности теплоснабжения поселков необходима реконструкция ТПНС и котельных (с переводом котлов на газ), а также дальнейшая работа по замене изношенных тепловых сетей.

с. Пиначево

Система теплоснабжения села Пиначево децентрализованная.

Индивидуальная жилая застройка отапливается от собственных котлов. Топливом служат дрова и уголь.

Анализируя современное состояние системы теплоснабжения, установлено, что существующая система теплоснабжения населённого пункта является оптимальным вариантом.

    - Электроснабжение

Система электроснабжения Раздольненского сельского поселения является централизованной. Источником централизованного электроснабжения является понизительная подстанция (ПС) 35/10 кВ «Раздольная», с двумя трансформаторами ТМН с номинальной мощностью 4 МВА каждый, расположенная на территории п. Кеткино. Передача мощности от ПС 35 кВ  «Раздольная» осуществляется по воздушным линиям электропередачи (ЛЭП) 10 кВ до трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ, расположенных в п. Раздольный, п. Кеткино и с. Пиначево.

Электроснабжение потребителей электрической энергии  населенных пунктов сельского поселения обеспечивается в основном по третьей категории.

По территории Раздольненского сельского поселения проходят ЛЭП 35 кВ, общей протяженностью 14 км и ЛЭП 10 кВ протяженностью 8,6 км.

п. Раздольный

Электроснабжение 12 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ п. Раздольный осуществляется по линии 10 кВ, подключенной к ПС 35/10 кВ «Раздольная».

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями электропередачи, материал – неизолированный (голый)  провод.

Общая длина  линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в границах п. Раздольный составляет 6 км.

От ТП 10/0,4 кВ передача мощности потребителям электрической энергии населенных пунктов поселения осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Анализируя современное состояние, выявлены отрицательные качества:

- оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы претерпели опоры и голый провод, что привело к их эксплуатационному износу.

п. Кеткино

Электроснабжение 5 трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ п. Кеткино  осуществляется по линии 10 кВ, подключенные от ПС 35/10 «Раздольная».

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями электропередачи, материал – неизолированный (голый)  провод.

Общая длина линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в границах п. Кеткино составляет 3,8 км.

От ТП 10/0,4 кВ передача мощности потребителям электрической энергии населенных пунктов поселения осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Анализируя современное состояние, выявлены отрицательные качества:

- оборудование трансформаторных подстанций морально и физически устарело, так же большой срок службы претерпели опоры и голый провод, что привело к их эксплуатационному износу.

с. Пиначево

Электроснабжение одной трансформаторной подстанций ТП 10/0,4 кВ с. Пиначево осуществляется по линии 10 кВ, подключенной к ПС 35/10 «Раздольная».

От ТП 10/0,4 кВ передача мощности  потребителям электрической энергии населенных пунктов поселения осуществляется по распределительным сетям 0,4 кВ.

Общая длина  линий электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в границах п. Лесной  составляет 0,6 км.

Анализируя современное состояние отрицательные качества:

- оборудование трансформаторной подстанции морально и физически устарело, так же большой срок службы претерпели опоры и голый провод, что привело к их эксплуатационному износу.

    - Газоснабжение

Централизованное газоснабжение Раздольненского сельского поселения отсутствует.

По территории сельского поселения завершено строительство магистрального газопровода высокого давления (МГВД) диаметром 530 мм от Нижне-Квакчикского месторождения до города Петропавловск-Камчатский.

    - Связь и информация

В Раздольненском сельском поселении функционирует несколько предприятий связи общего пользования и их подразделений по обслуживанию клиентов.  Наиболее крупными из них являются:

- центр обслуживания клиентов Камчатского филиала ОАО "Дальсвязь";

- узел связи Камчатского филиала ФГУП «Почта России».

Динамично развивающимся направлением предоставления услуг связи в сельском поселении являются сети GSM.

На территории сельского поселения свои услуги предоставляют следующие операторы сотовой связи:

- ЗАО «Мегафон»;

- ОАО «Мобильные ТелеСистемы»;

- ООО «Вымпелком».

Телевизионное вещание обеспечивается на базе существующего телевизионного (ТВ) узла «Орбита», расположенного на территории Корякского сельского поселения. Жители Раздольненского сельского поселения имеют возможность принимать 9 телевизионных каналов.

В населенных пунктах используются индивидуальные комплекты приема спутникового телевидения.

Проводное радиовещание не реализовано.

Населенные пункты телефонизированы от автоматической телефонной станции (АТС). Связь абонентов с АТС осуществляется по линиям связи, проложенным в кабельной канализации. Услуги Интернет филиал ОАО "Дальсвязь" предоставляет по технологии ADSL и Dial-up.

В населенных пунктах установлены таксофоны универсальной услуги.

Для телефонизации абонентов п. Раздольный и п. Кеткино в центральной части п. Раздольный установлена АТС монтированной емкостью 928 номеров. На территории поселка установлено три антенно-мачтовых сооружения для размещения оборудования операторов сотовой связи.

Село Пиначево телефонизировано одним телефонным номером от АТС п. Раздольный.

Анализируя современное состояние системы связи Раздольненского сельского поселения, установлено наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные качества:

- существует техническая возможность предоставления услуг Интернет по технологии ADSL.

Отрицательные качества:

- монтированной номерной емкости АТС будет недостаточно с учетом развития на расчетный срок;

- в селе Пиначево отсутствует АТС.

В перспективе необходима  модернизация АТС, связанная с увеличением номерной емкости и заменой оборудования, а также строительство новых межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

  - Экологическое состояние территории

    - Охрана воздушного бассейна

На экологическое состояние окружающей среды Раздольненского сельского поселения влияет экологическое состояние Елизовского района в целом и трансграничный атмосферный перенос загрязняющих веществ. Основная доля выбросов загрязняющих веществ приходится на территории Петропавловск-Елизовской агломерации.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха высокий. Приоритетными веществами, определяющими основной  вклад в загрязнение воздушного  бассейна, являются формальдегид и диоксид азота. Концентрации взвешенных веществ (пыли), диоксида серы, оксида углерода по среднемесячным показателям значительно ниже ПДК. В летнее время концентрация формальдегида достигает максимальных величин, это связано с увеличением напряженности транспортных перевозок.

Географическое расположение рассматриваемой территории в долине р. Авача (Авачинская низменность), окруженной грядами сопок и вулканов, создает дополнительные благоприятные условия для накопления вредных примесей в нижнем слое атмосферы и накладывает свой отпечаток на экологическое состояние. Кроме того,   за счет худшей продуваемости, более широкого развития тонкодисперсных и гумусированных аллювиальных почв, компоненты загрязнения меньше вымываются и имеют тенденцию к их накоплению.

Основными поставщиками формальдегида, оксида углерода, оксида азота и углеводородов является автотранспорт (до 51% от общего числа выбросов вредных веществ).

Повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе оказывает негативное влияние на заболеваемость населения, связанную с органами дыхания и системы кровообращения.

Загрязнение воздушного бассейна сельского поселения происходит в результате поступления в него:

- продуктов сгорания топлива в котельных;

- выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств промышленных объектов;

- выхлопных газов автомобильного транспорта;

- испарений из емкостей для хранения химических веществ и топлива;

- газообразных выделений свалки ТБО;

- пыли с поверхности карьеров, отвалов, из узлов погрузки, разгрузки и сортировки строительных материалов, топлива, зерна и т.п.

Основными причинами нарушения экологических нормативов автотранспортом являются: изношенность автомобильного парка, особенно автотранспортных предприятий; использование этилированных бензинов и низкое качество автомобильного топлива; технического состояние дорог; отсутствие системы обязательного проведения инструментального контроля выбросов от  легкового и грузового автотранспорта всех форм собственности при прохождении государственного технического осмотра. Основными поставщиками формальдегида, оксида углерода, оксида азота и углеводородов является автотранспорт (до 51% от общего числа выбросов вредных веществ).

Сельскохозяйственные предприятия производят в процессе своей деятельности выброс в атмосферу железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид, аммиак, сажа, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, ксилол, бензапирен, фенол, пропаналь, кислота валериановая, метилмеркаптан, смесь природных меркаптанов, этилмеркаптан, диметиламин, керосин, уайт-спирит, взвешенные вещества, пыль костной муки, пыль зерновая, пыль меховая, специфических веществ от процессов утилизации отходов. Наибольшее воздействие на качество атмосферного  воздуха оказывают фенол, метилмеркаптан, этилмеркаптан (фермы).

Строительные и транспортные предприятия характеризуются незначительными максимально-разовыми выбросами загрязняющих веществ, в основном предельных углеводородов, продуктов сгорания топлива и пылевыми неорганизованными выбросами.

От автозаправочных станций происходит выброс углеводородов от процессов слива-залива и хранения нефтепродуктов.

В результате увеличивается загрязненность воздуха, меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, возникают моросящие осадки, туманы, увеличивается облачность,  уменьшаются освещенность и инсоляционные параметры территории, зимой интенсифицируются гололедные явления.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов, расположенных  на территории Раздольненского сельского поселения

| № п/э | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
|  | п. Кеткино |  |
| 1 | Автопарк МЧС * | 300 |
| 2 | Автогазозаправочная станция | 100 |
| 3 | Автозаправочная станция | 100 |
| 4 | Складская зона совхоза | 50 |
| 5 | Овощехранилище* | 50 |
| 6 | Понизительная подстанция 35 кВ | 50 |
| 7 | Котельная | 50 |
|  | с. Пиначево |  |
|  | - |  |
|  | п. Раздольный |  |
| 1 | УМП ОПХ "Заречное"* | 1000 |
| 2 | Канализационные очистные сооружения | 100 |
| 3 | Склад ГСМ | 100 |
| 4 | Автотракторный парк. РММ | 100 |
| 5 | Склад сена | 50 |
| 6 | Кладбище | 50 |
| 7 | Котельные | 50 |
| 8 | Канализационные насосные станции | 20 |
| 9 | Гаражи индивидуального транспорта | 15, 25 |
|  | Раздольненское сельское поселение |  |
| 1 | Полигон ТБО | 500 |
| 2 | Летний лагерь для скота | 300 |
| 3 | Склады минеральных удобрений | 100 |
| 4 | Летний лагерь для скота | 50 |
| 5 | Животноводческий комплекс | 50 |
| 3 | КФХ Данилова | 50 |
| 7 | Кладбище | 50 |

* Объекты, в санитарно-защитной зоне от которых  расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

    - Почвы

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Нарушенными считают почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы нарушаются в результате образования траншей и трасс трубопроводов, возникновения промплощадок и транспортных коммуникаций, ликвидированных предприятий и др.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Почвенные ресурсы имеют основное хозяйственное значение и
обеспечивают	получение	высоких	урожаев районированных сельскохозяйственных культур.

Негативное воздействие на почвенный покров на рассматриваемой территории связано со следующими факторами:

- запыление;

- осаждение газообразных химически активных соединений;

- загрязнение  твердыми промышленными,  бытовыми отходами;

- загрязнение химическими элементами (автотранспорт и т. п.);

- строительными работами;

- прокладки коммуникаций и трубопроводов.

Загрязнение почвенного покрова также связано с образованием и накоплением отходов на территории населенных пунктов и сельского поселения в целом.

    - Поверхностные и подземные воды

Наиболее опасными техногенными процессами в границах рассматриваемой территории является загрязнения поверхностных и подземных вод.

Гидрохимический состав водных объектов района формируется как под влиянием естественных гидрохимических факторов, так и в большей степени под влиянием сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод промышленных предприятий, объектов жилищно-коммунального хозяйства, поверхностного стока с площадей водосбора. Нефтепродукты, являясь наиболее распространенными загрязняющими веществами в водных объектах, поступают в них, кроме сточных вод, с поверхностным стоком с урбанизированных территорий.

Сбросы недостаточно очищенных вод, вымывание из почвы удобрений и ядохимикатов способствуют загрязнению рек. Застройка территорий, прокладка автомобильных дорог привели к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова; нарушен естественный сток осадков, что способствуют подъему уровня грунтовых вод.

Значительный вклад в загрязнение водных объектов взвешенными веществами и в повышении минерализации воды вносят стихийные природные явления: паводки, оползни, экзогенные процессы, связанные с поднятием уровня грунтовых и подземных вод.

- Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

  - Архитектурно-планировочная организация территории

    - Архитектурно-пространственное решение

Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Генеральный план определяет территории для развития жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет ориентировочное местоположение и основные характеристики объектов местного значения, определяет пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно-пространственное решение территории поселения принято с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие градостроительное развитие территории (реки Авача, Колокольникова, Пиначевская);

- существующие транспортные связи;

- инженерная инфраструктура поселения;

- сложившаяся планировочная структура населённых пунктов.

Сельское поселение Раздольненское  граничит с запада с Карякским сельским поселением, с юга севера и востока ограничено межселенными территориями.

Пространственная структура поселения представляет собой три населенных пункта, два из которых,  поселок Раздольный и поселок Кеткино, граничат между собой, третий – село Пиначево находится на северо-востоке сельского поселения и удален от административного центра.

Генеральным планом в границах населенных пунктах установлено функциональное зонирование, определены параметры развития зон:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- рекреационная зона;

- зона специального назначения;

- зона природных территорий;

- зона акваторий.

Архитектурно-планировочные решения генерального плана сельского поселения Раздольненское основаны на сложившейся планировочной структуре, с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, санитарно-защитных зон, а также с учетом  природных условий (с западной и южной части поселение ограничивает река Авача, южная часть изрезана ручьями и малыми реками).

Поселок Раздольный

Поселок Раздольный, административный центр муниципального образования, расположен в юго-западной части муниципального образования.

Предложенное проектное решение поселка в своей основе  сохраняет сложившуюся планировочную структуру населенного пункта.

Предполагается развитие общественного центра по улицам Ролдугина и Советской путем благоустройства территории, сохранения существующих объектов общественно-делового назначения и реконструкции существующих объектов с целью восстановления их технического состояния (МДОУ № 28 «Рябинушка», здания Раздольненской СОШ, здание клуба), а так же проектом предусмотрено строительство новых объектов:

- кафе, дом культуры с кинозалом и детский сад по улице Ролдугина;

- комбинат бытового обслуживания, отделение сберегательного банка и магазин по улице Советская;

- поликлиника со стационаром по улице Лесная, на месте ликвидируемой амбулатории;

- спортивно-оздоровительный комплекс, в квартале среднеэтажной жилой застройки, ограниченном улицами Ролдугина, Советская, Кольцевая;

- церковь по улице Советская.

- Предлагается организация сквера по улице Ролдугина между сохраняемым детским садом и реконструируемым домом культуры.

Предлагается регенерация уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Развитие жилых зон предполагается за счет освоения свободных территорий в северо-восточной части населенного пункта под индивидуальную жилую застройку, освоение свободных территорий в центральной части поселка, квартал в улицах Ролдугина, Кольцевая, Советская, под среднеэтажную жилую застройку.

На территории поселка Раздольный под первоочередное освоение определена территория в центральной части  населенного пункта, кварталы, ограниченные  улицами: Ролдугина, Молодежная, Кольцевая, Советская; и Ролдугина, Лесная, Советская.

Проектом предлагается реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов. На территории поселка Раздольный под развитие производственной и коммунально-складской зоны определена южная часть населенного пункта. Предлагается реконструкция животноводческой фермы УМП ОПХ «Заречное» с сокращением поголовья скота до 1200, с целью сокращения санитарно защитной зоны до жилья - 300 м. Так же южнее существующей площадки проектом предусмотрено строительство новой фермы  на 1200 голов. Сокращение поголовья необходимо для  обеспечения нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на территориях ферм объектов до существующего жилья.

Поселок Кеткино

Поселок Кеткино располагается в юго-западной части муниципального образования, на западе граничит с административным центром сельского поселения поселком Раздольный.

В настоящее время в населенном пункте отсутствуют социально-значимые объекты, обслуживание населения осуществляется за счет объектов расположенных в поселке Раздольный. Проектом предлагается формирование общественного центра          посредством строительства клуба с детским садом и пункта бытового обслуживания с кафе и магазином в центральной части поселка. Предполагается развитие территории МЧС на восток за счет освоения свободных территорий.

Развитие жилой застройки на территории поселка Кеткино предполагается за счет регенерации, уплотнения и упорядочения существующей застройки.

На территории поселка Кеткино под первоочередное освоение определен участок под строительство домов средней этажности на свободных территориях в центральной части села, южнее существующей территории МЧС.

Проектом предлагается резервирование территории на западе и на востоке поселка под перспективное развитие индивидуальной жилой застройки.

Проектом предусмотрена реорганизация существующей территории овощехранилища, расположенная в восточной части поселка, с целью сокращения санитарно защитной зоны до жилья. Предлагается перенос автопарка МЧС на территорию, расположенную восточнее складской территории совхоза. Под развитие зоны объектов транспорта и производственных объектов предлагается территория на севере населенного пункта.

Поселок Пиначево

Село Пиначево расположено в северо-восточной части сельского поселения.

На территории села предусмотрено строительство магазина, развитие рекреационной зоны, расположенной на севере села, благоустройство набережной реки Пиначевская, реконструкция не действующего туристического приюта «Пиначево».

На территории села Пиначево в кварталах  сложившейся застройки предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки, также проектом предусмотрено резервирование территории на юге села, между сложившимися жилыми кварталами, под перспективное развитие жилой застройки.

СП Раздольненское

На территории сельского поселения генеральным планом предлагается корректировка существующих границ населенных пунктов Раздольный и Кеткино с учётом сложившейся планировочной структуры и перспективой развития территорий населенных пунктов.

Проектом предусмотрены сохранение существующих баз отдыха на «Кеткинских источниках», сохранение национального парка «Кайнаран» на берегу реки Колокольникова и организация этнического центра на противоположном берегу реки.

Развитие производственных зон на территории поселения предполагается за счет развитие лососевого рыбоводного завода «Кеткино», расположенного на реке Колокольникова, северо-восточнее границ посёлка Кеткино.

  - Жилищная сфера

п. Раздольный

При разработке генерального плана средняя жилищная обеспеченность на конец 2030 г. принята исходя из обеспечения каждой семье индивидуального дома, но не менее 30 кв. м общей площади на человека.

Проектом предусмотрено выделение жилых территорий площадью 120 га (рост в 2,5 раза), в том числе: 84% доля зоны индивидуальной жилой застройки, 14% доля зоны среднеэтажной жилой застройки и всего 2%- зона малоэтажной жилой застройки.

Так же проектом выделено порядка 31,4 га под перспективную индивидуальную жилую застройку.

При прогнозируемой численности населения в количестве 4300 человек объем жилищного фонда населенного пункта должен увеличиться в 2,5 раза и составить порядка 153,2 тыс. кв. м общей площади (таблица 5).

Под первоочередное освоение выделена территория среднеэтажной жилой застройки  площадью 8,5 га.

Плотность населения в границах населенного пункта на проект предположительно составит не менее 12 чел./га (рост  в 3 раза).

В северной части населенного пункта выделена территория под застройку сезонного проживания площадью 14,5 га (рост  составит более 100%).

п.Кеткино

При разработке генерального плана средняя жилищная обеспеченность на конец 2030 г. принята исходя из обеспечения каждой семье индивидуального дома, но не менее 30 кв. м общей площади на человека.

Проектом предусмотрено выделение жилых территорий площадью 32,9 га (рост в 2 раза), в том числе: 83% доля зоны индивидуальной жилой застройки и 17% доля зоны малоэтажной жилой застройки.

При прогнозируемой численности населения в количестве 450 человек объем жилищного фонда населенного пункта должен увеличиться в 2 раза и составить порядка 15,3 тыс. кв. м общей площади.

Так же проектом выделено порядка 2 га под перспективную индивидуальную жилую застройку (таблица 5).

Под первоочередное освоение выделена территория среднеэтажной жилой застройки  площадью 5,5 га.

Плотность населения в границах населенного пункта на проект предположительно составит не менее 2 чел./га (рост  в 2 раза).

с.Пиначево

При разработке генерального плана средняя жилищная обеспеченность на конец 2030 г. принята исходя из обеспечения каждой семье индивидуального  жилого дома.

При прогнозируемой численности населения в количестве 30 человек объем жилищного фонда населенного пункта на конец расчетного срока составит порядка 1,2 тыс. кв. м общей площади (сокращение на 8 %).

Так же проектом выделено порядка 2 га под перспективную индивидуальную жилую застройку (таблица 5).

Площадь территории на конец расчетного срока, выделенной под индивидуальную жилую застройку, составит порядка 10,9 га (рост  на 4,8%).

Плотность населения в границах населенного пункта на проект предположительно составит не менее 0,3 чел./га (сокращение  на 25%).

Проектное положение жилищного фонда поселения (расчетные показатели)

| Наименование | Проектная территория жилой застройки |  |  |  |  |  |  |  | Проектная обеспеченность |  | Расчетный объем жилищного фонда (с учетом жилья, расположенного в общественно- деловой зоне) | Плотность населения, чел./га |  |  | Перспективные территории индивидуальной жилой застройки, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего (без общественно- деловой зоны) | ИЖЗ |  | МЖЗ |  | СЖЗ |  | ОДЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площадь, га | рост, % | площадь, га | рост, % | площадь, га | рост, % | площадь, га | кв. м на человека | рост относительно расчетного показателя, % | площадь, тыс. кв. м общей площади | ИЖЗ | МЖЗ | СЖЗ | площадь, га | плотность населения, чел./га | расчетный объем жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади | емкость, чел. |
| п. Раздольный | 119,6 | 100,2 | 153 | 2,2 | -53 | 17,2 | 310 | 9,9 | 30 – МЖЗ, СЖЗ, 40 - для ИЖС | не менее 144 | 153,22 | 19 | 75 | 117 | - | - | - | - |
| п. Кеткино | 36,0 | 30,5 | 144 | 5,5 | 96 | - | - | - | 30 - МЖЗ, 40 - для ИЖС | не менее 131 | 15,30 | 6 | 52 | - | 32,4 | 18 | 25,12 | 630 |
| с. Пиначево | 10,9 | 10,9 | 4,8 | - | - | - | - | - | дом каждой семье | 96 | 1,20 | 3 | - | - | 3,2 | 5 | 0,60 | 15 |

Примечание: ИЖЗ – индивидуальная жилая застройка, МЖЗ – малоэтажная жилая застройка, СЖЗ – среднеэтажная жилая застройка.

ОДЗ - общественно-деловая зона.

  - Социальная сфера

Потребность в объектах социальной сферы рассчитана по действующим нормативам, приведенным в таблице 4.

Территория МО

На территории сельского поселения проектом предусмотрено размещение этнического центра к северо-востоку от п. Раздольный.

п.Раздольный

В соответствии с проектной потребностью на конец 2030 года  (таблица 12) проектом предусмотрены следующие мероприятия относительно объектов социальной сферы местного значения:

- Снос  амбулатории.

- Реконструкция объектов с целью восстановления технического состояния:

- МДОУ детский сад № 28 «Рябинушка»;

- МОУ Раздольненская СОШ;

- комплекс «Сельский дом культуры, кинозал, спортивный зал, музыкальная школа и библиотека» с целью  выноса дома культуры в новое проектируемое здание и как следствие  увеличение мощности библиотеки до 24 тыс. ед. хранения.

- Строительство объектов:

- поликлиника на 80 посещений в смену и стационар на 55 коек (1 очередь);

- детский сад на 170 мест;

- комплекс «спортивный зал 540 кв. м площади пола – кафе на 65 мест - спортивная площадка- баня на 30 мест»;

- комплекс «кафе на 50 мест – магазин на 200 кв. м торговой площади»;

- торговый комплекс на 400 кв. м торговой площади (1 очередь);

- магазин на 200 кв. м торговой площади;

- комплекс «КБО на 30 рабочих мест - прачечная на 290 кг белья  в смену  - пункт приема химчистки» (1 очередь);

- комплекс «отделение сберегательного банка на 2 операционных места - магазин 200 кв. м торговой площади»;

- сельский дом культуры на 820 посетительских мест с кинозалом;

- церковь.

п. Кеткино

В соответствии с проектной потребностью на конец 2030 года  (таблица 12) проектом предусмотрено строительство следующих объектов социальной сферы местного значения:

- комплекс «клуб на 135 мест - детский сад на 30 мест»;

- комплекс «пункт бытового обслуживания  на 3 рабочих места - кафе на 20 мест - магазины 135 кв. м торговой площади» (1 очередь);

- спортивный зал 162 кв. м площади пола и спортивная площадка.

Так же проектом предложен перенос автопарка МЧС для того, чтобы исключить попадание жилья в  его СЗЗ.

с. Пиначево

Проектом предусмотрены следующие мероприятия относительно объектов социальной сферы местного значения:

- строительство  магазина на 50 кв. м торговой площади (с учетом спроса туристов);

- реконструкция недействующего туристического приюта «Пиначево».

Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2030 г.

(п. Раздольный - численность населения 4300 человек, п.Кеткино – 450 человек, с.Пиначево – 30 человек)

| № п/п | Наименование | п. Раздольное |  |  | п. Кеткино |  |  | с. Пиначево |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М сохр. | Норма | Оценка | М сохр. | Норма | Оценка | М сохр. | Норма | Оценка |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения, место | 140 | 309 | -169 | 0 | 32 | -32 | 0 | 3 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы, учащиеся* | 780 | 625 | 155 | подвоз в п. Раздольный | 37 | - | подвоз в п. Раздольный | 6 | - |
| 3 | Внешкольные учреждения, место* | 90 | 63 | 27 | - |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, посещений в смену* | 0 | 77 | -77 | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Больничные учреждения, коек* | 0 | 55 | -55 | - |  |  |  |  |  |
| 6 | Фельдшерско-акушерские пункты, объект | - |  |  | 0 | 0 | 0 | - |  |  |
| 7 | Аптечные учреждения, объект | 1 | 1 | 0 | - |  |  | - |  |  |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивные залы, кв. м площади пола | 288 | 540 | -252 | - |  |  |  |  |  |
| 9 | Спортивные плоскостные сооружения, га | 0,0 | 3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,3 | -0,3 | - |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Клубные учреждения, посетительское место | 240 | 817 | -577 | 0 | 135 | -135 | - |  |  |
| 11 | Библиотечные учреждения, тыс.ед. хранения* | 12,2 | 23,9 | -11,7 | - |  |  | - |  |  |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Магазины, кв. м торговой площади | 320 | 1290 | -970 | 0 | 135 | -135 | 0 | 6 | -6 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Предприятия общественного питания, мест | 80 | 172 | -92 | 0 | 18 | -18 | - |  |  |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пункты бытового обслуживания, рабочее место | 2 | 30 | -28 | 0 | 3 | -3 | - |  |  |
| 15 | Прачечные, кг белья в смену* | 0 | 286 | -286 | - |  |  |  |  |  |
| 16 | Химчистки, кг вещей в смену* | 0 | 17 | -17 | - |  |  |  |  |  |
| 17 | Бани, мест | 0 | 30 | -30 | 0 | 3 | -3 | - |  |  |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Гостиницы*, место | 91 | 29 | 62 | - |  |  |  |  |  |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Отделения Сберегательного банка, операционное место* | 0 | 2 | -2 | - |  |  |  |  |  |
| Предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Отделения связи, объект | 1 | - | - | - |  |  |  |  |  |
| Объекты пожарной охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Пожарные депо, объект/ | 0 | 1 | за счет пожарного депо в г.Елизово | - |  |  |  |  |  |
|  | автомобиль | 0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Администрация муниципального образования, объект | 1 | 1 | 0 | - |  |  |  |  |  |

Примечание:            - мощность объекта определена экспертным путем;  * - потребность посчитана на все поселение. М сохр. – мощность сохраняемых бъектов.

  - Производственная сфера

На территории муниципального образования проектом предусмотрена реконструкция лососевого рыбоводного завода «Кеткино» мощностью до 12 млн. мальков в год.

п. Раздольный

К концу расчетного срока площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта составит предположительно порядка 31,8 га (рост более 100%), зона животноводства 35 га (без изменений).

Для того чтобы жилье не попадало в СЗЗ проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- -реконструкция  УМП ОПХ «Заречное» - реорганизация части территории предприятия под складские помещения (переноса мощностей на проектируемую ферму в 2 тыс. голов);

- -перенос склада ГСМ.

п. Кеткино

К концу расчетного срока площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта составит предположительно порядка 22 га (рост на 46%).

Проектом предусмотрен снос недействующих теплиц.

с. Пиначево

Проектом предусмотрен снос недействующего фермерского хозяйства,  выделение территорий под производственные  объекты  в границах населенного пункта не предусмотрено.

  - Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

    - Автомобильный транспорт

В дополнение к сохраняемым автомобильным дорогам проектом генерального плана предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети:

- строительство  автомобильной  дороги «Подъезд к с. Пиначево» местного  значения,  IV  технической  категории  с  капитальным  типом  дорожной  одежды  и  асфальтобетонным  покрытием, общей протяженностью 9,4 км;

- строительство  автомобильных  дорог  местного  значения,  V технической категории  с  капитальным  типом  дорожной  одежды  и асфальтобетонным  покрытием, предназначенных  для  обеспечения  связи  населенного  пункта  с  такими  объектами,  зоны отдыха и туризма,  объектами  инженерной  инфраструктуры и животноводства и коммунально-складского назначения, общей протяженностью 9,1 км.

    - Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

При  рассмотрении  состояния  существующей  улично-дорожной  сети  населенных пунктов были  выявлены   недостатки, для  устранения  которых предлагаются ниже приведенные мероприятия.

В  соответствии  с п.6.17 СНиП 2.07.01-89*  «Градостроительство.  Планировка и застройка  городских и  сельских поселений»  введена  четкая дифференциация  улично-дорожной  сети  по  категориям.

Основные  показатели  проектируемой  улично-дорожной  сети представлены в таблице.

Общие показатели улично-дорожной сети населенных пунктов

Раздольненского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Раздольный |  |  |  |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 | 25,8(2)/155700 |
|  | В том числе: -главные улицы(1 очередь); - основные улицы в жилой застройке (1 очередь); - второстепенные улицы в жилой застройке(1 очередь); - проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 0,5/4000 2,7(1)/16000 13,2(1)/79200 9,4/56500 |
|  | п.Кеткино |  |  |
| 2 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 | 14,9(2,9)/81500 |
|  | В том числе: - поселковые дороги; - главные улицы(1 очередь); - основные улицы в жилой застройке(1 очередь); - второстепенные улицы в жилой застройке(1 очередь); - проезды; -улично-дорожная сеть | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 0,8/5400 1,7(1,3)/14000 3,4(0,5)/20300 2,3(1,1)/11400 1,9/1400 4,8/29000 |
|  | с. Пиначево |  |  |
| 3 | Протяженность улично-дорожной сети | км / м2 | 4,3/25600 |
|  | В том числе: - второстепенные улицы в жилой застройке (1 очередь); - проезды; -улично-дорожная сеть | км / м2 км / м2 км / м2 | 2,8/16600 1/6200 0,5/2800 |

Принята ширина проезжей части поселковых дорог и главных улиц – 7,0 м, ширина основных и второстепенных улиц в жилой застройке – 6 м, ширина проездов – 6 м. С целью повышения безопасности движения пешеходов, вдоль главных улиц, предусмотрено устройство тротуаров шириной 1,5 м, а вдоль основных 1,0 м.

Для всей улично-дорожной сети проектом предлагается дорожная одежда с покрытием из асфальтобетона.

    - Объекты транспортного обслуживания

Сельское поселение «Раздольненское»

Проектом генерального плана на территории Раздольненского сельского поселения предусмотрено сохранение:

- 5 автодорожных мостов.

п.Раздольный, п. Кеткино, с.Пиначево

Проектом, в связи со  значительным удалением населенного пункта села Пиначево  от  п. Раздольного  и п. Кеткино, обслуживание и ремонт личного автотранспорта жителей населенных пунктов предусмотрено осуществлять на территории п. Раздольного  и п. Кеткино. При  анализе  обеспеченности  объектами  транспортного  обслуживания  в  населенных  пунктах было  выявлено  нехватка объектов дорожного  сервиса. Планируемая потребность  этих  объектов  определена  исходя  из  уровня  автомобилизации  на расчетный срок и проектной численности жителей.

Учитывая  сложившийся  расчетный  уровень  автомобилизации принят равным 400  автомобилям на  1000  человек,     получаем   расчетное количество  автомобилей  равно  1912  единиц (численность  населения  на  расчетный срок - 4780 человек).

Требования  к обеспеченности  легкового  транспорта  автозаправочными  станциями (АЗС),  станциями  технического обслуживания    (СТО)   и  гаражами обозначены  в СНиП 2.07.01-89*:

- согласно п.6.41 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно  п.6.40  потребность  в  СТО  составляет:  1  пост  на  200  легковых автомобилей.

С учетом нормативных требований СНиП 2.07.01-89* и принятых генеральным планом архитектурно-планировочных решений, для обслуживания и ремонта личных автомобилей жителей населенных пунктов предусмотрено:

п. Кеткино

- еренос  АЗС  для МЧС из  центральной части поселка к северо-западной границе;

- сохранение АЗС в центральной части поселка, мощностью 3 топливо-раздаточные колонки, у юго-восточной границы;

- строительство  2 остановочных павильонов общественного транспорта;

- сохранение пешеходного моста.

п. Раздольный

- строительство  2 остановочных павильонов общественного транспорта;

- строительство СТО мощностью на  10 постов в западной части поселка.

с. Пиначево

- строительство  2 остановочных павильонов общественного транспорта;

- сохранение пешеходного моста.

Согласно пункт 6.33 СНиП 2.07.01-89* - следует предусматривать места для постоянного хранения 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей жителей малоэтажной жилой застройки (1-3 этажа). Проектом сохраняемая и проектируемая малоэтажная жилая застройка предусмотрена в п. Раздольный и п. Кеткино. Потребность в местах постоянного хранения, учитывая обеспеченность  населения  индивидуальными  легковыми автомобилями  составляет  300  автомобилей  на  1000  жителей:

- в п. Раздольный - 615 мест;

- в п. Кеткино - 75 мест.

В соответствии с нормативными требованиями для постоянного хранения личных автомобилей жителей малоэтажной жилой застройки (1-3 этажа) предусмотрено:

- сохранение группы гаражей  индивидуального транспорта в центральной части поселка по ул. 60 лет Октября, мощностью на 35,55,95 и 92 машино-места и чуть южнее  гаражи на 65 машино-мест  в п. Раздольный;

- строительство гаражей  индивидуального транспорта в центральной части поселка по ул. Советской, мощностью на 350 машино-мест в п. Раздольный;

- строительство гаражей индивидуального транспорта мощностью 100 машино-мест, в северной части п. Кеткино.

Исходя из приведенных расчетов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции на территории муниципального образования,  определился следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения уровня муниципального района:

Автомобильные дороги:

- строительство  автомобильной  дороги «Подъезд к с. Пиначево» местного  значения,  IV  технической  категории  с  капитальным  типом  дорожной  одежды  и  асфальтобетонным  покрытием, общей протяженностью 9,4 км;

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

Автомобильные дороги:

- строительство  автомобильных  дорог  местного  значения,  V технической категории  с  капитальным  типом  дорожной  одежды  и асфальтобетонным  покрытием, предназначенных  для  обеспечения  связи  населенного  пункта  с  такими  объектами,  зоны отдыха и туризма,  объектами  инженерной  инфраструктуры и животноводства и коммунально-складского назначения, общей протяженностью 9,1 км.

Улично-дорожная сеть:

- поселковые дороги, общей протяженностью 0,8км;

- главные улицы, общей протяженностью 2,2 км;

- основные улицы, в жилой застройке общей протяженностью 6,1 км;

- второстепенные  улицы в жилой застройке, общей протяженностью 18,3 км;

- проезды, общей протяженностью 12,3  км;

- улично-дорожная сеть на перспективу 5,3 км.

Объекты транспортной инфраструктуры:

- станция технического обслуживания – 1 ед;

- гаражи индивидуального транспорта на 450 машино-мест;

- автомойка – 1ед;

- автозаправочная стация – 1 ед.

- остановочные павильоны общественного транспорта-6 шт.

  - Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Поселок Раздольный расположен на затапливаемой левобережной пойме реки Авача. В результате прохождения половодий на р. Авача происходит периодическое затопление территории жилой застройки поселка,  молочно-товарной фермы, культурного пастбища и других хозяйственных построек. Затопление перечисленных объектов может происходить и в зимний период с декабря по январь.

Так, с целью  стабилизации планового положения основного русла реки были устроены защитные дамбы - верхняя и нижняя по левому берегу реки Авача. Длина верхней и нижней защитных дамб составляет 600 м каждая. Эти дамбы не защищают поселок Раздольный от затопления при половодьях. Они только стабилизируют плановое положение левого берега реки Авача на общей длине 1,2 км, в то время как протяженность границы зоны затопления поселка Раздольный, молочно-товарной фермы и культурного пастбища составляет более 5,0 км. В настоящем проекте для защиты поселка Раздольный от затопления р. Авача предлагается провести трассу защитной дамбы по окраине поселка, по левой границе зоны активных плановых деформаций русла реки, что позволяет существенно уменьшить размеры камней крепления речного откоса и избежать воздействия на дамбу паводкового потока со значительными скоростями воды.

Ограждающая дамба запроектирована из песчано-гравийного грунта протяженностью 5455 метров с креплением верхового откоса  с каменной наброской. Рабочий проект для защиты поселка Раздольный Елизовскогорайона Камчатской области предусматривает возведение новой незатопляемой защитной дамбы обвалования территории поселка длиной 5,45 км с общей сметной стоимостью строительства дамбы в размере137 654,80  тысяч рублей  в текущих ценах (IV квартал 2005 г).

Проект выполнил ДальНИИВХ г.Владивосток 2005 г.

В целях защиты от затопления, предусмотрено строительство дамбы  из  грунта:

- в п. Кеткино общей протяженностью 1100 п.м.

Отвод  поверхностного  стока  с  территории  населенного  пункта  предлагается осуществлять  посредством  дождевой  канализации  открытого  типа.  Для  сбора  и отведения  сточных  вод  предлагается  использовать  систему  открытых  лотков,  укладываемых  вдоль  проезжих  частей  улиц,  и  трубопроводов.  Сброс  дождевых  вод предлагается  производить  в  реки.  Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений,  а также их расположение уточняются на стадии рабочего проектирования.

  - Инженерное оборудование территории

    - Водоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения Раздольненского сельского поселения Елизовского района принята с учетом его развития на расчетный срок.

Генеральным планом предусматривается централизованная система водоснабжения на территории населенных пунктов п. Раздольный, п. Кеткино  и с. Пиначево.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды принята III (третья) во всех населенных пунктах, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84*.

При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 15 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4  СНиП 2.04.02-84*.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1 таблицы 3 СНиП 2.04.02-84* - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут с  учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п. 2.2.  СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max = 1,2.

Результаты расчетов водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды сведены в таблицу.

Водопотребление Раздольненского сельского поселения

| №п/п |  | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сут*чел. | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср |  | Qсут.max |
| п. Раздольный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением | 2842 | 4300 | 160 | 688,0 |  | 825,60 |
| 2 |  | Расход воды на полив территории | 2842 | 4300 | 50 | 215,0 |  | 258,0 |
| 3 |  | Местное производство и неучтенные расходы 15% | - | - | - | 103,20 |  | 123,84 |
| Итого по населенному пункту Раздольный: |  |  |  |  |  | 1006,20 |  | 1207,44 |
| п. Кеткино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением |  | 298 | 450 | 160 | 72,0 | 86,40 |  |
| 2 | Расход воды на полив территории |  | 298 | 450 | 50 | 22,5 | 27,0 |  |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 15% |  | - | - | - | 10,80 | 12,96 |  |
| Итого по населенному пункту Кеткино: |  |  |  |  |  | 105,30 | 126,36 |  |
| с. Пиначево |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 32 | 30 | 50 | 1,50 |  | 1,80 |
| 2 |  | Расход воды на полив территории | 32 | 30 | - | - |  | - |
| 3 |  | Местное производство и неучтенные расходы 15% | - | - | - | 0,23 |  | 0,27 |
| Итого по населенному пункту Пиначево: |  |  |  |  |  | 1,73 |  | 2,07 |
| ИТОГО ПО РАЗДОЛЬНЕНСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ: |  |  |  |  |  | 1113,23 |  | 1335,87 |

Водопотребление на расчетный срок составит 1335,87м3/сут.

Генеральным планом предусматривается реконструкция водозаборного сооружения для водоснабжения сооружений п.  Раздольный и п. Кеткино. Реконструкция связана с увеличением производительности, для обеспечения нужд питьевого назначения. Производительность водопроводных очистных сооружений п.  Раздольный и п. Кеткино  1400 м3/сут. В с. Пиначево необходимо предусмотреть привозное водоснабжение от водозаборного узла п.Раздольный и п. Кеткино.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд населения. Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН  2.1.4.1074-01.

Расход воды на пожаротушение предусмотреть согласно СНиП 2.04.02-84*.

Сельское поселение Раздольненское относится к районам с повышенной сейсмической активностью, поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе водоснабжения согласно п. 15 СНиП 2.04.02-84*.

Таким образом, для обеспечения централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- реконструкция водозаборного узла, производительностью 1400 м3/сут;

- строительство водопроводных очистных сооружений, производительностью 1400 м3/сут.

на расчетный срок предусмотреть:

- строительство кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø110-225 мм, подающих воду питьевого качества, общей протяженностью 16,5 км.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений и обеспечения качества питьевой воды рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских;

- при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям «Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека» для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения на уровне сельского совета:

- подземный водозабор – 1 шт;

- водопроводные очистные сооружения – 1 шт.;

- магистральные водопроводные сети, общей протяженностью 16,5 км.

    - Водоотведение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Генеральным планом в п. Раздольный, п. Кеткино предусматривается формирование централизованной системы водоотведения для объектов первоочередного канализования. К объектам первоочередного канализования относятся среднеэтажная жилая застройка и административная застройка. Для индивидуальной жилой застройки предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Генеральным планом в п. Раздольный предусматривается:

- реконструкция трех канализационных насосных станций. Производительность КНС №1, 2, 3 составляет с учетом их реконструкции 10-80 м3/ч;

- строительство самотечных и напорных  канализационных сетей Ø160-315 мм общей протяженностью 3,0 км. Напорные сети необходимо выполнить в двухтрубном исполнении.

Генеральным планом в п. Кеткино предусматривается:

- строительство канализационной насосной станции, производительностью 10 м3/ч;

- строительство самотечных и напорных  канализационных сетей Ø110-225 мм общей протяженностью 1,8 км. Напорные сети необходимо выполнить в двухтрубном исполнении.

В с. Пиначево предусматривается формирование децентрализованной системы водоотведения для всех объектов канализования.

Необходимо обеспечить выгребными камерами полной заводской готовности жителей индивидуальной жилой и малоэтажной застройки. Емкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов необходимо выполнить специализированными машинами на канализационные очистные сооружения. Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Площадка канализационных очистных сооружений расположена в северо-восточном направлении от п. Раздольный на расстоянии 1 км от жилой застройки. Сброс очищенных сточных вод обеспечить ниже по течению в протоку реки Авача.

В соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.03-85 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления. Объем стоков собираемый с территории Раздольненского сельского поселения составляет 1049 м3/сут. Производительность строящихся канализационных очистных сооружений 1000 м3/сут.

Сельское поселение Раздольненское относится к районам с повышенной сейсмической активностью, поэтому при рабочем проектировании необходимо учесть дополнительные требования к системе водоотведения согласно п. 9 СНиП 2.04.03-85.

Таким образом, для обеспечения Раздольненского сельского поселения системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия.

на первую очередь:

- завершение строительства канализационных очистных сооружений «Биокомпакт-1000», производительностью 1000 м3/сут;

- строительство самотечно-напорных коллекторов, общей протяженностью 4,8 км;

- реконструкция КНС-1, 2, 3, производительностью от 10 до 80 м3/ч;

- строительство канализационной насосной станции, производительностью 10 м3/ч.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

- канализационные очистные сооружения – 1 шт;

- канализационная насосная станция – 4 шт;

- канализационные сети, общей протяженностью 4,8 км.

    - Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»,  СНиП II-35-76* «Котельные установки». Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение  (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 25 °С.

Средняя температура за отопительный период – минус 2,3 °С.

Продолжительность отопительного периода – 273 суток.

п. Раздольный

Для централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения средне – и малоэтажной жилой застройки, а также общественных и административных зданий поселка проектом предусматривается реконструкция существующей котельной №1 с увеличением тепловой мощности и переводом котлов на природный газ.

Расчетная присоединенная тепловая нагрузка котельной составит 15,85 Гкал/ч (56773 Гкал/год), в том числе:

- на отопление и вентиляцию – 13,89 Гкал/ч (41613 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение – 1,96 Гкал/ч (15160 Гкал/год).

Расход тепла с учетом собственных нужд котельной, утечек и потерь в тепловых сетях составит 17,0 Гкал/час (60889 Гкал/год).

Угольная котельная №2 ликвидируется.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе централизованного теплоснабжения – зависимая. Вода для горячего водоснабжения готовится в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) у потребителей.

Расчетный температурный график от котельной 95/70 0С.

Для поддержания требуемого гидравлического режима подачи теплоносителя проектом предусматривается реконструкция существующей тепловой перекачивающей насосной станции (ТПНС). Расчетная производительность ТПНС после реконструкции составит 680 м3/ч.

Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию проектом предусмотрена прокладка тепловых сетей общей протяженностью 3,0 км (в двухтрубном исчислении) диаметром 426-57 мм в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Способ прокладки – подземный бесканальный. Компенсацию температурных расширений трубопроводов выполнить с помощью углов поворотов трассы и П-образных компенсаторов.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки выполнить от  автономных источников теплоснабжения - газовых котлов и водонагревателей.

Расчет тепловых нагрузок по п. Раздольный приведен в таблице:

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | Котельная№1 (реконструкция) | 113060 | 12,58 | 1,31 | 1,96 |  | 15,85 |
| 2 | Индивидуальная жилая застройка | 74330 | 11,06 | - | 1,78 |  | 12,84 |
|  | Итого: | 187390 | 23,64 | 1,31 | 3,74 |  | 28,69 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и 	тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 28,69 Гкал/ч (104751 Гкал/год).

При разработке рабочей документации на реконструкцию теплоисточника и строительство тепловых сетей необходимо учесть сейсмичность района строительства 9 баллов.

Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция существующей котельной №1 с увеличением тепловой мощности до 17,0 Гкал/ч и переводом котлов на природный газ;

- реконструкция ТПНС с увеличением производительности до 680  м3/ч;

- строительство тепловых сетей общей протяженностью 3,0 км (в двухтрубном исчислении).

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

- котельная - 1 шт.;

- ТПНС - 1 шт.;

- тепловые сети протяженностью 3,0 км  (в двухтрубном исчислении).

п. Кеткино

Проектом предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения.

Для теплоснабжения объектов воинской части, а также среднеэтажной жилой застройки и общественных зданий поселка проектом предусматривается реконструкция существующей котельной с переводом котлов на природный газ. Установленная мощность котельной после реконструкции составит 3,5 Гкал/ч.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Схема подключения потребителей к системе централизованного теплоснабжения – зависимая. Вода для горячего водоснабжения готовится в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП) у потребителей.

Расчетный температурный график от котельной  95/70 0С.

Для снижения уровня тепловых потерь через изоляцию проектом предусмотрена прокладка магистральных тепловых сетей в двухтрубном исполнении общей протяженностью 650 м диаметром 133 мм в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Способ прокладки – подземный бесканальный. Компенсацию температурных расширений трубопроводов выполнить с помощью углов поворотов трассы и П-образных компенсаторов.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки выполнить от  автономных источников теплоснабжения - газовых котлов и водонагревателей.

Расчет тепловых нагрузок по п. Кеткино приведен в таблице:

| № | Наименование | Общая площадь, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| Существующая котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общественные здания | 3470 | 0,23 | 0,12 | 0,01 |  | 0,36 |
| 2 | Среднеэтажная жилая застройка | 8580 | 0,72 | - | 0,21 |  | 0,93 |
|  | Итого: | 12050 | 0,95 | 0,12 | 0,22 |  | 1,29 |
| Автономное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка | 8120 | 1,21 | - | 0,19 |  | 1,40 |
|  | Всего: | 20170 | 2,16 | 0,12 | 0,41 |  | 2,69 |

Примечание:

- Тепловая нагрузка дана без учёта собственных нужд теплоисточников, утечек и тепловых потерь в сетях.

- Тепловая нагрузка существующей котельной дана без учёта объектов воинской части.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 2,69 Гкал/ч (10100 Гкал/год).

При разработке рабочей документации на реконструкцию теплоисточника и строительство тепловых сетей необходимо учесть сейсмичность района строительства 9 баллов.

Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения, на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция существующей котельной с увеличением тепловой мощности до 3,5 Гкал/ч и переводом котлов на природный газ;

- строительство тепловых сетей в двухтрубном исполнении общей протяженностью 650 м.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

- котельная - 1 шт.

- тепловые сети в двухтрубном исполнении общей протяженностью 0,65 м.

с. Пиначево

Проектом предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения. Отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки и проектного магазина осуществляется от собственных котлов. Топливом служат дрова и уголь.

Общее теплопотребление населённого пункта составит 0,21 Гкал/ч (789 Гкал/год).

    - Электроснабжение

Источником централизованного электроснабжения сохраняется понизительная  подстанция (ПС) 35/10 кВ «Раздольная», расположенная в п. Кеткино. В случае полного износа трансформаторного оборудования на ПС 35/10 «Раздольная» необходимо предусмотреть реконструкцию с заменой оборудования и сохранением мощности. Передача мощности от ПС 35/10 кВ сохраняется по воздушным и кабельным линиям электропередачи (ЛЭП) 10 кВ до трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах, входящих в состав сельского поселения.

п. Раздольный

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры поселка и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на первую очередь предусмотрено:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью 2 км;

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП-10/0,4кВ «ВОС» проектной мощностью 400 кВА.

на расчетный срок, предусмотрено:

- строительство 4 трансформаторных подстанции ТП-10/0,4кВ различной номинальной мощности;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью 2 км;

- сохранение действующих ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10 кВ.

Сохранение ТП 10/0,4кВ и ЛЭП 10 кВ предусмотрено с последующей заменой оборудования и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа.

Проектные воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические  сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

На территории п. Раздольный находятся потребители электрической энергии, относящиеся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения, в основном, к электроприемникам  III категории, за исключением:

- детских садов и школ, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- котельных, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- объектов водоснабжения и водоотведения, таких как  ВОС, КОС в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся в отношении обеспеченности надежности электроснабжения к электроприемникам II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться  электроэнергией от двух  независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин ПС 35/10 кВ «Раздольная».

п. Кеткино

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры поселка  и ожидаемого  роста присоединяемых мощностей на расчетный срок предусмотрено:

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей  протяженностью – 1,3 км;

- строительство 2 трансформаторных подстанций ТП-10/0,4кВ, проектной мощностью 400 и 100 кВА;

- сохранение действующих ТП-10/0,4 кВ и ЛЭП-10 кВ.

Сохранение ТП 10/0,4кВ и ЛЭП-10 кВ предусмотрено с последующей заменой оборудования и сетей на расчетный срок по мере их физического и морального износа.

Проектные воздушные линии электропередачи ЛЭП 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-3 на железобетонных опорах.

Распределительные электрические  сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций ТП-10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить с применением самонесущего изолированного провода СИП-2 на железобетонных опорах.

Марку проектных трансформаторных подстанций и мощность, сечения проводов и марку опор уточнить на стадии рабочего проектирования.

с. Пиначево

Система электроснабжения с. Пиначево сохраняется без изменений. Электроснабжение осуществляется от действующей ТП-10/0,4 кВ, подключенной от ПС 35/10 кВ «Раздольная».

Для определения электрической нагрузки  электроприемников приняты укрупненные показатели согласно  СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий».

| Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Раздольный |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС | 1-2 | 78920 | 0,02 |  | 0,9 | 1420,56 |
| Жилой дом | 3-5 | 62160 | 0,0102 |  | 0,9 | 570,63 |
| Административная застройка |  | 33560 |  | 1510,20 | 0,7 | 1057,14 |
| ВОС "Раздольненский" |  |  |  |  |  | 320,00 |
| КОСВ-1000 |  |  |  |  |  | 40,00 |
| Котельная №1 |  |  |  | 0,00 | 0,7 | 162,80 |
| Пром.зона |  |  |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  | Итого: | 3571,13 |
| п. Кеткино |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС | 1-2 | 6720 | 0,02 |  | 0,9 | 120,96 |
| Жилой дом | 3-5 | 8580 | 0,0102 |  | 0,9 | 78,76 |
| Административная застройка |  | 7367 |  | 331,52 | 0,7 | 232,06 |
| Котельная |  |  |  |  |  | 54,00 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 485,78 |
| с. Пиначево |  |  |  |  |  |  |
| ИЖС | 1-2 | 1200 | 0,02 |  | 0,9 | 21,60 |
|  |  |  |  |  | Итого: | 21,6 |
|  |  | Всего по Раздольному СП |  |  |  | 4078,51 |

Суммарная электрическая нагрузка потребителей Новоленовского сельского поселения, без учета нагрузки от промышленных объектов, составляет 4079 кВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 4487 кВт.

В соответствии проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

- трансформаторные подстанции – 6 шт.;

- линии электропередачи 10 кВ — 5,3 км.

    - Газоснабжение

Проектом генерального плана предусматривается создание системы газоснабжения природным газом Раздольненского сельского поселения.

Проект выполнен с учетом укрупненных схем газопроводов населенных пунктов, разработанных ЗАО «Лорес».

Подача природного газа предусматривается потребителям п. Раздольный и п. Кеткино от проектируемой газораспределительной станции (ГРС) «Раздольный», расположенной на территории сельского поселения.

Для питания ГРС «Раздольный» необходимо строительство магистрального газопровода – отвода диаметром 159 мм от МГВД «Нижне-Квакчикское месторождение - Петропавловск-Камчатский».

Создание централизованной системы газоснабжения с. Пиначево проектом не предусматривается.

Газоснабжение п. Раздольный и п. Кеткино осуществляется от проектируемого газопровода высокого давления диаметром 159 мм.

Для подачи газа в газораспределительную сеть населенных пунктов предусматривается установка газорегуляторных пунктов (ГРП).

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газоснабжения применяется 2-х ступенчатой:

- от ГРС запитываются газопроводы высокого давления II-категории (0,6 МПа), подводящие газ к ГРП и котельным;

- от ГРП  запитываются  сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Система газоснабжения Раздольненского сельского поселения выполнена по смешанной схеме, состоящей из кольцевых и тупиковых газопроводов.

Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа: низкое (0,005 МПа), высокое II-категории (0,6 МПа);

- местоположение относительно земли – подземные;

- принцип построения – тупиковые, кольцевые;

- материал газопроводов высокого и низкого давления – сталь, полиэтилен.

Для определения расходов газа на бытовые нужды потребителей приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП  42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается для:

- приготовления пищи;

- отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий;

- отопления и нужд производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», 120 м³/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены из расчётов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

Расчет потребления газа потребителями Раздольненского сельского поселения приведен в таблице 11.

Таблица 11

Расчет потребления газа п. Раздольный

| N п/п | Назначение | Количество проживающих,чел. | Теплопотребление, Гкал/год | Годовой расход газа, м3 | Теплопотребление, Гкал/ч | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка): | 4300 | - | 516000 | - | 246 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (индивидуальная жилая застройка) | - | 47978 | 5997250 | 12,84 | 1605 |
| 3 | Котельная № 1 | - | 60889 | 7611125 | 17,0 | 2152 |
|  | Итого: | 4300 | - | 14124375 |  | 4003 |

Расчет потребления газа п. Кеткино

| N п/п | Назначение | Количество проживающих,чел. | Теплопотребление, Гкал/год | Годовой расход газа, м3 | Теплопотребление, Гкал/ч | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пищеприготовление (жилая застройка): | 450 | - | 54000 | - | 30 |
| 2 | Отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов (индивидуальная жилая застройка) | - | 5212 | 651500 | 1,4 | 175 |
| 3 | Котельная | - | 12540 | 1567500 | 3,5 | 438 |
|  | Итого: | 450 |  | 2273000 |  | 643 |

Часовой расход газа потребителями Раздольненского сельского поселения на расчетный срок составит 4646 м3/час, годовой расход составит  16397375 м3/год.

При разработке рабочей документации на строительство объектов и сетей газоснабжения необходимо учесть сейсмичность района строительства 9 баллов.

Для создания централизованной системы газоснабжения Раздольненского сельского поселения  на первую очередь генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство магистрального газопровода - отвода диаметром 159 мм общей протяженностью 0,2 км;

- строительство ГРС «Раздольный»;

- строительство газопроводов высокого давления диаметром 100 - 159 мм общей протяженностью 8,1 км.

Для создания централизованной системы газоснабжения п. Раздольный на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- установка двух ГРП;

- строительство газопроводов низкого давления диаметрами 80 – 150 мм общей протяженностью 9,3 км.

Для создания централизованной системы газоснабжения п. Кеткино на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- установка двух ГРП;

- строительство газопроводов низкого давления диаметрами 80 – 150 мм общей протяженностью 2,0 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения на уровне муниципального района:

- магистральный газопровод – отвод протяженностью 0,2 км;

- ГРС «Раздольный»;

- газопроводы высокого давления протяженностью 8,1 км.

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

- газопроводы низкого давления протяженностью 11,3 км;

- ГРП - 4 шт.

    - Связь и информация

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Раздольненского сельского поселения являются:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

- строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС);

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";

- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания за счет увеличения количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

По результатам анализа существующего положения и предложениям по развитию телефонной сети проектом предусматривается увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи в каждом населенном пункте сельского поселения.

Перенос или строительство новых объектов и сетей связи генеральным планом предлагается в течение срока реализации проекта по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Развитие телефонной сети предлагается  на базе технологии NGN,  что позволит предоставлять качественные услуги телефонной связи, передачи данных и Интернет.

Предлагается дальнейшее развитие и увеличение зоны покрытия сотовыми сетями мобильной связи стандарта GSM на основе технологий 3G. Сохранение существующих антенно-мачтовых сооружений  и строительство нового сооружения в селе Пиначево.

Проектом предусмотрена реконструкция существующей автоматической телефонной станции (АТС), расположенной в п. Раздольный. Емкость сети телефонной связи общего пользования в проекте определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равным 3,5, емкость сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 340 номеров на 1000 жителей.

Требуемая номерная емкость п. Раздольный при численности населения 4300 человек составит 1462 абонентских номера.

На расчетный срок в п. Кеткино предусматривается телефонизация абонентов от реконструируемой АТС п. Раздольный. Требуемая номерная емкость п. Кеткино при численности населения 450 человек составит 153 абонентских номера.

Емкость АТС п. Раздольный составит 1615 абонентских номеров.

Для развития системы связи Раздольненского сельского поселения на расчетный срок генеральным планом предусмотрено строительство ВОЛС протяженностью 15,6 км.

Для развития системы связи п. Раздольный на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция АТС с увеличением номерной емкости до 1615 номеров;

- строительство волоконно-оптической линии связи протяженностью 1,0 км.

На расчетный срок в с. Пиначево предусматривается сохранение одного абонентского номера и строительство антенно-мачтового сооружения для размещения оборудования операторов сотовой связи стандарта GSM.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения на уровне муниципального района:

- АТС -  1 шт.

- Антенно-мачтовое сооружение – 1 шт.;

- ВОЛС протяженностью 16,6 км.

  - Охрана окружающей среды

    - Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития сельского поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории сельского поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

- санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

    - Санитарно-защитные зоны

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в  атмосферу, предусматривается установление  санитарно-защитных зон.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов

Раздольненского сельского  поселения

| № п/э | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
|  | п. Кеткино |  |
| 1 | Автопарк МЧС | 300 |
| 2 | Автогазозаправочная станция | 100 |
| 3 | Автозаправочная станция | 50 |
| 4 | Складская зона совхоза | 50 |
| 5 | Овощехранилища | 50 |
| 6 | Понизительная подстанция 35 кВ | 50 |
| 7 | Котельная | 50 |
| 8 | Автомойка | 50 |
| 9 | Гаражи индивидуального транспорта | 25 |
| 10 | Канализационная насосная станция | 20 |
|  | с. Пиначево |  |
|  | - |  |
|  | п. Раздольный |  |
| 1 | УМП ОПХ "Заречное" | 300 |
| 2 | Ферма | 300 |
| 3 | Склад ГСМ | 100 |
| 4 | Автотракторный парк | 100 |
| 5 | Станция технического обслуживания | 100 |
| 6 | Прачечные, химчистка | 50 |
| 7 | Склады | 50 |
| 8 | Склад сена | 50 |
| 9 | Кладбище | 50 |
| 10 | Котельная | 50 |
| 11 | Канализационные насосные станции | 20 |
| 12 | Гаражи индивидуального транспорта | 15, 25,50 |
|  | Раздольненское сельское поселение |  |
| 1 | Газораспределительная станция | 300 |
| 2 | Летний лагерь для скота | 300 |
| 3 | Канализационные очистные сооружения | 200 |
| 4 | Склады минеральных удобрений | 300, 100 |
| 5 | Летний лагерь для скота | 50 |
| 6 | Животноводческий комплекс | 50 |
| 7 | КФХ Данилова | 50 |
| 8 | Кладбище | 50 |

В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания должен быть, разработан проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

    - Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории сельского поселения накладывает наличие водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП).

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 01 января 2007 года. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов на территории, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранных зоны реки Авача, Колокольникова и Пиначевка установлена в размере 200, 100, 100 м. Прибрежная защитная полоса установлена в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

    - Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На водопроводах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

На территории муниципального образования расположены скважина для забора воды и водопроводные очистные сооружения.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с п.2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения включают:

Мероприятия по первому поясу:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

    - Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории сельского поселения представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения по территории сельского поселения проходят линии электропередачи 10, 35 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10, 35 кВ  устанавливаются в размере 10, 15 метров, согласно с ««Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений для биологической очистки с открытыми иловыми площадками, расположенных на территории сельского поселения производительностью 1000 м.куб./сут. составляет 200 м согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

По территории сельского поселения проходит магистральные газопровод высокого давления, санитарный разрыв установлен в размере 150 м в зависимости от диаметра трубы в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранная зона магистрального газопровода высокого давления установлена в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 и представлена вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Ширина минимального расстояния от газопроводов высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Охранные зоны газорегуляторных пунктов устанавливаются в размере 10 метров в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 20.11.2000г. №878.

Охранная зона от газораспределительной станции устанавливается в размере 100 м  от границ территорий во все стороны в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов».

    - Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- разработка проектов установления санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- перевод котельных на газовое топливо;

- вынос производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

- создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Зеленые насаждения защищают застройку от неблагоприятных ветров, играют большую роль в борьбе с шумом, повышают влажность воздуха, обогащают воздух кислородом и поглощают из воздуха углекислый газ.

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос,  расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

- строительство канализационных очистных сооружений восточнее п. Кеткино;

- усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территории ликвидируемого полигона  ТБО западнее с. Пиначево;

- рекультивация территории ликвидируемых канализационных очистных сооружений, расположенных в п. Раздольный;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

    - Мероприятия по санитарной очистке городского поселения

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Объем образующихся отходов в сельском поселении, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения, на конец расчетного срока составит около 34 тыс. тонн. Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок площадью 1,4 га. Вывоз твердых бытовых отходов с территории сельского поселения предусматривается на строящийся полигон ТБО, расположенный на территории п.г.т. Вулканный, либо на мусоросжигательных установок.

В экологически уязвимой среде Камчатского края, в котором расположено сельское поселение, биотермические процессы разложения отходов могут продолжаться десятки лет, представляется целесообразным на перспективу применение термических методов – мусоросжигательные установки (МСУ). Применение МСУ имеет следующие достоинства:

- в результате высокотемпературной обработки ТБО биологические загрязнения уничтожаются полностью;

- вторичные отходы высокотемпературной переработки ТБО (зола, шлак) могут быть утилизированы в производстве строительных материалов или в технологии строительных, дорожных работ;

- содержащиеся в ТБО опасные соединения «тяжелых» металлов под воздействием высоких температур и окислительной среды разлагаются. Конечные продукты термообработки содержат фактически нерастворимые в почвенной среде окислы этих металлов.

Целесообразность применения МСУ определяется следующими условиями: отсутствие гарантированных потребителей компоста, экологические требования к окружающей среде.

Эффективность сжигания значительно повышается после организации селективного сбора отходов в местах их образования (или на мусоросортировочной станции).

Экологическое воздействие мусоросжигания в основном связано с загрязнением воздуха, в первую очередь – мелкодисперсной пылью, оксидами серы и азота, фуранами и диоксинами.

В настоящее время разработаны режимы сжигания ТБО (температура процесса, длительность пребывания продуктов переработки при высокой температуре), позволяющие исключить возможность образования диоксинов и дибензофуранов. Требуется тщательная система очистки дымовых газов, также возникает необходимость страхования риска образования диоксинов в переходные периоды эксплуатации установки (т.е. при остановке процесса или выхода на режим после простоя). Наличие узлов абсорбации и фильтрации повышает экологическую безопасность.

На переработку предусматривается принимать:

– твердые бытовые отходы (ТБО);

– биологические отходы;

– строительный мусор;

– крупногабаритный мусор (КГМ).

Технические решения переработки и захоронения ТБО и биологических отходов с использованием  МСУ имеют два основных варианта.

Первый вариант – обезвреживание (пиролизное сжигание) всего объема ТБО и биологических отходов с предварительным отбором металла и стекла из ТБО.

Второй вариант – обезвреживание только биологических отходов. Весь объем ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Применение обеих вариантов возможно во всех населенных пунктах района, так как для размещения зданий и сооружений комплекса по переработке отходов не требуется проводить отчуждение территории больших площадей.

Конкретные технические решения по каждому поселению в части строительства пунктов переработки отходов принимаются на стадии проектирования после выбора площадок для строительства и проведения инженерных изысканий.

Целесообразно рассмотреть возможность размещения пунктов на одной территории  с проектируемыми полигонами ТБО или рядом с ними, так как оба варианта обезвреживания отходов требуют организации площадок для складирования и захоронения строительного мусора, стекла и коксозольного остатка, образующегося в результате сжигания ТБО.

При организации мест временного складирования и хранения отходов поступающих на переработку и отходов, образующихся в процессе их переработки и обезвреживания необходимо предусмотреть меры по предохранению загрязнения почвы: площадки хранения отходов должны быть оборудованы гидроизолирующим покрытием.

Также необходимо оборудовать защитным кожухом расходные емкости для дизельного топлива, что исключит возможность попадания нефтепродуктов в почву.

В перспективе следует ориентироваться на переход от ликвидационного термического метода к утилизационному, с использованием тепловой энергии, а также с использованием получаемых шлака, золы (практически безвредная масса оксидов) – в изделиях строительного и дорожного назначения, при рекультивации территории.

  - Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайные ситуации природного характера

Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации:

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора |  | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |  |  |  |  |
| 1.1 | Землетрясение |  | Сейсмический | Сейсмический удар Деформация горных пород Взрывная волна Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников |  |
| 1.2 | Вулканическое извержение |  | Динамический Тепловой (термический) Химический Теплофизический Физический | Сотрясение земной поверхности Деформация земной поверхности Выброс, выпадение продуктов извержения Движение лавы, грязевых, каменных потоков Гравитационное смещение горных пород. Палящая туча, лава, пар, газы Загрязнение атмосферы, почв, грунтов, гидросферы Грозовые разряды |  |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |  |
| 2.1 | Подтопление |  | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |  |
|  |  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |  |
|  |  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |  |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер | Аэродинамический |  | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |  |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический |  | Снеговая нагрузка Снежные заносы |  |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический |  | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |  |
| 3.2.3 | Гололед | Гравитационный |  | Гололедная нагрузка |  |
| 3.3 | Заморозок | Тепловой |  | Охлаждение почвы, воздуха |  |
| 4 | Природные пожары |  |  |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический |  | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |  |
|  |  | Химический |  | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |  |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

В соответствии с Паспортом безопасности Раздольненское сельское поселение относится к сейсмически опасной зоне, где возможны 7-9-ти бальные землетрясения.

| Возможная обстановка на территории населённых пунктов Раздольненского сельского поселения при возникновении катастрофического землетрясения |  |
| --- | --- |
| Площадь поселения (кв.км.) | 215 |
| Количество населения (чел.) | 3035 |
| Плотность застройки в населенных пунктах (кол/кв.км.) | 35.0 |
| Площадь зоны ЧС (кв.км.) | 4.2 |
| Площадь зоны разрушений (кв.км.) | 2.16 |
| Медицинская обстановка |  |
| Общие потери чел. | 1805 |
| Безвозвратные потери чел. | 305 |
| Санитарные потери чел. | 1500 |
| в т.ч. кр. тяж. чел. | 343 |
| тяжелые чел. | 452 |
| легкие чел. | 705 |
| Инженерная обстановка |  |
| Количество зданий | 119 |
| Доля зданий получивших повреждения | 83 |
| в т.ч. легкие | 31 |
| умеренные | 9 |
| тяжелые | 13 |
| разрушения | 14 |
| обвалы | 16 |
| Объем завалов, тыс. м. куб. | 7.7 |
| Кол. людей под завалами | 497 |
| Протяженность завалов на маршрутах, км | 0,5 |
| Количество пожаров ед. | 3 |
| Количество аварий на КЭС ед. | 13 |
| водопровод | 8 |
| канализация | 9 |
| теплотрассы | 6 |
| электросистемы | 5 |
| связи | 2 |

В сейсмоопасную зону попадают все населенные пункты поселения с  населением более 3 тыс. человек. Потери производства на территории поселения составят до 80%.

При извержении вулканов.

При катастрофическом извержении вулканов Авачинского, Корякского, населённые пункты могут быть подвержены вулканической опасности. Особенно              п. Пиначево.

Потери населения при организованном выводе из зон возможного распространения лавовых потоков могут составить до 0,01 тыс.чел.

В результате извержений и газопепловых выбросов высотой до 7000 м. над уровнем моря, происходит нарушение авиасообщения в районах активизации вулканов.  Воздушным судам запрещены полеты в районах извержения вулканов.

При цунами.

При максимальной высоте набегания волн, более 2 м в Авачинской бухте населённым пунктам Раздольненского сельского поселения опасность не угрожает.

При сходах снежных лавин.

Исходя из особенностей рельефа местности на территории Раздольненского сельского поселения районов схода снежных лавин нет.

При наводнениях и подтоплениях.

В результате интенсивного снеготаяния в весенний период и в период продолжительных дождей, приносимых циклонами и тайфунами в летний период прохождения максимальных уровней половодья (май-июль) ожидаются опасные гидрологические явления на территории Раздольненского сельского поселения. Уровень воды в реках поднимается выше критических отметок.

В реке Аваче:

- на выходе из русла в пойму – 500 см

- подтопление – 480 см

- перелив дороги в п.Раздольный – 500 см

В районе «верхней» дамбы на р.Авача у п. Раздольного. В результате аккумуляции валунно-галечных отложений вдоль берегов образовались островки и отмели затрудняющие прохождение паводковых вод в данном районе, что может привести к размыву конечной части «верхней» дамбы и затоплению части территории поселка Раздольный и животноводческой фермы №2 УМП ОПХ «Заречное». Смыв отходов молочно-товарной фермы в реку, в свою очередь, может вызвать загрязнение вод Елизовского инфильтрационного водозабора питьевых вод, расположенного ниже по течению р.Авача.

В центральной части «нижней» дамбы в районе п.Раздольный. Данный участок подвергается наибольшему воздействию реки Авача, так как в эту часть приходится наиболее мощная сила гидроудара поверхностного течения реки.

п. Раздольный – подтопление жилых домов по ул. Советская, ул. Заречная (численность населения, проживающего в зоне возможного затопления – 18 чел.), подтопление животноводческой фермы №2 УМП ОПХ «Заречное», многолетних культурных пастбищ, автодороги на п. Раздольный;

п. Пиначево - подтопление жилых домов паводковыми водами р. Пиначево по ул. Набережная (29 чел.);

При затоплении возможен рост инфекций кишечной группы, возрастет заболеваемость воздушно-капельной инфекции (ОРВИ).

При сильных снегопадах, циклонах, тайфунах.

В результате снегопадов, с высотой снежного покрова 30-50 см, прохождения циклонов и тайфунов с силой ветра более 20-30 м/с, на территории поселениявозможны нарушения жизнедеятельности населения, перебои в транспортном сообщении.

Особо сложное положение возникает в отдаленном от п. Раздольный п.Пиначево,

При низких температурах.

Средняя температура в наиболее холодные месяцы (январь-февраль) изменяется от – 10°С до – 25°С. В результате низких температур в северной части территории поселения возможны нарушения условий жизнедеятельности населения и перебои в функционировании организаций и учреждений расположенных на территории Раздольненского сельского поселения, УМП ОПХ «Заречное» и объектов ЖКХ УМП «Раздольное».

При природных пожарах.

В течение пожароопасного сезона с мая по ноябрь на территории Раздольненского сельского поселения возникает до 10  лесных  общей площадью до 5,0 га.  Самыми опасными периодами пожаров являются июнь-июль, что объясняется периодически повторяющимися засушливыми днями в центральной части района.

В это время года возможно возгорание больших участков лесных массивов, особенно  в районе сельхозугодий ОПХ “Заречное”.

При возникновении пожаров на лесных участках в районах расположения СОТов возможно возгорание дачных построек.

Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/

при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

в соответствии с Паспортом безопасности Раздольненского сельского поселения

| Виды опасных природных явлений | Интенсивность природного явления | Частота природного явления, год-1 | Частота наступления ЧС при возникновении природного явления, год-1 | Размеры зон вероятной ЧС, км 2 | Возможное количество населенных пунктов, попадающих в зону ЧС, чел. | Возможная численность населения в зоне ЧС с нарушением условий жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших чел. | Возможное число пострадавших, чел | Возможный ущерб, млн. руб. |
| 1. Землетрясения, балл | 7-8 8-9 >9 |  |  | 215 | 3/3005 | 3035 | 305 | 2700 | 1623 |
| 2. Извержение вулканов |  |  |  |  | 1/32 | 0,032 | - | 0,032 | - |
| 3. Оползни, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Селевые потоки | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Снежные лавины, м | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.Ураганы, тайфуны, смерчи, м/сек | >32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Бури, м/сек | >32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Штормы, м/сек | 15-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Град, мм | 20-31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Цунами, м | >5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Наводнения, м | >5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. Подтопления, м | >5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Пожары природные, га |  | ежегодно |  | 5 | 1 | 0,032 | - | 0,032 | 8,9 |

ЧС техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории поселения классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», утвержденным от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

С учетом экстремальных природно-климатических условий и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ планировка и застройка территорий поселений должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) обеспечение социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Для обеспечения противопожарной безопасности на территории сельского поселения в п. Кеткино расположен объект пожарной охраны МЧС №44138.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера.

При массовых заболеваниях людей.

В Елизовском муниципальном районе зарегистрированы единичные случаи завоза малярии брюшного тифа без последующего эпидемического распространения.

Кроме того, в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в мире по карантинным особо опасным инфекциям, куриному гриппу и SARS (атипичная пневмония)  - существует возможность завоза этих инфекций в наш район. Исходя из характеристики эпидемического очага, санитарные потери среди населения могут составить:

- при завозе 1-го случая заболевания холерой - 2 человека;

- при позднем выявлении больных или загрязнении внешней  среды  и вторичном инфицировании заражение может составить 0,1% от общей численности населения, т.е. возникновение 6 случаев заболевания холерой. В этот же период может возникнуть необходимость в госпитализации контактных.

Носителями туляремии являются мышевидные грызуны, главным образом полевки.

Известны также очаги лептоспироза у домашнего скота и собак. Носителями бешенства являются дикие плотоядные, главным образом лисы и енотовидные собаки, которые, в свою очередь заражают скот, домашних собак и кошек, а также могут непосредственно нападать на человека.

При возникновении эпидемий, которые возможны в чрезвычайных обстоятельствах, ориентированные потери населения составят 1-2% от населения указанных районов.

В области сохраняется возможность появления и распространения среди населения острых кишечных инфекций (ОКИ) – дизентерии, сальмонеллёза, вирусного гепатита и другими, зависящими от проблем с обеспечением населения качественной водой.

Уровень контролируемых инфекций – дифтерии, коклюша, паротита и кори  - сократился в связи с восстановлением массовой иммунизации населения. Значительное место в заболеваемости продолжают сохранять инфекции, против которых отсутствуют или недостаточно эффективны средства специфической профилактики:  ветряная оспа, краснуха, скарлатина, грипп.

Санитарные потери в очагах кишечных инфекций могут составить до 2 человек. От менингита и дифтерии могут пострадать до 3 человек.

Кроме того, на территории поселения возможно развитие массовых инфекционных заболеваний людей и животных при любых видах аварий, катастроф и стихийных бедствий, связанных с разрушением объектов водоснабжения, канализации, резким ухудшением санитарно-гигиенического состояния территории, интенсивной миграцией различных контингентов населения, повышением восприимчивости людей к инфекциям и т.д. При этом одновременно может возникнуть несколько эпидочагов разных заболеваний.

При массовых заболеваниях (эпизоотиях) сельскохозяйственных животных.

Из особо опасных инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных в области возможны следующие заболевания: сибирская язва крупного рогатого скота (КРС)  чума свиней - в УМП ОПХ «Заречное» и в частных хозяйствах граждан. Возможны спорадические (единичные) случаи заболевания среди сельскохозяйственных животных.

Учитывая торговые отношения со странами Юго-Восточной Азии возможны завозные случаи куриного гриппа и SARS (атипичной пневмонии).

При возникновении крупномасштабных ЧС природного характера бездомные собаки, сбиваясь в стаи, могут стать переносчиками инфекционных заболеваний среди населения района.

При массовых заболеваниях сельскохозяйственных растений.

Основными вредителями сельскохозяйственных культур являлись: на картофеле – фитофтороз и макроспориоз, на капусте и других крестовидных культурах - капустная муха. Фитофтора картофеля носила эпифитотийный характер, особенно в частном секторе, где обработка не проводилась.

Степень поражения фитофторой остается высокой и усугубляется отсутствием в районе страхового запаса средств защиты растений.

По сравнению с прошлым годом наблюдается динамика нарастания болезней и вредителей сельскохозяйственных культур, это связано с отсутствием средств защиты растений, МТС по агрохимическому обслуживанию фермерских хозяйств, сокращением пахотных земель.

Все эти болезни и вредители сельскохозяйственных культур ведут к значительной потере урожая на территории всего района.

Перечень потенциально опасных объектов на территории сельского поселения

На территории находятся следующие потенциально опасные и вредные объекты: автозаправочная станция, автогазозаправочная станция,  котельные, газораспределительная станция, магистральный газопровод высокого давления, канализационные очистные сооружения, линии электропередачи, сети теплоснабжения, водопроводные сети, канализационные сети, понизительная подстанция.

Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/

при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций)

| Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций | Месторасположение и наименование объектов | Вид и возможное количество опасного вещества, участвующее в реализации ЧС (м3) | Возможная частота реализации ЧС, год -1 | Показатель приемлемого риска, год -1 | Размеры зон вероятной ЧС, км2. | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших чел. | Возможное число пострадавших, чел | Возможный ущерб, млн. руб. |
| 1.Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.Чрезвычайная ситуация на радиационно-опасных объектах | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Чрезвычайная ситуация на биологически опасных объектах | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Чрезвычайная ситуация на пожаро- и взрывоопасных объектах | п. Раздольный | ГСМ - 700 | 10-7 | 10-7 | 1,0 | 0,095 | - | 0,015 | 2,0 |
| 5. Чрезвычайная ситуация на электроэнергетических системах и системах связи | Населенные пункты поселения | - | 10-7 | 10-7 | - | 0,3 | - | - | 1,0 |
| 6. Чрезвычайная ситуация на коммунальных системах жизнеобеспечения | Населенные пункты поселения | - | 10-7 | 10-7 | 6,0 | 2,0 | - | - | 3,0 |
| 7. Чрезвычайная ситуация на гидротехнических сооружениях | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Чрезвычайная ситуация на транспорте | Населенные пункты поселения | - | - | - | - | - | - | - | - |

При радиационном заражении местности.

В случае возникновения аварий на объектах МО РФ выброс в окружающую среду большого количества продуктов радиоактивного распада приведет к загрязнению значительной части территории поселения.

Находящееся в ведении государственного геологического предприятия “Камчатгеология” хранилище для хранения и подготовки к отправке на захоронение радиоактивных источников в Елизовском городском поселении потенциальной радиационной опасности для населения не представляет и относится к 4 категории.

При аварии на взрыво- и пожароопасных объектах.

На территории Елизовского муниципального района на 2-х объектах МО РФ (склады ВВ в поселках Южные Коряки и Центральные Коряки) хранится ВВ свыше 200,0 тыс.тонн.

При взрыве на складах с боеприпасами Министерства обороны в поселках Раздольный и Кеткино могут пострадать до 15 обобществлённых и жилых зданий. Основным поражающим фактором вызывающих разрушения и повреждения будет являться ударная волна, а также разлет изделий (до 21 км). Общее число пострадавшего населения составит до 0,7 тыс.человек, из них санитарных до 0,5 тыс.человек.

Объектами хранения ГСМ являются АЗС и пункт заправки ГСМ УМП ОПХ «Заречное»  находящиеся на территории поселения с общим запасом хранения нефтепродуктов до 700,0 м3.

При авариях и катастрофах на воздушном транспорте.

Крушение воздушного судна на территории Раздольненского сельского поселения может повлечь за собой всевозможный ряд последствий и ситуаций. При крушении пассажирского судна в первую очередь это большие человеческие жертвы.

Падение воздушного судна в населенном пункте, также может привести к дополнительным человеческим жертвам, возникновению очагов пожаров, загрязнению окружающей среды.

Крушение вне населенных пунктов, помимо человеческих жертв, повлечет за собой возникновение очагов лесных или тундровых пожаров и загрязнение окружающей среды.

Террористические акты

На территории поселения возможны террористические акты:

- угроза взрыва (взрыв) в местах массового скопления людей, в учебных и дошкольных заведениях, на потенциально опасных объектах экономики, объектах систем жизнеобеспечения района:

- захват заложников;

- захват воздушных судов (как разновидность захвата заложников).

Наиболее вероятными местами совершения террористических актов являются:

- места массового скопления людей;

-учебные заведения и дошкольные учреждения;

- потенциально опасные объекты экономики;

- объекты систем жизнеобеспечения – водозаборные узлы, очистные сооружения, трансформаторные подстанции.

- Технико-экономические показатели проекта

Сельское поселение Раздольненское

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Общая площадь территории МО «Раздольненского сельского поселения» | га | 26059 | 26059 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе территории |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территории населенных пунктов |  |  |  |
|  | Раздольный | га | 804 | 369 |
|  |  | % | 3.09 | 1.42 |
|  | Кеткино | га | 324 | 275 |
|  |  | % | 1.24 | 1.06 |
|  | Пиначево | га | 88 | 88 |
|  |  | % | 0.34 | 0.34 |
| 1.2 | общественно-деловая зона | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | производственных зон | га | 5.4 | 9.1 |
|  |  | % | 0.02 | 0.04 |
| 1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | - | 0.6 |
|  |  | % | - | 0 |
| 1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 1441.9 | 228 |
|  |  | % | 5.53 | 0.88 |
| 1.6 | рекреационных зон | га | 19.2 | 44.9 |
|  |  | % | 0.07 | 0.17 |
| 1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 7542.1 | 7526.9 |
|  |  | % | 28.94 | 28.88 |
| 1.8 | зон специального назначения | га | 4.5 | 0.4 |
|  |  | % | 0.02 | 0 |
| 1.9 | зона военных объектов и режимных территорий | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.10 | зон акваторий | га | 135.7 | 140 |
|  |  | % | 0.52 | 0.54 |
| 1.11 | зон природных территорий | га | 16909.8 | 17376.5 |
|  |  | % | 64.89 | 66.68 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 3172 | 4780 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 51 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 47 | 29 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | % | 22 | 21 |
|  |  | человек | 698 | 1000 |
|  | население в трудоспособном возрасте | % | 58 | 54 |
|  |  | человек | 1840 | 2590 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % | 20 | 25 |
|  |  | человек | 634 | 1190 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 21,3 | не менее 30 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда (действующий, ветхий, строящийся) | Sобщ., тыс. кв. м | 67,5 | 187,3 |
| 3.3 | Общая площадь жилых территорий постоянного проживания | га | 74,7 | 166,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.3.1 | индивидуальной жилой застройки | га | 62,6 | 141,6 |
| 3.3.2 | малоэтажной жилой застройки | га | 7,9 | 7,7 |
| 3.3.3 | среднеэтажной жилой застройки | га | 4,2 | 17,2 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 3 |
|  |  | мест | 140 | 340 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 49 | 71 |
| 4.1.2 | Общеобразовательное учреждение | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 780 | 780 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 275 | 163 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 90 | 90 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 32 | 19 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Амбулаторно-поликлинические учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену | 47 | 80 |
|  |  | помещений в смену на 1000 чел. | 17 | 17 |
| 4.2.2 | Стационар | объект | - | 1 |
|  |  | коек | - | 55 |
|  |  | коек на 1000 чел. | - | 12 |
| 4.2.3 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | Общедоступные спортивные залы | объект | 1 | 3 |
|  |  | кв. м общей площади | 288 | 990 |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 чел. | 75 | 207 |
| 4.3.2 | Плоскостные сооружения | объект | 1 | 3 |
| 4.3.3 | Общедоступные бассейны | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м зеркала воды | 21 | 21 |
|  |  | кв. м зеркала воды на 1000 чел. | 7 | 4 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 240 | 955 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 84 | 200 |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. экземпляров | 12,2 | 24 |
|  |  | тыс. экз. на 1000 чел. | 4,3 | 5 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 6 | 12 |
|  |  | кв. м торгов. площади | 320 | 1505 |
|  |  | кв. м торг. площ. на 1000 чел. | 113 | 315 |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.2 | Столовая/кафе | объект | 1 | 4 |
|  |  | мест | 80 | 205 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 28 | 43 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Административные здания | объект | 1 | 1 |
| 4.7.3 | МЧС | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Отделения банка и связи |  |  |  |
| 4.8.1 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 4.8.2 | Отделение Сбербанка | объект | - | 1 |
|  |  | операционное место | - | 2 |
|  |  | операционное место на 1000 чел. | - | 0,4 |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.9.1 | Ремонт обуви | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 2 | 2 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 1 | 0,4 |
| 4.9.2 | КБО/Пункт бытового обслуживания | объект | - | 2 |
|  |  | рабочее место | - | 33 |
|  |  | рабочее мест она 1000 чел. | - | 7 |
| 4.10 | Объекты отдыха и туризма |  |  |  |
| 4.10.1 | Туристический приют | объект | 1 | 2 |
| 4.10.2 | Туристическая база | объект | 3 | 3 |
| 4.10.3 | Этнический центр | объект | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог |  |  |  |
|  | -всего | км | 216,7 | 223,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | -- | 0 | 0 |
|  | -регионального или межмуниципального значения | -- | 5 | 5 |
|  | - местного значения | -- | 211,7 | 218,5 |
|  | - частных | -- | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия | -- | 5 | 23,5 |
| 5.3 | Протяженность железных дорог | -- | - | - |
| 5.4 | Протяженность линий речного транспорта | -- | 0 | 0 |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.6 | Взлетно-посадочная полоса | -- | 1 | 1 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 1,336 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 1,199 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,137 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 1,40 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 1,40 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 160/50 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 160/50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 16,5 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 1,049 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,912 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,137 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | 0,493 | 1,00 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 4,8 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 1,96 | 3,57 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 1,96 | 3,57 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. |  |  |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 8 | 8 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 22,6 | 22,6 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 115640 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 115640 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 13,92 | 20,5 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - 13,92 | - 20,5 |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 4,95 | 4,6 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 16,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 16,4 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 16,7 | 16,9 |
| 6.5.4 | Протяженность сетей среднего давления | км | - | 8,1 |
| 6.5.4 | Протяженность сетей низкого давления | км | - | 11,3 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100,0 | 100,0 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 человек | 928,0 | 1615,0 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей | км | - | 16,6 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от подтопления: |  |  |  |
|  | площадь | га |  |  |
|  | протяжённость защитных сооружений | км |  |  |
|  | намыв и подсыпка | млн. м3 |  |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объём бытовых отходов | тыс.т/год | 1,1 | 1,7 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га |  |  |
| 6.8.3 | Общая площадь свалок | единиц/га | 1/ 4,2 |  |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.9.1 | Скотомогильники | единиц |  |  |
| 6.9.2 | Объем бытовых отходов | тыс. тонн |  |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/ 0,4 | 1/ 0,4 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  | 4,2 |
| 8.2 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га |  | 193,0 |
| 8.3 | Население проживающее с СЗЗ | Чел. |  |  |
| 9 | Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |
| 9.1 | Всего | млн. руб. |  | 8406,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. |  | 7535,4 |
|  | - социальная инфраструктура | -//- |  | 476,3 |
|  | Производственная сфера | -//-. | - | по заданию на проектирование |
|  | - улично-дорожная сеть и благоустройство территории | -//- |  | - |
|  | - инженерное оборудование | -//- |  | 379,0 |
|  | - охрана окружающей природной среды | -//- |  | 15,4 |

населённый пункт Раздольный

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Общая площадь территории | га | 804 | 369 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе территории |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 103.3 | 136.8 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка Раздольный | 12.86 | 37.08 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | жилой застройки средней этажности | га | 4.2 | 17.7 |
|  |  | % | 0.52 | 4.8 |
|  | малоэтажной жилой застройки | га | 5.1 | 2.2 |
|  |  | % | 0.64 | 0.6 |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 47.4 | 100.2 |
|  |  | % | 5.9 | 27.16 |
|  | индивидуальной жилой застройки (перспектива за расчётный срок) | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
|  | застройки сезонного постоянного проживания | га | 46.6 | 16.7 |
|  |  | % | 5.8 | 4.52 |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | 8.6 | 18.9 |
|  |  | % | 1.07 | 5.13 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | проектные | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | многофункционального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.3 | производственных зон | га | 1.8 | 32.5 |
|  |  | % | 0.22 | 8.82 |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | 2.7 | 1.7 |
|  |  | % | 0.33 | 0.47 |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 47.8 | 62.2 |
|  |  | % | 5.95 | 16.85 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | улично-дорожная сеть | га | 37.7 | 52,9 |
|  |  | % | 4.69 | 14,33 |
|  | Объектов автомобильного транспорта | га | 10.1 |  |
|  |  | % | 1.26 |  |
| 1.1.6 | рекреационных зон | га | - | 3.3 |
|  |  | % | - | 0.89 |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 90.2 | 40 |
|  |  | % | 11.23 | 10.85 |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | 0.7 | 1.8 |
|  |  | % | 0.09 | 0.49 |
| 1.1.9 | режимных зон | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.10 | зон акваторий | га | 4.9 | 2 |
|  |  | % | 0.61 | 0.55 |
| 1.1.11 | зон природных территорий | га | 543.4 | 69.8 |
|  |  | % | 67.63 | 18.88 |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | % |  |  |
|  | Из них: |  | - | - |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. м2 | - | - |
| 1.6 | Из общего количества территории населённого пункта |  | - | - |
|  | Земли федеральной собственности | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли субъекта Российской федерации | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли муниципальной собственности | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли частной собственности | тыс. м2 | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 2842 | 4300 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 51 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 58 | 28 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | % | 22 | 21 |
|  |  | человек | 625 | 905 |
|  | население в трудоспособном возрасте | % | 58 | 54 |
|  |  | человек | 1648 | 2320 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % | 20 | 25 |
|  |  | человек | 569 | 1075 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 20,9 | 35,6 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда (действующий, ветхий, строящийся) | Sобщ., тыс. кв. м | 59,37 | 153,22 |
| 3.3 | Общая площадь жилых территорий постоянного проживания | га | 49 | 119,6 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.3.1 | индивидуальной жилой застройки | га | 39,7 | 100,2 |
| 3.3.2 | малоэтажной жилой застройки | га | 5,1 | 2,2 |
| 3.3.3 | среднеэтажной жилой застройки | га | 4,2 | 17,2 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водоснабжение | % от общего жилищного фонда | 74,3 | 100 |
|  | - централизованное водоотведение | % от общего жилищного фонда | 85 | 85 |
|  | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 45 | 45 |
|  | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | - централизованным газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
|  | - связью | % от общего жилищного фонда | 30 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 140 | 310 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 49 | 72 |
| 4.1.2 | Общеобразовательное учреждение | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 780 | 780 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 275 | 181 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 90 | 90 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 32 | 21 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |
| 4.2.1 | Амбулаторно-поликлинический учрреждения | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену | 47 | 80 |
|  |  | помещений в смену на 1000 чел. | 17 | 19 |
| 4.2.2 | Стационар | объект | - | 1 |
|  |  | коек | - | 55 |
|  |  | коек на 1000 чел. | - | 13 |
| 4.2.3 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | Общедоступные спортивные залы | объект | 1 | 2 |
|  |  | кв. м общей площади | 288 | 828 |
|  |  | кв. м общей площади на 1000 чел. | 75 | 193 |
| 4.3.2 | Плоскостные сооружения | объект | 1 | 2 |
| 4.3.3 | Общедоступные бассейны | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м зеркала воды | 21 | 21 |
|  |  | кв. м зеркала воды на 1000 чел. | 7 | 5 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 240 | 820 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 84 | 191 |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. экземпляров | 12,2 | 24,0 |
|  |  | тыс. экз. на 1000 чел. | 4,3 | 5,6 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 6 | 10 |
|  |  | кв. м торгов. Площади | 320 | 1320 |
|  |  | кв. м торг. площ. на 1000 чел. | 113 | 307 |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.2 | Столовая/кафе | объект | 1 | 3 |
|  |  | мест | 80 | 195 |
|  |  | мест на 1000 чел. | 28 | 45 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Административные здания | объект | 1 | 1 |
| 4.8 | Отделения банка и связи |  |  |  |
| 4.8.1 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 4.8.2 | Отделение Сбербанка | объект | - | 1 |
|  |  | операционное место | - | 2 |
|  |  | операционное место на 1000 чел. | - | 0,5 |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.9.1 | Ремонт обуви | объект | 1 | 1 |
|  |  | рабочее место | 2 | 2 |
|  |  | рабочее место на 1000 чел. | 1 | 0,5 |
| 4.9.2 | КБО/ Пункт бытового обслуживания | объект | - | 1 |
|  |  | рабочее место | - | 30 |
|  |  | рабочее мест она 1000 чел. | - | 7 |
| 4.9.3 | Прачечная | объект | - | 1 |
|  |  | кг белья в смену | - | 290 |
|  |  | кг белья в смену на 1000 чел. | - | 67 |
| 4.9.4 | Пункт приема химчистки | объект | - | 1 |
| 4.9.5 | Баня | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 30 |
|  |  | мест на 1000 чел. | - | 7 |
| 4.10 | Прочие объекты |  |  |  |
| 4.10.1 | Церковь | объект | - | 1 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов, км |  |  |  |
|  | -всего | -- | 44,2 | 25,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | -- | - | - |
|  | - главных улиц | -- | - | 0,5 |
|  | - основных улиц | -- | - | 2,7 |
|  | - второстепенных улиц | -- | - | 13,2 |
|  | - проездов | -- | - | 9,4 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | -- | 4,2 | 23,8 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности, км | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/ км2 | - | - |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 2-5 | 2-5 |
| 5.8 | Аэропорты |  | 0 | 0 |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 210 | 300 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 1,208 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 1,084 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,124 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 1,40 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 1,40 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 160 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 9,8 | 12,0 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,950 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,826 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,124 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 6,2 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 1,76 | 3,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 1,76 | 0,57 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. |  |  |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 6 | 8,5 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 104751 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 104751 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 12,6 | 17,0 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - 12,6 | - 17,0 |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 4,0 | 3,0 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 14,12 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 14,12 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей низкого давления | км |  | 9,3 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 человек | - | 1462 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей | км | - | 1,0 |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от подтопления: |  | - | - |
|  | площадь | га | - | - |
|  | протяжённость защитных сооружений | км | - | - |
|  | намыв и подсыпка | млн. м3 | - | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объём бытовых отходов | тыс.т/год | 1,0 | 1,6 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.8.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | - |
| 6.8.3 | Общая площадь свалок | единиц/га | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.9.1 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 1/ 0,7 | 1/ 1,8 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 0,1 |
| 8.2 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 70 |
| 8.3 | Население проживающее с СЗЗ | Чел. | - | - |
| 9 | Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |
| 9.1 | Всего | млн. руб. |  | 8044,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | 7338,5 |
|  | - социальная инфраструктура | -//- | - | 451,8 |
|  | - улично-дорожная сеть и благоустройство территории | -//- |  | 26 |
|  | - инженерное оборудование | -//- | - | 219,7 |
|  | - охрана окружающей природной среды | -//- | - | 8,53 |

населённый пункт Кеткино

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Общая площадь территории | га | 324 | 275 |
|  |  | % |  | 100 |
|  | в том числе территории |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 18 | 68.5 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка Кеткино | 5.57 | 24.88 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Малоэтажной жилой застройки | га | 2.8 |  |
|  |  | % | 0.86 |  |
|  | жилой застройки средней этажности (перспектива за расчётный срок) | га | - | 5.5 |
|  |  | % | - | 2 |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 12.5 | 30.6 |
|  |  | % | 3.86 | 11.12 |
|  | индивидуальной жилой застройки (перспектива за расчётный срок) | га | - | 32.4 |
|  |  | % | - | 11.76 |
|  | застройки сезонного постоянного проживания | га | 2.7 | - |
|  |  | % | 0.84 | - |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | 4.1 | 12 |
|  |  | % | 1.26 | 4.37 |
|  | в том числе территории |  |  |  |
|  | проектные | га |  | 12 |
|  |  | % |  | 4.37 |
|  | перспективные (за расчётный срок) | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
|  | Многофункционального назначения в том числе |  |  |  |
|  | проектные | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
|  | перспективные (за расчётный срок) | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
| 1.1.3 | производственных зон | га | 15.1 | 19.5 |
|  |  | % | 4.67 | 7.1 |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | 0.2 | 0.4 |
|  |  | % | 0.06 | 0.16 |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 24.1 | 33.4 |
|  |  | % | 7.42 | 12.14 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | улично-дорожная сеть | га | 22.7 | 28 |
|  |  | % | 7 | 10.18 |
| 1.1.6 | рекреационных зон | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 60.4 | 16.1 |
|  |  | (…) | 18.64 | 5.84 |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.9 | режимных зон | га | - | - |
|  |  | (…) | - | - |
| 1.1.10 | зон акваторий | га | 4 | 1.7 |
|  |  | (…) | 1.24 | 0.62 |
| 1.1.11 | зон природных территорий | га | 198.2 | 123.4 |
|  |  | (…) | 61.14 | 44.89 |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.3 | Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. м2 | - | - |
| 1.6 | Из общего количества территории населённого пункта |  |  |  |
|  | Земли федеральной собственности | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли субъекта Российской федерации | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли муниципальной собственности | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли частной собственности | тыс. м2 | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 298 | 450 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 51 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 20 | 14 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | % | 22 | 21 |
|  |  | человек | 65 | 95 |
|  | население в трудоспособном возрасте | % | 58 | 54 |
|  |  | человек | 173 | 245 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % | 20 | 25 |
|  |  | человек | 60 | 110 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 22,9 | 34 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда (действующий, ветхий, строящийся) | Sобщ., тыс. кв. м | 6,84 | 15,30 |
| 3.3 | Общая площадь жилых территорий постоянного проживания | га | 15,3 | 36,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.3.1 | индивидуальной жилой застройки | га | 12,5 | 30,5 |
| 3.3.2 | малоэтажной жилой застройки | га | 2,8 | 5,5 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водоснабжение | % от общего жилищного фонда | 74,3 | 100 |
|  | - централизованное водоотведение | % от общего жилищного фонда | 0 | 50 |
|  | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 50 | 50 |
|  | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | - централизованным газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
|  | - связью | % от общего жилищного фонда | 1 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 30 |
|  |  | мест на 1000 чел. | - | 67 |
| 4.2 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.2.1 | Плоскостные сооружения | объект | - | 1 |
| 4.2.2 | Спортивный зал | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м площади пола | - | 162 |
|  |  | кв. м площади пола на 1000 чел. | - | 360 |
| 4.3 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.3.1 | Дом культуры | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 135 |
|  |  | мест на 1000 чел. | - | 300 |
| 4.4 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м торгов. площади | - | 135 |
|  |  | кв. м торг. площ. на 1000 чел. | - | 300 |
| 4.5 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.5.2 | Кафе | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 20 |
|  |  | мест на 1000 чел. | - | 44 |
| 4.6 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.6.2 | МЧС | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.7.1 | Пункт бытового обслуживания/КБО | объект | - | 1 |
|  |  | рабочее место | - | 3 |
|  |  | рабочее место на 1000 чел. | - | 7 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУР А |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов, км |  |  |  |
|  | -всего | -- | 5,8 | 10,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | -- | - | 0,8 |
|  | - главных улиц | -- | - | 1,7 |
|  | - основных улиц | -- | - | 3,4 |
|  | - второстепенных улиц | -- | - | 2,3 |
|  | - проездов | -- |  | 1,9 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | -- | 0,8 | 10,1 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности, км | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/ км2 | - | - |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 2-5 | 2-5 |
| 5.8 | Аэропорты |  | 0 | 0 |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 210 | 300 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,126 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,113 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,013 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. |  | 160 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 1,2 | 4,5 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,099 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,013 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,086 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 1,8 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,18 | 0,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,18 | 0,34 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. |  |  |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 3,8 | 4,2 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 10100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 10100 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 1,32 | 3,5 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - 1,32 | - 3,5 |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | 0,95 | 1,6 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 2,27 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 2,27 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | 2,0 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 человек | - | 153 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от подтопления: |  | - | - |
|  | площадь | га | - | - |
|  | протяжённость защитных сооружений | км | - | - |
|  | намыв и подсыпка | млн. м3 | - | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объём бытовых отходов | тыс.т/год | 0,1 | 0,2 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | - |
| 6.8.3 | Общая площадь свалок | единиц/га | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.9.1 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  |  |
| 8.2 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 47,6 |
| 8.3 | Население проживающее с СЗЗ | Чел. | - | - |
| 9 | Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |
| 9.1 | Всего | млн. руб. |  | 307,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | 196,9 |
|  | - социальная инфраструктура | -//- | - | 24,5 |
|  | - улично-дорожная сеть и благоустройство территории | -//- |  | 36,5 |
|  | - инженерное оборудование | -//- | - | 39,0 |
|  | - охрана окружающей природной среды | -//- | - | 10,7 |

населённый пункт Пиначево

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Общая площадь территории | га | 88 | 88 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе территории |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон | га | 10.9 | 17.1 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села Пиначево | 12.31 | 19.32 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | малоэтажной жилой застройки | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
|  | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 10.4 |  |
|  |  | % | 11.8 |  |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | проектные | га |  | 10.9 |
|  |  | % |  | 12.36 |
|  | перспективные (за расчётный срок) | га |  | 3.2 |
|  |  | % |  | 3.57 |
|  | застройка сезонного проживания | га | 0.4 | 3 |
|  |  | % | 0.51 | 3.39 |
| 1.1.2 | общественно-деловых зон | га | 0 | - |
|  |  | % | 0.03 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | проектные | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
|  | Многофункционального назначения | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
| 1.1.3 | производственных зон | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | проектные | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
|  | перспективные (за расчётный срок) | га |  | - |
|  |  | % |  | - |
| 1.1.4 | зон инженерной инфраструктуры | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.5 | зон транспортной инфраструктуры | га | 7.5 | 8.4 |
|  |  | % | 8.5 | 9.52 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | улично-дорожная сеть | га | 7.5 | 8.4 |
|  |  | % | 8.5 | 9.52 |
|  |  | % |  | - |
| 1.1.6 | рекреационных зон | га | 2.2 | 3.2 |
|  |  | % | 2.52 | 3.65 |
| 1.1.7 | зон сельскохозяйственного использования | га | 4.1 | 1.5 |
|  |  | % | 4.67 | 1.72 |
| 1.1.8 | зон специального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.9 | режимных зон | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.1.10 | зон акваторий | га | 1 | 1 |
|  |  | % | 1.08 | 1.08 |
| 1.1.11 | зон природных территорий | га | 62.5 | 56.8 |
|  |  | % | 70.85 | 64.73 |
| 1.2 | Из общей площади населенного пункта территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
|  | Из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | Улицы, дороги, проезды, площади | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.3 | Прочие территории общего пользования | га | - | - |
|  |  | % | -- | - |
| 1.3 | Из общей площади населенного пункта территории, неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | Из общей площади населенного пункта территории резерва для развития населенного пункта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. м2 | - | - |
| 1.6 | Из общего количества территории населённого пункта |  |  |  |
|  | Земли федеральной собственности | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли субъекта Российской федерации | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли муниципальной собственности | тыс. м2 | - | - |
|  | Земли частной собственности | тыс. м2 | - | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 32 | 30 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | -6 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 3 | 3 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | % | 22 | 21 |
|  |  | человек | 7 | 6 |
|  | население в трудоспособном возрасте | % | 58 | 54 |
|  |  | человек | 19 | 16 |
|  | население старше трудоспособного возраста | % | 20 | 25 |
|  |  | человек | 6 | 8 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/ чел. | 41,3 | 40 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда (действующий, ветхий, строящийся) | Sобщ., тыс. кв. м | 1,32 | 1,20 |
| 3.3 | Общая площадь жилых территорий постоянного проживания | га | 10,4 | 10,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 3.3.1 | индивидуальной жилой застройки | га | 10,4 | 10,9 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водоснабжение | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | - централизованное водоотведение | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | - централизованным газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
|  | - связью | % от общего жилищного фонда | 60 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м торгов. площади | - | 50 |
|  |  | кв. м торг. площ. на 1000 чел. | - | 1667 |
| 4.2 | Объекты отдыха и туризма |  |  |  |
| 4.1.1 | Туристический приют | объект | 1 | 2 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 0 | 0 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов, км |  |  |  |
|  | -всего | -- | 14,6 | 3,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | -- | - | - |
|  | - главных улиц | -- | - | - |
|  | - основных улиц | -- | - | - |
|  | - второстепенных улиц | -- | - | 2,8 |
|  | - проездов | -- | - | 1 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием | -- | - | 3,8 |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности, км | % | - | 0 |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта | км/ км2 | - | - |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.7 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин | 2-5 | 2-5 |
| 5.8 | Аэропорты |  | 0 | 0 |
| 5.9 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 210 | 300 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,002 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,0018 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,0002 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 50 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 50 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,002 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,0018 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,0002 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,02 | 0,02 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,02 | 0,02 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. 4 в год | кВт. ч. |  |  |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 0,6 | 0,6 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 789 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 789 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - - | - - |
|  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | - |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 человек | 1 | 1 |
| 6.6.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от подтопления: |  | - | - |
|  | площадь | га | - | - |
|  | протяжённость защитных сооружений | км | - | - |
|  | намыв и подсыпка | млн. м3 | - | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объём бытовых отходов | тыс.т/год | 0,01 | 0,007 |
|  | В том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | - |
| 6.8.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | - |
| 6.8.3 | Общая площадь свалок | единиц/га | - | - |
| 6.9 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.9.1 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 6.9.2 | Объем бытовых отходов | тыс. тонн | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | - | - |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | - |
| 8.3 | Население проживающее с СЗЗ | Чел. | - | - |
| 9 | Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |
| 9.1 | Всего | млн. руб. |  | 45,86 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - жилищное строительство | млн. руб. | - | - |
|  | - социальная инфраструктура | -//- | - | - |
|  | - улично-дорожная сеть и благоустройство территории | -//- | - | 45,8 |
|  | - инженерное оборудование | -//- | - | 0 |
|  | - охрана окружающей природной среды | -//- |  | 0,06 |

В связи с образованием Камчатского края и в соответствии с ст. 17, 18 Федерального конституционного закона от 12.07.2006 № 2-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа» уставы, законы и иные нормативные правовые акты Камчатской области и Корякского автономного округа действуют на соответствующей территории в части, не противоречащей настоящему Федеральному конституционному закону, Уставу Камчатского края, законам и иным нормативным правовым актам Камчатского края, до признания их утратившими силу в установленном порядке или до принятия по тем же вопросам законов и иных нормативных правовых актов органами государственной власти Камчатского края.

Анализ нормативно-правовой базы поселения осуществлялся на основании официально переданных исходных данных, а также с учетом информации, содержащейся в справочно-правовой системе «Консультант Плюс» (региональный выпуск).