Отраслевое заключение

Право пользования недрами с целью добычи золота и серебра на месторождении Аметистовое предоставлено лицензией ПЛН 11538 БЭ, выданной на срок до 30.05.2020 закрытому акционерному обществу «Аметистовое». Территория планируемой деятельности по освоению месторождения расположена в Пенжинском районе Камчатского края на западном фланге Корякского нагорья в низкогорье с высотными отметками от 100 до 350 м, в зоне развития многолетнемерзлых пород и относится к поясу тундры и лесотундры. Доставка грузов на объекты горно-обогатительного предприятия осуществляется с площадки временного хранения грузов в порту Тиличики Олюторского района по автодороге Тиличики – Ледяной и по автозимнику Ледяной – Аметистовое, транспортная схема доставки работников и груза предусматривает также использование авиационного и морского транспорта.

Золоторудное месторождение Аметистовое – самое крупное из разведанных к настоящему времени месторождений золота в Камчатском крае, его разведанные запасы, утверждённые ГКЗ РФ в 1995 году, превышают 52 т. Месторождение представляет собой совокупность крутопадающих жил, многие из которых выходят на дневную поверхность, что позволяет отработать часть месторождения открытым способом. Протяжённость рудных тел изменяется от 75 до 1000 м, мощность от 0,2 до 6-8 м, редко 18 м, в среднем составляя 0,9-1,2 м. Вертикальный размах оруденения – 100-300 м, падение рудных тел 60-90°.

Ресурсы месторождения Аметистовое в соответствии с кодексом JORC:

| Категория JORC | Руда, т | Содержание Au, г/т | Содержание Ag, г/т |
| --- | --- | --- | --- |
| Указанные (Indicated) | 4 963 000 | 10,04 | 32,57 |
| Предполагаемые (Inferred) | 1 514 000 | 8,88 | 56,26 |

Более половины предполагаемых ресурсов золота сосредоточены в двух жилах (Петровская – 34 % и Юника – 21 %), что позволяет наметить направление дальнейших разведочных работ.

Оценка запасов месторождения Аметистовое для открытой и подземной систем разработки следующая:

| Способ отработки | Категория JORC | Руда, тыс. т | Содержание Au, г/т | Содержание Ag, г/т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый | Вероятные (Probable) | 3905 | 6,79 | 24,9 |
| Подземный |  | 2529 | 6,56 | 23,6 |

В соответствии с выбранной стратегией первые три года планируется добывать руду открытым способом с верхних горизонтов, на третий	 год планируется ввод в строй подземного рудника. Строительство золотоизвлекательной фабрики планируется завершить во второй год работы рудника. В первый год работы фабрики будет перерабатываться 180 тыс. т. руды, ко второму году фабрика выйдет на проектную мощность 540 тыс. т.

Отработка запасов открытой добычи с учётом периодов развития и завершения предусматривается в течение 9 лет. Срок существования подземного рудника с начала поступления руды от подготовительно-нарезных работ и до окончания срока эксплуатации составляет 14 лет.

Отработка запасов на участках открытой добычи ведётся сверху вниз, с размещением вскрышных пород за пределами карьеров. Внутреннее отвалообразование возможно организовать при полной отработке одного из карьеров.

Высота рабочего вскрышного уступа – 10 м, рабочего добычного подуступа – 5 м. Эксплуатационные потери (5%) будут складываться из потерь в массиве на контакте с вмещающими породами и из потерь руды при погрузке и транспортировке при разубоживании 20%. Отбойка горной массы осуществляется буровзрывным способом, дробление негабаритов, погрузка и транспортировка – механическим.

В качестве основной системы разработки на участках подземной добычи предлагается система подэтажного обрушения с торцевым выпуском руды при высоте этажа (блока) 50 м. В зависимости от горно-геологических условий возможно применение разработки с магазинированием руды и камерной системы с закладкой выработанного пространства.

Руду отбивают буровзрывным способом скважинами по длине подэтажа вертикальными или крутонаклонными слоями. Суммарные потери приняты 13,7 %, разубоживание – 30%. Потери при магазинировании составят 8,78 %, разубоживание – 19,13 %.

Для взрывных работ предусматривается безопасная и надёжная неэлектрическая схема инициирования типа Нонель, СИНВ, Эдилин на основе трубки-волновода и капсюля-детонатора.

Неблагоприятными факторами, влияющими на отработку месторождения, являются разломы, восстающие (разведочные), разгрузка верхних водоносных горизонтов, атмосферные осадки, таяние снега, наличие напорных подмерзлотных вод и таликов.

Исходя из результатов лабораторных и полупромышленных исследований, наиболее технологически рациональной и экономически обоснованной была признана схема прямого сорбционного цианирования руды с извлечением золота 94%, серебра – 72% и получением конечного продукта – сплава Доре. Технологическая схема предполагает использование замкнутого водооборота с подпиткой свежей воды на приготовление реагентов в количествах, не превышающих формируемый дефицит водного баланса.

В соответствии со Стратегией развития добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов в Камчатском крае на период до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Камчатского края от 31.03.2011 № 139-РП, горно-обогатительный комбинат Аметистовый включен в план создания инвестиционных объектов в Камчатском крае на 2014 г и должен быть введён в эксплуатацию в 2015 году как приоритетный проект на первом этапе развития горного комплекса.

Реализация проекта позволит создать более 1200 рабочих мест, увеличить валовый региональный продукт Камчатского края более чем на 1,5 %, даст мультипликативный эффект для развития других отраслей Камчатского края. Наибольший положительный эффект от реализации проекта, по мнению Министерства, получат Олюторский и Пенжинский районы Камчатского края, а также авиационная отрасль Камчатского края в целом.

Строительство на основе автозимника Тиличики – Аметистовое дороги до с. Каменское позволит преодолеть изолированность самого северного из районов Камчатского края.

На основании вышеизложенного, с учётом наличия современных технологий, позволяющих вести отработку месторождения наиболее оптимальным образом, крупные разведанные запасы рудного золота и серебра с возможностью их доразведки, Министерство поддерживает присвоение статуса особо значимого инвестиционному проекту «Разработка месторождения Аметистовое».