По вопросу 1

Подпрограммой 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Камчатского края» на 2015 год предусмотрено 38 849,955 тысяч рублей (средства краевого бюджета). В рамках заключенных государственных контрактов выполнены мероприятия по проведению прогнозно-ревизионных работ на территории Камчатского края, поискам источников хозяйственно–питьевого водоснабжения. По состоянию 31. выполнены и оплачены следующие работы:

1) работы по государственному контракту № 11/13 от 19.07.2013 «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населенных пунктов Тигильского муниципального района (с. Воямполка, с. Лесная, с. Хайрюзово)» (4 300,00000 тысяч рублей);

По итогам проведённых поисково-разведочных работ в сельском поселении «село Хайрюзово» обеспечена возможность использования поисково-разведочной скважины ПР-1 в объеме 240,19 м3/сут. и оценёнными запасами питьевых подземных вод по категории С1 в количестве 475,2 м3/сут., что значительно превышает заявленную потребность хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Хайрюзово (60,3 м3/сут.).

По итогам проведённых поисково-разведочных работ в сельском поселении «село Лесная» обеспечена возможность использования поисково-разведочной скважины ПР-7 глубиной в 40 м в объеме 205,71 м3/сут. и оценёнными запасами питьевых подземных вод по категории С1 в количестве 216,0 м3/сут., что обеспечивает заявленную потребность хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Лесная (194,4 м3/сут.).

По итогам проведённых поисково-разведочных работ в сельском поселении «село Воямполка» обеспечена возможность использования поисково-разведочной скважины ПР-6 глубиной в 70 м в объеме 216,0 м3/сут. и оценёнными запасами питьевых подземных вод по категории С1 в количестве 425,1 м3/сут., что значительно превышает заявленную потребность хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Воямполка (69,5 м3/сут.).

Вышеуказанные поисково-разведочные скважины: ПР-1 (с. Хайрюзово), ПР-7 (село Лесная), Пр-6 (село Воямполка) рекомендованы к переводу в разведочно-эксплуатационные проектируемых скважинных водозаборов и переданы по акту Администрацияи сельских поселений Хайрюзово, «село Лесная», «село Воямполка».

Отчётные материалы по данным участкам недр с подсчётом запасов питьевых подземных вод представлены в Министерство для проведения государственной экспертизы запасов питьевых подземных вод.

2) работы по государственному контракту № 15/14 от 18.07.2014 «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Апука Олюторского муниципального района» (10 000,00000 тысяч рублей).

По итогам проведённых поисково-разведочных работ в с. Апука скважиной ПР-6 глубиной 50 м, каптирующей напорный водоносный комплекс нижнечетвертичных эффузивных и вулканогенно-осадочных образований апукской свиты, выведена на поверхность подземная вода питьевого качества в количестве 1,6 л/с. Качество подземных вод изучено в достаточной степени. Выполнено большое количество анализов воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. Продуктивный водоносный комплекс надёжно защищён от загрязнения с поверхности мощной толщей многолетнемёрзлых пород.

Министерством проведена государственная экспертиза отчётных материалов с подсчётом запасов питьевых подземных вод, по итогам проведения которой по состоянию на 01.11.2015 на 25-летний расчетный срок эксплуатации утверждены и поставлены на Государственный баланс балансовые запасы питьевых подземных вод по Апукинской площади (участок Правоапукинский Апукинского месторождения питьевых подземных вод) в количестве 383,6 м3/сут. по категории С1.

3) работы по государственному контракту № 25/14 от 21.10.2014 «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Пахачи Олюторского муниципального района» (7 441,53100 тыс. руб.)

В период с июля по сентябрь 2015 года на двух участках пробурено 5 поисково-разведочных скважин общим метражом 180,0 п.м. Результаты бурения скважин показали, что геологический разрез района не соответствует проектному: так, в скважине П4/50 в интервале 43,0 – 50,0 м встречены четвертичные морские отложения (напорные соленые воды (минерализация от 19 до 29 г/дм3), в то время как ожидалось вскрыть среднемиоценовые трещиноватые андезиты, содержащие напорные пресные воды.

В ходе прокачки первой пробуренной скважины П1/40 обнаружено, что вскрыты солёные воды (для констатации данного факта достаточно вкусовых ощущений), при этом на ней проведена полноценная пробная откачка эрлифтом продолжительностью около 2-х суток. Аналогичные работы произведены на следующих по очередности скважинах №№ П2/60, П4/50, П5/30, вскрывших солёные воды. Более того, на всех скважинах организованы наблюдения за уровенным и температурным режимом солёных подземных вод с дискретностью 2 раза в сутки продолжительностью до 67 суток, а после окончания буровых работ на скважинах проведены опытные кустовые откачки на 2 понижения уровня продолжительностью по 87 часов.

Учитывая, что Исполнитель знал, что скважинами вскрыты солёные подземные воды, выполнять наблюдения за уровенным и температурным режимом солёных подземных вод, опытные кустовые откачки и дальнейшие работы по оценке запасов подземной воды по категории С2, организации зон санитарной охраны было не целесообразно.

В соответствии с требованиями п. 3.1 государственного контракта Исполнитель, получив солёную воду из поисково-разведочных скважин на питьевые подземные воды, был обязан незамедлительно проинформировать Министерство и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении невозможности получить ожидаемые результаты. Официальная информация о получении отрицательного результата от Исполнителя (Отчет) поступила в Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края в декабре 2015 года, в результате чего своевременные меры для получения ожидаемых результатов или решение о нецелесообразности продолжения работ не были приняты.

Таким образом, Исполнителем не изучена перспективная с точки зрения получения питьевых подземных вод водоносная зона трещинноватости среднимиоценовых вулканогенных образований (в 3 км к северу от с.Пахачи), а основной объём бурения был направлен на изучение солёных вод в интервалах глубин 20-60 м , и обоснование запасов «линзы» пресных вод четвертичных морских отложений.

Установлено, что проба воды из скважины П3/10, рекомендуемой Исполнителем для использования в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Пахачи, отобрана с нарушением сроков доставки и условий хранения, что не соответствует требованиям ГОСТ 31861-2012 «Вода питьевая. Отбор проб», по микробиологическим и радиологическим показателям данная проба соответствует нормативным показателям, однако по отдельным компонентам выявлено несоответствие качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по органолептическим показателям (цветность превышает ПДК в 1,3 раза), окисляемости (превышение ПДК в 4,2 раза), содержанию нефтепродуктов (превышает допустимую норму в 1,2 раза), содержанию марганца (превышение ПДК в 5 раз).

Экспертной комиссией сделан вывод, что пресные подземные воды, пригодные для хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Пахачи, не вскрыты, выполненный комплекс работ недостаточен для обоснования запасов подземных вод категории С2, запасы линзы питьевых подземных вод в четвертичных морских отложениях не обоснованы, т.к. качество воды из скважины П3/10, рекомендуемой Исполнителем для использования в целях хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Пахачи, не изучено в достаточном объеме и не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Исполнителю рекомендовано провести буровые работы на перспективном водоносном комплексе напорных трещинных вод среднемиоценовых вулканогенных образований с целью поиска пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Пахачи на перспективном участке (в 3 км к северу от с. Пахачи у юго-восточного подножия сопки с а.о. 365 м).

4) работы по государственному контракту № 17/13 от 26.08.2013 «Поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для населённых пунктов Карагинского муниципального района (с. Ивашка) и Олюторского муниципального района (с. Вывенка)» (9 512,97900 тыс. руб.).

По итогам проведённых поисково-разведочных работ в сельском поселении «село Вывенка» обеспечена возможность использования поисково-разведочной скважины ПР-4 с достигнутым водоотбором при откачке погружным насосом в 240,19 м3/сут. и оценёнными по результатам опытной откачки запасами питьевых подземных вод по категории С1 в количестве 480,38 м3/сут., что обеспечивает заявленную потребность хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Вывенка (70,0 тыс. м3/год или 191,8 м3/сут.).

По итогам проведённых поисково-разведочных работ в сельском поселении «село Ивашка» обеспечена возможность использования поисково-разведочной скважины ПР-2 с достигнутым водоотбором при откачке погружным насосом в 270,43 м3/сут. и оценёнными по результатам опытной откачки запасами питьевых подземных вод по категории С1 в количестве 540,86 м3/сут. для хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Ивашка, что обеспечивает заявленную потребность хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Ивашка (274,0 м3/сут.).

Качество подземных вод изучено в достаточной степени.

Поисково-разведочные скважины ПР-4 (село Вывенка) ПР-2 (село Ивашка) рекомендованы к переводу в разведочно-эксплуатационные проектируемых скважинных водозаборов и переданы по акту Администрациям сельского поселения Вывенка и Ивашка.

Отчётные материалы по участку недр с подсчётом запасов питьевых подземных вод представлены в Министерство для проведения государственной экспертизы запасов питьевых подземных вод (приказ Министерства от 21.12.2015 № 362-П).

Министерством проведена государственная экспертиза отчётных материалов с подсчётом запасов питьевых подземных вод (с. Ивашка), по итогам проведения которой по состоянию на 10.11.2015 на 25-летний расчетный срок эксплуатации утверждены и поставлены на Государственный баланс балансовые запасы питьевых подземных вод по Ивашкинской площади (участок Южно-Лиманский Ивашкинского месторождения питьевых и технических подземных вод) в Карагинском муниципальном районе Камчатского края, в количестве 274,0 м3/сут. по категории С1.

5) работы по государственному контракту от 18.07.2013 № 10/13 «Проведение прогнозно-ревизионных работ на территории Камчатского края» (1608,874 тыс. руб.).

В отчете представлена общая характеристика изученности общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ), оценено современное состояние распределенного и нераспределенного фонда запасов ОПИ на территории Камчатского края по состоянию на 01.01.2015, дана характеристика групп месторождений, проявлений и перспективных площадей. Создана база данных месторождений, проявлений и перспективных площадей ОПИ в формате офисного приложения «MS Office Access».

6) Кроме того оплачены услуги по разработке технико-экономического обоснования и сметной документации (198,694 тысяч рублей);

По состоянию на отчетную дату профинансировано и освоено 37 358,30000 тысяч рублей, или 96,16% от плановых назначений.

В настоящее время заключены три государственных контракта со сроком выполнения в 2017 году, в т.ч. по объектам:

1) геологическое изучение в целях оценки и разведки месторождений строительного камня на участке недр местного значения «Западно-Оссорский» (12,5 млн. рублей);

2) поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для Озерновского городского поселения Усть-Большерецкого муниципального района (15,0 млн. рублей);

3) поиски источников хозяйственно-питьевого водоснабжения для с. Средние Пахачи Олюторского муниципального района (15,462 млн. рублей).