МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПРИКАЗ №

г. Петропавловск-Камчатский		                      «___» ________ 2017 года

Об утверждении перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирных домов Камчатского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2010 года № 646 «О принципах формирования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирных домов Камчатского края согласно приложению.

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Министр                                                                                               В.В. Тихонович

Приложение к приказу Министерства ЖКХ и энергетики Камчатского края от __________ 2017 года №____

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отношении общего имущества многоквартирных домов Камчатского края

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое наименование мероприятия | Применяемые технологии и материалы (или аналоги материалов) | Эффекты | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утепление и ремонт фасада |  |  |  |  |  |
| 1 | Повышение теплозащиты наружных стен | Повышение теплозащиты наружных стен | Применяемые технические решения: 1)Навесной вентилируемый фасад. 2)Фасад с тонким штукатурным слоем. Применяемые материалы: 1)Минеральная вата. 2)Пено полистирол. (Толщина применяемых плит - от 5 до 30 см). | 1) Сокращение трансмиссионных тепловых потерь через наружные стены. 2)Уменьшение промерзания наружных стен (увеличение срока службы). |  |
| 2 | Повышение теплозащиты фасада -герметизация межпанельных соединений (теплый или плотный шов) | Герметизация межпанельных соединений фасада | Технологии «теплый» или «плотный» шов |  | Неприменимо для зданий из кирпича и в случае выбора мероприятия №1 «Повышение теплозащиты наружных стен». |
| 3 | Повышение теплозащиты окон мест общего пользования (МОП) (установка новых окон с более высоким приведенным сопротивлением теплопередачи) | Повышение теплозащиты окон МОП | Однокамерные или двухкамерные стеклопакеты, мягкое селективное покрытие, заполнение аргоном, раздельные переплеты | 1)Сокращение трансмиссионных тепловых потерь через окна. 2)Уменьшение расхода теплоты на нагрев холодного наружного воздуха, инфильтрирующегося в здание через не плотности оконных проемов. |  |
| Ремонт крыши |  |  |  |  |  |
| 4 | Повышение теплозащиты верхнего покрытия крыши, совмещенного с кровлей | Повышение теплозащиты крыши | Минеральная вата (плитный утеплитель, толщины 5-30 см) | 1)Сокращение трансмиссионных тепловых потерь через крышу (верхнего покрытия). 2)Уменьшение промерзания крыши (увеличение срока службы). |  |
| 5 | Устройство «теплого» чердака | Устройство «теплого» чердака | Вентиляционные шахты с выходом в чердачное помещение (для каждой секции МКД) Защитный зонт Водосборный поддон Ветроотбойные щиты (при необходимости) | 1) Сокращение трансмиссионных тепловых потерь через чердачное перекрытие. 2)Уменьшение промерзания чердачного перекрытия (увеличение срока службы). | Мероприятие применимо только при наличии холодного чердака в здании |
| 6 | Повышение теплозащиты чердачного перекрытия | Повышение теплозащиты чердачного перекрытия | Минеральная вата (плитный утеплитель, толщины 5-30 см) | 1) Сокращение трансмиссионных тепловых потерь через чердачное перекрытие. 2)Уменьшение промерзания чердачного перекрытия (увеличение срока службы). | Мероприятие применимо только при наличии холодного чердака в здании (при условии, что не было реализовано ранее) |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем отопления и (или) водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт (замена) трубопроводов внутридомовой системы отопления в сочетании с тепловой изоляцией (в неотапливаемых помещениях) | Ремонт (замена) трубопроводов внутридомовой системы отопления в сочетании с тепловой изоляцией | Стальные трубопроводы с запорно-регулирующей арматурой, теплоизоляционные материалы (теплоизоляционные изделия из минеральной ваты, теплоизоляционные изделия из полимерных материалов) | 1)Сокращение тепловых потерь трубопроводами отопления. 2)Уменьшение физического износа системы отопления (увеличение срока службы). |  |
| 8 | Ремонт (замена) трубопроводов внутридомовой системы горячего водоснабжения в сочетании с тепловой изоляцией (в неотапливаемых помещениях; по стоякам) | Ремонт трубопроводов внутридомовой системы ГВС в сочетании с тепловой изоляцией | Стальные или пластиковые трубопроводы («сшитый полиэтилен», поли бутен, полипропилен) с запорно- регулирующей арматурой, теплоизоляционные материалы (теплоизоляционные изделия из минеральной ваты, теплоизоляционные изделия из полимерных материалов) | 1)Сокращение тепловых потерь грубо проводам и горячего водоснабжения. 2)Уменьшение физического износа системы горячего водоснабжения (увеличение срока службы). |  |
| 9 | Установка циркуляционного трубопровода и насоса в системе горячего водоснабжения | Установка циркуляционного трубопровода и насоса в системе ГВС | Стальные или пластиковые трубопроводы («сшитый полиэтилен», поли бутен, полипропилен) с запорно- регулирующей арматурой, циркуляционный насос с ЧРП, водосчетчик для учета циркуляционной горячей воды | Сокращение слива горячей воды из-за остывания (при отсутствии водоразбора горячей воды в ночные или дневные часы суток) | Применимо только для централизованного горячего водоснабжения |
| 10 | Установка частотно- регулируемого привода (ЧРГ1) на существующее насосное оборудование: отопление и/или ГВС и/или ХВС | Установка ЧРП на существующее насосное оборудование: отопление и/ил и ГВС и/или ХВС | Преобразователи частоты, датчики давления (перепада давления) | 1)Сокращение потребления электроэнергии насосным оборудованием. 2)Повышение надежности работы насосного оборудования. | Мероприятие применимо только при наличии насосного оборудования в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения. Неприменимо при реализации мероприятия «Замена насосного оборудования на новое энергоэффективное (со встроенным ЧРП и системой управления электродвигателем)». |
| 11 | Замена существующего насосного оборудования на новое энергоэффективное оборудование(со встроенным ЧРП и системой управления электродвигателем): отопление и/или ГВС и/или ХВС | Замена насосного оборудования на ЭЭ | Новые современные насосы, оборудованные: - встроенным преобразователем частоты и ПИ-регулятором; - датчиком давления (перепада давления); - системой управления электродвигателя (устройством плавного пуска, регулятором мощности); - высокоэффективным электродвигателем | 1)Сокращение потребления электроэнергии насосным оборудованием. 2)Повышение надежности работы насосного оборудования |  |
| 12 | Установка устройств для компенсации реактивной мощности (УКРМ) насосного оборудования | Установка УКРМ насосного оборудования | 1)Регуляторы для компенсации РМ. 2)Низковольтные конденсаторные установки (УКМ). 3)Конденсаторные установки с фильтрами гармоник. | Уменьшение потребления электроэнергии насосным оборудованием. |  |
| Установка узлов управления и регулирования потребления ресурсов |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка узлов управления и реагирования потребления тепловой энергии в системе отопления и горячего водоснабжения | Установка узлов управления и регулирования потребления ТЭ | Установка автоматизированного узла управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя в системе отопления (АУУ СО). Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта с автоматическим регулированием параметров теплоносителя в системах отопления и ГВС (АИТП). | 1) Автоматическое регулирование параметров теплоносителя в системах отопления и ГВС* (поддержание температурного графика системы отопления и температуры горячей воды на заданном уровне). 2)Сокращение расхода тепловой энергии в системе отопления (устранение перетапливания здания в переходный период года). 3)Уменьшение расхода тепловой энергии в системе ГВС*. ♦при выборе АИТП | Применимо только для централизованного отопления и для здания, в котором не установлен узел управления и регулирования до проведения капитального ремонта. Установка АИТП несовместима с мероприятиями: 1)Установка регуляторов температуры горячей воды на вводе в здание. 2)Модернизация ИТП с установкой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления горячим водоснабжением (регуляторов температуры горячей воды). |
| 14 | Модернизация ИТП с установкой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления горячим водоснабжением (регуляторов температуры горячей воды) | Модернизация ИТП с установкой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС | 1) Пластинчатый или кожухотрубный теплообменник. 2)Датчик температуры горячей воды на выходе из теплообменника. 3)Регулирующие клапана (регуляторы расхода, давления, перепада давления). 4)Электронный контроллер (регулятор). | Сокращение расхода тепловой энергии на подогрев воды на цели ГВС | Применимо только для централизованного горячего водоснабжения. Неприменимо при реализации следующих мероприятий и технологий: 1)Установка АИТП. 2)Установка регуляторов температуры горячей воды на вводе в здание. |
| 15 | Установка регуляторов температуры горячей воды на вводе в здание | Установка регуляторов температуры ГВ на вводе в здание | Автоматический регулятор с датчиком температуры горячей воды и электронным контроллером | Уменьшение потребления тепловой энергии на горячее водоснабжение | Применимо только для централизованного горячего водоснабжения. Неприменимо при реализации следующих мероприятий и технологий: 1)Модернизация ИТП с установкой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления горячим водоснабжением (регуляторов температуры горячей воды) 2)Установка автоматизированного индивидуального теплового пункта (АИТП) с автоматическим регулированием параметров теплоносителя в системах отопления и горячего водоснабжения |
| Ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  |  |  |
| 16 | Ремонт лифтового оборудования с установкой ЧРП и эффективной программой управления | Ремонт лифтового оборудования с установкой ЧРП и эффективной программой управления | 1)Замена системы управления лифта. 2)Установка новой лебедки с частотным регулированием скорости (регулируемый привод). 3)Замена электропроводки и освещения кабины лифта (светодиодные светильники). | 1)Сокращение потребления электроэнергии лифтовым оборудованием. 2)Повышение надежности работы лифтового оборудования. |  |
| 17 | Замена существующего лифтового оборудования на новое со встроенным ЧРП и эффективной программой управления | Замена лифтового оборудования на новое со встроенным ЧРП и эффективной программой управления | Новые современные лифты, оборудованные: -лебедками, оснащенными частотными преобразователями (регулируемый привод); -частотными преобразователями на дверях кабин; - микропроцессорной системой управления (УЭЛ, УЛ, УКЛ); - светодиодным освещением кабин; - аварийным светодиодным освещением; - инфракрасной системой контроля дверного проема; - грузовзвешивающей системой (контроль загруженности кабины лифта). |  |  |
| 18 | Установка устройств, для компенсации реактивной мощности (УКРМ) лифтового оборудования | Установка УКРМ лифтового оборудования | 1)Регуляторы для компенсации РМ. 2)Низковольтные конденсаторные установки (УКМ). 3)Конденсаторные установки с фильтрами гармоник. | Уменьшение потребления электроэнергии лифтовым оборудованием |  |
| Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, и фундамента здания |  |  |  |  |  |
| 19 | Повышение теплозащиты пола по грунту | Повышение теплозащиты пола по грунту | Рыхлые засыпки или влагостойкий плитный теплоизоляционный материал (толщины 5-30 см) | 1)Сокращение трансмиссионных тепловых потерь через пол по фунту. 2)Уменьшение промерзания пола по грунту (увеличение срока службы). | Применимо при отсутствии подвала (подполья) или при наличии отапливаемого подвала (подполья) |
| 20 | Повышение теплозащиты перекрытий над подвалом (техническим подпольем) | Повышение теплозащиты перекрытий над подвалом | Минеральная вата (плитный утеплитель, толщины 5-30 см). | Сокращение трансмиссионных тепловых потерь через перекрытия над неотапливаемым подвалом | Применимо только при наличии неотапливаемого подвала или подполья |
| Другие виды работ |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена осветительных приборов в местах общего пользования на энергоэффективные осветительные приборы | Замена светильников ЭЭ осветительные приборы | Лампы и светильники на основе светодиодов | Сокращение потребления электроэнергии на освещение мест общего пользования |  |
| 22 | Установка систем автоматического контроля и регулирования освещения в местах общего пользования | Установка систем автоматического контроля и регулирования освещения в МОП | Датчики присутствия или движения; фотореле | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение мест общего пользования |  |
| 23 | Уплотнение наружных входных дверей с установкой доводчиков | Уплотнение наружных входных дверей с установкой доводчиков | Уплотняющие прокладки из пено полиуретана; автоматические дверные доводчики | 1)Сокращение трансмиссионных тепловых потерь через входные двери. 2)Уменьшение расхода теплоты на нагрев холодного наружного воздуха, инфильтрирующегося в здание через не плотности дверных проемов, а также через открытые двери. |  |