Инв. № 2072 ДСП

Экз.…

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КОЗЫРЕВСК

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Директор института

Доктор архитектуры,

Советник Российской Академии

Архитектуры и строительных наук,

Член-корреспондент Немецкой Академии

Градостроительства и земельного планирования,

Профессор Международной Академии архитектуры (МААМ)		Щитинский В.А.

Главный архитектор института

Доктор архитектуры,

Почётный академик Российской Академии

Архитектуры и строительных наук,

Профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ)		Путерман Л.Н.

Главный инженер института

Доктор экологии									Шалахина Д.Х.

Главный архитектор проекта							Григорова В.С.

Санкт-Петербург

2008

Содержание

| №№ п/п | Наименование разделов | Гриф секретности | №№ листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Введение | н/с | 4 |
|  | Состав проектных материалов | н/с | 5 |
| 1 | Историческая справка | н/с | 6 |
| 2 | Природные и инженерно-строительные условия Гидрометеорологическая характеристика 2.1. Гидрологический режим р. Камчатка 2.2. Климатическая характеристика | ДСП « « | 8 8 8 |
| 3 | Инженерно-геологические условия 3.1. Геоморфология 3.2. Геология 3.3. Гидрогеология 3.4. Опасные геологические процессы и явления 3.5. Физико-механические свойства грунтов 3.6. Инженерно-геологическое районирование 3.6.1. Карта инженерно-геологического районирования. Инв. № 2206 ДСП 3.7. Выводы | ДСП « « « « « « « « | 13 13 14 16 17 18 22 23 24 |
| 4 | Природные и техногенные ограничения и опасности 4.1. Инженерно-строительные условия 4.2. Схема комплексной оценки территории (природные и техногенные ограничения и опасности). Инв. № 3774 ДСП | ДСП « | 26 26 28 |
| 5 | Минерально-сырьевые ресурсы | ДСП | 29 |
| 6 | Экономическая база поселения 6.1. Промышленность 6.2. Сельское хозяйство 6.3. Связь 6.4. Туризм и рекреация 6.5. Малый бизнес и предпринимательство (торговля, материально-техническое снабжение, заготовки, бытовое обслуживание) | ДСП « « « « « | 30 30 31 33 34 36 |
| 7 | Население 7.1. Демографическая характеристика 7.2. Структура занятости | ДСП « « | 38 38 38 |
| 8 | Жилищный фонд | н/с | 40 |
| 9 | Социальная инфраструктура 9.1. Образование 9.2. Здравоохранение 9.3. Физическая культура и спорт 9.4. Культура | ДСП « « « « | 41 41 42 43 43 |
| 10 | Планировочная организация территории 10.1. Топографическая основа 10.2. Характеристика прилегающего района. 10.2.1. План прилегающего района. Инв. № 3772 ДСП 10.3. Архитектурно-ландшафтная оценка территории 10.4. Планировочная характеристика существующей застройки 10.4.1. План современного использования территории (по состоянию на 1.10.2008 года) Инв. № 3773 ДСП | н/с ДСП ДСП н/с н/с ДСП | 45 45 46 47 48 49 50 |
| 11 | Транспорт 11.1. Внешний транспорт 11.2. Поселковые улицы и дороги 11.3. Поселковый транспорт | ДСП н/с н/с | 51 51 51 52 |
| 12 | Инженерное оборудование территории 12.1. Водоснабжение 12.2. Водоотведение 12.3. Отходы производства и потребления 12.4 Энергоснабжение 12.4.1. Электроснабжение 12.4.2. Теплоснабжение | ДСП « « « « « « | 54 54 54 55 55 55 56 |
| 13 | Анализ современного состояния окружающей среды в районе размещения п. Козыревск 13.1. Состояние воздушного бассейна 13.2. Комплексное использование и санитарное состояние водных ресурсов. 13.3. Характеристика санитарного состояния почвенного покрова 13.4. Качественная и количественная характеристика отходов, места их утилизации 13.5. Санитарно-защитные зоны 13.6. Анализ территории по шумовому воздействию 13.7. Комплексная оценка территории. Ограничения | ДСП « « « « « « « | 58 58 60 61 61 62 64 65 |
| 14 | Озеленение и благоустройство | н/с | 68 |
| 15 | Инженерная подготовка и защита территории | ДСП | 70 |
| 16 | Землеустройство | ДСП | 76 |

Введение

Генеральный план Козыревского сельского поселения (П.Козыревск) разработан на основании Контракта № 27-08 от 22.07.08. Заказчик – Администрация Козыревского сельского поселения.

Козыревское сельское поселение Усть-Камчатского  муниципального района в Камчатской области наделено статусом Козыревское сельское поселение Усть-Камчатского муниципального района Камчатской области Законом Камчатской области от 17 декабря 2004 года № 236 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Усть-Камчатского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

Сельский округ Козыревский образован 5 февраля 1997 года решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского районного муниципального образования.

Козыревское сельское поселение помимо п. Козыревск включает с Майское, расположенное в 33 км севернее его по трассе Мильково - Усть-Камчатск. Генеральный план поселка Козыревск разработан на два расчётных периода:- 2015 г. и 2030 г.

Генеральный план предусматривает обеспечение благоприятной среды обитания, сохранение исторически сложившейся планировки и функционального зонирования.

Генеральный план предусматривает на перспективу рост численности населения в пределах 2000-2500 человек.

Козыревск расположен в северной части долины р. Камчатки, на расстоянии 494 км по автомобильным дорогам от Петропавловска-Камчатского.

Расстояние от Козыревского сельского поселения до административного центра муниципального района – Усть-Камчатска - 245 км.

Численность населения посёлка Козыревск на 1 января 2008 г. – 1640 чел.

Площадь поселка Козыревск – 218 га.

Первая разработка генерального плана для Козыревского сельского поселения была начата в 1994 г., но осталась незавершенной в начальной стадии разработки по причине прекращения финансирования (было проведено обследование территории и сбор исходных данных, но к настоящему проекту они не применимы).

Для генерального плана п. Козыревск Камчатский трест инженерно-строительных изысканий (ОАО «КамчатТИСИЗ»)  выполнил топографическую основу в масштабе 1:2000 на территорию поселения в пределах утверждённой поселковой черты, а также провел инженерно-геологические изыскания, которые легли в основу глав: гидрометеорологическая характеристика,  инженерно-геологические условия и др.

Проект генерального плана посёлка Козыревск разработан архитектурно-планировочной мастерской №5.

Руководитель мастерской – главный архитектор проекта – Григорова В.С.

Архитектурно-планировочная часть- архитектор Кулигина О.В., архитектор Кулигина Е.В., архитектор Иванова И.В.

Концепция экономического развития – инженер Литвинова Е.И.

Объекты социальной инфраструктуры – инженер Гладкая О.П.

Охрана окружающей среды – инженер Лагунов И.В.

Улицы, дороги, транспорт – инженер Атаев П.Г.

Водоснабжение и водоотведение – инженер Усанкин А.А.

Энергоснабжение – инженер Шмелёв И.М.

Связь – инженер Сухов Р.В.

Инженерно-геологическая характеристика – инженер Горская М.Ю.

Инженерная подготовка и защита территории – кандидат технических наук Розанов В.А.

Озеленение и землеустройство – инженер Ганзя Е. О.

# Состав проектных материалов

Подоснова 1:2000 и 1:5000 – инв. № 659 ДСП-к

| № пп | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | План прилегающего района | ДСП |  | № 3772 дсп |
| 2. | План современного использования территории | ДСП | 1: 2000 | № 3773 дсп |
| 3. | Схема комплексной оценки территории (природные, и техногенные ограничения и опасности) | ДСП | 1: 2000 | № 3774 дсп |
| 4. | Схема функционального зонирования территории | ДСП | 1: 2000 | № 3775 дсп |
| 5. | Генеральный план. Основной чертёж. Первая очередь строительства | ДСП | 1: 2000 | № 3776 дсп |
| 6. | Схема транспортной инфраструктуры | ДСП | 1: 2000 | № 3777 дсп |
| 7. | Схема инженерной подготовки и защиты территории | ДСП | 1: 2000 | № 3778 дсп |
| 8. | Схема охраны окружающей среды | ДСП | 1: 2000 | № 4063 дсп |
| 9. | Схема водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки | ДСП | 1:2000 | № 3779 дсп |
| 10. | Схема энергоснабжения | ДСП | 1: 2000 | № 4156 дсп |
| 11. | Пояснительная записка Том –I. Существующее положение Материалы по обоснованию проектного решения Том –II. Проектное решение Предложения по территориальному планированию | ДСП |  | № 2072 дсп № 2153 дсп |
| 12. | Диск Графические материалы Пояснительная записка | ДСП ДСП |  | № 679 дсп-к |

# 1.  Историческая справка

К концу 17 века большую часть территории Камчатки населяли ительмены. На севере они граничили с коряками, на юге – с айнами. В долине реки Камчатки, по данным исследователей насчитывалось 36 ительменских острожков. Между острожками Тулуач (Толбачик) и Вытылгинским, в 30 верстах вверх от устья реки Колю, впадавшей в реку Камчатка, стоял еще один острожек – Уойокоаль.

Река Колю стала именоваться Козыревкой после прихода русских казаков, в память того, что первым с местных жителей собрал ясак Петр Козыревский, сын поляка, состоявшего на русской службе. А находившийся на Козыревке ительменский острожек впоследствии был назван Козыревском.

На своем месте поселок существует уже 266 лет.

На месте, где находится Козыревск, люди селились еще в глубокой древности. Археолог Н.Н. Диков обнаружил в районе озера Домашнее крупную неолитическую стоянку, имеющую возраст около 800 лет. Она представляла собой остатки полуземлянок в виде углублений диаметром 3-4,5 м. и глубиной 20-35 см., размещавшихся на юго-восточном берегу озера.

В 1840 г. в Козыревске проживало 14 душ ясачных плательщиков, с учетом этого численность жителей превышала 70 человек. По данным переписи камчатского населения, в 1876 г. в Козыревске проживало 78 человек и все они были камчадалами – потомками от браков русских с ительменами. Селение состояло из 11 домов. Имелась часовня.

В середине 1850 г. в Козыревск переселилось несколько крестьянских семей из материковой России, которые пытались здесь сеять пшеницу, рожь, ячмень.

К 1891 г. численность населения уменьшилась и насчитывалось около 64 человек. Жители держали рогатый скот, лошадей. Сажали картофель, репу, коноплю. Занимались охотой и рыболовством. Продолжались попытки выращивания зерновых культур.

Козыревск, как и многие другие селения по реке Камчатке, неоднократно менял место расположения. Для более удобного сообщения между селениями селение перешло в устье реки Козыревки, где оно находилось до конца 19 века. Причиной переноса селения служили частые разливы берегов реки в период половодья.

Самым удобным местом стала территория у ключевого озера и ручья Крекалка, куда вплоть до декабря заходил на нерест зимний кижуч.

В 1909 году население Козыревска вновь сократилось, теперь здесь было всего 9 дворов. В 1916 г. вследствие эпидемии оспы в Козыревске умерло 17 человек.

По своему географическому положению Козыревск имел ряд преимуществ по сравнению с другими селениями. Рыба шла в большом количестве и лучшего качества. Были богатые охотничьи угодья.

С 1920-х годов в Козыревске стали оседать русские переселенцы, приехавшие из центральной России. А с 1922 года окончательно установилась Советская власть. Жизнь села стала быстро меняться. Строится телеграфно-телефонная линии по долине реки Камчатка между Петропавловском и Козыревском. Козыревск становится центром заготовки сырья для Ключевского лесокомбината. Разворачивается кооперативное движение: разворачивается торговля, лов и обработка рыбы лососевых пород. В 1924 г. открывается первая школа и молодежный клуб.

С 1928 года Козыревск становится административным центром и существует уже как поселок лесозаготовителей. Его население составляло 138 человек. В основном это многочисленные семьи камчадалов.

Летом 1930 года в Козыревске создается леспромхоз. С этого времени небольшое камчадальское село становится одним из центров лесной промышленности на полуострове.

Продолжается переселение людей из центральной России на Камчатку.

В годы Великой Отечественной войны козыревчане призывались на военную службу, ударно трудились на заготовке древесины для выполнения военных заказов, заготавливали пушнину, помогали фронту личными средствами.

Для обеспечения возрастающих объемов лесозаготовок, для работы на лесоучастках и в связи с голодом в Северной Корее завозили корейских рабочих. Первые корейские семьи появились в Козыревске осенью 1946 года. В 1950-х годах их отправляли на родину, но несколько корейских семей так и остались в поселке. Численность населения в 1950 году составляла  5000 человек.

Строится аэропорт, действуют предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности, работает речной транспорт, отделение совхоза по производству животноводческой продукции, госпромхоз, филиал Ленинградского НИИ вулканологии.

В 1958 году решением Совета народных депутатов № 64 рабочий поселок Козыревск преобразован в рабочий поселок.

Во второй половине 1980 года вследствие экономического кризиса в стране, резко снижаются объемы производства товарной продукции Козыревского леспромхоза. Сокращается штат охотников и производственный участок прекращает свое существование. Из-за нерентабельности прекратились авиаперевозки пассажиров, ликвидировалось отделение совхоза. Рабочий поселок Козыревск преобразовывается в поселок Козыревск (Закон Камчатской области № 169 от 26.04.2004 г.)

В настоящее время наиболее вероятной перспективой для решения социальных проблем (занятости населения, обеспечения стабильного заработка, повышения уровня доходов населения), является рыбный промысел, а также восстановление и развитие лесной промышленности, базирующейся на глубокой переработке сырья, развитие сельского хозяйства, развитие туризма: из Козыревска открывается прекрасный вид на Ключевскую группу вулканов и вулкан Толбачик.

# Природные и инженерно-строительные условия.

# Гидрометеорологическая характеристика

## 2.1. Гидрологический режим р. Камчатка

Поселение Козыревск расположено в среднем течении реки Камчатка на её правом берегу, восточнее вершины очень крутой меандры.

По данным Государственного водного кадастра, в районе водомерного поста ГМС в п. Козыревск площадь водосбора р. Камчатка составляет 32500 км2.

За период наблюдений (1935-1980 гг.) на водомерном посту наивысший уровень воды в реке отмечен 6 августа 1961г. и составил 470 см. Низший уровень, равный 39 см, зафиксирован 17 ноября 1955г. Таким образом, амплитуда колебаний уровня воды в реке составила 431 см.

По данным наблюдений на водомерном посту ГМС был рассчитан максимальный уровень воды в реке 1% обеспеченности, который составил 32,66 м в системе водомерного поста ГМС и 30,82 м – в Балтийской системе (ключ перехода от системы ГМС к системе Балтийской составляет минус 1,84.).

На геоморфологической карте и карте инженерно-геологических условий (см. карту инженерно-геологического районирования) показана граница затопляемости территории паводковыми водами 1%-ой обеспеченности.

Гидрологический режим реки в п. Козыревск характеризуется хорошо выраженным весенне-летним половодьем и многоводной осенней меженью.

В среднем начало половодья приходится на 25 апреля, пик – на 26 июня, конец – на 6 сентября. Средняя продолжительность половодья составляет 136 суток, наибольшая – 165 (1956г.), наименьшая – 92 суток (1977г.).

Средний среднегодовой расход  воды составляет 486 м3/с, а наибольший срочный расход составлял 2900 м3/с (04.06.1968 г.). Средние минимальные расхода воды наблюдаются осенью (25.XI-24.X) и зимой (22 .XII-22.II) и составляют, соответственно, 442 и 215 м3/с.

Сток реки в створе п. Козыревск в период половодья в среднем составляет  62% от годового (максимальный – 73%).

Значительных дождевых паводков на р.Камчатка в районе п. Козыревск не наблюдалось.

Средняя дата начала ледовых явлений на р. Камчатка в створе п. Козыревск приходится на 28 октября (ранняя – 16.10.41г), ледостава – на 17 ноября (ранняя – 04.11.40г.), продолжительность ледостава в среднем составляет 157 суток в году, наибольшая – 178 суток (в 1940-1941гг.).

Наибольшей средней толщины лёд достигает в марте – 72 см, наибольшая абсолютная толщина его отмечена в марте 1967г. – 173 см.

Средняя дата окончания ледовых явлений приходится на 4 мая.

## 2.2 Климатическая характеристика

Поселок Козыревск расположен в среднем течении реки Камчатка на ее правом берегу. Климат района умеренно континентальный с холодной продолжительной зимой и тёплым, наиболее продолжительным на Камчатке летом. Средняя годовая температура воздуха составляет -1,5°С. Ход среднемесячной и годовой температуры воздуха представлен в таблице 2.1.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

Таблица 2.1

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -18.6 | -15.7 | -10.3 | -2.0 | 5.3 | 11.8 | 15.3 | 13.8 | 8.0 | 0.6 | -9.4 | -16.6 | -1.5 |

Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет -18.6°С, абсолютный минимум -53°С. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) 15.3°С, абсолютный максимум 36°С. Расчётная температура самой холодной пятидневки составляет -36°С, зимняя вентиляционная -25°С.

Продолжительность отопительного периода составляет 257 дней, средняя температура которого -8°С.

Средняя температура на поверхности почвы составляет -0,5°С. Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы представлена в таблице 2.2.

Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, °С

Таблица 2.2

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -19.8 | -17.0 | -10.8 | -1.6 | 8.3 | 16.7 | 20.0 | 16.7 | 9.4 | 0.1 | -10.6 | -17.9 | -0.5 |

Средняя температура поверхности почвы самого холодного месяца (января) составляет -19.8°С, самого теплого (июля) 20.0°С. Глубина промерзания почвы под снежным покровом составляет 1.1м, под оголённой поверхностью – около 2м.

Годовая сумма осадков составляет 393мм. Снежный покров появляется в третьей декаде октября и достигает максимальной высоты во второй декаде февраля. Сход снежного покрова обычно приходится на конец третьей декады апреля. Средняя декадная высота снежного покрова составляет 25см, наибольшая  84см.

Преобладающим направлением ветра является северное. Также часто наблюдаются штили (таблица 2.3).

Повторяемость (%) направления ветра и штилей

Таблица 2.3

| Месяц | Направление ветра |  |  |  |  |  |  |  | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |  |
| I | 44 | 20 | 1 | 6 | 14 | 8 | 3 | 4 | 54 |
| II | 50 | 18 | 1 | 4 | 12 | 8 | 3 | 4 | 42 |
| II | 54 | 20 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 30 |
| IV | 54 | 21 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 25 |
| V | 56 | 23 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 20 |
| VI | 56 | 20 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 27 |
| VII | 56 | 16 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 35 |
| VIII | 49 | 13 | 1 | 3 | 16 | 8 | 4 | 6 | 37 |
| IX | 44 | 12 | 1 | 5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 44 |
| X | 37 | 13 | 1 | 5 | 23 | 13 | 4 | 4 | 39 |
| XI | 30 | 10 | 1 | 7 | 29 | 15 | 5 | 3 | 46 |
| XII | 41 | 16 | 1 | 7 | 18 | 11 | 3 | 3 | 52 |
| Год | 49 | 17 | 1 | 4 | 13 | 8 | 3 | 5 | 38 |

Средняя месячная и годовая скорость ветра

Таблица 2.4

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |

Средняя скорость ветра не превышает 4м/с (таблица 2.4).  В таблице 2.5 представлено среднее число дней с сильным ветром, со скоростью превышающей 15м/с. Чаще всего сильные ветра наблюдаются в зимний период.

Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с).

Таблица 2.5

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.6 | 3.5 | 4.1 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 2.9 | 14.8 |

Для данного района характерны метели. Среднее число дней с метелью за год составляет 23 дня (табл. 2.6), наибольшее – 46 дней (табл. 2.7), средняя продолжительность метелей за год составляет 132 часа (табл. 2.8).

Среднее число дней с метелью

Таблица 2.6

| X | XI | XII | I | II | III | IV | V | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 1.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 1.5 | 0.2 | 23 |

Наибольшее число дней с метелью

Таблица 2.7

| X | XI | XII | I | II | III | IV | V | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 7 | 13 | 14 | 16 | 12 | 5 | 2 | 46 |

Средняя продолжительность метелей (часы)

Таблица 2.8

| X | XI | XII | I | II | III | IV | V | год | Средняя продолжительность метели в день |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 9 | 25 | 30 | 33 | 28 | 9 | 0.7 | 132 | 9 |

Преобладающим направлением ветра при метелях является северное (табл.2.9), причем преобладают скорости ветра в интервале 9-13 м/с (табл.2.10).

Повторяемость различных направлений ветра при метелях (%)

Таблица 2.9

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | 35 | - | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |

Повторяемость различных скоростей ветра при метелях (%)

Таблица 2.10

| Скорость (м/с) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Менее 6 | 6-9 | 9-13 | 14-17 | 18-20 | Более 20 |
| 2.2 | 26.4 | 31 | 25.8 | 11.9 | 2.7 |

Для района характерны также гололедно-изморозевые явления, но они довольно редки. Среднее число дней с такими явлениями представлены в таблице 2.11. Изморозь наблюдается чаще всего в декабре и январе. Наибольшее число дней с обледенением представлено в таблице 2.12.

Среднее число дней с обледенением (по визуальным наблюдениям)

Таблица 2.11.

| Я в л е н и е | М е с я ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  |
| Гололед | - | - | 0.04 | 0.1 | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | 0.2 |
| Изморозь | - | - | 0.8 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 8 |
| Обледенение всех видов | - | - | 0.8 | 3 | 3 | 1 | 0.04 | - | - | - | - | - | 8 |

Наибольшее число дней с обледенением (по визуальным наблюдениям)

Таблица 2.12

| Я в л е н и е | М е с я ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |  |
| Гололед | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| Изморозь | - | - | 7 | 12 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | 19 |
| Обледенение всех видов | - | - | 7 | 12 | 14 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 19 |

Для района характерны грозовые явления (табл. 2.13). Грозы чаще всего наблюдаются в июле.

Средняя продолжительность гроз (дни) по месяцам и за год

Таблица 2.13

| VI | VII | VIII | IX | X | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 0.5 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.9 |

Так же в поселке наблюдается град. Среднее число дней за год с градом составляет 0,2 дня. Максимальное количество дней с градом, за год, составляет 2 дня.

# 3. Инженерно-геологические условия

## 3.1 Геоморфология

Поселок Козыревск расположен  в северной части Центрально-Камчатской депрессии на правом берегу р.Камчатка, в 37-48 км западнее действующих вулканов Ушковский (Плоская Дальняя)-3903 м, Ключевская Сопка-4688 м, Безымяный -2869 м. В пределах села и его окрестностях преобладает пологосклонный (до 10-15º) волнистый равнинный рельеф. Он сформирован вулканогенно-пролювиальными, ледниковыми, водно-ледниковыми, экзарационно-денудационными и речными образованиями плейстоценового и голоценового возрастов.

Речные формы рельефа развиты за пределами застроенной части п.Козыревск. Они образуют комплекс форм низкой и высокой пойм, ограничивающими село с запада.

Низкая пойма р. Камчатка в окрестностях п. Козыревск состоит, в основном, из прирусловой отмели и фрагментов речных островов. Их относительное превышение над руслом р. Камчатка до 1-2 м. Прирусловая отмель узкая – 10-30 м (редко до 50 м), но протяженная – 2,3 км. Она имеет полого наклонную (5-10º) к руслу р. Камчатка поверхность, сложенную песчано-галечными отложениями. К тыловому шву прирусловой отмели примыкает очень крутой (20-40º), местами обрывистый, 3-7-метровый эрозионный уступ.

Высокая пойма р. Камчатка развита в северных окрестностях п. Козыревск. Она включает береговой вал, старицу и пойменную террасу. Береговой вал имеет ширину 0,2-0,3 км и длину более 0,3 км. Его превышение над руслом р. Камчатка до 3-4м. Поверхность вала (абсолютные высоты 30-31,6 м) субгоризонтальная с частично техногенно измененным микрорельефом – здесь ранее располагался склад леса Козыревского леспромхоза. С запада береговой вал ограничен 2-3-метровым очень крутым (20-40º) эрозионным уступом, а с востока он плавно сочленяется со старицей р.Камчатка. Последняя имеет в северных окрестностях п. Козыревск ширину более 0,4 км и длину более 1,1 км. Поверхность старицы субгоризонтальная с абсолютными высотами от 28,5 м до 29,5 м при относительных превышениях над руслом р.Камчатка до 1-2 м. Большая часть старицы заболочена. В ее южной части  расположены незамерзающее озеро Домашнее (0,3х0,4км) и озеро без названия (60х80 м). Из оз. Домашнего через старицу протекает узкий (10-20 м) ручей. С востока старица плавно сочленяется с основной террасовидной субгоризонтальной залесеной поверхностью высокой поймы. Ее абсолютная высота 29,5-30,6 м, относительное превышение над руслом р.Камчатка 2-3 м, ширина 0,1-0,2 км, длина около 0,9 км. Тыловой шов высокой поймы выражен плохо. Она плавно сочленяется с пологосклонной (5-10º) поверхностью вулканогенно-пролювиального конуса выноса. Вдоль юго-восточного берега озера Домашнего на протяжении 350 м прослеживается 4-6-метровый абразионно-денудационный уступ. Его образование связано с волно-прибойной деятельностью озера. Нижнюю часть этого уступа, видимо, слагают скальные породы – базальты. Здесь же происходит разгрузка подземных вод, питающих озеро Домашнее.

Вулканогенно-пролювиальная равнина, являющаяся периферической частью пролювиального конуса выноса р. Козыревской, берущей	 начало на вулкане Ушковском (3903 м), занимает центральную часть п. Козыревск и его северные окрестности. Она имеет пологосклонную (3-5º, реже до 10º) поверхность с преобладающим наклоном на запад, к руслу р. Камчатка. Абсолютные высоты равнины колеблются в пределах 32-40 м. Поверхность равнины разделена сухими флювиальными ложбинами на увалы. Наиболее крупная из ложбин вытянута в субширотном направлении  и прослеживается через весь п.Козыревск более чем на 1,5 км. Она представляет собой одно из древних сухих русел конуса выноса р. Козыревка. Оно плавно сочленяется с основной поверхностью равнины и врезано в нее на 1-3 м. Современный кратковременный водный сток по флювиальным ложбинам происходит, в основном, в период снеготаяния или после продолжительных дождей. В северных окрестностях вулканогенно-пролювиальная равнина плавно сочленяется с высокой поймой р. Камчатка, а в центральной части она ограничена крутым эрозионным 5-8-метровым уступом, отделяющим ее от низкой поймы и русла р.Камчатка. Формирование равнины происходило за счет голоценовых пролювиальных (сухие речки), в том числе и лахаровых, и водно-ледниковых потоков. Их максимальная деятельность  проявлялась в первой половине голоцена (10-5 тысяч лет тому назад) в период вулканической активизации на вулкане Ушковском.

Ледниковый рельеф второй стадии позднеплейстоценового оледенения Камчатки развит в п. Козыревск в его северной и южной частях. Он представлен пологосклонными (до 10-15º) гривисто - ложбинными поверхностями, субгоризонтальными днищами озерно-ледниковых котловин, ледниковыми ложбинами, пологими (до 10º) экзарационно-денудационными поверхностями. Последние развиты в северо-западной части поселка. Здесь они имеют форму двух сближенных холмов (абсолютные высоты 37-43 м). По данным инженерно-геологических изысканий эти холмы представляют собой экзарационно-денудационные останцы плейстоценовых  лавовых потоков  и перекрыты с поверхности  прерывистой маломощной (до 1,5-6,5м) толщей ледниковых и водно-ледниковых образований. Морены с грядово–ложбинным рельефом имеют более крутые склоны – 7-15º. Большинство гряд и ложбин ориентированы в северо–восточном направлении. Протяженность гряд 0,4-0,9 км, ширина по основанию 50-150 м, а их относительные превышения над днищами ложбин  и озерно-ледниковых котловин достигают 3-8 м. Большинство озерно-ледниковых котловин представляют собой местные наиболее пониженные депрессии рельефа. Они имеют в плане овальную форму с поперечниками 20-50 м, реже до 200 м. В северной части п. Козыревск часть озерно-ледниковых котловин соединена между собой ложбинами. Большинство ледниковых форм рельефа п. Козыревск  погребена под голоценовыми вулканогенно-пролювиальными образованиями р. Козыревской.

В современном рельефе п. Козыревск, в особенности в положении и простирании его основных орогидрографических элементов – ложбины, гряды, меандра р.Камчатка, существенную роль сыграли зоны дизъюнктивных дислокаций. Среди них преобладают северо-восточные и менее – субширотные и северо-западные.

Первичный рельеф п. Козыревск частично завуалирован 2-3-метровым почвенно-пирокластическим покровом, который самостоятельных форм рельефа не образует, а также частично усложнен техногенными формами – дорожные насыпи и выемки, террасовидные площадки, карьеры и др. Большинство из них имеет ширину в десятки метров и находятся в состоянии морфодинамического равновесия.

## 3.2. Геология

На основе данных предшествующих инженерно-геологических и геологических  работ и собственных исследований, проведенных ОАО «КамчатТИСИЗ» в 2007г., в п. Козыревск и его окрестностях до глубины 10-15м был установлен комплекс дисперсных и скальных грунтов. По возрасту и генезису они разделены на следующие образования:

- современные техногенные

- голоценовые почвенно-пирокластические

- голоценовые речные

- голоценовые вулканогенно-пролювиальные

- верхнеплейстоценовые ледниковые

- верхнеплейстоценовые водно-ледниковые

- верхнеплейстоценовые элювиальные

- средне –верхнеплейстоценовые скальные

Современные техногенные грунты (tIV, ИГЭ-1) имеют небольшое  площадное развитие. Ими сформированы насыпи дорог, промплощадки, техногенные террасы. В составе техногенных грунтов установлены хаотичные несортированные  смеси гравийных грунтов, песков, шлаков, бетонных блоков, бревен, металлолома, бытового мусора. Мощность техногенных грунтов составляет 0,3-3,3 м.

Голоценовые почвенно-пирокластические грунты (vbIV ,ИГЭ-2, ИГЭ-3, ИГЭ-4) почти сплошным покровом перекрывают речные, вулканогенно-пролювиальные, ледниковые и водно-ледниковые образования. При этом они полностью повторяют их первичный рельеф, но самостоятельных форм рельефа не образуют. Грунты почвенно-пирокластического покрова состоят из современных и погребенных почв, переслаивающихся (прослои 5-20 см) с вулканическими песками, супесями, суглинками, дресвой. На инженерно-геологических разрезах и разрезах скважин в составе почвенно-пирокластических грунтов выделены:

1) современный почвенно-растительный слой мощностью до 0,4м – ИГЭ-2

2) пески пылеватые местами заторфованные  мощностью до 2,5 м–ИГЭ-3

3) суглинки с прослоями пеплов мощностью до 1,1 м – ИГЭ-4.

Общая средняя мощность почвенно-пирокластических  грунтов колеблется от 1,2 до 2,5 м. При этом на большинстве участков в почвенно-пирокластическом покрове преобладают пески пылеватые – ИГЭ-3.

Голоценовые речные грунты (aIV ) слагают низкую и высокую поймы и русло р.Камчатка. Они развиты за пределами застроенной части п. Козыревск, в его западных окрестностях. Литологический состав речных грунтов поймы скважинами не изучен. По данным маршрутных обследований и дешифрирования аэрофотоснимков в пределах поймы преобладают пески и гравийные грунты. Их общая предполагаемая  мощность более 10 м. В пределах старицы высокой поймы у оз. Домашнего в верхней части речных отложений, видимо, преобладают старичные фации аллювия – супеси, суглинки, торф. Их общая мощность может достигать 3-5 м. Речные отложения пойменной террасы состоят из супесей и песков пойменной фации, перекрывающих гравийники русловой фации. Мощность первых оценивается в 2-3 м, а последних более 10 м. Речные отложения высокой поймы, видимо, перекрыты почвенно-пирокластическими грунтами. Их мощность оценивается в 0,5-1,5 м. Речные отложения низкой поймы лишены почвенно-пирокластического покрова. Местами речные отложения перекрыты техногенными грунтами. Один из самых больших таких участков расположен на береговом вале на территории склада леса бывшего Козыревского леспромхоза.

Голоценовые вулканогенно-пролювиальные грунты (vpIV, ИГЭ-5, ИГЭ-6, ИГЭ-7, ИГЭ-8) слагают около половины территории п.Козыревск и его окрестностей. Они развиты в центральной части поселка и в его северных окрестностях. Вулканогенно-пролювиальные грунты п. Козыревск слагают периферическую часть обширного (6х10км) пролювиального конуса выноса р. Козыревской, берущей свое начало на вулкане Ушковском (3903 м). В придорожном карьере в 0,7км  к востоку от п. Козыревск вскрыты преимущественно темно-серые горизонтально-слоистые гравийные и галечниковые грунты с прослоями (до 0,5 м) песков. Здесь их видимая мощность около 5 м. В п. Козыревск в составе вулканогенно-пролювиальных грунтов также преобладают горизонтально-слоистые гравийные и галечниковые грунты с темно-серым песком (30-50%) – ИГЭ-8. Они включают маломощные (до 0,6 м) прослои и линзы песков пылеватых (ИГЭ-5), средних (ИГЭ-6) и гравелистых (ИГЭ-7). Общая мощность гравийно-галечниковых грунтов ИГЭ-8, изученная в скважинах п.Козыревск, составляет 7-14 м. На отдельных участках (графическое приложение 5, разрезы I и II) гравийно-галечниковые грунты ИГЭ-8 фациально замещаются, реже перекрываются, песками гравелистыми (ИГЭ-7), включающими маломощные  (до 0,6 м) прослои песков крупных. Общая установленная мощность песков гравелистых ИГЭ-7 колеблется от 1,2-5,5 м до 12,0 м. По геолого-геоморфологическим данным голоценовые вулканогенно-пролювиальные грунты в п. Козыревск и его окрестностях перекрывают или прислонены к более древним плейстоценовым ледниковым, водно-ледниковым и скальным грунтам. В пределах пойменной террасы высокой поймы р.Камчатка, вулканогенно-пролювиальные грунты, видимо, фациально замещаются речными грунтами.

Верхнеплейстоценовые водно-ледниковые грунты (fg III4, ИГЭ-9) в пределах изученной части п. Козыревск имеют ограниченное площадное развитие и самостоятельных форм рельефа не образуют. Они развиты в толщах морен и выделяются, как внутриледниковые фации ледниковых образований второй стадии позднеплейстоценового оледенения Камчатки. В составе водно-ледниковых грунтов преобладают пески пылеватые – ИГЭ-9. Их общая мощность по данным буровых работ составляет 3-4 м. Водно-ледниковые грунты ИГЭ-9 залегают то на скальных грунтах, то образуют линзовидные залежи среди моренных грунтов.

Верхнеплейстоценовые ледниковые грунты (gIII4, ИГЭ-10) развиты  в северной и южной частях п. Козыревск. Здесь они слагают морены и экзарационно-денудационные поверхности. Ледниковые грунты (ИГЭ-10) состоят преимущественно из щебенистых реже дресвяных образований, содержащих песок (до 40%) и небольшое количество глыб и валунов. В большинстве случаев крупнообломочный материал представлен базальтами и андезито-базальтами. Общая мощность ледниковых грунтов ИГЭ-10, установленная в скважинах, колеблется от 2,5-5 м до 12,5 м. В северной части п. Козыревск на экзарационно-денудационных склонах ледниковые грунты имеют прерывистое развитие, уменьшенную (до 5 м) мощность и залегают на скальных грунтах. В моренах ледниковые грунты образуют сплошную толщу, в которой местами развиты крупные линзы водно-ледниковых грунтов. При этом мощность ледниковых грунтов морен может кое-где превышать 15-20 м.

Верхнеплейстоценовые элювиальные грунты (eIII, ИГЭ-11) в изученной части  п. Козыревск имеют ограниченное развитие. Они установлены в некоторых из скважин, вскрывающих скальные грунты, и залегают непосредственно на них. Элювиальные грунты ИГЭ-11 представлены преимущественно щебенистыми, реже дресвяными грунтами с песком (до 40%). По данным буровых работ их мощность составляет 0,5-1,5 м.

Средне-верхнеплейстоценовые скальные грунты (β II-III, ИГЭ-12) в п.Козыревск установлены лишь отдельными скважинами на глубинах от 1,5 м до 13,5 м. В изученной 2-5-метровой толще скальные грунты представлены, в основном, трещиноватыми часто пористыми черными базальтами и андезито-базальтами. Они, видимо, слагают периферийные части лавовых покровов палеовулкана Ключевского, имеют пологое (3-6º) падение на запад и характеризуются повышенной трещиноватостью вулканического и тектонического генезисов. По данным морфоструктурного анализа, наиболее протяженные зоны неотектонических дизъюнктивных дислокаций имеют преимущественно северо-восточное простирание и менее – северо-западное и субширотное.

## 3.3. Гидрогеология

Предшествующими инженерно-геологическими исследованиями  установлено, что в пределах застроенной части п. Козыревск  грунтовые воды залегают достаточно глубоко от поверхности. В пределах центральной части поселка они установлены в отдельных скважинах на глубине 4,5-9,5 м от поверхности земли. В моренных образованиях в южной части п.Козыревск, а также в моренных и скальных образованиях экзарационно-денудационных холмов в северо-западной части поселка скважинами до глубины 10-15 м грунтовые воды не вскрыты. Геолого-геоморфологические условия залегания подземных вод п. Козыревск указывают на то, что они относятся к грунтовым безнапорным водам. В изученной 5-15-метровой толще дисперсных и скальных грунтов они образуют 0,5-5-метровый водоносный горизонт. Его площадное распространение из-за неравномерного распределения скважин по площади не изучено. По данным отчета грунтовые воды пресные, с незначительной минерализацией, хорошего качества. Коэффициент фильтрации водовмещающих грунтов ориентировочно изменяется от 5 до 50 м/сут. Общее направление стока грунтовых вод – на запад, к руслу р. Камчатка. Амплитуда сезонного колебания подземных вод оценена  в 1,5 м.

В пойменной части р.Камчатка, в западных незастроенных окрестностях  п.Козыревск, уровни грунтовых вод определяются геолого-геоморфологическим строением поймы, фактическим уровнем русловых вод р.Камчатка и уровнем воды в оз. Домашнем. Последнее получает питание за счет подземных вод из средне-верхнечетвертичных  базальтовых покровов. Предполагаемые уровни грунтовых вод в пределах поймы р.Камчатка у п. Козыревск колеблются от 0 до 3-4 м. В пределах старичного понижения высокой поймы к северу от оз.Домашнего грунтовые воды залегают почти на поверхности, что привело к заболачиванию этого участка (длина 0,5 км, ширина до 0,3 км). По данным, здесь развиты болотные воды с незначительной минерализацией, но с повышенным содержанием закисного железа и аммиака. Торфяники, слагающие здесь низинное болото, имеют мощность 0,5-0,8 м, реже более 1,0 м. Они относятся к водообильным, но с низкой водоотдачей (дебит 0,1 л/сек).

Природные грунтовые воды п. Козыревск обладают слабой общекислотной агрессивностью к бетонам марки W4 по водонепроницаемости и низкой к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля

Над слабопроницаемыми прослоями погребенных почв и супесей,  имеющих практически повсеместное распространение в грунтах ИГЭ-3, ИГЭ-5,6 и ИГЭ-9, также в пределах распространения горизонтов суглинков (ИГЭ-4)  возможно формирование сезонной и техногенной верховодки.

## 3.4. Опасные геологические процессы и явления

К современным опасным геологическим процессам, проявление которых возможно в п.Козыревск и его окрестностях, относятся:

1) сейсмические;

2) вулканические;

3) лахары;

4) затопление и подтопление;

5) боковая эрозия;

6) заболачивание.

По списку «Общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-97» (СниП II-7-81*, издание 2000г.) п.Козыревск и его окрестности относятся к району 9-балльной сейсмичности для карт ОСР-97-А (массовое строительство) и ОСР-97-В (объекты повышенной ответственности) и к району 10-бальной сейсмичности для карты ОСР-97-С (особо ответственные объекты). Указанная сейсмическая интенсивность относится к участкам со средними (II категория) по сейсмическим свойствам, грунтами.

Поселок Козыревск может подвергаться воздействию трех действующих вулканов: Ушковский (Плоская Дальняя -3903 м), Ключевская Сопка (4688 м) и Безымяный (2869 м), расположенных восточнее поселка в 37-48 км. Их ограниченная вулканическая опасность может проявляется в п. Козыревск в виде пеплопадов и лахаров. В «Справке о вулканической опасности в районе с.Ключи» от 01.02.1984г., составленной Институтом Вулканологии АН РФ указано, что максимальная интенсивность пеплопадов с размером частиц 1-20 мм может составить 100 кг/м2 в час, а суммарное количество пепла оценено в 500 кг/м2. Эти же показатели интенсивности пеплопадов и суммарного количества пепла, исходя из близости географического положения п. Ключи и п. Козыревск относительно вулканоопасных центров, принимаются и для п. Козыревск. Интенсивные пеплопады вызовут дополнительные нагрузки на здания, сооружения, линии электропередачи и электросвязи.

Сход лахаров (селевых потоков) в окрестности п. Козыревск возможен по долине р. Козыревская, берущей свое начало у одного из западных языков мощного кальдерного ледника вулкана Ушковского. По данным С.А.Федотова и др., ожидаемое извержение вулкана Ушковского может быть побочным или вершинным эффузивно-пирокластическим. Оно будет происходить и в кальдере из-за чего может произойти таяние ее ледника (объем льда -5 км3) и возможен сход катастрофических паводков и лахаров в долину р.Камчатка по сухим речкам Бельчонок, Рыбозаводская, Козыревская, Студеная, Сухая. Наиболее опасными участками с возможным их замывом грязекаменными лахаровыми образованиями в п. Козыревск является наиболее пониженная центральная часть вулканогенно-пролювиального конуса выноса вдоль долины руч. Козыревка.

Затоплению и подтоплению паводковыми водами  в п.Козыревске и его окрестностях подвержены, преимущественно, его незастроенная пойменная часть у р.Камчатка. При этом ее низкая пойма затапливается почти ежегодно. Высокая пойма подтапливается также почти ежегодно, но затапливается значительно реже. По данным ОАО «КамчатТИСИЗ» уровень паводковых вод 1%-ой обеспеченности составляет для п. Козыревск 30,82 м. При таком паводке будут затоплены почти вся низкая и высокая поймы и приустьевая часть долины руч. Козыревка.

Боковой эрозией в западных окрестностях п.Козыревск на протяжении 2,3 км охвачен весь правый берег р.Камчатка. Участок интенсивной боковой эрозии выражен в рельефе очень крутым (20-40º) местами обрывистым 3-7-метровым эрозионным уступом. Из-за интенсивной боковой эрозии, которая усиливается в периоды половодья и паводков, на некоторых участках эрозионного уступа образуются небольшие (до 10-15 м) оползни или обвалы. Преобладающий подмыв правого берега р. Камчатка в районе п. Козыревск будет продолжаться и далее. Это определено как планетарными явлениями (подмыв правых берегов реками северных полушарий из-за влияния силы Кориолиоса – закон Бэра-Бабине), так и местными геолого-геоморфологическими условиями. К последним относятся:

1) оттеснение русла р. Камчатки к востоку (к правому берегу) из-за активно нарастающей речной наземной дельты ее левого притока р. Кахтун;

2) преобладающее неотектонические опускания (около 1мм/год), ведущее к избыточному накоплению речных отложений в пойме, из-за чего русло мелеет, часто меняет свое положение и увеличивает боковую эрозию.

Заболачиванию в северных окрестностях п. Козыревск подвержена большая восточная часть старицы высокой поймы. Участок имеет длину около 0,5 км, ширину 50-300 м и примыкает с севера к оз. Домашнему. Его воды, имеющие в основном подземное питание из средне-верхнеплейстоценовых базальтов, являются определяющими в заболачивании этого участка.

## 3.5. Физико-механические свойства грунтов

Как указывалось в разделе 1.4 площадные инженерно-геологические исследования на территории п. Козыревск никогда не проводились. Всего за период с 1985 по 1992г.г. в п. Козыревск были выполнены изыскания для 11 отдельных объектов, которые расположены в южной, восточной и частично в центральной частях поселка. Поэтому инженерно-геологические условия большей части поселка остались слабоизученными (без бурения и опробирования), а физико-механические свойства грунтов были определены не для всех инженерно-геологических элементов (ИГЭ), выделенных по результатам работ 2007 г. Да и те требуют значительного уточнения, поскольку количество определений для каждого ИГЭ не соответствует требованиям нормативных документов, в частности СП 11-105-97

В результате систематизации и анализа материалов предшествующих исследований ОАО «КамчатТИСИЗ», геолого-геоморфологических и инженерно-геологических исследований проведенных в 2007г., в инженерно-геологическом разрезе дисперсных и скальных грунтов, слагающих территорию п. Козыревск было выделено 12 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Их геолого-литологическая характеристика дана в разделе 4.2. Физические, механические, нормативные и расчетные характеристики для них получены в результате анализа и синтеза характеристик грунтов как по результатам исследования проб грунтов непосредственно по отдельным объектам на территории п. Козыревск, так и по смежным населенным пунктам- с. Майское, п. Ключи.

В тех случаях, когда данных по отдельным ИГЭ не хватало, характеристики грунтов приведены по СНиП. Для некоторых ИГЭ (3, 4, 5), физические характеристики которых выходят за рамки таблиц того же СНиП, нормативные и расчетные значения их даны по экстраполяции и являются сугубо ориентировочными.

Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик выделенных ИГЭ приведены в табл.2.15 (см. следующую страницу).

В целом для территории п. Козыревск требуются систематические площадные инженерно-геологические и сейсмические исследования для более полного изучения физико-механических и скоростных характеристик свойств грунтов. Они также должны включать исследования на просадочность почвенно-пирокластических грунтов ИГЭ-3, 4 и песков пылеватых ИГЭ-5.

В зоне сезонного промерзания грунты ИГЭ-3, 4, 5 и 9 подвержены морозному пучению и по ГОСТ относятся к сильнопучинистым грунтам с относительной деформацией пучения εfn>0.07д.е.

По отчетам приповерхностные грунты (ИГЭ-1, 3, 4 и 5) обладают коррозионной агрессивностью к металлическим конструкциям (от низкой до высокой).

## 3.6. Инженерно-геологическое районирование

Для инженерно-геологического районирования п. Козыревск использованы данные инженерно-геологических и геолого-геоморфологических исследований ОАО «КамчатТИСИЗ», проведенных в 2007г., а также данные предшествующих инженерно-геологических изысканий. На составленной «Карте инженерно-геологического районирования» масштаба 1:5000 (см. карту инженерно-геологического районирования) для разделения территории по степени ее благоприятности для строительства и, исходя из существующей неравномерной инженерно-геологической изученности, выделены два инженерно-геологических района – А и Б, с пятью подрайонами в каждом из них. Граница районов проходит по границе паводковых вод р. Камчатка с 1%-ой обеспеченностью (отметка 30,82 м). Границы между подрайонами проведены по границам наиболее крупных геоморфологических образований. Основные инженерно-геологические показатели территории п. Козыревск отражены в табл.18 и на графическом приложении 4.

Инженерно-геологический район А охватывает западные незастроенные окрестности п. Козыревск и включает правую пойму р.Камчатка и приустьевую часть ее правого притока – руч. Козыревка. Весь район может полностью затапливается водами р. Камчатки при паводках 1% обеспеченности. В пределах района А выделены подрайоны: А-1, А-2, А-3, А-4 и А-5. Все они сложены преимущественно обводненными песками, предполагаемая мощность которых более 5 м. В пределах подрайона А-3 выделяется участок заболачивания длиной до 0,5 км, шириной 0,3 км с поверхностным залеганием болотных вод и небольшой  (0,5-1,0 м) мощностью торфа. По этим показателям сейсмичность всех подрайонов района А оценена по СНиП II-7-81* относительно карты ОСР-97-А в 10 баллов. Исходя из этого, а также высокого уровня грунтовых вод и возможности затопления, строительство зданий в районе А  не рекомендуется.

Инженерно-геологический район Б охватывает вулканогенно-пролювиально-ледниковую равнину правобережья р. Камчатка и включает территорию п. Козыревск  и примыкающих к нему южных, северных и восточных окрестностей. В пределах района, исходя из особенностей его геолого-геоморфологического строения  и степени инженерно-геологической изученности, выделены подрайоны Б-1, Б-2, Б-3, Б-4 и Б-5. По геоморфологическим данным наиболее сходны между собой по инженерно-геологическим показателям должны быть подрайоны Б-1 и Б-4, включающие моренные образования, и подрайоны Б-2 и Б-5,  сложенные вулканогенно-пролювиальными образованиями. Их разделение между собой определено более слабой инженерно-геологической изученностью подрайонов Б-4 и Б-5 из-за отсутствия здесь буровых работ. Подрайон Б-3 характеризуется неравномерной толщей дисперсных грунтов, которые имеют изменчивые мощности и литологический состав. Слагающие район Б крупнообломочные (гравийные, галечниковые,  щебенистые, дресвяные), песчаные и скальные  грунты (базальты) имеют мощность более 5 м и не обводнены  до глубины 5 м. По этим показателям сейсмичность почти всех участков подрайонов района Б оценена по СНиП 11-7-81* относительно карты ОСР-97-А в 9 баллов. Более высокая 10-балльная сейсмичность возможна на участках преобладающего развития пылеватых песков ИГЭ-5 в подрайонах Б-3, Б-1, Б-4. Подрайон Б-2 наиболее лахароопасен в случае катастрофического извержения и таяния кальдерного ледника на вулкане Ушковском (Плоская Долина) – 3903 м.

Для уточнения границ участков с возможной 10-балльной сейсмичностью в п. Козыревск рекомендуется постановка площадных инженерно-геологических изысканий масштаба 1:2000, включающих и буровые работы.

3.6.1. Карта инженерно-геологического районирования

Инв. № 2206 ДСП

## 3.7. Выводы

Инженерные изыскания для территории п. Козыревск включали инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы.

По результатам инженерно-геодезических работ составлен обновленный топографический план масштаба 1:2000 территории п. Козыревск и его окрестностей.

Инженерно-геологические работы включали инженерно-геологические обследования, геоморфологическое картирование территории, а также сбор и систематизацию материалов предшествующих изысканий.

Проведенные инженерно-геологические работы показывают, что инженерно-геологические  и сейсмические условия для строительства в п. Козыревск и его окрестностях сложные. Это определено:

а) высокой сейсмичностью;

б) большим количеством разновидностей грунтов – от слабых до скальных;

в) наличием в верхней части почвенно-пирокластических образований - песков пылеватых рыхлых и суглинков неоднородных по составу, не выдержанных по мощности и неустойчивых к размыву поверхностными водами;

г) сложным рельефом несущих песчаных и крупнообломочных грунтов, а также кровли скальных грунтов;

д) наличием участков затопления, подтопления и заболачивания;

е) возможной вулканической опасностью (пеплопады, лахары).

По результатам инженерно-геологических работ впервые для территории п.Козыревск, составлены «Геоморфологическая карта» и «Карта инженерно-геологического районирования» М 1:5000.

На основе геолого-геоморфологических данных,  полученных как при полевых работах, так и при обобщении материалов предшествующих инженерно-геологических изысканий, в п. Козыревск выделен комплекс дисперсных и скальных грунтов. Они представлены голоценовыми и плейстоценовыми техногенными, почвенно-пирокластическими, речными, вулканогенно-пролювиальными, ледниковыми, водно-ледниковыми, элювиальными и скальными образованиями. Среди них выделено 12 инженерно-геологических элементов, состоящих из различных разновидностей крупнообломочных (гравийные, галечниковые, щебенистые, дресвяные), песчаных и скальных (базальты) грунтов. Инженерно-геологическая изученность грунтов в п. Козыревск крайне неравномерна по площади. Общая мощность установленных в скважинах дисперсных грунтов колеблется от 5 до 15 м, а скальных – 2 м, реже- 5 м. С поверхности дисперсные и скальные грунты большей части поселка  перекрыты 1,5-2,5-метровым покровом почвенно-пирокластических (ППП) грунтов. Их мощность уменьшается в пределах высокой поймы р.Камчатка до 0,5-1,5 м, а в ее низкой пойме ППП отсутствует.

В пределах изученной застроенной части п. Козыревск в большинстве 10-15-метровых скважин грунтовые воды не установлены. В некоторых из них они встречены, преимущественно, на глубинах более 8 м, изредка – на глубине не более 4,5 м. В западных окрестностях п. Козыревск в пределах правой поймы р.Камчатки уровни грунтовых вод колеблются от 0 до 2-4 м. Здесь же, севернее оз.Домашнего, расположено болото с торфяником (мощность торфа 0,5-1,0 м).

В пределах п. Козыревск выделены два инженерно-геологических района –А и Б, с пятью подрайонами в каждом из них. Граница районов проходит по границе паводковых вод р.Камчатка с 1% обеспеченностью (уровень 30,82 м). Границы между подрайонами соответствуют границам основных геоморфологических образований.

Район А охватывает западные незастроенные окрестности п. Козыревск и включает пойму р. Камчатка и приустьевую часть ее правого притока - руч.Козыревка. Весь район А может полностью затапливаться водами р.Камчатка при паводках 1% обеспеченности. Район А сложен, преимущественно, обводненными песками, предполагаемая мощность которых более 5 м. По СНиП II-7-81* эти грунты относятся к III категории по сейсмическим свойствам, а поэтому весь район А отнесен к территории с 10-балльной сейсмичностью, применительно к объектам массового строительства (карта ОСР-97-А).

Район Б охватывает застроенную часть п. Козыревск и прилегающие к нему его южные, северные и восточные окрестности. Район Б слагают преимущественно крупнообломочные и скальные грунты. Они имеют мощность более 5 м и до глубины 5 м не обводнены. По геоморфологическим признакам предполагается схожесть инженерно-геологических условий подрайона Б-1 с подрайоном Б-4 и подрайона Б-2 с подрайоном Б-5. Выделение подрайонов Б-4 и Б-5 определено отсутствием здесь детальных инженерно-геологических изысканий, в том числе и буровых работ. В подрайоне Б-3 развита неравномерная прерывистая толща дисперсных грунтов, которые характеризуются изменчивой мощностью и литологическим составом. По СНиП  II-7-81* грунты района Б относятся  ко II категории по сейсмическим свойствам, а поэтому большая часть района Б может быть отнесена к территории с 9-балльной сейсмичностью, применительно к объектам массового строительства (карта ОСР-97-А). Более высокая 10-балльная сейсмичность возможна в пределах тех участков подрайонов Б-3, Б-1, Б-4, где в 10-метровом слое преобладают пылеватые пески ИГЭ-5, при суммарной  мощности их более 5 м.

Поселок Козыревск и его окрестности могут подвергаться вулканическим пеплопадам от вулканов Ключевской группы, частичному замыву (особенно подрайон Б-2) лахаровыми образованиями из-за возможного катастрофического извержения вулкана Ушковского (Плоская Дальняя – 3903 м), которое приведет к таянию его ледников и образованию вулканических селей (лахаров). Пойменная часть западных окрестностей п. Козыревск периодически затапливается, подтапливается, заболачивается, а русловые воды р. Камчатка подмывают, преимущественно, правый поселковый берег.

При проектировании и строительстве необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению почвенно-растительного слоя. Он является естественной защитой от развития в поселке овражной эрозии и суффозии.

Особое внимание рекомендуется обратить на организацию стока поверхностных вод с целью предохранения верхних слоев слабых грунтов (ИГЭ-3, 4, 5, 9) от размыва и разрушения.

Для обеспечения п. Козыревск и его окрестностей более детальными и современными инженерно-геодезическими и инженерно-геологическими данными и уточнения границ участков с 9-ти и 10-балльной сейсмичностью рекомендуется выполнить:

1) новую топографическую съемку масштаба 1:1000 со съемкой подземных коммуникаций;

2) сейсмическое микрорайонирование территории со всем комплексом исследовательских работ.

Исполнители:

геолог I категории			Ковалишин О.Т.

главный геолог			Гончарова Л.К.

начальник ОКИ			Карбовский В.А.

геодезист				Ляпустин С.Г.

ведущий геодезист		Соловьева А.Ф.

10.XII.2007

_____________________

* ОАО "КамчатТИСИЗ". Инженерные изыскания для разработки генерального плана п. Козыревск. Отчёт об инженерно-строительных изысканиях. Петропавловск-Камчатский, 2007 г.

# 4. Природные, техногенные ограничения и опасности

## 4.1. Инженерно-строительные условия

Инженерно-геологические условия территории посёлка Козыревск отличаются достаточной сложностью. Фоновая сейсмичность рассматриваемой территории согласно СНиП II-7-81* составляет 9 баллов. Исходя из характера рельефа, геологических и гидрогеологических условий, с учётом широкого развития опасных геологических процессов и явлений на схеме «Комплексной оценки территории» масштаба 1:2000 по степени благоприятности под застройку выделены территории:

- Условно благоприятные для строительства;

- Ограниченно благоприятные для строительства;

- Неблагоприятные для строительства;

- Территории с особыми условиями использования.

Территории, условно благоприятные для строительства, охватывают участки с уклонами поверхности менее 10%, с глубиной залегания уровня грунтовых вод более 5,0 м от поверхности земли и сейсмической интенсивностью 9 баллов. Данные территории представлены двумя разобщёнными фрагментами - юго-западная часть посёлка и прилегающая к ней с запада территория и  северная часть посёлка, также с прилегающей территорией. Юго-западная часть посёлка в геоморфологическом отношении представлена пологосклонной грядово-ложбинной мореной, мощность дисперсных грунтов более 5 м, положение уровня грунтовых вод более 15м, в верхнем 10-метровом слое преобладают щебенисто-дресвяные грунты, по сейсмическим свойствам (СНиП II-7-81*) относящиеся ко II категории грунтов. Северная часть посёлка в геоморфологическом отношении представлена пологосклонной грядово-ложбинной мореной (южная половина) и пологосклонной волнистой вулканогенно-пролювиальной равниной (северная половина), мощность дисперсных грунтов более 5 м, положение уровня грунтовых вод предположительно  более 5м (точно не изучено), в верхнем 10-метровом слое преобладают щебенисто-дресвяные грунты (в южной половине) и гравийники, пески гравелистые и галечники (в северной части), по сейсмическим свойствам (СНиП II-7-81*) относящиеся ко II категории грунтов. Отдельно выделена зона с сейсмичностью 9 и более 9 баллов, в геоморфологическом отношении она представлена экзарационно-денудационной пологосклонной поверхностью погребённых лавовых потоков, мощность дисперсных грунтов изменчивая – от 0 до 5 м, реже до 9 м, состав грунтов также изменчив – от песков пылеватых до щебенистых и скальных (границы не установлены), уровень залегания грунтовых вод более 8 м, категория грунтов по сейсмическим свойствам II и III. Градостроительное освоение территорий с сейсмичностью 10 баллов согласно СНиП II-7-81* как правило не допускается. В исключительных случаях, при дефиците пригодных для строительства участков, отдельные площади могут быть предложены для освоения после детального изучения грунтовых условий и возможности применения мероприятий по инженерной подготовке.

Территории, ограниченно благоприятные для строительства, охватывают зоны с уклонами поверхности 10-20%, с глубиной залегания уровня грунтовых вод 2-5 м и менее 2 м (приурочено в основном к территории вокруг озера Домашнего), зону заболачивания с мощностью торфа менее 2 м (на север от озера Домашнего) и сейсмичностью 9 и более 9 баллов. Соответствующие участки вокруг озера Домашнего представлены высокой поймой – береговой вал, старица и пойменная терраса, мощность дисперсных грунтов более 5 м, литологический состав грунтов – пески и торф, уровень залегания грунтовых вод 0-4 м, категория грунтов по сейсмическим свойствам (СНиП II-7-81*) III. Следует отметить, что выделенные участки попадают в зону затопления паводком 1%-ной обеспеченности (см. Неблагоприятные для строительства территории) и могут быть использованы только при соответствующих мероприятиях по инженерной подготовке.

Неблагоприятные для строительства территории включают в себя зоны с уклонами 20-30% и более, зону затопления паводком 1%-ной обеспеченности, крутые обрывы и склоны, изрытости, ямы, пойму ручья Козыревка, участки с сейсмической интенсивностью более 9 баллов. Также к данной категории относится и вся центральная часть посёлка, в геоморфологическом отношении представленная пологосклонной волнистой вулканогенно-пролювиальной равниной, с мощностью дисперсных грунтов более 5 м, литологический состав грунтов – гравийники, пески гравелистые, галечники, положение уровня грунтовых вод более 5 м, категория грунтов по сейсмическим свойствам (СНиП II-7-81*) II. Данный участок попадает в наиболее лахароопасную зону в случае катастрофического извержения и таяния кальдерного ледника (объём 5 км3) на вулкане Ушковском (Плоская Дальняя).

К территориям с особыми условиями использования (с регламентированной застройкой) относятся водоохранные, рыбоохранные зоны, зона прибрежной защитной полосы, зоны санитарной охраны источника водоснабжения и санитарно-защитные зоны.

  - Схема ограничений.

(природные, техногенные ограничения и опасности)

Инв. № 3774 ДСП

# 5. Минерально-сырьевые ресурсы

Согласно Объяснительной записке «Минеральные ресурсы Усть-Камчатского района», предоставленной ФГУ «ТФИ по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР по Дальневосточному федеральному округу» (филиал по Камчатскому краю), в пределах посёлка Козыревск месторождений и проявлений полезных ископаемых не отмечено.

На прилегающей к посёлку территории находятся два придорожных карьера песчано-гравийной смеси; их текущие характеристики приведены в таблице 4.1. В период 1997-2007 гг. лицензия на право использования карьера №1 принадлежала Камчатавтодору, песчано-гравийная смесь использовалась на содержание и ремонт дороги Мильково-Ключи, годовая производительность карьера составляла 15 тыс.м3.

Придорожные карьеры вблизи пос. Козыревск

Таблица 5.1.

| № | Географич. привязка | Рассто-яние от посёлка | Недропользователь, лицензия | Запасы (1),хар-ка (2), назнач. (З) | Годовая производ-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК-187 дороги Мильково-Ключи-Усть- Камчатск | 0,7 км | МУП «Тепловодхоз» п.Козыревск, ПТР 05016 ТЭ | 1-107.8 тыс.м3, 2- песчано-грав.смесь 3- отсыпка и содержание внутрипоселко-вых дорог Козыревска | 15 тыс. м3 |
| 2 | ПК-1560 автодороги Мильково-Ключи | ~15 км | ГП ДРСУ-4 ПСРП «Камчатавтодор», ПТР 00078 ТЭ | 1-нет свед., 2- песч.-грав.смесь, 3- отсыпка дорог | Не более 15 тыс.м3 |

Наиболее перспективной для освоения ресурсов холодных минеральных вод является площадь в районе пос. Козыревск, прослеживающаяся вдоль долины реки Камчатки на 22 км при ширине до 10 км, где, в поле распространения гидрокарбонатно-хлоридных, хлоридно-гидрокарбонатных натриевых и кальциево- натриевых минеральных вод с минерализацией 1-5 г/дм3, развиты железистые метановые воды. Эти воды, свидетельствующие о возможности обнаружения здесь нефтяных и газовых залежей (посёлок и прилегающая территория попадают в пределы Центрально-Камчатского перспективно-нефтегазоносного бассейна), могут быть использованы для внутреннего и наружного (бальнеологического) применения при заболеваниях системы кровообращения, нервной системы, а также для общего укрепления организма.

Приблизительно в 10 км на северо-запад от посёлка по левому берегу р.Камчатки находится проявление холодных минеральных вод. Шурф пройден на площади Центрально-Камчатского артезианского бассейна в долине р.Камчатка. Вскрывает воды рыхлых четвертичных отложений гидрокарбонатного кальциево-магниевого состава с минерализацией 0,4 г/дм3. Воды железистые (Fe сум. – 14,0 мг/дм3), кремнистые (H2SiO3 – 78 мг/дм3), слабокислые (рН 6,1) (характеристика проявления дана по Краткой объяснительной записке к Карте полезных ископаемых Камчатской области, м.1:500 000).

# 6. Экономическая база поселения

## 6.1. Промышленность

### 6.1.1. Лесная промышленность

Лесная отрасль в п. Козыревск представлена следующими предприятими: ООО «Козыревсклеспромом», ФГУ «Козыревский опытный лесхоз», ИП Сезин.

Основным видом выпускаемой продукции ООО «Козыревсклеспрома» являются топливные дрова, поставляемые населению и для нужд социальной сферы, частично выпускаются пиломатериалы, которые необходимы для проведения ремонтно-строительных работ населенных пунктов и района.

Лесная промышленность поселка в результате истощения лучших лесных массивов и распада отрасли сократила объемы лесозаготовок  деловой древесины с 6,5 тыс. куб. м  в 2003 году до 5,5 тыс. куб. м в 2007 году.

Основные показатели  лесной промышленности

Таблица 6.1

| Наименование показателей | Ед. измерения | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовка и вывозка древесины | Тыс. куб.м. | 22,5 | 24,2 | 21,3 | 20,1 | 21,3 |
| Деловая древесина в круглом виде | Тыс. куб.м. | 6,5 | 4,8 | 4,3 | 4,4 | 5,5 |

Оборот предприятия по производству и заготовке древесины в 2007 году составил 600 тыс. рублей (433% к уровню 2006 года).

В 2008 году произошла реорганизация ФГУ «Козыревский опытный лесхоз» в результате чего образовалось три предприятия: Лесничество п. Ключи, ГУП  «Лесоохрана», ГУП «Камчатский лес». Основной деятельностью предприятий, является защита, лесоразведение, воспроизводство леса.

С 2003 по 2007 года ФГУ «Козыревский опытный лесхоз» были  выполнены работы по восстановлению лесонасаждений  на 390 га.

В 2008 год  работу по восстановлению лесонасаждений выполнял ГУП «Камчатский лес», восстановлено лесонасаждений на 60 га. На 2009 год запланировано восстановление лесонасаждений, на 60 га. Так же ГУП «Камчатский лес» занимался поставкой твердого топлива для нужд населения.

Наиболее оптимальным вариантом лесопользования является аренда леса. Это дополнительная охрана леса от браконьерства, сохранение от пожаров и обязательное лесоразведение.

Так же, в этой отрасли, осуществляет лесозаготовки Индивидуальный предприниматель Сезин В.Д. Основным видом  выпускаемой продукции являются топливные дрова, поставляемые населению и для нужд социальной сферы.

Объемы заготовки топливных дров:

Таблица 6.2

|  | Наименование показателя | Ед. измерения | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Специалисты | Топливные дрова | Куб. м. | 520 | 837 |
| Ветераны ВОВ | Топливные дрова | Куб.м. | 24 | 21 |

### 6.1.2. Рыбохозяйственный комплекс

В Козыревском сельском поселении на протяжении ряда лет сложилась определенная хозяйственная и рыбоохранная деятельность за счет использования КМНС выделенных квот на вылов рыбы лососевых пород.

Рыбной продукцией обеспечивается население из числа КМНС. Численность представителей КМНС – 133 человека.

По распоряжению Главы Усть-Камчатского муниципального района за №216-р от 23.06.2008 года установлены доли вылова лосося  для обеспечения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности организаций КМНС.

Исполнение на 2008год:

Таблица 6.3

| Исполнитель | Промысловый участок (р. Камчатка) | Лимиты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нерка | Кета | Кижуч | Чавыча | Горбуша | ВСЕГО |
| РО «Шивелуч» | Тонь «Сталинская» уч. №847 | 3,054 | 2,442 | 0,731 | 0,731 | - | 8,362 |
| РО Ощепковых | Тонь «Сталинская» уч. №847 | 0,55 | 0,44 | 0,13 | 0,13 | - | 1,5 |

Доли вылова гольца:

Таблица 6.4

| Исполнитель | Лимит гольца (мальма) (тн) |
| --- | --- |
| РО «Шевелуч» | 0,83 |
| РО Ощепковых | 0,15 |

По распоряжению Главы Усть-Камчатского муниципального района «О закреплении долей вылова донных видов рыбы среди общественных организаций КМНС Усть-Камчатского муниципального района и определений исполнителей лова»№278-р от 31.07.2008г. распределены выделенные лимиты на донные виды рыбы следующим:

по видам речных рыб:

Таблица 6.5

| № п/п | Исполнитель | Карась | Сазан | Проходной голец |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Козыревск, РО «Шевелуч» | 0,305 | 0,031 | 0,427 |
| 2 | Майское, РО Ощепковых | 0,054 | 0,006 | 0,076 |

На сегодняшний день решен вопрос о реализации рыбной продукции для населения через торговую сеть.

## 6.2. Сельское хозяйство

Местность п. Козыревск представлена двумя типами рельефа: горным и равнинным. С юга на север протекает река Камчатка, вдоль правого берега располагается сам поселок. Климат умеренно-континентальный с холодной продолжительной зимой и теплым летом. В целом метеорологические условия наиболее благоприятные на Камчатке. Данные условия благоприятны для возделывания скороспелых сортов картофеля, капусты, столовых и кормовых корнеплодов.

Сельское хозяйство в Козыревске представлено личным подсобным сектором.

Основной вид деятельности – выращивание овощей, картофеля и животноводство.

П. Козыревск входит в долгосрочную целевую программу «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на период 2007-2010 годов, утвержденную решением №147 от 29.03.2007 года сессии №8 Совета народных депутатов Усть-Камчатского муниципального района, в рамках которой осуществляются мероприятия:

- Возмещение затрат по доставке комбикормов для владельцев личных подсобных хозяйств, содержащих крупный рогатый скот и свиней.

- Возмещение затрат по доставке сена для владельцев личных подсобных хозяйств.

Основные показатели отрасли

Таблица 6.6

| Показатели | Единица измерения | 2006 год | 2007 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Число сельскохозяйственных производителей - всего, в том числе: | единиц |  |  |
| а) сельхозорганизации | -«- |  |  |
| б) крестьянские (фермерские) хозяйства | -«- |  |  |
| в) хозяйства населения (личные подсобные хозяйства) | -«- | 675 | 675 |
| Посевная площадь в хозяйствах населения (личных подсобных хозяйствах) - всего, в том числе под: | -«- | н/д | 58,8 |
| - картофель | -«- | н/д | 48,8 |
| - овощи | -«- | н/д | 10,3 |
| Поголовье скота (на конец года) в хозяйствах всех категорий - всего, в том числе: | голов |  |  |
| а) коров | -«- | 27 | 28 |
| б) свиней | -«- | 37 | 19 |
| в) овец и коз | -«- | 8 | 18 |
| Поголовье скота (на конец года) в хозяйствах населения (личных подсобных хозяйствах) - всего, в том числе: | голов |  |  |
| а) коров | -«- | 27 | 28 |
| б) свиней | -«- | 37 | 19 |
| в) овец и коз | -«- | 8 | 18 |
| Производство основных продуктов сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - всего, в том числе: | тонн |  |  |
| - зерна | -«- | н/д | н/д |
| - картофеля | -«- | н/д | 17 |
| - овощей | -«- | н/д | 1 |
| - скота и птицы на убой (в убойном весе) | -«- | н/д | н/д |
| - молока | -«- | н/д | н/д |
| - яиц | тыс. штук | н/д | н/д |
| Производство основных продуктов в хозяйствах населения (личных подсобных хозяйствах) - всего, в том числе: | тонн |  |  |
| - картофеля | -«- | н/д | 17 |
| - овощей | -«- | н/д | 1 |
| - скота и птицы на убой (в убойном весе) | -«- | н/д | н/д |
| - молока | -«- | н/д | н/д |

Земельные ресурсы, приведенные в соответствующем разделе записки, позволяют рассматривать возможность увеличения размеров их обработки. Следует также отметить, что реализация краевой программы по развитию отрасли позволит в 1,5-2 раза повысить урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность молочного скота, а следовательно, и увеличит роль местного производства в снабжении населения города малотранспортабельной продукцией.

## 6.3. Связь

Связь является одной из базовых инфраструктурных отраслей, а предшествующий период характерен динамичным распространением новых технологий.

В поселении созданы условия для обеспечения жителей услугами связи:

- В поселке расположен 1 стационарный пункт почтовой связи (с индексом 684405), оказывающий почтовые услуги в соответствии с Федеральным Законом «О почтовой связи»;

- Телефонизация: Услуги связи предоставляют две организации ОАО «Ростелеком» и «Дальсвязь», которые пользуются большой популярностью и спросом у населения.

Основной телефонный оператор на территории Козыревска предоставляет ОАО "Дальсвязь". ОАО "Дальсвязь"  является лидером на современном рынке телекоммуникаций Камчатского края. Сегодня компания предоставляет полный комплекс услуг связи: местная телефонная, внутризоновая, телеграфная связь и передача данных.

В поселении для предоставления услуг телефонной связи используется координатная АТСК 100/2000, емкостью 400 номеров (№№). Число квартирных телефонов, в телефонной сети общего пользования, - 321  №№.

Обеспеченность населения квартирными телефонными аппаратами сети общего пользования или имеющими на нее выход на 1000 человек составила в 2007 году – 218,9 шт. Дальнейшие увеличение номерной емкости существующей АТС технически затруднено и нецелесообразно, вследствие отсутствия дополнительного оборудования, а так же моральной отсталости координатных АТС.

- На рынке услуг связи наиболее значительными становятся услуги сухопутной радиосвязи с подвижными объектами. Число абонентов сотовых, мобильных телефонных сетей в поселении постоянно растет. На конец 2008 года в Козыревске действовали следующие мобильные операторы: «Дальсвязь», «Beeline», «MegaFon» (на базе «Дальсвязи»: тарификация сохраняется, но «мобильный интернет» не доступен; в настоящее время выделен участок под строительство базовой станции сотовой связи «Мегафон» - строительство станции запланировано в 2009 году). Начато строительство базовой станции сотовой связи «МТС»

- Радиофикация: Характеристики радиотрансляционной сети п. Козыревск определены в соответствии с «Методическим руководством по проектированию сети проводного вещания РП.1.206-2-88. Радиотрансляционные узлы».

Нагрузка радиотрансляционной сети складывается из радиоточек индивидуального пользования, радиоточек общественного сектора и громкоговорителей уличной звукофикации. В настоящее время в поселении эксплуатируются 264 радиотрансляционные точки.

- Основным оператором телевизионного вещания в Козыревске является Филиал "РТРС" - Камчатский ОРТПЦ. Радиотрансляционный центр расположен по адресу п. Козыревск, ул. Советская, 72.

Сеть каналов подачи программ «Камчатский ОРТПЦ» построена на основе цифровых радиорелейных линий и спутниковых систем связи.  Сигнал передается из телецентра, расположенного в Камчатском ОРТПЦ.

Количество программ, транслируемых в области:

а) Метровый диапазон  - «Первый канал», РТР, НТВ.

б) Дециметровый диапазон - Спорт

Мощность передающих устройств – «Первый канал» – 10 Вт, РТР – 100 Вт, НТВ – 10 Вт, Спорт – 10 Вт. В зоне покрытия находятся п.Козыревск и с.Майское.

Услугами телевещания охвачено:

- "Первым каналом" - 100%;

- Телеканалом "Россия" - 100%.

- Интернет- доступ осуществляется:

- по телефонной линии на скорости до 57,6 Кбит/сек;

- в Пункте коллективного доступа (расположен в почтовом отделении связи);

- с помощью услуги «мобильный интернет» (предоставляется некоторыми операторами сотовой связи);

Выделенное скоростное интернет-подключение для жителей Козыревска в настоящее время не доступно.

## 6.4. Туризм и рекреация

Краткий исторический обзор развития туристической отрасли:

Развитие организованного туризма на Камчатке началось с 1963 года, с момента создания Камчатским областным советом профсоюзов отдела по туризму.

1967-1970. Появляются новые плановые маршруты, например: Ключи - Апахончич - Безымянная – Козыревск.

1970-1975. Продолжает совершенствоваться инфраструктура. В районе Козыревска работает альпинистский лагерь. Все более широкое развитие получают самодеятельные туристские походы и путешествия, которые являются одной из форм активного отдыха трудящихся и учащейся молодежи. Вводятся единые Правила организации и проведения самодеятельных туристских походов и путешествий на территории и создается альпинистско-туристская контрольно-спасательная служба (КСС).

1975-1986. Наиболее популярным продолжает оставаться пеший туризм.

1986-1994. Общеполитическая ситуация, начинающая инфляция, удорожание путевок, удаленность региона - предопределило спад туристского потока.

1995-1999. Экономическая нестабильность в стране, возросшая стоимость авиабилетов, отмена дотаций, рост цен на туристские услуги, транспортные услуги, низкая платежеспособность населения привели к резкому спаду  объема услуг и к убыточности предприятий туриндустрии.

На рубеже веков были сняты внешние ограничения для посещения полуострова иностранными гражданами, начинают создаваться туристские компании, которые  активно привлекают на полуостров туристов из разных регионов страны, а также иностранных туристов.

В настоящее время туристские компании Камчатки все успешнее развивают свой бизнес, опираясь на спрос со стороны иностранных и российских туристов. Сейчас, после наступления относительной стабильности в стране, туризм -  один из наиболее  перспективных и динамично развивающихся секторов экономики края.

Рекреационный потенциал территории:

Территория Усть-Камчатского муниципального района обладает богатейшим природным и рекреационно-туристическим потенциалом. К наиболее значимым туристическим объектам вблизи Козыревского сельского поселения относятся:

- охотничье-промысловые угодья – их наличие создает большие перспективы для спортивной, любительской и трофейной охоты на медведя, лося и т.д. Неограниченные возможности предлагаются поклонникам спортивного и любительского рыболовства, в период летнего туристического сезона – лов лососевых;

- лесные культуры хвойных пород интропродуцентов – представляют интерес для любителей сельского, экологического, научного туризма;

- Ключевская группа вулканов. Несомненно, одно из наиболее интересных для туристов мест на Камчатке. Здесь на сравнительно небольшой площади находятся самые высокие на полуострове горы, самые большие ледники и самые активные вулканы. Всего вулканов в группе 14: самый высокий действующий вулкан Евразии Ключевской (4750 м), Камень (4575 м), Ушковский (4057 м), Крестовский (3943 м), Острый Толбачик (3682 м), Плоский Толбачик (3085 м), Безымянный (2869 м), Овальная Зимина (3081 м), Острая Зимина (2744 м), Большая Удина (2943 м), Средняя (2990 м), Заречный, Харчинский.

Кроме того, на площади группы и на склонах отдельных вулканов имеется около 400 более мелких вулканических образований типа шлаковых и лавовых конусов. Вулканы Ключевской, Ушковский, Плоский Толбачик и Безымянный относятся к действующим.

Гигантские размеры вулканов, довольно плотное их скопление, ярко выраженное и разнообразное проявление активных процессов, а также своеобразный характер состава и формы вулканических продуктов придают группе неповторимость, уникальность и притягивают к себе учёных, туристов и альпинистов.

В южной части Ключевской группы вулканов находится район Большого Трещинного Толбачинского  извержения (произошло в 1975-1976 годах на Камчатке южнее вулкана Плоский Толбачик). Это было крупнейшее базальтовое извержение в Курило-Камчатском вулканическом поясе в историческое время, одно из шести больших трещинных извержений, наблюдавшихся в мире в историческое время.

Козыревск является перевалочным пунктом: многие туристические маршруты на вулканы проходят через поселение. В последнее время началась разработка еще нескольких новых туристических направлений. В частности, туров из п.Козыревск  на вулкан Толбачик.

Кроме того, на территории поселения располагаются памятники, которые не имеют высокой туристской ценности и представляют, главным образом специальный интерес.

Объекты культурного наследия местного значения

Таблица 6.7

| № п/п | Наименование памятника, музея | Дата установки, создания | Место нахождения | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны козыревчанам | 9 мая 1975 г | Площадь поселкового досугового центра | Официально не зарегистрирован |
| 2 | Стелла-памятник «Ленинскому комсомолу» | 1978 год | Площадь бывшего поселкового клуба | Официально не зарегистрирован |

Виды туризма:

В настоящее время в районе Козыревска туристическая деятельность развивается по следующим направлениям:

- восхождение на вулканы и горные вершины,

- пешеходный туризм,

- альпинизм,

- сплавы по рекам,

- экологические туры,

- спортивная охота и рыбалка,

- научный туризм (вулканология, геология, археология, орнитология),

- сельский туризм (предполагает проживание иностранных и российских туристов в реальных условиях камчатской глубинки, приобщение к деревенской жизни).

## 6.5. Малый бизнес и предпринимательство (торговля, материально-техническое снабжение, заготовки, бытовое обслуживание)

- Малый бизнес является одним из важнейших факторов развития и наращивания экономической базы муниципального образования. Этот сектор способен быстро осваивать наиболее перспективные сегменты рынка, принося доходы в бюджет и отчасти снимая проблему безработицы.

Малый бизнес и предпринимательство в поселении представлены в основном торгово-закупочной деятельностью. На территории Козыревского сельского поселения зарегистрированы 17 индивидуальных предпринимателя, 3 малых предприятия различной формы собственности, в том числе:

- В лесопромышленной отрасли – 1 малое предприятие, 2 индивидуальных предпринимателя;

- В обрабатывающей отрасли – 1 индивидуальный предприниматель (обработка древесины);

- В сфере торговли:

      - 8 магазинов смешанного ассортимента,

      - 2 продовольственных магазина,

      - 1 магазин промышленных товаров,

      - 1 магазин хозяйственных товаров;

- В сфере пищевой промышленности – 1 предприятие потребительской кооперации;

- Транспортные услуги – 1 индивидуальный предприниматель;

- Гостиничные услуги   – 2 индивидуальных предпринимателя.

Основные виды деятельности (в процентном соотношении):

      - Торгово-закупочная деятельность – 83%,

      - Производство товаров народного потребления (хлеб и х/булочные изделия) – 9%,

      - Заготовка и переработка древесины – 8%.

Вклад малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в социально-экономическое развитие поселения:

      - Снабжение продуктовыми и промышленными товарами – снабженческие функции;

      - Вмененный налог;

      - Благоустройство территории;

      - Спонсорская помощь при проведении поселковых массовых мероприятий.

Торгово-закупочная деятельность достигла на сегодня оптимального состояния, основное развитие этого вида идет по пути увеличения ассортимента товаров и качества обслуживания.

В 2008 году в перерабатывающей отрасли открылось новое предприятие по переработке древесины – 1 ИП (2 рабочих места), зарегистрировались 2 ИП в сфере оказания гостиничных услуг, 1 ИП по перевозке пассажиров автотранспортом.

Динамика основных показателей состояния

малого предпринимательства

Таблица 6.8

| Показатели | Единица измерения | 2003 Отч | 2004 Отч | 2005 Отч | 2006 Отч | 2007 Отчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колич. Малых предприятий | Единиц | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Численность работающих в малом бизнесе (численность индивидуальных предпринимателей / средняя численность работников) | Человек | 13/16 | 13/17 | 13/27 | 13/26 | 13/29 |
| Численность ИП, прошедших перерегистрацию в налоговых органах | Человек | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Средняя численность работников на малых предприятиях - всего | Человек | 79 | 77 | 93 | 94 | 97 |
| Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях | Рублей | 5500 | 6850 | 8150 | 9400 | 11600 |
| Оборот организаций по малым предприятиям | Тыс. рублей | 14568 | 15559 | 15883 | 23287 | 32732 |
| Оборот розничной торговли | Тыс. рублей | 8401 | 10447 | 14492 | 20821 | 31127 |
| Объем платных услуг | Рублей |  |  |  | 9000 | 51000 |
| Объем финансовых средств, предусмотренных на государственную поддержку МП на муниципальном уровне (формы господдержки, на какие цели) | Рублей |  |  |  | 20000 на открытие парикмахерской | 195 000 на приобретение микроавтобуса для доставки хлеба (ПО «Камчатка») 190 000 на приобретение двигателя на КРАЗ (ОАО Козыревсклеспром) |
| Доля государственных заказов, размещенных у субъектов малого предпринимательства Закупка твердого топлива: ОАО «Козыревсклеспром» ИП Сенотрусов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 89,5 10,5 |

# 7. Население

## 7.1 Демографическая характеристика

В 2007 году было отмечено незначительное уменьшение среднегодовой численности населения до 98,5 % к уровню 2006 года. По состоянию на 01.01.2008 г. среднегодовая численность постоянного населения составила 1640 человека, что составляет 96,6 % по отношению к 2007 году.

Сокращение численности населения связано с нехваткой рабочих мест в районе. Работоспособное население вынуждено выезжать в другие регионы в поисках работы.

В течение 2007 года в Козыревском сельском поселении родилось 9 младенцев, что на 2 младенцев больше уровня 2006 года. За 2008 год родилось -15 человек, умерло 23 человека.

Положительная динамика рождаемости поселения прогнозируется и на 2009 год, так как демографическая политика в Российской Федерации направлена на поддержку молодых семей, матерей, родивших второго либо третьего ребенка, многодетных семей. Стимулирование рождаемости связано с тем, что с 1 января 2007 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 года № 873 «О порядке выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал». Государственные меры поддержки рождаемости включают также значительное увеличение выплаты пособий матерям в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, предоставление существенных льгот оплате коммунальных услуг, детских садов, выдачи ссуд для покупки жилья. В поселении также принимаются меры по поддержке молодых семей, а именно предоставление квартир.

В настоящий момент уже зафиксирована серьезная социальная проблема нехватки мест в детском саду. Что в дальнейшем, при прогнозируемом росте рождаемости вызовет обострение проблемы. В связи с чем планируется строительство нового детского сада.

Демографический рост населения поселения выявит целый комплекс вопросов по образованию, культуре, спорту, молодежной политике – проектное решение по этому вопросу представлено в главе «Социальная инфраструктура».

Население города имеет невысокий профессиональный образовательный уровень. На 1000 чел. населения в возрасте трудоспособном и старше трудоспособного 113 чел. имеют послевузовское профессиональное образование, 196 – среднее профессиональное, 4 – начальное профессиональное, 260 – общее (полное) среднее и 211 – основное общее.

## 7. 2. Структура занятости

В настоящее время население Козыревска в большинстве своем занято на следующих объектах:

- личные подсобные хозяйства;

- леспромхоз;

- тепловодхоз;

- администрация поселения;

- сфера социального обслуживания населения (школа, ДДУ, амбулатория и т.п.);

- торговля (индивидуальные предприниматели).

Уровень безработицы в Козыревске практически находится на одном уровне.

Таблица 7.1

| Показатели | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность незанятого населения | Чел. | 218 | 205 | 202 | 146 |

Анализ рынка труда показывает, что в поселении сложился определенный дисбаланс спроса и предложений рабочей силы, несоответствие профессионального и квалифицированного состава свободной рабочей силы имеющимся вакансиям.

Из общего числа вакансий  больший процент составляют  вакансии для специалистов и служащих.

У работодателей  большим спросом пользуются  квалифицированные  специалисты и служащие по специальностям: бухгалтер, экономист, учитель.

В поселке оказывается помощь в трудоустройстве граждан, состоящих на учете в ЦЗН на период проведения ремонтных работ жилищного фонда и учреждений социальной сферы, для несовершеннолетних в каникулярное время согласно ТК.

# 8. Жилищный фонд

Жилищный фонд п. Козыревск составляет 34,52 тыс. м2. Ветхий фонд жилья составляет-1,515 тыс. м2, аварийный жилищный фонд-4,985 тыс. м2

Жилищно-коммунальное хозяйство

Таблица 8.1

| 1. | Общая площадь жилищного фонда-всего, | тыс. м2 | 34,52 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | в том числе муниципального | тыс. м2 | 14,109 |
| 2. | Число многоквартирных домов-всего, | единиц | 15 |
|  | их общая площадь | тыс. м2 | 6,665 |

Из таблицы 8.1 видно, что в поселении преобладает усадебная застройка.

Все постройки жилищного фонда деревянные, общественные постройки преимущественно деревянные, но так же имеется ряд бетонных зданий.

Сейсмостойкость жилого и нежилого фондов в поселении не определена. Поселок Козыревск расположен в девятибальной зоне.

На данный момент новое строительство жилых домов не ведётся.

В п. Козыревск разработана программа «Переселение граждан Козыревского сельского поселения из аварийного жилищного фонда», что позволит в  2009 году построить 2 двухэтажных шестнадцатиквартирных дома. Реализация данных мероприятий позволит увеличить площадь жилищного фонда, ликвидировать ветхое жилье, а так же повлечет за собой создание рабочих мест на строительстве нового и ликвидации ветхого жилого фонда.

С 2005 года осуществляется переход к постепенному возмещению населением стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Переход на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг осуществляется с одновременным усилением мер по социальной защите малообеспеченных граждан путем предоставления им  субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. Число семей получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на 01.01.2008г. составило 106. Сумма начисленных субсидий  населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг -1036,0 тыс. рублей.

# 9. Социальная инфраструктура

## 9.1. Образование

В перспективных расчётах в качестве основного принципа прогноза системы образования принято соответствие численности обучающихся на той или иной стадии обучения соответствующему возрастному контингенту населения согласно принятой гипотезе демографического развития. Прежде всего, это относится к возрастному контингенту населения, обучающемуся в 1-9 классах (возраст 6-15 лет), где в соответствии с условием обязательного всеобщего обучения охват должен быть полным (практически 100%).

В других возрастных группах, вовлекаемых в процесс обучения, помимо демографической составляющей используется оценка охвата возрастной группы соответствующим видом обучения. В данном случае это учреждения дошкольного образования, старшие классы, учреждения среднего специального образования, где численность обучающихся будет меньше соответствующей возрастной группы. Если рассматривать детские дошкольные учреждения, то в данном случае численность детей соответствующего возраста будет превышать численность детей, посещающих ДДУ, это связано с тем, что многие родители предпочитают заниматься самостоятельным воспитанием, либо не имеют достаточных возможностей для оплаты услуг ДДУ.

### Детские дошкольные учреждения

Современное состояние ДДУ характеризуется следующими показателями:

Таблица 9.1

| Показатели | Норматив – мест на 1000 жителей | Нормативное количество мест на всё население | Число детей | Численность педработников | Количество детей на одного педработника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение | 100 мест | 175 | 65 | 9 | 7 |

За последние несколько лет население Козыревска существенно сократилось, это повлекло за собой, соответственно, сокращение количества детей дошкольного возраста. В настоящее время количество свободных мест в ДДУ существенно превышает количество детей.

### Общеобразовательные учреждения

В Козыревске 1 образовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 6, где обучалось в 2006 году – 144 ученика. В 2007 и 2008 году численность детей школьного возраста снизилась на 8 человек, или на 15 % от 2006 года.

Анализ состояния безопасности образовательного учреждения поселка свидетельствует о том, что за последние два года устранены все нарушения пожарной безопасности капитального характера, установлены системы пожарной сигнализации и звукового оповещения. В связи с этим в 2006 году почти для всех учреждений образования установлена пожарная сигнализация и выполнены все предписания пожарного надзора.

Материально-техническая база средней школы № 6 за последние три года пополнялась новой мебелью, спортивным оборудованием и инвентарем

Ситуация с общеобразовательными учреждениями в п. Козыревск характеризуется следующими данными:

Таблица 9.2

| Показатели | Норматив – мест на 1000 жителей | Нормативное количество мест на всё население | Число детей | Численность педработников | Количество детей на одного педработника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение | 180 | 315 | 136 | 27 | 5 |

В общеобразовательных учреждениях так же прослеживается сокращение численности учащихся за последние годы. Разница между количеством мест в школе и учащимися существенно увеличивается.

Необходимо так же отметить, что в Козыревске имеется интернат при общеобразовательной школе. Предназначен он для детей из Майского сельского поселения, которые обучаются и проживают в течение недели на территории школы.

К числу учреждений дополнительного образования относится сельская детская музыкальная школа. Число учеников в ней мало – всего 2 человека, но существует тенденция к увеличению заинтересованности музыкой среди местного населения. Для учреждений дополнительного образования в сфере культуры приобретены новые музыкальные инструменты.

Остается серьезной проблема кадрового обеспечения образовательных учреждений. Сохраняется устойчивая тенденция старения педагогических работников, недостаточен приток молодых специалистов вследствие отдаленности от городов.

С 2005 года общеобразовательная школа № 6 перешла на нормативное финансирование (Госстандарт). Идея подушевого бюджетного финансирования была заложена в Законе РФ «Об образовании» еще в 1991 г., но ее массовая реализация до сих пор не была введена в действие.

В области общего среднего образования в 2005-2008 годах завершен широкомасштабный эксперимент по обновлению содержания  данного вида образования, его адаптации к изменившимся социально-экономическим условиям, усилению социальной и гуманитарной ориентированности общего среднего образования; продолжится работа по компьютеризации образовательных учреждений (оснащение соответствующей техникой и программными продуктами, включая электронные учебники), будут подведены итоги широкомасштабного эксперимента по введению единого государственного экзамена. В этой связи необходимыми условиями являются личностная ориентированность и индивидуализация образовательного процесса, эффективная поддержка инновационных мероприятий и активное участие общества в развитии образования.

## 9.2. Здравоохранение

Последствия глубокого социального кризиса, негативные изменения в структуре питания, употребление алкогольных напитков, наркотиков, частые психо-эмоциональные стрессы привели к увеличению общей заболеваемости и смертности населения. Продолжает сохраняться сложная санитарно-гигиеническая и эпидемиологическая обстановка.

Для Козыревского сельского поселения характерны тенденции всего края.

Показатель общей смертности по краю в 2007 г. остался на уровне 2006 года и составил ~.11 на 1000 населения, что на 8,3% ниже смертности в 2005 г. (в 2005 г. – 12,0).

Показатель младенческой смертности в 2007 г. снизился на 4,8% по отношению к 2006 году и составил 9,02 %о (в 2006 г. – 9.47 %о ,  2005 г.- 7.8 %о (РФ – 11,0, ДВ ФО – 13,5)  и 2004 г. 12,8 %о).

Показатель материнской смертности на 100 тыс. родившихся в 2007 году составил 0; (в 2006г. – 55,7 (2 женщины),  в 2005 г. -27,4 г. (1 женщина) (РФ -25,4; ДВ ФО -37,0)).

Превышение числа умерших над числом родившихся в Усть-Камчатском районе - в 1,7 раза.

В настоящее время в поселении имеется одно больничное учреждение ёмкостью 5 коек и одно амбулаторно-поликлиническое учреждение - женская консультация на 45 пос./см.

Численность врачей больничных стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 3, среднего медицинского персонала – 16.

Основные заболевания, характерные для жителей всего Усть-Камчатского района в целом и Козыревска в частности, - сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания. Необходимо отметить положительную тенденцию, наметившуюся в последние несколько лет. Наблюдается сокращение смертности населения в трудоспособном возрасте по классу сердечно-сосудистых заболеваний и от новообразований.

В целом, можно сделать вывод, что система здравоохранения в Козыревске находится на низком уровне и требует скорейшего реформирования. Важное значение в реформировании системы здравоохранения имеет интенсификация лечения пациентов, что связано не только с квалификацией медицинского персонала, но и с материальной базой медицинских учреждений – наличием новейшего медицинского оборудования, диагностической аппаратуры, медикаментов.

## 9.3. Физическая культура и спорт

В настоящее время в Козыревске в числе спортивных сооружений имеется 3 спортивных зала. Имеется так же одна спортивная школа, на настоящий момент в ней занимаются 120 детей, что отвечает потребностям населения. С ростом численности населения в перспективе потребуется расширение школы, либо открытие дополнительных залов.

Уже сейчас есть инициатива строительства в Козыревске спортивного комплекса с плавательным бассейном, спортивными залами для проведения коллективных игр и индивидуальных тренировок, тренажёрными залами. Так же возможно размещение танцевального зала в здании нового комплекса.

## 9.4. Культура

В составе объектов культуры посёлка имеется 1 библиотека Дом ветеранов, 2 религиозные организации - местная Православная религиозная организация Приход Храма Святителя Иннокентия п. Козыревск Усть-Камчатского района Камчатской области Петропавловской и Камчатской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) и Церковь Евангельских Христиан Камчатской области. Так же на территории посёлка расположены 2 памятника культуры - Памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны козыревчанам, установленный 9 мая 1975 года на площади поселкового досугового центра, и Стела - памятник «Ленинскому комсомолу», установленный в 1978 году на площади бывшего поселкового клуба.

В Козыревске осуществляют свою деятельность два учреждения культуры: МКУ ПДЦ «Ракета», МУ «Библиотека п. Козыревск».

Культурно-массовые мероприятия, проводимые в учреждениях культуры поселения, направлены на сохранение и развитие культуры на селе, воспитание гражданственности и патриотизма, пропаганды здорового образа жизни.

Большое внимание уделяется работе с детьми и молодежью. Планируется развитие детской кружковой деятельности в ПДЦ «Ракета». Молодежь привлекается к участию в подготовке массовых культурных мероприятий.

Для учреждений культуры приобретается необходимое оборудование и инвентарь, проводятся ежегодные косметические ремонты.

В настоящее время:

- В здании ПДЦ «Ракета» проведен капитальный ремонт всего здания, в частности полная замена электропроводки, переоборудование помещений, замена пола, замена системы отопления и проведение водопровода. Установлена система пожарной сигнализации.

- В МУ «Библиотека» произведен капитальный ремонт крыши с заменой шиферной кровли на ондулин, покраска фасада здания, замена и покраска ограждений,  строительство новой кладовой. Установлена система пожарной сигнализации.

- Произведено  обновление устаревшего библиотечного фонда.

# 10. Планировочная организация территории

## 10.1. Топографическая основа

Для проекта генерального плана по Заданию Администрации п. Козыревск, Усть-Камчатского района Камчатского края ОАО «КамчатТИСИЗ» выполнил инженерно-строительные изыскания и топографическую основу в масштабе 1:2000 на бумажном носителе и в электронном виде, формат чертежа dwg.

В сентябре 2007 г. ими выполнены полевые топографо-геодезические работы по обновлению топографического плана масштаба 1:2000., а также проведена горизонтальная съёмка текущих изменений масштаба 1:2000 – в объёме - 3,3 км²., и создана плановая опорная геодезическая сеть в виде 10 пунктов.

Инженерно-геологические работы включили инженерно-геологические обследования и геоморфологическое картирование территории п. Козыревск, а также сбор, систематизацию и анализ материалов предшествующих инженерно геологических изысканий.

Исходными пунктами при создании планового обоснования послужили пункты полигонометрии 1го разряда.

Система координат топографической основы - местная, система высот – Балтийская 77г.

Сеть ориентирована по истинному меридиану.

Для выполнения горизонтальной съёмки текущих изменений использованы материалы топографической съёмки масштаба 1:1000, выполненной ОАО «Камчат ТИСИЗ» в 1991 г.

К сожалению, поселковая черта Козыревска установлена по контуру существующей застройки, и облегает её, как рыбу вакуумная упаковка. Это обстоятельство повлияло на величину топографической съёмки, которая выполнена только на территорию поселения и без нанесения действующей поселковой черты.

Расположенные сразу за поселковой чертой территории не показаны и не раскрывают характера прилегающих территорий, что неправильно. Так с юга посёлок ограничен оврагом Ключи, а его нет на плане, с юга за границей села находится кладбище, а с востока – свалка, но их тоже нет на подоснове.

Эта ситуация могла бы проясниться, если бы была выполнена подоснова на оба поселения в масштабе 1:25000, либо 1:50000, либо 1:100000, чтобы рассматривать положение обоих сёл одновременно, так как они административно образуют одно поселение Козыревское. На мелко масштабном материале показывается прилегающая территория со всеми важными и необходимыми для проекта деталями и подробностями: подъездными дорогами, магистральными линиями ЛЭП, свалками, кладбищами, озёрами, реками, болотами и др. без учёта которых нельзя в генеральном плане принять правильное проектное решение.

## 10.2. План прилегающего района

Поселение Козыревск расположено в южной части Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края, в среднем течении р. Камчатка, ~ 2 км западнее центральной территориальной автомагистрали Камчатского полуострова - Елизово - Усть-Камчатск, с которой он связан местной дорогой.

В пределах территории Усть-Камчатского муниципального района Козыревск находится в наиболее благоприятных природных условиях, в окружении лесов и лугов правобережья р. Камчатка.

Административно в Козыревское поселение включено с. Майское, расположенное севернее в 33 км по основной автотранспортной магистрали Камчатского полуострова.

В полутора километрах от п. Козыревск находится вертодром, который осуществляет воздушное сообщение гражданского населения в отдалённые поселения Камчатского края, не имеющие автодорожного сообщения.

На севере к поселковой черте примыкает обширная производственная территория бывшего отделения леспромхоза, а севернее находятся пахотные земли бывших сельскохозяйственных угодий совхоза, в настоящее время не распахиваемые, но используемые в качестве пастбищ для частного крупного рогатого скота.

Долину р Камчатки в среднем течении, где расположено село с запада и востока на значительном расстоянии окружают горные хребты и вулканы, ближним с восточной стороны является Ключевской вулкан.

С восточной стороны села в непосредственной близости от жилой застройки, но за пределами посёлка расположена неорганизованная свалка мусора и бытовых отходов. Поселковое кладбище находится на восточной окраине села в лесу на значительном расстоянии от жилой застройки.

В настоящее время выполнен проект новой поселковой черты, единой для п. Козыревск и с. Майское, к которому приложено картографическое описание.

В генеральном плане предлагается расширение территории Козыревска в северо-восточном и южном направлении для развития жилой усадебной застройки.

С. Майское имеет в пределах поселковой черты пустующие  территории, для его освоения. В настоящее время в её пределах расположены лесные массивы и бывшие совхозные поля.

Жилую и производственную территорию бывшей молочно-товарной фермы с. Майского окружают низкие заболоченные луга, которые ограничивают его непосредственное территориальное развитие.

Первая версия плана прилегающего к Козыревску района выполнена на материале карты - Атласа автодорог. Камчатская область. Корякский автономный округ. Масштаб 1:250000. Этот масштаб не позволил представить на данном чертеже детальную ситуацию территорий, окружающих Козыревск и Майское.

10.2.1 Козыревск. Генеральный план

План прилегающего района. Инв. № 3772 ДСП

## 10.3. Архитектурно-ландшафтная характеристика территории

Территория посёлка находится на относительно пологой и местами всхолмлённой надпойменной террасе р. Камчатка, поднимающейся от берега реки ~ на 30 м. в восточном направлении к окраине села. Отдельные холмы высотой ~ 10 -12 м. концентрируются группами на севере и на юге села. Из них наибольший интерес представляет возвышенность высотой в 10 м, на которой расположена водокачка и амбар (в северной части посёлка).

Русло реки, круто меняющее направление на север является направляющей композиционной осью для планировочной структуры, которая сложилась вдоль берега. Его улицы и переулки плавно повторяют контур берега реки, либо ориентированы на него.

В целом село представляет собой компактную усадебную застройку из прямых улиц, формирующих регулярную планировку кварталов шириной в100 м, и длиной от 150 до 300 м., с включением общественно-деловых учреждений.

Основная панорама посёлка раскрывается со стороны левого берега реки Камчатка. Высокий правый берег позволяет видеть только передний план, на котором  выступает небольшой молельный дом и на втором плане здание центра досуга (бывший ДК), а также в северной части фасады жилой застройки и сооружения дизельной электроподстанции с многочисленными опорами электропередач и остатками сооружений бывшего на берегу участка Ключевского леспромхоза. В центральной и южной части панорамы застройка к реке выходит дворами и отдельными строениями.

Со стороны посёлка панорама реки и окрестностей открывается с высоты обрыва над рекой, у которого заканчивается каждый переулок, выходящий на берег, а также с подножия берега и всех 4-х имеющихся пристаней.

В посёлке основной выход на берег Камчатки находится в центре береговой полосы, у впадения Козыревского ручья. Его пологое русло в береговой части образует небольшую, но извилистую ложбину в виде луга, переходящего к центральной площади в центре посёлка.

Озеленение посёлка составляют примыкающие непосредственно к застройке лесные участки в виде берёзовых рощ и аллей. Однако в пределах застройки озеленение отсутствует,  за исключением небольшой березовой рощи перед музыкальной школой и берёзовой аллеи у центра досуга, а также отдельных деревьев в разных местах посёлка. По этому в целом застройка посёлка открыта с любого перекрёстка.

В центральной части посёлка, где пересекаются главные дороги, с открытого пространства  площади раскрывается круглая панорама застройки, на переднем плане которой находятся небольшие в основном деревянные строения общественного назначения, акцентируемые антенной вышкой с тарелками связи почты и телеграфа.

Таким образом, Козыревск имеет весьма благоприятные природные и ландшафтные условия для организации здесь достойной жизни и процветания его мужественного населения, особенно для молодого поколения, которому предназначено поддержать жизнь в центре Камчатского полуострова и далёкого уголка России.

## 10.4 Планировочная характеристика существующей застройки

Для п. Козыревск характерна чёткая и компактная планировка.

Основные направляющие оси – въездная главная дорога и улицы Островского-Советская пересекаются под прямым углом в центральной части посёлка. Здесь на перекрёстке  размещаются главные общественные учреждения; автостанция, узел связи, почта, сбербанк, аптека, баня, контора лесхоза с гаражом, складом и большая торговая площадь.

Административное здание, детский сад, библиотека и отдельные небольшие продовольственные лавки, а также стадион расположены порознь, но вблизи от центрального планировочного узла  - перекрёстка главных дорог посёлка. Таким образом, эти учреждения образуют своеобразный расконцентрированный административный центр.

В прибрежной части центра посёлка, на ул. Ленинской, находится  культурный центр, состоящий из центра досуга, музыкальной школы, турбазы, молельного дома, и центра занятости населения. Эти учреждения образуют небольшую площадь  с обелиском – мемориалом, погибшим воинам ВОВ. Площадь  имеет выход на берег реки в месте её излучины. На продолжении ул. Ленинской, в северном направлении расположена общеобразовательная школа – интернат, которая занимает обособленный участок.

Выделяется свой классической архитектурой дом культуры с четырёх колонным портиком, украшающим  главный фасад здания. Также интерес представляет рядом расположенное здание коммерческого назначения. Это деревянный одноэтажный бревенчатый сдвоенный сруб с двумя портиками на южном и восточном фасадах.

Рядовая жилая застройка представляет типичные для Камчатки русские избы не зажиточного населения в виде небольших по величине деревянных срубов, как правило, в два оконных проёма на главном фасаде, обращённом на улицу и не имеющем каких либо декоративных элементов. Также часто встречаются избы, с трёх и четырёх оконными фасадами, вытянутыми вдоль улицы.

Отдельные небольшие группы двухэтажных деревянных жилых домов и производственные здания не формируют  законченных комплексов застройки.

Южнее, в двух кварталах от здания Администрации посёлка расположен лечебно оздоровительный центр, состоящий из  больницы, амбулатории, поликлиники и дома престарелых жителей, занимающий небольшой квартал в жилой застройке восточной части посёлка. Для данных учреждений очевидна недостаточность занимаемых в настоящее время территорий.

Здания общественного назначения в посёлке выделяются среди жилой застройки ухоженным внешним видом. Среди них здание цента досуга, общеобразовательная  школа, библиотека, детская музыкальная школа и др.

Состояние улиц сильно отличается в лучшую сторону от других поселений Усть-Камчатского муниципального района, несмотря на отсутствие асфальтированных дорог и тротуаров, своей благоустроенностью и ухоженностью, ровным гравийным покрытием.

Учреждения производственно-коммунального назначения рассредоточены по внешним контурам жилой застройки. Основная производственно-коммунальная территория расположена на севере, вдоль берега реки. В неё входит территория бывшего отделения Ключевского леспромхоза, а также большая территория дизельной электростанции, используемая также под гараж и склад.

На юге посёлка находится земельный участок, используемый учреждениями коммунального назначения, обслуживающими население южной части поселка. Здесь находится котельная, офисное помещение, баня, теплица и гараж.

При въезде в посёлок с северной стороны размещается жилые и конторские здания бывшего леспромхоза и имеются свободные для развития жилой застройки территории. Возможность территориального развития п. Козыревск на расчётный срок генерального плана ограничена пределами топографической съёмки (это территории на юге, востоке и севере).

10.4.1.. План границ современного использования территории

(по состоянию на 1.10. 2008 года)

Инв. №  3773 ДСП

# 11. Транспорт

## 11.1. Внешний транспорт

Козыревск является важным элементом системы расселения и транспортным пунктом центральной части Камчатского полуострова. Его транспортные преимущества заключаются в расположении на берегу судоходной р. Камчатки, вблизи от основной  территориальной автодороги  Камчатки и рядом с местным аэропортом.

Автомобильный. Козыревск находится на автодороге территориального значения Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск (участок Петропавловск-Камчатский – Елизово имеет статус федеральной дороги). На этой трассе имеются две паромные переправы через р. Камчатку, в будущем заменяемые капитальными мостами: в поселке Ключи в направлении Усть-Камчатска и в направлении Петропавловска-Камчатского. Данная дорога IV категории имеет асфальтовое покрытие на южном участке. Грунтовое покрытие участка Ключи – Усть-Камчатск меняется на асфальт.

От Козыревска до Петропавловска-Камчатского 494 км, до Усть-Камчатска 245 км. Село Майское, административно подчиненное Козыревску находится в 25 километрах в направлении Усть-Камчатска.

В Козыревске для обслуживания внешних пассажирских перевозок используется автобусный маршрут.

Воздушный. Местный аэропорт расположен в 5 км севернее Козыревска, по прямой и плохой грунтовой местной дороге. Аэропорт предназначен для принятия вертолётов (~ 6 посадочных площадок), а также имеется грунтовая полоса для принятия небольших самолётов. Используется аэропорт эпизодически, по потребности местного населения. Его роль в настоящее время заметно снизилась по сравнению с советским периодом.

Водный. Река Камчатка, являясь судоходной, связывает большое количество населённых пунктов Усть-Камчатского и Мильковского районов, а так же представляет кратчайший путь в Усть-Камчатск.

При необходимости и востребованности населения, а также при поддержке инициативы инвестора администрацией района, речной транспорт может быть возобновлён.

## 11.2. Улицы и дороги

Посёлок имеет в плане четкую линейную схему, улицы пересекаются под прямыми углами. Улично-дорожная сеть хорошо развита.

Главные улицы посёлка – в центре расположенная въездная дорога и ул. Островского – Советская имеют ширину проезжей части ~5-7 м.

Главная дорога является прямым продолжением районной дороги, связывающей Козыревск с трассой Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск. Она  соединяет её с производственной зоной  и ДЭС на берегу р. Камчатки.

Ул. Островского имеет прямое продолжение на юго-запад, где за центральным перекрёстком она называется - ул. Советская.

По главной дороге и ул. Островского, а  далее по грунтовой дороге, либо по автотрассе осуществляется автомобильное сообщение п. Козыревск с с. Майское. По прямой грунтовой дороге расстояние до с. Майское ~ 25 км, а по внешней автомагистрали-33 км.

Продольные улицы посёлка: Ленинская, Комсомольская, Октябрьская, Чехова имеют ширину проезжей части около 5 м. При этом проезжая части всех улиц не отделена поребриком, а сразу переходит в обочину, без пешеходных тротуаров. Ширина улиц и дорог в красных линия в основном порядка 15-20 м.

В посёлке нет асфальтированных дорог. Все улицы и многие переулки имеют гравийную подсыпку из вулканических пород – черного цвета, не пылящую, слабосмываемую, и в хорошем состоянии.

Ул. Белинского напротив школы закрыта для проезда автомашин, не благоустроена. На севере она примыкает к зоне отдыха, расположенной на берегу озера «Домашнее».

Общая протяженность улиц, проездов и набережных составляет 31,5 км по состоянию на 2007 год, в том числе 25 км автодорог общего пользования. Из них ремонта требуют 12,5 км (40%).

Протяжение освещенных частей улиц 9,5 километров (30%). Длина автодорог местного значения 4,3 километра.

Общая площадь улично-дорожной сети 157,5 тыс. м2.

В посёлке нет дождевых коллекторов для стока воды с проезжей части, нет перекрестков со светофорным регулированием.

## 11.3. Поселковый транспорт

Для посёлка в настоящее время  автомобильный транспорт – это, основной, круглогодичный и каждодневный, постоянный и наиболее надёжный, почти единственный вид сообщения с административным центром района - Усть-Камчатском и с другими районами и населёнными пунктами, с аэропортом в г. Елизово.

В Козыревске для обслуживания внешних пассажирских перевозок используется автобусный маршрут. Автобусы ходят раз в день, вмещая 25 пассажиров. Автобусная остановка располагается на центральном перекрестке села – на пересечении главной дороги и ул. Островского.

Грузовые перевозки:

По автоперевозкам Козыревск отличается от ситуации в целом по Камчатскому краю, так как перевозка грузов автотранспортом осуществляется в основном не во внутрипоселковом и пригородном сообщении, а в междугородних перевозках.

Из материалов «Стратегия развития автомобильного транспорта Камчатского края»:

Состояние дорог местного значения

Таблица 11.1

| Номер, наименование дороги и участков | Протяжение всего/ в границах населенных пунктов, км/км | Категория, число полос | Ширина проезжей части, м | Ширина обочин, м | Протяженность участков (км) с превышением нормативов: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | продоль-ных уклонов | радиусов кривых в плане |
| Козыревск - Аэропорт | 5/1,5 | IV; 2 | 6,0 | 1,5 | нет | 0,1 |
| Подъезд к п. Козыревск | 5 | IV; 2 | 6,0 | 1,75 | нет | 0,1 |

Автозаправочная станция расположена на дороге, проходящей вдоль южной окраины поселка. На АЗС имеется 4 колонки.

Гаражных кооперативов нет, все гаражи личных машин располагаются в частных хозяйствах. Есть гаражное хозяйство леспромхоза на главной дороге посёлка.

Уровень автомобилизации в последние годы быстро растёт и составляет на 2008 г. 158 легковых автомобилей в собственности граждан на 1000 человек, что ниже средней обеспеченности по краю равной 287 машин. Общее число автомобилей в пользовании жителей -300. Грузовых машин ~ 20 машин.

Станции технического обслуживания в Козыревске нет.

На юго-востоке, в лесу, расположено поселковое кладбище на расстоянии около 300 м от поселковой черты, к нему подводит грунтовая дорога, которая окольцовывает его по контуру.

Автотранспортная производственная база находится в ведении ФГУП «Камчатавтодор» и включает в себя теплую стоянку, котельную, холодный склад, административное здание. Её предполагается задействовать в программе совершенствования и развития сети автомобильных дорог Камчатского края до 2010 года с прогнозом до 2020 года

Река Камчатка в пределах территории Усть-Камчатского района  судоходна. В настоящее время пассажирское сообщение по воде отсутствует. В прошлом веке существовало пассажирское сообщение по реке от г. Елизово, до Усть-Камчатска, с причалами в п. Козыревске, и с. Майском, также расположенном на берегу р. Камчатка.

В Козыревске было четыре причала, частично используемые в настоящее время частным маломерным флотом местных жителей, из них один утрачен, осталось три  причала.

# 12. Инженерное оборудование территории

## 12.1. Водоснабжение

Централизованное водоснабжение обеспечивается из 2-х источников: поверхностного (оз. Домашнее) и подземного, который представлен 3-мя скважинами (1 рабочая и 2 резервных). Оба водозабора построены в 1969 г.

От затопленного оголовка с сетчатым фильтром и обратным клапаном поверхностного водозабора озёрная вода самотёком  по трубе диаметром 100 мм и длиной 17 м поступает в приёмное отделение насосной станции. Насосами I подъёма по водоводу диаметром 100мм осуществляется подача воды в резервуары чистой воды (3х70м³). Перед поступлением в резервуары вода обеззараживается. Из резервуаров вода забирается насосами II подъёма и по водоводу диаметром 150 мм подается в водонапорную башню и потребителям.

Насосные станции I и II подъёмов, резервуары чистой воды располагаются на площадке водозабора, территория которого составляет 1,7 га. Территория ограждена, охраняется. Граница акватории I пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения обозначена буями.

Глубина водозаборных скважин составляет 50 м. Других сведений нет.

Озёрные и подземные воды поступают в общую разводящую сеть протяженностью 19,1 км. Материал труб - сталь. Диаметр водопроводных сетей находится в пределах 50-150 мм. На сети установлено 6 пожарных гидрантов и водозаборных колонок. Износ сетей водопровода составляет 62%.

Централизованным водоснабжением обеспечено 858 человек (49 % жителей). Остальное население использует воду родников, шахтных колодцев.

По сведениям формы 2-ТП (водхоз) забирается 147,9 м³ /сутки, из этого объёма около16% составляет подземная вода.

Приблизительно 4% теряется при транспортировке воды. Передаётся без использования другим потребителям (ОАО «Южные электрические сети», ПО «Камчатка», ТУ-8 ДВФОАО «Ростелеком») 18,6 м³/сутки.

Используется населением 80,0 м³/сутки, на долю других потребителей приходится 14,5 м³ в сутки. На подпитку котельных используется 6,6 м³/сутки.

Удельное водопотребление по населению составляет чуть более 45 л./сутки на 1 жителя, что является низким показателем.

Более полные сведения  о системе водоснабжения отсутствуют, так как заказчик не  смог предоставить материалы в полном объёме, ссылаясь на их отсутствие (см запрашиваемый перечень необходимых сведений по водоснабжению и водоотведению. Приложение)

## 12.2.Водоотведение

На территории населённого пункта действует децентрализованная схема канализации, при которой канализованы группы или отдельные здания.

Канализованы жилые многоквартирные дома по улицам: Советская, Новая, и 2-му Рабочему переулку. Сточные воды по самотёчным  трубам диаметром 100 мм поступают в септики (6 шт.). Объём каждого не менее 20-25 м³. На сети установлено 40 канализационных коллекторов из железобетонных колец. Общая протяженность сетей составляет 1,1км.

Остальное население для сбора сточных вод использует выгребные ямы.

Стоки из септиков и выгребных ям ассенизационным транспортом периодически вывозятся на полигон жидких бытовых отходов на 190 км трассы Мильково – Козыревск – Ключи.

При разработке разделов водоснабжение и водоотведение использованы материалы, предоставленные администрацией Козыревского сельского поселения и МУП «Тепловодхоз».

## 12.3. Отходы производства и потребления

Сбор твёрдых бытовых отходов коммунальными службами в посёлке отсутствует.

Население утилизирует отходы частично на приусадебных участках, частично складирует их на несанкционированной свалке вблизи юго-восточной части границы посёлка. Администрация посёлка вынуждена периодически перекрывать накопленные отходы при помощи бульдозера слоями грунта.

По ориентировочной оценке администрации объём отходов составляет порядка 1,2 тыс.м³/год (вместе с пос. Майское). Количество бытовых отходов в расчёте на 1 чел. в год составляет около 650 л.

Жидкие бытовые отходы из септиков и выгребных ям  ассенизационным транспортом  в объёме 10,8 тыс. м³/год вывозятся на полигон жидких отходов на 190 км трассы Мильково-Козыревск-Ключи.

В перерасчёте на 1 чел. в год это составляет более 6000 л. По всей вероятности в указанный объём  входят грунтовые воды, откачиваемые в паводочный период.

Спецавтотранспорт представлен 2-мя ассенизационными машинами и одним грузовым мусоровозом.

## 12.4. Энергоснабжение

### 12.4.1. Электроснабжение

Электроснабжение сельского поселения Козыревск осуществляется от дизельной электростанции (ДЭС-16), расположенной в северной части сельского поселения, установленной мощностью 3 МВт. ДЭС включает в себя три дизель-генератора марки Г-72 (800 кВт/ч каждый) и два ДГР-320 (315 кВт/ч каждый).

Максимум электрической нагрузки ДЭС-16 составляет 630 кВт. Соответственно одновременно в работе находятся пара ДГР-320 или один Г-72.

Общая характеристика дизельэлектростанции представлена в таблице 12.1.

Общая характеристика дизельэлектростанции п. Козыревск

Таблица 12.1

| №пп | № генератора | марка генератора | установленная мощность, кВт/ч | вид топлива | год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ДГ-3 | Г-72 | 800 | жидкое | 1981 |
| 2 | ДГ-5и | Г-72 | 800 |  |  |
| 3 | ДГ-2 | ДГР-320 | 315 |  | 1994 |
| 4 | ДГ-4 | ДГР-320 | 315 |  |  |
| 5 | ДГ-7 | Г-72 | 800 |  | 2006 |

Распределение электроэнергии потребителям производится на напряжении 6 киловольт.

На площадке дизель электростанции расположена однотрансформаторная подстанция 35/6 кВ «Козыревская». Общая характеристика подстанции приведена в таблице 12.2.

Общая характеристика электроподстанции сп. Козыревск

Таблица 12.2.

| наимен-ование подстанции | местоположе-ние ПС | напряжение, кВ | тип и мощность трансформаторов (кВА) | процент загрузки | год ввода | текущее состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Козыревск» | промплощадка ДЭС-16 | 35/6 | ТМ-1000 | 3 | 1998 | удовл. |

Подстанция запитана по одноцепной ВЛ-35 кВ «Козыревск-Майское», заходящей в п.Козыревск с трассы Мильково-Усть-Камчатск (187 км) и проходящей в п.Козыревск до станции ДЭС по главной дороге. Линия выполнена проводом АС-70 и введена в эксплуатацию в феврале 1998 года.

Электрическими плитами оборудовано 90% жилищного фонда.

Годовой расход электроэнергии за 2007 г по п. Козыревск приведён в таблице 12.3.

Годовой расход электроэнергии сп. Козыревск

Таблица 12.3.

| № п/п | отчётный год | Расход электроэнергии, тыс. кВт.ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | по потребителям |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 2007 | 2 162 | 998 | население |
| 2 |  |  | 437 | ЖКХ |
| 3 |  |  | 327 | транспорт и связь |
| 4 |  |  | 132 | промышленность |
| 5 |  |  | 33 | строительство |
| 6 |  |  | 15 | лесное хозяйство |
| 7 |  |  | 220 | прочие отрасли |

Современный расход электроэнергии на одного человека составляет в среднем по сельскому поселению 1 318 кВтч в год. Современный укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселку – 0,24 кВт/чел.

### 12.4.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей п. Козыревск осуществляется от 8 отопительных котельных, работающих на твердом топливе (дрова). Основная характеристика котельных приведена в таблице 12.4.

Основная характеристика котельных п. Козыревск

Таблица 12.4

| № п/п | Местоположе-ние котельных | Установлен-ная мощн. котла, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка (Гкал/ч) | Тип котлов | кол-во котлов (шт.) | Год ввода в эксплуатацию | % износа котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Советская, 65/1 | 0,4 | 1,2 | Универсал-6 | 3 | 1968 1968 1978 | 100% 100% 100% |
| 2 | Ул. Советская, 70 | 0,4 | 0,8 | Универсал-6 | 2 | 1971 1971 | 100% 100% |
| 3 | Ул. Новая, 51/1 | 0,4 | 0,8 | Универсал-6 | 2 | 1982 1986 | 100% 100% |
| 4 | Ул. Чехова, 1/1 | 0,4 | 0,8 | Универсал-6 | 2 | 1984 2007 | 100% 5% |
| 5 | Ул.Ленинская, 54 | 0,4 | 0,4 | Универсал-6 | 1 | - | - |
| 6 | Советская, 17/1 | 0,6 | 1,2 | Универсал-6 | 2 | 1982 1986 | 100% 100% |
| 7 | Ул. Белинского,7/1 | 0,4 | 0,8 | Универсал-6 | 2 | 1982 1986 | 100% 100% |
| 8 | Ул. Новая, 13/1 | 0,4 | 0,8 | Универсал-6 | 2 | 1971 1971 | 100% 100% |

Общая протяженность теплосетей составляет 3,8 км; из них в ветхом состоянии – 3,5 км. Протяжённость теплосетей от котельных представлена в таблице 12.5. Тип прокладки теплосети - подземный в 2-х трубном исполнении.

Протяжённость теплосетей от котельных п. Козыревск

Таблица 12.5

| № п/п | Местоположение котельных | Протяженность подключённых тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Советская, 65/1 | 1570 п.м. |
| 2 | Ул. Советская, 70 | 320 п.м. |
| 3 | Ул. Новая, 51/1 | 330 п.м. |
| 4 | Ул. Чехова, 1/1 | 240 п.м. |
| 5 | Ул. Ленинская, 54 | 90 п.м. |
| 6 | Ул. Советская, 17/1 | 770 п.м. |
| 7 | Ул. Белинского,7/1 | 210 п.м |
| 8 | Ул. Новая, 13/1 | 260 п.м. |

# 13. Анализ современного состояния окружающей среды в районе размещения поселка Козыревск

Козыревское сельское поселение занимает достаточно небольшую территорию, и является очень компактным с точки зрения расселения населения на территории. Данное компактное расселение и предопределяет экологическую обстановку в поселении.

Экологическая обстановка в поселении оценивается, как удовлетворительная. Она определяется вредными выбросами в атмосферу от источников теплоснабжения и действия вулканов, большим количеством сбрасываемых неочищенных сточных вод, неудовлетворительной ситуацией со сбором, захоронением отходов,  отсутствием сбора, переработки и использования вторичных отходов производства и потребления.

Планировочная структура, сформировавшаяся в поселении, благоприятна с экологических и санитарно-гигиенических позиций, что определяется взаиморасположением промышленной зоны и жилой застройки. Центральное ядро поселка это общественно деловая зона, а производственная зона небольшая и занимает окраинную территорию.

Основными источниками техногенных воздействий на природную среду являются объекты: лесной промышленности, коммунального хозяйства, транспорт, карьер, свалка ТБО, несанкционированные свалки, котельные, селитебная зона и другие объекты инженерной и хозяйственной деятельности человека.

При учёте всех элементов хозяйственной деятельности в поселке Козыревск,  уровень техногенной нагрузки оценивается как низкий. Связанно это с тем, что на территории поселения отсутствуют предприятия производства или переработки. Присутствующую отрасль лесного хозяйства можно отнести к традиционной сфере деятельности, не представляющей фактической угрозы техногенного загрязнения, в масштабах угрожающих катастрофическими последствиями  для поселения.

Для полноты понимания существующего состояния окружающей среды был проведен покомпонентный анализ представленный по соответствующим пунктам.

## 13.1. Состояние воздушного бассейна

Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды обитания человека, характеризующий санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Уровень загрязнения атмосферы в п. Козыревск зависит от нескольких условий. Одно из условий состояния атмосферного воздуха - это время года. В теплое летнее время года поселение не нуждается в отоплении, но с наступлением холодного времени года и началом отопительного периода, который составляет 257 дней при средней температуре минус 7оС, количество выбросов от сгорания древесных продуктов увеличивается в разы. Отопление в поселении индивидуальное, дровяное.

Другим условием, влияющим на состояние воздушного бассейна, является состояние группы действующих вулканов находящихся в 35 - 42 км от поселения. Извержение может происходить с пеплом, который в свою очередь оседает и на территории поселения. Учитывая активную деятельность вулканов, пеплопады происходят периодически.

Основными загрязнителями воздушного бассейна на территории поселения являются: предприятие электроэнергетики - дизельная электростанция (ДЭС 16), котельные, хлебопекарня, автомобильный транспорт.

Согласно сведениям ОАО «ЮЭСК» на ДЭС-16 установлены три дизель-генератора марки Г-72 номинальной производительностью 800 кВт/час каждый и два дизель-генератора ДГР-320 мощностью 315 кВт.

Для предприятия в 01.04.2006 было выдано разрешение на выброс загрязняющих веществ стационарными источниками загрязнения, табл. 13.1.

Таблица 13.1

| Загрязняющее вещество Код наименование | Разрешенный выброс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего т/год г/сек |  | В т.ч. ПДВ т/год г/сек |  |
| 123 Железа окись 143 Марганец и его соед. 328 Сажа 703 Бенз(а)пирен 2902 Взвешенные вещества 2930 Пыль абразивная 301 Азот двуокись 304 Азота окись 333 Сероводород 337 Углерода окись 342 Фтористый водород 616 Ксидол 1325 Формальдегид 2704 Бензин 2732 Керосин 2735 Масло минеральн. Нефтяное 2752 Уайт-спирит 2754 Углеводо. Пред. С12-С19 2330 Ангидрид сернистый | 0,0046 0,0002 1,8007 0,000054 0,01 0,0016 33,6027 5,4604 0,00002 26,5667 0,0001 0,0135 0,48 0,0213 12,0014 0,00004 0,0135 0,0052 7,2004 | 0,0073 0,0005 0,0799 0,0000024 0,0458 0,0022 1,4993 0,244 0,00003 1,5966 0,0002 0,0156 0,022 0,0538 0,5367 0,0009 0,0156 0,011 0,3119 | 0,0046 0,0002 1,8007 0,000054 0,01 0,0016 33,6027 5,4604 0,00002 26,5667 0,0001 0,0135 0,48 0,0213 12,0014 0,00004 0,0135 0,0052 7,2004 | 0,0073 0,0005 0,0799 0,0000024 0,0458 0,0022 1,4993 0,244 0,00003 1,5966 0,0002 0,0156 0,022 0,0538 0,5367 0,0009 0,0156 0,011 0,3119 |
| Всего по предприятию | 87,182414 |  | 87,182414 |  |

Согласно отчету ОАО «ЮЭСК» валовые выбросы дизель-генераторов - 77,522 тонн 2006 и в 2007 году - 68,465тонн. Так же имеется автопарк, состоящий из 3 единиц техники: ГАЗ-66, ГАЗ-33 и трактор МТЗ-82, в соответствии с разработанным томом ПДВ, валовые выбросы от техники ежегодно составляют 0,135816 тонн/год. Выданное разрешение на выброс загрязняющих веществ рассчитано на валовый предельно допустимый выброс 87,182414 тонн/год. Соответственно ОАО «ЮЭСК» укладывается в норматив и выполняет все условия разрешения.

Так же стационарными источниками выбросов являются котельные, 8 ед. Валовые выбросы загрязняющих веществ по данным отчетов 2-ТП воздух, табл. 13.2.

Таблица 13.2

| Наименование | Выбросы загрязняющих веществ в воздух |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 год 1полугодие | 2007 год 1полугодие | 2008 год 1полугодие |
| Всего загрязняющих веществ, тонн | 31,761 | 20,300 | 50,526 |
| В том числе газообразные и жидкие вещества, тонн | 8,939 | 3,939 | 42,618 |

## 13.2. Комплексное использование и санитарное состояние водных ресурсов

Антропогенной нагрузке на территории поселения подвергаются р. Камчатка и оз. Домашнее.

Загрязнение р. Камчатка происходит неравномерно по всему ее течению, в связи с тем, что на берегах поселения располагаются на достаточном удалении друг от друга. Основными источниками загрязнения водоемов на территории поселений являются неочищенные бытовые и производственные, а так же дождевые сточные воды с селитебных и производственных территорий.

Для питьевых и хозяйственных нужд в поселении используется 2 источника: оз. Домашнее и скважина. В 2006 году было забрано воды: озеро Домашнее-45,4 тыс. м3, подземный горизонт-8,6 тыс. м3; в 2007 год- озеро Домашнее -43,6 тыс. м3, подземный горизонт-9,0 тыс. м3.

На хозяйственно питьевые нужды расходуется воды: 34,5 тыс. м3 поверхностный водозабор и 8,2 тыс. м3 подземный, на производственные нужды расходуется 2,4 тыс. м3. Безвозвратные потери составляют: 2,4 тыс. м3 подпитка котельных, 29,4 тыс. м3 частный сектор.

Река Камчатка в поселении используется для ведения рыболовного промысла, а так же является неотъемлемой частью и основной единицей природно-рекреационного ландшафта. Сброса очищенных и не очищенных сточных, промышленных или иных вод не происходит. Забор воды не осуществляется. К загрязнениям техногенного характера можно отнести попадание моторных масел и продуктов сгорания горючего от движения малых моторных лодок и небольших судоходных барж. Несмотря на это в 2007 году было зафиксировано увеличение содержание кадмия. Так же характерными загрязняющими веществами (с повторяемостью повышенных величин 50% и более) в отчетный период  являются: медь, фенолы, органические вещества по БПК5, цинк, органические вещества по ХПК. В период дождевого паводка выявлен один случай высокого загрязнения (ВЗ) цинком, в период половодья отмечены случаи ВЗ нефтепродуктами (более 35 ПДК). В целом загрязненность реки нефтепродуктами на высоком уровне (13,4 – 15,0 ПДК).

Величина коэффициента комплексности реки Камчатка составляет до 35,11%, а удельный комбинаторный индекс загрязненности вод (УКИЗВ) 4,03. согласно классификации качества воды водотоков по значению удельного комбинаторного индекса загрязненности воды, вода реки относиться к 4 классу разряд «а» - грязная.

Загрязнение водных объектов полуострова тяжелыми металлами носит в основном природный характер: они поступают с термальными водами в процессе просачивания поверхностных вод через рудные залежи месторождений. Особенно много в реках полуострова меди, т.к. большая часть территории края относиться к медоносной внутренней зоне северо-западного сектора Тихоокеанского рудного пояса.

Водным кодексом Российской Федерации выделены различные зоны охраны водных объектов, на территории п. Козыревск  установлены следующие зоны:

- Р. Камчатка:

А) водоохранная зона - 200метров;

Б) прибрежная защитная полоса - 50 метров.

2.	Оз. Домашнее

А) водоохранная зона – 50 метров;

Б) зона санитарной охраны источника водоснабжения – 100метров.

В соответствии с «Правилами установления рыбоохранных зон» от 6 октября 2008 г. N 743 устанавливаются следующие зоны:

  - Р. Камчатка – 200м;

  - Оз. Домашнее – 50м.

## 13.3. Характеристика санитарного состояния почвенного покрова

На сегодняшний день территория п. Козыревск загрязняется различными химическими веществами и отходами хозяйственной деятельности человека.

Источниками загрязнения почв в данном районе являются:

- автомобильный транспорт;

- организации рыбной отрасли;

- предприятие лесной отрасли;

- объекты ТЭК (котельные, ДЭС, внутридомовые печки);

- население (выгребные ямы, септики);

- несанкционированные свалки.

Основными причинами микробного загрязнения почвы на территории поселения продолжают оставаться:

- несанкционированные свалки;

- несовершенство системы очистки поселения;

- отсутствие канализационных сетей;

- сельское хозяйство ( представлено личным подсобным сектором).

В 2007 году наблюдение за качеством и безопасностью почвы проводилось в 98 мониторинговых точек на территории  Камчатского края, как и в 2006 году превышений ПДК различных веществ не зафиксировано.

## 13.4. Качественная и количественная характеристика отходов, места их утилизации

На территории п.Козыревск образуются следующие основные виды отходов:

- Твердые бытовые отходы населения;

- Отходы рыбного промысла;

- Отходы лесной переработки;

- Отходы объектов ТЭК.

К первому классу опасности относятся отработанные ртутные лампы, 2 класс опасности – аккумуляторы свинцовые с неслитым электролитом, отходы кислот и щелочей №3 класс опасности – отработанные горючесмазочные материалы (отработанные автомобильные, дизельные, трансмиссионные, турбинные масла), обтирочные материалы, аккумуляторы свинцовые со слитым электролитом. Отходы 1-3 классов опасности в общем объеме образующихся отходов в камчатском крае, составляют всего примерно 2,67%.

Отходы 4 класса опасности – это золошлаки от сжигания углей, отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные), навоз крупного рогатого скота свежий, мусор строительный, шины пневматические и прочие отходы. Отходы 4 класса опасности составляют 51,66% от общего объема образующихся отходов.

Отходы 5 класса опасности в основной своей массе не имеют промышленного происхождения и образуются в результате жизнедеятельности населения. Данные отходы (практически неопасные) составляют 45,7% от общего объема образующихся отходов. Это, прежде всего, прочие коммунальные отходы, отходы из жилищ крупногабаритные, отходы переработки рыбы и других морепродуктов, а так же всевозможные упаковочные материалы (пластиковая тара).

Следует отметить, что за последние годы существенно изменился морфологический состав твердых бытовых отходов. Наблюдается увеличение объема пластмассы от упаковочных материалов, гофрированной тары, бумаги, полимерной пленки.

Таблица 13.3

|  | Ед. измерения | 2006 г. | 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество свалок, в т.ч. | шт. | 8 | 8 |
| - санкционированных | шт. | 1 | 1 |
| Объем размещаемых твердых бытовых отходов | тыс.м3 | 1,2 | 1,2 |
| Объем жидких бытовых отходов | тыс.м3 | 9,24 | 9,24 |

Согласно нормативному требованию СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 пункт 7.1.12.III.4, санитарно защитная зона от мест компостирования отходов составляет 300м. Местом для складирования отходов служит старый карьер. Расстояние от края карьера до ближайшего жилого дома составляет 165м. В данную СЗЗ попадают жилые дома, 37 домов. На сегодняшний день существующий полигон ТБО не отвечает нормативным требованиям и подлежит закрытию с последующей рекультивацией.

Место слива жидких нечистот- полигон ЖБО, находящийся  примерно 3000 м по трассе Мильково - Усть-Камчатск ,направление на северо-восток от ориентира- заезд в п.Козыревск  (187 км трассы Мильково - Усть-Камчатск).Для вывоза ЖБО используется 2 ед. техники. Объем вывозимый за год примерно 9,24 тыс. м3.

На чертеже «комплексная оценка территории» обозначены несанкционированные свалки, 7 ед. Данные свалки подлежат ликвидации.

## 13.5. Санитарно-защитные зоны.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством и настоящими нормами  и правилами. СЗЗ утверждается в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным нормам и правилам.

Ширина СЗЗ устанавливается с учетом санитарной классификации, результатов расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней воздействий, а для действующих предприятий – и натурных исследований.

В границах санитарно-защитной зоны:

- не допускается размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

- не допускается размещать предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий в границах санитарно-защитных зон и на территории предприятий других отраслей промышленности, а также в зоне влияния их выбросов при концентрациях выше 0,1 ПДК для атмосферного воздуха.

- предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятий других отраслей промышленности.

- размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования на территории санитарно-защитной зоны не допускается.

В границах санитарно-защитной зоны допускается:

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование непревышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарное депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электростанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки, предприятий и санитарно-защитной зоны.

- В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека..

На территории поселения выделено несколько территорий с установленной СЗЗ по нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- Территория леспромхоза - 50м;

- Пекарня - 50м;

- ДРСУ - 50м.

- Свалка - 300м;

- Кладбище - 300м;

Санитарные разрывы:

- ЛЭП 110 кВ – коридор 40м;

Таблица 13.4

| Название предприятия | Класс предпри-ятия | Нормативная санитарно-защитная зона, в м | Нормативный документ | Валовый выброс загрязняю-щих веществ по промпло-щадкам тонн/год | Мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство электрической и тепловой энергии при сжигании минерального топлива |  |  |  |  |  |
| ДЭС |  | 200 |  |  |  |
| Обработка пищевых продуктов и вкусовых веществ |  |  |  |  |  |
| пекарня | 5 | 50 |  |  |  |
| Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли |  |  |  |  |  |
| Свалка | 3 | 300 | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 III/4 |  | Закрытие объекта |
| Кладбище | 3 | 300 | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 III/2 |  |  |
| Промышленные объекты |  |  |  |  |  |
| Леспромхоз | 4 | 50 | СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 IV/2 |  |  |

## 13.6. Анализ территории по шумовому загрязнению

Ограничение шумов, проникающих в жилище от всех возможных источников шума, основано на санитарных нормах, использованных при составлении строительных норм и правил (СНиП).

Источниками шумового загрязнения окружающей среды Козыревского сельского поселения являются: транспорт автомобильный, трансформаторные подстанции, дизельная электростанция.

На территориях, прилегающих к жилым зданиям, уровень шума должен соответствовать следующим значениям в табл. 13.5.

Таблица 13.5

| Время суток | Эквивалентный уровень звука LAэкв, дБ (А) | Максимальный уровень звука при единичном воздействии LA, дБ (А) |
| --- | --- | --- |
| День (с 7.00 до 23.00 ч) | 55 | 70 |
| Ночь (с 23.00 до 7.00 ч) | 45 | 60 |

Основную шумовую нагрузку на территорию создает работающая дизельная электростанция. При существующей низкой интенсивности движения, а так же низкой скорости передвижения автотранспорта уровень шумового воздействия на территорию очень мал и учитываться не будет.

Октановые уровни звукового давления и уровень звука, измеренные на расстоянии 1м от внешнего контура дизель-генератора ДГ72 не выше 85 ДбА. В результате проведенного расчета была получена зона свободного пространства с постоянным превышением по уровню шума, которая составила 190м от ДЭС во все стороны.

## 13.7. Комплексная оценка территории. Ограничения.

На основании анализа природных условий территории поселения Козыревск, а также пофакторного анализа состояния окружающей среды, была выполнена комплексная оценка состояния окружающей среды.

Базовые факторы и результаты комплексной эколого-градостроительной оценки общегородского уровня приведены в таблице 13.6.

Комплексная эколого-градостроительная оценка территории

(существующее положение)

Таблица 13.6

| № | Факторы | Результаты оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устойчивость компонентов природной среды к антропогенному воздействию |  |
| 1.1 | потенциал загрязнения атмосферы | низкий |
| 1.2 | самоочищающая способность поверхностных вод |  |
|  | - р. Камчатка | умеренная |
|  | - оз. Домашнее | умеренная |
| 1.3 | естественная защищенность подземных вод (эксплуатируемый водоносный комплекс) | защищен |
| 1.4 | устойчивость растительного покрова | относительно высокая |
| 1.5 | устойчивость почвенного покрова | слабо устойчивые |
| 1.6 | развитие опасных природных процессов (оползни, суффозия, подтопление территорий, морозное пучение грунтов, эрозия овражная, эрозия плоскостная, эрозия речная, затопление, землетрясения) | вся территория подвержена различным опасным природным процессам. |
| 2 | Обеспеченность природными ресурсами |  |
| 2.1 | поверхностные воды | высокая обеспеченность |
| 2.2 | подземные воды | ограниченно обеспечены |
| 2.3 | полезные ископаемые | обеспечен двумя карьерами с песчано-гравийной смесью для отсыпки и ремонта дорог |
| 2.4 | лесной фонд | высокая обеспеченность |
| 2.5 | ландшафтно-рекреационные ресурсы | высокая обеспеченность |
| 2.6 | водные рекреационные ресурсы | высокая обеспеченность |
| 3 | Экологическое состояние |  |
| 3.1 | атмосфера | потенциал загрязнения атмосферы низкий |
| 3.2 | поверхностные воды |  |
|  | - р. Камчатка | удельный комбинаторный индекс загрязненности вод (УКИЗВ) 4,03) |
|  | - оз. Домашнее | условно чистое |
| 3.3 | качество водоемов для культурно-бытовых целей | соответствует гигиеническим требованиям |
| 3.4 | подземные воды | условно чистые |
| 3.5 | благоустроенные озелененные территории (парки, скверы, бульвары, сады) | обеспеченность ниже нормативного уровня |
| 3.6 | шумовая обстановка | на территории 1 источник постоянного шума, находящийся на удалении от жилых домов |
| 3.7 | радиационная обстановка | в пределах нормативных значений |
| 3.8 | электромагнитная обстановка | превышений нет |
| 3.9 | загрязнение отходами | неблагополучное состояние: существует свалка ТБО, не соответствует нормативным требованиям |
| 4 | Эколого-планировочная структура градостроительного комплекса |  |
| 4.1 | взаиморазмещение селитебных и промышленных зон | благоприятное |
| 4.2 | наличие жилья, объектов социальной инфраструктуры в СЗЗ | 37 жилых домов с участками |
| 4.3 | инженерно-геологические ограничения для строительства | 30% - неблагоприятны, требуют проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке, защите; более 70% территории ограниченно благоприятны |
| 4.4 | территориальные нормативные экологические, санитарные ограничения: | сформированы недостаточно |
|  | - санитарно-защитные зоны - охранные коридоры инженерных и транспортных коммуникаций - зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы и рыбоохранные зоны | по сумме факторов находится ~ 30 % территории поселка |

Основные факторы экологической оценки:

1. Характер загрязнения воздушного бассейна:

- основные источники загрязнения (приоритетные предприятия, крупные инженерные объекты)

- для селитебных территорий – проблемные зоны (экологически вредные предприятия, инженерные объекты, расположенные в жилой зоне)

- положение по отношению к основным источникам загрязнения и промышленным зонам (с учетом розы ветров, подветренное и т.д.)

- особенности условий рассеивания и накопления примесей, определяемые микроклиматическими условиями (в низине, возможные инверсии и т.д.)

- общий уровень загрязнения от стационарных и передвижных источников.

2. Природные условия

- особо охраняемые природные территории, прочие ценные природные территории

- характер ландшафта

- степень озеленения территории

- наличие лесных массивов и их качество (возможность застройки, ценность для рекреации и т.д.)

- инженерно-строительные ограничения

3. Нормативные территориальные ограничения:

- Леса в границах жилой застройки (лесопарки)

- Санитарно - защитные зоны (в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03):

- от промышленных предприятий

- от коммунально-бытовых объектов (кладбища, полигон ТБО, очистные сооружения хоз-бытовой и дождевой канализации, водопроводных очистных сооружений)

- Шумовые зоны

- от электроподстанций (ВСН 97-83, Минэнерго СССР, Москва, 1983; «Усовершенствованный метод расчёта зон акустического дискомфорта открытых трансформаторных подстанций», Латгипрогорстрой, Рига,1987)

- Зоны санитарной охраны:

- источников водоснабжения; (в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02)

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ).

- Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (зоны затопления территории 1% паводком, зоны с близким залеганием подземных вод в условиях подтопления).

- Инженерно-строительные ограничения, связанные с опасными природными процессами (СНиП 22-02-2003) (оползни, суффозия, подтопление территорий, морозное пучение грунтов, эрозия овражная, эрозия плоскостная, эрозия речная (переработка берегов), затопления (наводнения))

- Территории месторождений.

Зоны санитарной охраны водоисточников организуются в составе трёх поясов для защиты  и предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Организации зон санитарной охраны (ЗСО) должна предшествовать разработка её проекта, в который включается:

а) определение границ зоны и составляющих её поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

в) правила и режим хозяйственного использования территорий трёх поясов ЗСО.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 п.1.11 для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО разрабатывается специально.

# 14. Озеленение и благоустройство

Поселок Козыревск расположен в зоне тайги, в среднем течении реки Камчатка.

С востока и запада территория, на которой располагается поселок, окружена горными хребтами.

В пределах 40-50 км от поселка расположена Ключевская группа вулканов и «домашний» вулкан Толбачик.

Благодаря своему расположению и окружающим природным ландшафтам поселок Козыревск, считается одним из самых красивых мест на Камчатке и является перспективным местом для развития туризма.

С западной стороны поселка протекает река Камчатка. Ее правый берег, на котором непосредственно стоит Козыревск, высокий (5-7 м) и  обрывистый; к противоположному берегу примыкает пологая песчаная долина, покрытая смешанным лесом, мелким кустарником и зарослями тальника. С северо-восточной, восточной и южной стороны поселок окружают хвойно-лиственные лесные массивы. Основные породы - лиственница сибирская и береза белая. Из хвойных пород встречаются также сосна обыкновенная и ель аянская, из лиственных - береза каменная, осина, тополь, ива. Преобладают древостои IV и V бонитета, c полнотой 0,3-0,8. Подлесок состоит из рябины, жимолости, можжевельника, шиповника морщинистого, ольховника, спирей. На севере и юге вдоль берега реки и на юго-восточной границе к поселку примыкают заболоченные луга.

С севера от поселка расположено озеро Домашнее. Основная часть его береговой зоны - заболоченный и периодически затапливаемый луг, за исключением южного высокого берега. Он представляет собой покрытую березовым лесом территорию (общей площадью около 12 га), которая вплотную примыкает к жилым застройкам. Данный район является основным местом отдыха местного населения.

Второе место отдыха расположено с юго-западной стороны поселка на берегу реки Камчатка. Это небольшой участок, площадью около 0,5 га, ограниченный ручьем «Ключи».

В пределах границ поселка Козыревск имеются:

- сквер общего пользования – площадь 0,2 га.

- небольшие участки с посадками древесных насаждений - общая площадь около 0,7 га.

Небольшой сквер (площадь 30 на 50 м2), расположен в общественном центре поселка – рядом с домом культуры, музыкальной школой и храмом. Основные используемые насаждения - береза, рябина, ива. Площадь перед домом культуры (30 на 20 м2) покрыта каменной плиткой «в разрыв», ее продолжением является ивово-березовая аллея (10 на 40 м2), перед которой установлен памятник участникам великой отечественной войны.

Через поселок протекает, впадающий в Камчатку ручей Козыревка.

Пойма ручья в период половодья периодически затапливается, поэтому вдоль основной дороги проложен деревянный тротуар-настил.  В месте впадения ручья Козыревка в Камчатку построен деревянный мост. Рядовая посадка сосен оформляет дорогу, ведущую от моста к центру.

В районе ул. Островская, находится спортивная зона. Ее центр – стадион, рядом с которым находится детская, оборудованная игровым инвентарем площадка и площадка для спортивных игр. Стадион мало благоустроен – отсутствуют скамейки для зрителей. Общая площадь Комплекса составляет 1.5 га.

В восточной части поселка, вдоль улицы Комсомольская расположена естественная березовая аллея, шириной 30 м и длиной 250 м (0.8 га). Также покрыт березовыми насаждениями участок  площадью 0,3 м2 в районе улицы Лесная. Северо-восточная, восточная и юго-восточная часть поселка окружена березовым лесом.

В юго-восточной части поселок отделен от дороги защитной придорожной полосой, на которой произрастают береза, ива и кусты жимолости. Ширина полосы 50 м, протяженность 850 м, общая площадь 4,3 га. Полоса заканчивается небольшой березовой рощей площадью 1га.

Улицы поселка имеют грунтовое покрытие, тротуаров нет, дороги ограничены естественным травяным покровом. Вокруг отдельных общественных и частных зданий произрастают деревья и кустарники.

Зеленые насаждения Козыревска представлены следующим видовым составом:

Лиственные породы деревьев - береза, ольха, осина, ива, рябина, тополь.

Хвойные породы представлены в основном лиственницей, встречаются посадки сосны. Кустарниковые растения – боярышник, черемуха, жимолость, шиповник, можжевельник. Травяной покров разнообразный (борщевик, волжанка, герань лесная, кипрей, и др.), повсеместно встречается брусничник.

Выводы:

- В поселке Козыревск нет центрального парка отдыха.

- Мало насаждений общего пользования, жилые районы практически не озеленены.

Вся площадь озелененных территорий общего пользования около 1 га, что составляет 6.1м2 на одного жителя. Это недостаточно по нормативам и объясняется непосредственным лесным окружением поселка. Норма СНиП 2.07.01-89 для сельских поселений составляет12м2/чел, при расположении в прибрежных зонах крупных рек, в окружении лесов допускается уменьшение на 20%  (до 9.6 м2 /чел).

- В озеленении используется небольшой ограниченный породный состав насаждений.

- Это объясняется спецификой климатических условий Камчатской области и бедностью почвенных ресурсов территории поселка:  посадки привозных и не распространенных в данной области пород приживаются плохо.

- Предприятия и производственные территории не имеют санитарно-защитных посадок.

- Не озеленены территории общественно-образовательных, медицинских, культурных сооружений.

- Находящиеся в пределах границ поселка участки поймы, луга и леса не благоустроены.

- Отсутствует организованный уход за насаждениями.

# 15. Инженерная подготовка и защита территории

В составе настоящего раздела использованы следующие материалы:

- Материалы «Отчёта об инженерно-строительных изысканиях для разработки генерального плана п. Козыревск.» ОАО «Камчат ТИСИЗ», г. Петропавловск-Камчатский, 2007 г.

- Атлас природных и техногенных  опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций с Российской Федерации. ИПЦ «Дизайн. Информация.  Картография. М. 2005 г.

- СНиП – 7-81. Строительство в сейсмических районах. Госстройиздат. М., 1981 г.

- Клячко М.А. Землетрясение и мы. РИФ «Интеграф». Санкт-Петербург, 1999 г., и другие материалы, необходимые для настоящего раздела.

Для анализа современного состояния и разработки необходимых мероприятий по инженерной подготовке и защите территории пос. Козыревск рассмотрим краткую строительно-климатологическую характеристику его природных и физико-географических условий.

## 15.1. Краткая строительно-климатическая характеристика

Климат района умеренно–континентальный с холодной продолжительной зимой и тёплым, наиболее продолжительным на Камчатке летом, со следующими характерными температурами воздуха:

- средняя годовая температура воздуха составляет минус 1,2° С;

- средняя температура самого холодного месяца (января) составляет 16,9° С;

- абсолютный минимум – минус 49° С;

- средняя температура самого тёплого месяца (июля) – плюс 14,7° С;

- абсолютный максимум – плюс 34° С;

- расчётная температура самой холодной пятидневки составляет минус 35° С;

- зимняя вентиляционная – минус 22° С;

- средняя температура поверхности почвы на 4-5° С выше температуры воздуха.

Погодные условия определяют:

- продолжительность отопительного периода 257 дней при средней температуре 7° С;

- глубину промерзания почвы под снежным покровом 1,1 м и под оголённой поверхностью – около 2,0 м.

- годовую сумму осадков 369 мм.

Снежный покров появляется в третьей декаде октября и достигает и достигает максимальной высоты в третьей декаде марта. Средняя декадная высота снежного покрова составляет 113 см, наибольшая 173 см.

Направление ветра в годовом ходе преобладающим является западное. Средняя годовая скорость ветра не превышает 4 м/с с максимальными скоростями и порывами ветра в году от18 до 40 м/с.

Среднее число дней с метелью за год составляет 36, наибольшее – 97. Преобладающим направлением ветра при метелях является западное, причём преобладают скорости ветра в интервале 14 – 17 м/с.

Для района характерны также гололёдно-изморозовые отложения на проводах с максимальным наблюдённым диаметром отложений 98 мм (наблюдается в виде мокрого снега).

Для района характерны грозовые явления с июня по октябрь, со средней продолжительностью за год – 1,7 часа.

Геоморфология. Посёлок Козыревск расположен в среднем течении р. Камчатки на её правом берегу, восточнее вершины её очень крутой излучены, в 37-48 км западнее действующих вулканов: Ушковский с Плоским –Дальним – 3903 м и Плоским –Ближним – 4057 м; Ключевская сопка -4688 м;Камень – 4579 м и Безымянный – 2869 м.

Территория поселка представлена вулканогенно-проювиальной равниной. Являющейся  периферической частью пролювиального конуса выноса р. Козыревской, берущей начало на вулкане Ушковском- Плоский-Дальний. Она имеет пологосклонную (3-5°, реже до 10°) поверхность с преобладающим наклоном на запад к р. Камчатка.

Абсолютные высоты равнины колеблются в пределах 32-40 м. Поверхность равнины разделена эрозивными водными потоками и селями флювиальными ложбинами на увалы. Наиболее крупная из ложбин вытянута в субширотном направлении с востока на запад и прослеживается через весь п. Козыревск. Она представляет собой одно из древних русел контура выноса р. Козыревка. Русло плавно сочленяется с основной поверхностью равнины и врезано в нее на 1-3 м. Современный поверхностный сток по флювиальным ложбинам в р. Камчатка происходит в основном, в  периоды снеготаяния. После продолжительных дождей или таяния ледников.

Геология в п Козыревск и его окрестностях до глубины 10-15 м, по возрасту и генезису, представлена следующим образом:

- Современные технические грунты, имеющие небольшое площадное развитие. Ими сформированы насыпи дорог, промплощадки, технические террасы. Техногенные грунты представлены хаотичной несортированной смесью гравийных грунтов, песков, шлаков, бетонных блоков, брёвен, металлолома, бывшего мусора, мощность которых составляет 0,3-3,3 м.

- Голоценовые почвенно-пирокластические грунты почти сплошным покровом перекрывают речные – вулканогенно-пролювиальные, ледниковые и водно-ледниковые образования. Состоят из современных и погребенных  почв, переслаивающихся (до 5-20 см) с вулканическими песками, супесями, суглинками, дресвой. Мощность этих грунтов колеблется от1,2 до 2,5 м, при этом на большинстве участков с этими грунтами преобладают пылеватые пески.

- Голоценовые речные грунты слагают низкую и высокую поймы и русло р.    Камчатка. Они развиты за границами застроенной части посёлка, в его западных окраинах. Литологический состав речных грунтов поймы скважинами не изучен, но по данным различных обследований в пределах поймы преобладают пески и гравийные грунты с мощностью более 10 м.

- Голоценовые вулканогенно-пролювиальные грунты  слагают около половины территории п. Козыревск и его окрестностей. Они развиты в центральной части посёлка и в его северных окрестностях. Преобладают горизонтально-слоистые гравийные и галечниковые грунты с тёмно-серым песком (30-50 %), также включают маломощные (до 0,6 м) прослои и линзы песков пылеватых, средних и гравелистых. Общая мощность гравийно-галечниковых грунтов, изученных в скважинах, составляют 7-14 м. На отдельных участках гравийно-галечниковые грунты фациально замещаются, реже перехватываются песками гравелистыми (от 1,2-5,5 м до 12,0 м), включающими маломощные (до 0,6 м) прослои песков крупных. По геолого-геоморфологическим данным голоценовые вулканогенно-пролювиальные грунты в п. Козыревск и его окрестностях перекрывают или прислонены к более древним плейстоценовым ледниковым, водно-ледниковым и скальным грунтам. В пределах пойменной террасы  высокой поймы р. Камчатка вулканногенно-пролювиальные грунты, видимо фациально замещаются  речными грунтами.

- Верхнеплейстоценовые водно-ледниковые грунты в пределах п. Козыревск  имеют ограниченное площадное развитие и самостоятельных форм рельефа не образуют. Преобладают пески пылеватые с мощностью 3-4 м. Они залегают то на скальных грунтах,  то образуют линзовые залежи среди моренных грунтов.

- Верхнепластоценовые ледниковые грунты развиты в сесерной и южной частях посёлка.  Здесь они слагают морены и экзарационно-денудационные поверхности  и состоят преимущественно из щебёнистых реже дресвяных образований, содержащих песок (до 40%) и небольшое количество глыб и валунов. В большинстве случаев крупноблочный материал представлен базальтами и андезито-базальтами. Общая мощность ледниковых грунтов колеблется от 2,5 - 5 м до 12,5 м. В северной части посёлка на склонах ледниковые грунты имеют прерывистое развитие (мощность до 5м) и залегают на скальных грунтах.  В моренах ледниковые грунты образуют сплошную толщу, в которой развиты крупные линзы водно-ледниковых грунтов. При этом мощность ледниковых грунтов морен может кое где превышать 15-20 м.

- Верхнеплейстоценовые элювиальные грунты имеют ограниченное по территории развитие и залегают непосредственно на скальных грунтах. Эти грунты представлены преимущественно щебенистыми, реже дресвяными грунтами с песком (до 40%),  их мощность составляет 0,5-1,5 м.

- Средне-верхнеплейстоценовые скальные грунты в п. Козыревск установлены лишь отдельными скважинами на глубинах от 1,5 м до 13,5 м. Скальные грунты в изученной 2,5 метровой толще представлены, в основном,  трещиноватыми часто пористыми  горными базальтами и андезито-базальтами. Они, видимо, слагают  периферийные части лавовых покровов палеовулкана Ключевского, имеют пологое (3-6°) падение на запад и харакреризуются повышенной трещиноватостью вулканического и тектонического генезисов.

Грунтовые воды залегают достаточно глубоко от поверхности.  В центральной части посёлка они установлены на глубине 4,9-9,5 м от поверхности земли. В моренных образованиях в южной части посёлка, а также в моренных и скальных образованиях экзарационно-денудационных холмов в северо-западной части посёлка  скважинами до глубины 10-15 м грунтовые воды не вскрыты. Геолого- геоморфологические условиязалегания подземных вод п. Козыревск указывают на то, что они относятся к грунтовым безнапорным водам.

Коэффициент фильтрации водовмещающих грунтов ориентировочно изменяется  от 5 до 50 м/сут.  Общее направление грунтовых вод на запад, к руслу р. Камчатка. Амплитуда сезонного колебания подземных вод оценена в 1,5 м. В  пойменной части р.      Камчатка. В западных незастроенных окрестностях п. Козыревск, уровни грунтовых вод определяются геолого – геоморфологическим строением поймы, водами р. Камчатки и питанием за счёт подземных вод средне-верхнечетвертичных базальтовых покровов. Предполагаемые уровни грунтовых вод  в пределах поймы р. Камчатки у п. Козыревск  колеблются от 0 до 3-4 м. В пределах старичного понижения высокой поймы к северу от оз. «Домашнее», площадью ~ 10 га, грунтовые воды залегают почти на поверхности, что привело к заболачиванию этого участка, площадью 15 га (длина – 500 м и ширина – 300 м). На этом участке развиты болотные воды с незначительной минерализацией, но с повышенным содержанием закисного железа и аммиака.

Торфяники, слагающие здесь низменные болота, имеют мощность 0,5-0,8 м, реже более 1,0 м.

Природные грунтовые воды пресные, с незначительной минерализацией хорошего качества, обладают слабой общекислотной агрессивностью к бетонам марки W4, к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля.

Возможно, формирование сезонной и всхлоченной верховодки над слабо прочищенными прослоями погребных почв и супесей, а также в пределах распространения горизонтов суглинков.

Гидрографическая сеть района проектирования представлена наиболее крупными водными образованиями:  р. Камчатка, р. Козыревка, оз. Домашнее, с небольшим рядом водоёмов.

Река Камчатка  имеет следующие гидрологические характеристики:

- площадь водосбора – 32500 км²;

- максимальный уровень воды 1% обеспеченности  - 30,82 м., абс.

- среднегодовой расход воды  486 м³/с, с наибольшим срочным 04.06.1968 – 2900 м³/с

- ледовые явления: средняя дата ледовых явлений  28октября (ранняя-16.10.41 г.) и   ледостава – 17 ноября (ранняя -04. 11.40 г.); средняя продолжительность ледостава ~ 7 суток в году (наибольшая – 178 суток в 1940-1941 гг.); наибольшая средняя толщина льда достигается в марте месяце – 72 см (абсолютная толщина наблюдалась в марте 1967 г. -173 см); средняя дата окончания ледовых явлений приходится на 4 мая.

Река Козыревка. Истоки р. Козыревки находятся на западных, в 37-48 км от посёлка, склонах вулкана Ушковский. Перед впадением в р. Камчатку р. Козыревка имеет затапливаемую 1% паводком узкую(40-60 м) и вытянутую в застройку (до 300 м), устьевую часть, площадью1,5 га.

В границах застройки русло р. Козыревка не имеет чётко выраженных форм, а рассредоточено флювиальными ложбинами по территории застройки, по которым проходит основная улично-дорожная сеть посёлка. Наиболее крупная из ложбин представляет собой одно из древних русел контура выноса  р. Козыревка. Современный кратковременный сток воды по ним проходит, в основном, в период снеготаяния, после продолжительных дождей и таяния ледников вулканических сопок.

Озеро Домашнее (площадь 10,0 га), с небольшим (0,5 га) на расстоянии в 100 м водоёмом, расположено на не затапливаемых 1 % паводком пойменных территориях р. Камчатки, на севере незастроенных окрестностях посёлка.  Воды водоёмов имеют гидравлическую связь как с водами р. Камчатка, так и с обильными грунтовыми водами из средне-верхнеечетвертичных базальтовых покровов, которые обеспечивают круглогодичный водообмен в озёрах.

Окружающий озёра красивый ландшафт  в сочетании с экологически чистым состоянием водоёмов, удалённостью более чем на 200м от р. Камчатка и близость к посёлку создаёт благоприятные условия для создания на этих территориях рекреационного центра отдыха населения не только п. Козыревск.

## 15.2. Опасные геологические процессы и явления

К опасным геологическим процессам и явлениям в п. Козыревск и его окрестностях, требующих разработки мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий, относятся:

- Сейсмические;

- Вулканические;

- Лахары или сели;

- Затопление или подтопление;

- Боковая эрозия;

- Заболачивание.

Сейсмичность, по списку «общего сейсмического районирования территории РФОсР-97» (СНиП II-7781*, издание 2000 г.) территория проектирования относится к району 9 бальной сейсмичности для карт ОсР-97-А (массовое строительство) и ОсР-97-В (объекты повышенной ответственности) и к району 10 бальной сейсмичности для карт ОсР-97-С (особо ответственные объекты).

Вулканические процессы, влияющие на территорию проектирования, создаются пятью действующими вулканами, расположенными в 37-48 км восточнее посёлка. Их вулканическая опасность может проявляться в посёлке в виде пеплопадов и лахар. В Справке о вулканической опасности  в районе с.Ключи от0.102.1984 г., составленной Институтом Вулканологии АН РФ указана максимальная интенсивность пеплопадов с размером частиц 1-20 мм, которая может составить100 кг/м² в час, а суммарное количество пепла оценено в 500 кг/м². Эти же показатели интенсивности пеплопадов и суммарного количества пепла, исходя из близости географического положения п. Ключи и п. Козыревск относительно вулканоопасных центров, принимаются и для п. Козыревск. Интенсивные пеплопады могут вызвать дополнительные нагрузки на здания, сооружения, линии электропередачи и электросвязи.

Сход лахар (селевых потоков) в окрестности п. Козыревск возможен по долине р. Козыревка, берущей своё начало у одного из западных языков мощного кальдерного ледника вулкана Ушковского. Ожидаемое извержение вулкана  Ушковского может вызвать таяние его ледника (объём льда -5 км³) и сход катастрофических паводков и лахар в долину р. Камчатка по сухим речкам Бельчонок, Рыбозаводская, Козыревская, Студёная, Сухая. Наиболее опасными участками, с возможным их замывом грязекаменными лахаровыми образованиями, в п. Козыревск является  наиболее пониженная центральная часть вулканогенно-пролювиального конуса выноса вдоль долины руч. Козыревка.

Затоплению и подтоплению паводковыми водами в п. Козыревск и его окрестностях подвержены, преимущественно, его незастроенная пойменная часть у р. Камчатка. При этом её низкая пойма затапливается почти ежегодно. Высокая пойма подтапливается также почти ежегодно, но затапливается значительно реже. Уровень паводковых вод 1% обеспеченности составляет для п. Козыревск 30,82 м. При таком паводке будут затоплены почти вся низкая и высокая поймы и приустьевая часть долины руч. Козыревка.

Боковой эрозией в западных окрестностях п. Козыревск на протяжении 2,3 км охвачен весь правый берег р. Камчатка. Участок интенсивной боковой эрозии  выражен в рельефе очень крутым (20-40º) местами обрывистым 3-7-метровым эрозийным уступом. Из-за интенсивной боковой эрозии, которая усиливается в периоды половодья и паводков, на некоторых участках эрозийного уступа образуются небольшие  (до 10-15 м) оползни или обвалы. Преобладающий подмыв правого берега р. Камчатка  в районе п. Козыревск будет продолжаться  и далее. Это определено как планетарными явлениями (подмыв правых берегов реками северного полушария из-за влияния силы Кориолиоса – закон Бэра-Бабине), так и местными геолого-геоморфологическими условиями. К последним относятся:

- отнесение р. Камчатки к востоку (к правому берегу) из-за активно нарастающей речной наземной дельты её левого притока р. Кахтун;

- преобладающие неотектонические опускания (около 1 мм/год). Ведущее к избыточному накоплению речных отложений в пойме, из-за чего русло мелеет, часто меняет своё положение и увеличивает боковую эрозию.

Заболачиванию в северных окрестностях п. Козыревск подвержена большая восточная часть старицы высокой поймы. Участок площадью 15 га имеет длину около 0,5 км, ширину 50-300 м и примыкает с севера к оз. Домашнему. Его воды, имеющие в основном подземное питание из средне-верхнеплейстоценовых базальтов, являются определяющими в заболачивании этого участка.

## 15.3. Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории

Анализ сроительно-климатологической характеристики района проектирования, выявляющей опасные геологические процессы и явления, определяют следующий состав мероприятий по инженерной подготовке и защите территории проектирования поселка Козыревск:

- Защита от сейсмических процессов;

- Защита от вулканической деятельности, создающей лахары или сели;

- Организация поверхностного стока: вертикальная планировка территории, ливнестоки и очистные сооружения:

- Защита от затопления и подтопления:

- Берегоукрепление и устройство подпорной стенки набережной;

- Благоустройство заболоченных территорий, водоёмов и их берегов.

Из перечисленных необходимых мероприятий  по инженерной подготовке и защите территории п. Козыревск, как показывает анализ существующей застройки и природно-охранного состояния окружающей среды, решена, в основном, вертикальная планировка территории с системой улично-дорожной сети флювиальным ложбинам  и сухим руслам р. Козыревка, обеспечивающих общий, без очистки, сброс поверхностных вод с территорий застройки, в периоды снеготаяния,  обильных дождей и таяния ледников вулканических сопок, в поверхностные водоприемники р. Камчатка и оз. Домашнее, что не разрешается по требованиям охраны водных ресурсов. При этом необходимо учесть, что не достаточно решена система сбора и отведения загрязняющего поверхностного стока от частных домовых хозяйств.

# 16. Землеустройство

### Земельные ресурсы.

Поселок Козыревск входит в состав Козыревского сельского поселения и является его административным центром.

Само поселение является муниципальным образованием, расположенным на территории Усть-Камчатского муниципального района Камчатского края и наделено статусом сельского поселения Законом Камчатской области «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Усть-Камчатского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

Кроме Козыревска в состав поселения входит село Майское.

Территорию Козыревска составляют исторически сложившиеся земли поселка, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, земли для развития поселка, независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ поселка.

Официальными документами, фиксирующими границы поселка Козыревск, являются описание границ и план границ поселка.

| Распределение земель по видам использования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 16.1 |  |
| № п/п | Категория земель | Площадь, га | % |
| 1 | Земли жилой застройки | 60,0 | 26,0 |
| 2 | Земли и общественно-деловой застройки | 7,2 | 3,1 |
| 3 | Земли промышленно-производственной застройки | 13,1 | 5,7 |
| 4 | Земли транспорта, связи, инженерной коммуникаций | 50,0 | 21,7 |
| 5 | Земли сельскохозяйственного использования (посевная площадь личных подсобных хозяйств населения) | 58,8 | 25,6 |
| 6 | Земли спортивного назначения | 1,5 | 0,7 |
| 7 | Земли специального назначения | 8,2 | 3,6 |
| 8 | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (в т.ч. лес, луг, пойма и др.) | 31,2 | 13,6 |
|  | Итого | 230,0 | 100,0 |

В структуре земель преобладают территории жилой застройки, совмещенные с посевной площадью личных подсобных хозяйств населения (их общая доля составляет 51,6%), а также земли транспортного назначения и инженерных коммуникаций, составляющие 21,7% от общей площади поселка.

Доля не вовлеченных в градостроительную деятельность земель поселка составляет 13,6 %, Она включает в себя  пойму ручья Козыревка (около 2,5 га), пустырь на южной окраине поселка (0.3 га), не окультуренные участки растущих в черте поселка деревьев и кустарников (около 7,3 га), входящие в территорию поселка участки леса, заболоченные луга и другие неиспользованные территории.

В поселке отсутствуют  нарушенные земли, земли размещения военных объектов, земли для обеспечения космической деятельности, земли особо охраняемых территорий федерального и регионального значения, а также земли рекреационного назначения. Практически нет скверов и окультуренных мест отдыха.

| Распределение земель по категориям и угодьям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Таблица 16.2 |  |
|  | Состав земель | Площадь, га | % |
| 1 | Личные подсобные хозяйства | 58,8 | 25,6 |
| 2 | Лесные земли, покрытые лесом | 9,0 | 3,9 |
| 3 | Лесные земли, не покрытые лесом (луга) | 7,5 | 3,2 |
| 4 | Древесно-кустарниковая растительность, не входящая в лесной фонд | 7,6 | 3,3 |
| 5 | Земли застройки | 85,9 | 37,3 |
| 6 | Дорожная сеть | 45,0 | 19,6 |
| 7 | Прочие земли | 16,2 | 7,1 |
|  | Итого | 230,0 | 100,0 |

Большая часть поселка (63%) застроена или отведена под личную посевную площадь подсобного хозяйства населения. Из застроенных земель наибольшую площадь занимают земли под индивидуальным жилым строительством. Семь процентов территории составляют лесные земли, из которых около половины представляют собой не покрытые лесом луга.

Земли, отведенные непосредственно под строительство зданий (жилищный фонд) составляет 0.92 га, из них 0.83 га принадлежат муниципальному хозяйству 54% жилого фонда составляют многоквартирные застройки.

### Выводы:

Основная часть поселка отведена под жилищное и подсобное хозяйство местного населения.

При этом земли общественно-деловой застройки и использования занимают наименьшую площадь территории Козыревска (7,2%).

Также, в пределах границ поселка Козыревск отсутствует зона рекреационного назначения, практически нет мест отдыха, скверов или садов общего пользования.

В то же самое время довольно большая территория поселка не вовлечена в градостроительную деятельность, и значительную часть этой площади занимают участки неокультуренной древесной и кустарниковой растительности, пойменные и лесные луга.

Исходя из этого, основной проблемой поселка является недостаток окультуренных мест отдыха внутри границ поселка, небольшое количество территорий общего пользования и развлечений, практически полное отсутствие озеленения общего пользования.

Значительная часть неиспользованной территории поселка нуждается в преобразовании, окультуривании и вовлечении площадей в градостроительную деятельность в соответствии с необходимостью и нуждами населения.

 Текст исторической справки соответствует сведениям Паспорта поселения

 ОАО "КамчатТИСИЗ". Инженерные изыскания для разработки генерального плана п. Козыревск. Отчёт об инженерно-строительных изысканиях. Петропавловск-Камчатский, 2007 г.

 ОАО "КамчатТИСИЗ". Инженерные изыскания для разработки генерального плана п.Козыревск. Отчёт об инженерно-строительных изысканиях. Петропавловск-Камчатский, 2007 г.