Инв. № 2153 ДСП

Экз.…

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

УСТЬ-КАМЧАТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КОЗЫРЕВСК

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОМ II

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

Директор института

Доктор архитектуры,

Советник Российской Академии

Архитектуры и строительных наук,

Член-корреспондент Немецкой Академии

Градостроительства и земельного планирования,

Профессор Международной Академии архитектуры (МААМ)		Щитинский В.А.

Главный архитектор института

Доктор архитектуры,

Почётный академик Российской Академии

Архитектуры и строительных наук,

Профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ)		Путерман Л.Н.

Главный инженер института

Доктор экологии									Шалахина Д.Х.

Главный архитектор проекта							Григорова В.С.

Санкт-Петербург

2008

Содержание

| № № п/п | Наименование разделов | Гриф секретности | № № листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Введение | н/с | 4 |
|  | Состав проектных материалов | н/с | 5 |
| 17 | Концепция перспективного социально-экономического развития п. Козыревск. | ДСП | 6 |
| 18 | Прогноз развития основных сфер экономики поселения 18.1. Промышленность 18.2. Сельское хозяйство 18.3. Связь 18.4. Туризм и рекреация 18.5. Торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение, заготовки, бытовое обслуживание | ДСП « « « « « | 7 7 8 9 12 14 |
| 19 | Население | ДСП | 15 |
| 20 | Жилищный фонд | н/с | 17 |
| 21 | Социальная инфраструктура 21.1 Образование 21.2 Здравоохранение 21.3. Физическая культура и спорт 21.4. Культура | ДСП « « « « | 18 18 19 20 21 |
| 22 | Планировочная организация территории 22.1. Архитектурно-планировочная характеристика территориального развития функциональных зон 22.2. Схема функционального зонирования территории. Инв. № 3775 ДСП 22.3. Проектное решение генерального плана на период расчётного срока (2009 -2030 гг.) 22.4. Проектное решение генерального плана на период первой очереди строительства (2009-2015 гг.) 22.4.1. Генеральный план. Основной чертеж. Первая очередь строительства. Инв № 3776 ДСП | ДСП « « « « « | 22 22 25 26 29 31 |
| 23 | Транспорт 23.1. Внешний транспорт 23.2. Поселковые улицы и дороги 23.3. Поселковый автомобильный транспорт и автотранспортные сооружения 23.4.1. Схема транспортной инфраструктуры Инв № 3777 ДСП | ДСП « « « ДСП | 32 32 33 36 37 |
| 24 | Зеленые насаждения | н/с | 38 |
| 25 | Инженерное оборудование и благоустройство территории 25.1. Водоснабжение 25.2. Водоотведение 25.3. Санитарная очистка территории 25.3.1. Схема водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки. Инв № 3779 ДСП 25.4. Энергоснабжение 25.4.1. Электроснабжение 25.4.2 Теплоснабжение 25.4.3. Схема энергоснабжения. Инв № 4156 ДСП | ДСП « « « « « « « « | 41 41 44 46 48 49 49 50 52 |
| 26 | Охрана окружающей среды. Планировочные мероприятия 26.1. Охрана воздушного бассейна 26.2. Охрана водных ресурсов 26.3. Охрана почв 26.4. Санитарная очистка территории 26.5. Мероприятия по защите территории от шума 26.6. Схема охраны окружающей среды. Инв. № 4063 ДСП | ДСП « « « « « « | 53 53 56 57 58 59 61 |
| 27 | Инженерная подготовка и защита территории 27.1. Организация поверхностного стока 27.2. Защита пойменных территорий от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности р. Камчатка 27.3. Защита от лахар-селей 27.4.Берегоукрепление и устройство набережной 27.5. Благоустройство заболоченных территорий, водоемов и их берегов 27.6. Схема инженерной подготовки и защиты территории. Инв № 3778 ДСП | ДСП « « « « « « | 62 63 64 66 67 67 68 |
| 28 | Землеустройство | ДСП | 69 |
| 29 | Основные технико-экономические показатели | ДСП | 70 |
|  | Приложение. Документация |  | 72 |

Введение

Генеральный план Козыревского сельского поселения (п. Козыревск) разработан на основании Контракта № 27-08 от 22.07.08. Заказчик – Администрация Козыревского сельского поселения.

Козыревское сельское поселение Усть-Камчатского  муниципального района в Камчатской области наделено статусом Козыревское сельское поселение Усть-Камчатского муниципального района Камчатской области Законом Камчатской области от 17 декабря 2004 года № 236 «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории Усть-Камчатского района Камчатской области, и о наделении их статусом муниципального района, городского, сельского поселения».

Сельский округ Козыревский образован 5 февраля 1997 года решением Совета народных депутатов Усть-Камчатского районного муниципального образования.

Козыревское сельское поселение помимо п. Козыревск включает с Майское, расположенное в 33 км севернее его по трассе Мильково - Усть-Камчатск. Генеральный план поселка Козыревск разработан на два расчётных периода:- 2015 г. и 2030 г.

Генеральный план предусматривает обеспечение благоприятной среды обитания, сохранение исторически сложившейся планировки и функционального зонирования.

Генеральный план предусматривает на перспективу рост численности населения в пределах 2000-2500 человек.

Козыревск расположен в северной части долины р. Камчатки, на расстоянии 494 км по автомобильным дорогам от Петропавловска-Камчатского.

Расстояние от Козыревского сельского поселения до административного центра муниципального района – Усть-Камчатска - 245 км.

Численность населения посёлка Козыревск на 1 января 2008 г. – 1640 чел.

Площадь поселка Козыревск – 218 га.

Первая разработка генерального плана для Козыревского сельского поселения была начата в 1994 г., но осталась незавершенной в начальной стадии разработки по причине прекращения финансирования (было проведено обследование территории и сбор исходных данных, но к настоящему проекту они не применимы).

Для генерального плана п. Козыревск Камчатский трест инженерно-строительных изысканий (ОАО «КамчатТИСИЗ»)  выполнил топографическую основу в масштабе 1:2000 на территорию поселения в пределах утверждённой поселковой черты, а также провел инженерно-геологические изыскания, которые легли в основу глав: гидрометеорологическая характеристика,  инженерно-геологические условия и др.

Проект генерального плана посёлка Козыревск разработан архитектурно-планировочной мастерской №5.

Руководитель мастерской – главный архитектор проекта – Григорова В.С.

Архитектурно-планировочная часть- архитектор Кулигина О.В., архитектор Кулигина Е.В., архитектор Иванова И.В.

Концепция экономического развития – инженер Литвинова Е.И.

Объекты социальной инфраструктуры – инженер Гладкая О.П.

Охрана окружающей среды – инженер Лагунов И.В.

Улицы, дороги, транспорт – инженер Атаев П.Г.

Водоснабжение и водоотведение – инженер Усанкин А.А.

Энергоснабжение – инженер Шмелёв И.М.

Связь – инженер Сухов Р.В.

Инженерно-геологическая характеристика – инженер Горская М.Ю.

Инженерная подготовка и защита территории – кандидат технических наук Розанов В.А.

Озеленение и землеустройство – инженер Ганзя Е. О.

# Состав проектных материалов

Подоснова 1:2000 и 1:5000 – инв. № 659 ДСП-к

| № пп | Наименование чертежа | Гриф | Масштаб | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | План прилегающего района | ДСП |  | № 3772 дсп |
| 2. | План современного использования территории | ДСП | 1: 2000 | № 3773 дсп |
| 3. | Схема комплексной оценки территории (природные, и техногенные ограничения и опасности) | ДСП | 1: 2000 | № 3774 дсп |
| 4. | Схема функционального зонирования территории | ДСП | 1: 2000 | № 3775 дсп |
| 5. | Генеральный план. Основной чертёж. Первая очередь строительства | ДСП | 1: 2000 | № 3776 дсп |
| 6. | Схема транспортной инфраструктуры | ДСП | 1: 2000 | № 3777 дсп |
| 7. | Схема инженерной подготовки и защиты территории | ДСП | 1: 2000 | № 3778 дсп |
| 8. | Схема охраны окружающей среды | ДСП | 1: 2000 | № 4063 дсп |
| 9. | Схема водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки | ДСП | 1:2000 | № 3779 дсп |
| 10. | Схема энергоснабжения | ДСП | 1: 2000 | № 4156 дсп |
| 11. | Пояснительная записка Том –I. Существующее положение Материалы по обоснованию проектного решения Том –II. Проектное решение Предложения по территориальному планированию | ДСП |  | № 2072 дсп № 2153 дсп |
| 12. | Диск Графические материалы Пояснительная записка | ДСП ДСП |  | № 679 дсп-к |

# 17. Концепция перспективного социально-экономического развития п. Козыревск

Козыревск - посёлок сельского типа Уcть-Камчатского района Камчатского края, расположенный в долине реки Камчатка и соединённый автомобильной дорогой с краевым и районным центрами.

Ведущими отраслями промышленности п. Козыревск являются лесозаготовительная и лесоперерабатывающая, представленные ООО «Козыревсклеспромом», ФГУ «Козыревский опытный лесхоз», ИП Сезин.

Последние годы показатели социально-экономического развития Козыревска свидетельствуют об ухудшении обстановки в поселении, поэтому первоочередная задача данного проекта – развитие экономического потенциала.

Благоприятное расположение в долине реки Камчатки и относительная близость к краевому центру (Петропавловску-Камчатскому) открывают хорошие перспективы для развития п. Козыревск. Будущее развитие транспортной инфраструктуры (асфальтирование дороги Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск, строительство моста вместо переправы через Камчатку) – значительный экономический стимул развития поселка.

Благоприятное экономико-географическое положение Козыревска не позволяет, однако, отнести его к категории «наиболее благоприятных», т.к. ограничивающим моментом являются сложные строительные условия.

На перспективу здесь возможно размещение предприятия по сбору дикоросов, рыборазводного завода, цеха по обработке пушнины, предлагается также развитие местной пищевой промышленности.

Кроме того, промышленный потенциал поселения будет развиваться не только за счет новых предприятий, но и за счет расширения деятельности существующих: восстановлении и развитии лесной промышленности, базирующейся на глубокой переработке сырья, развитии сельского хозяйства, развитии туризма (с Козыревска открывается прекрасный вид на Ключевскую группу вулканов и вулкан Толбачик)

Демографический рост – вторая стратегическая задача развития поселения. На перспективу данным проектом принимается возможным реализация оптимистичного демографического прогноза, который учитывает возможности наиболее благоприятного развития позитивных внешних и внутренних факторов экономического роста.

Ещё одним стратегическим направлением работ по обустройству поселения является - улучшение жилой среды. Это понятие охватывает реконструктивные мероприятия по обеспечению нормативной инженерной и транспортной инфраструктурой, благоустройство территории, расширение общественно-деловой зоны посёлка, озеленение территории кварталов и улиц, модернизацию их эстетических качеств, развитие торговли, модернизацию и обеспечение конструктивной надежности жилой застройки, защиту от опасных природных процессов. В это направление работ входят также мероприятия по внедрению новых технологий, направленных на ликвидацию санитарного воздействия производств на жилую среду.

# 18. Прогноз развития основных сфер экономики поселения

## 18.1. Промышленность

### 18.1.1. Лесная промышленность

Лесная промышленность поселения в результате истощения лучших лесных массивов и распада отрасли сократила объемы лесозаготовок  деловой древесины с 6,5 тыс. куб. м  в 2003 году до 5,5 тыс. куб. м в 2007 году.

Но в связи с предполагаемым демографическим ростом в поселке, а соответственно и с увеличением объемов жилищного строительства, сопутствующих им объектов социальной и коммунальной сферы, а также объектов производственной сферы, предполагается увеличение объемов заготовки леса.

Козыревск вошел в долгосрочную муниципальную целевую программу «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья по Усть-Камчатскому муниципальному району на 2007-2012 годы», что позволит, начиная с 2011 года создать комплекс по глубокой переработке древесины в п. Козыревск, в связи, с чем запланировано выделение сумм из районного бюджета  в следующих размерах:

2011 год-13000 тыс. руб.

2012 год-9000 тыс. руб.

2013 год-13000 тыс. руб.

ИТОГО: 35000 тыс. руб.

Строительство комплекса позволит создать дополнительные рабочие места, возрождение и стабильность жизни поселения, сбыт производимой продукции улучшит финансовое состояние предприятия, повышение уровня жизни рабочих. Возрастет поступление налоговых доходов.

Также перспективным представляется развитие мебельного производства и конструкций и деталей деревянного домостроения высокой сборности.

Для возрождения лесной отрасли и стабилизации ее работы необходимо:

- Прежде всего, привлечение инвестиций, в соответствии с разрабатываемой Программой развития лесопромышленного комплекса.

- Приобретение новой техники для заготовки, вывозки и переработки древесины, укомплектовать столярный цех многофункциональными станками и пилорамой.

- Ведение лесозаготовок только специализированными предприятиями отрасли.

- Применение новых технологий заготовки и переработки древесины.

### 18.1.2. Рыбохозяйственный комплекс

Рыболовство в Козыревске прошло длительный путь развития. Промысел рыбы в поселении сегодня базируется на вылове в водах р. Камчатки следующих видов рыб: нерка, кета, кижуч, чавыча, голец, сазан и др.

Целесообразным видится строительство 1-2 мини-заводов по переработке рыбной продукции, что поможет решить проблему трудоустройства местного населения

В настоящее время для сохранения высокой численности рыб ввиду интенсивного вылова на местах нереста, нагула и зимовки, необходимо разработать стратегию развития рыбного хозяйства. Например, большое значение приобретает решение проблемы строительства рыбоводных объектов для воспроизводства речных и озерных рыб, а также развития товарного рыбоводства.

Исходя из этого, для развития рыбоводства в поселении проектом генерального плана предлагается следующее:

- строительство рыборазводного завода.

Постройка нового рыбоводного завода даст возможность развить производство товарной рыбы, сохранить генетический фонд популяций и получить посадочный материал для зарыбления Камчатки.

- создание охранных зон на нерестилищах в окрестностях поселения.

### 18.1.3. Легкая промышленность

Первичная обработка пушнины часто не соответствует установленным стандартам, что резко снижает ее стоимость и отрицательно сказывается на качестве пушнины при ее окончательной обработке. С целью рационального использования запасов охотничье-промысловых животных в проект генерального плана п. Козыревск строительство цеха по обработке пушнины.

### 18.1.4. Пищевая промышленность

Перспективы отрасли определяются необходимостью обеспечения населения в продуктах питания и, прежде всего, малотранспортабельных, а также максимальным использованием в переработке сельскохозяйственного сырья. Это мясо-молочная промышленность, хлебопекарная и кондитерская, макаронная.

Кроме того, территории вокруг поселения богаты ягодами, грибами, лекарственными растениями. Сбор ягод, грибов и трав сам по себе не может являться серьезным бизнесом. Реальную прибыль эта отрасль сможет приносить только тогда, когда будет создана современная перерабатывающая промышленность. Нужны холодильники, оборотные средства, технологии переработки, инфраструктура реализации продукции, склады длительного хранения. Исходя из этого, проектом генерального плана предусматривается создание предприятия пищевой промышленности по переработке дикоросов.

В условиях достаточной неопределенности прогнозов дальнейшего развития производственной базы поселения (кроме имеющихся уже производств, сохранение и развитие которых на перспективу не вызывает сомнений) наиболее целесообразным является определение инвестиционных производственных территорий, формирование на них промышленно-коммунальных узлов (зон) и их освоение по мере возникновения необходимости с соблюдением всех правил градостроительного регламента и правил застройки и землепользования на этих территориях.

## 18.2. Сельское хозяйство

Для успешного решения задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса.

В силу ряда объективных причин в результате диспаритета цен на животноводческую и промышленную продукцию, снижения объемов производства и продуктивности животных, отрасль превратилась в безнадежно убыточную.

Поэтому, в первую очередь, необходимо создать экономические условия для безубыточности производства продукции животноводства путем дотирования ее производства. Развитие отрасли нужно стимулировать во всех категориях хозяйств - сельскохозяйственных предприятиях, крестьянских и личных подсобных хозяйствах населения.

Реализация данных мероприятий возможна через долгосрочные муниципальные целевые программы, такие как «Социальное развитие села по Усть-Камчатскому муниципальному району», «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и другие.

## 18.3. Связь

Связь в поселке является одной из самых динамично развивающихся отраслей.

### 18.3.1. Телефонизация

Для определения общего количества телефонных аппаратов на перспективу при условии полного удовлетворения населения и народного хозяйства в телефонной связи общего пользования, в соответствии с нормативными документами были использованы рациональные нормы потребления средств и услуг телефонной связи:

для населения – 1 телефон на семью;

- для народного хозяйства – 20% от квартирного сектора.

- четыре ТА (телефона автомата)- на 1000 жителей.

Для квартирного сектора при средней численности семьи 3 человека (коэффициент семейности), телефонная плотность на 100 жителей будет равна 100/2,8 = 33,3 телефона.

Результаты расчетов, с учетом изменения населения, приведены в таблице 18.1.

Таблица 18.1

| № п/п | Район Города | Первая очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов | Количество номеров для жилого сектора | Количество номеров для общественных зданий | Количество номеров для таксофонов |
| 1 | Центр | 667 | 133 | 8 | 513 | 103 | 7 |
| 2 | Север | - | - | - | 201 | 40 | 3 |
| 3 | Юг | - | - | - | 44 | 9 | 1 |

Обобщая полученные расчеты, можно отметить, что потребность в телефонных номерах на первую очередь составляет 808 №№, на расчетный срок 919 №№.

Исходя из полученных расчетов, для удовлетворения в номерной емкости на первую очередь потребуется заменить существующую координатную АТС на цифровую с увеличением номерной емкости  до 1000 номеров (предлагаемый тип устанавливаемой АТС Si2000).

На расчетный срок потребуется перераспределение номерной емкости между центральным районом и новостройками. Кроме того, потребуется установка выносных шкафов в местах строительства новых домов (Северный и Южный район). Вынос необходимо разместить в типовом помещении (возможно типовой контейнер), находящемся в центре нагрузки района (примерная емкость выносных шкафов 200 №№).

На расчетный срок, для улучшения качества междугородней связи потребуется перевести существующий медный кабель связи на оптоволоконный.

В заключение анализа развития фиксированной телефонной связи, необходимо учесть то, что в настоящее время мобильная связь оказывает значительное влияние на данный сектор телекоммуникаций. И постепенное удешевление абонентских терминалов сотовой связи и снижения тарифов на звонки приводит к тому, что многие абоненты отказываются от услуг стационарных телефонов. И поэтому надо учитывать то, что полученные по расчетам значения могут в значительной мере изменятся, под действием развивающейся мобильной связи.

Развитие сетей связи общего пользования (ССОП), включая и телефонные сети, в настоящее время происходит в соответствие с теорией конвергенции сетей связи с коммутацией каналов и коммутацией пакетов. При этом модернизация ССОП может осуществляться как традиционным путём, так и на основе концепции NGN – сетей связи следующего поколения. С учетом того, что на расчетный срок планируется перевести АТС на цифровой стандарт, возможны следующие варианты модернизации ССОП:

- традиционный – установка цифровых систем коммутации каналов для подключения абонентов к телефонной ССОП и использование xDSL – технологий или технологий радиодоступа для подключения к сетям передачи данных с коммутацией пакетов;

- по технологии NGN - с установкой оборудования гибкого коммутатора, шлюзов доступа, транзитных и сигнальных шлюзов;

- комбинированный путь.

### 18.3.2. Радиофикация

Программа развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации определена согласно Постановлению коллегии Минсвязи России от 28.03.2000 №5-2. Основной задачей  Программы является решение следующих проблем: повышение рентабельности предприятий связи и расширение сервиса услуг, и повышение их качества. Решения Программой разработаны по двум направлениям города различного уровня и сельская местность.

Технические решения для сельских районов, где содержание проводного вещания убыточно, направлены на создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи и определяют места установки передатчиков, их мощности, а также зоны охвата населенных пунктов.

Основным направление развития проводного вещания в Козыревске, предлагается полный переход на УКВ ЧМ вещания. В рамках этого необходимо предусмотреть дотированную продажу радиоприемников УКВ с фиксированными настройками сельскому населению (для которого стоимость приемников ценой около 500 рублей является достаточно высокой).

### 18.3.3. Сотовая связь

Сотовой связью охвачено приблизительно 70% населения.

В 2008 году начато строительство базовой станции сотовой связи «МТС». В настоящее время выделен участок под строительство базовой станции сотовой связи «Мегафон». Строительство станции запланировано в 2009 году.

Все более востребованными становятся и новые услуги, внедряемые операторами мобильной связи: передача мультимедийных сообщений (MMS); предоставление доступа в Интернет с мобильного телефона (GPRS).

В ближайшей перспективе следует ожидать усиления конкуренции GSM-операторов в технологической плоскости - перехода от ценовых войн к гонке по внедрению сетей третьего поколения.

3G - это эволюционное развитие сетей связи. Сети 2G и 3G будут сосуществовать и развиваться параллельно еще длительное время. Только когда рынок будет полностью насыщен мобильными аппаратами с поддержкой 3G и их уровень проникновения станет близок к 100%, можно будет ставить вопрос о полной замене сетей 2G на сети 3G. Весьма вероятно, что к тому времени речь пойдет об уже принципиально новых сетях, которые в свою очередь, потребуют эволюционного перехода к ним. Таким образом, никаких потрясений не ожидается, все, что работало раньше, будет продолжать работать.

Сегодня абоненты могут использовать совмещенные GSM/UMTS-терминалы. Запуск сетей 3G не приведет к резкому изменению структуры продуктов и сервисов на рынке, но при этом позволит повысить качество существующих услуг и запустить значительное количество новых перспективных дополнительных сервисов.

### 18.3.4. Телевидение

В ближайшей перспективе планируется начать вещание телеканала «Культура».

Перспективой развития телевещания, является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

### 18.3.5. Почтовая связь

Длительные сроки доставки корреспонденции, периодических изданий, высокие тарифы и доля устаревших технологий, низкий уровень оплаты труда и отсутствие средств на техническое перевооружение сдерживают развитие предприятий почтовой связи, не позволяют обеспечить качество предоставления традиционных услуг, значительно расширить их спектр, создать современную эффективную почтовую инфраструктуру, способствующую развитию торговых отношений с учетом развития электронной коммерции. Решения этих вопросов возможно по следующим направлениям:

- расширение спектра услуг и повышение их качества;

- внедрение современных компьютерных технологий в производственные процессы обработки и доставки почтовых отправлений;

- увеличение доли коммерческой составляющей в спектре услуг, оказываемых населению области.

Кроме того, Агентством по информации и связи Камчатского края (2008 год) разработана «Стратегия развития инфраструктуры связи в Камчатском крае на период до 2025 года» (далее: Стратегия). Стратегия учитывает участие Камчатского края в федеральной целевой программе  «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года». Согласно Стратегии в рамках ФЦП необходимо обратится в Правительство Российской Федерации с предложением рассмотреть возможность ответвления ВОЛС Усть-Большерецк-Усть-Хайрюзово на линии Козыревск – Ключи - Усть-Камчатск и далее на американский материк (США, Канада). Таким образом, Россия получит альтернативную линию связи Азиатский континент – Американский континент, в которой Камчатский край будет служить транзитным узлом пропуска трафика. Данный проект позволит существенно снизить стоимость всех видов услуг электросвязи, а также пополнить краевой бюджет за счет пропуска трафика через территорию Камчатского края. Строительство данной ВОЛС возможно осуществить как за счет федеральных средств, так и за счет привлечения инвестиций частного капитала, в том числе и иностранного.

Также Стратегия предусматривает строительство ВОЛП Анавгай (Быстринский район) – Козыревск (прокладка волоконно-оптической линии передачи информации со скоростью до 4 Гб/сек).

Ожидаемые результаты: создание условий для интеграции районов в единую информационную и экономическую систему Камчатского края посредством создания надежной и высокоскоростной линии передачи данных, отвечающей требованиям стандартов современных технологий, безопасности, возможность сделать регион привлекательным для инвестиций, в том числе иностранных, снять «информационный голод» и социальную напряженность среди населения.

Создание ВОЛП реализует основную задачу – создание единого информационного пространства на территории Камчатского края, что благоприятно скажется на социально-экономической ситуации Камчатского края.

Таблица 18.2

| Наименование инвестиционной площадки | Длина участка | Стоимость млн. руб. | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| ВОЛП Анавгай - Козыревск | 65 | 52,0 | 2018 |

В качестве механизма реализации инвестиционных площадок планируется использовать частно-государственное партнерство, а именно - при строительстве соответствующих участков дорожной сети привлекать частные инвестиции на прокладку ВОЛП.

Целесообразно предусмотреть прокладку волоконно-оптических линий связи вдоль дорожного полотна при проектировании участков дорожной сети. Прокладка ВОЛС как часть проекта строительства дорожного полотна обойдется значительно дешевле, чем реализация в качестве самостоятельного проекта, так как сразу решаются вопросы землеотвода, экологической экспертизы и т.п.

## 18.4. Туризм и рекреация

Туризм создает структуру отдыха, которая может использоваться не только для туристов, но и для местного населения. Создание новых рабочих мест, повышение уровня доходов, появление современных объектов сферы культуры, спорта и досуга, расширение возможностей самореализации и построения жизненной перспективы в родном поселении.

Наличие развитой туристической индустрии позволяет решать вопросы занятости, т.к. туризм является одной из трудозатратных отраслей экономики. Увеличение рынка сбыта сувенирной продукции, изделий народных промыслов, возрождение утраченных ремесел.

Прямой интерес органов местного самоуправления в развитии туриндустрии Козыревска состоит в:

- создании положительного имиджа поселения;

- строительстве объектов для отдыха и рекреации не только туристов, но и местного населения;

- создании новых рабочих мест через активизацию предпринимательской деятельности в сфере услуг и туризма;

- увеличении налоговых поступлений;

- привлечении инвестиций в экономику.

Благоприятные природно-климатические и ландшафтные условия, наличие водных артерий и водоемов, лесных территорий являются факторами, стимулирующими развитие в Козыревске рекреации местного и межрегионального значения. Рекреационная и туристическая деятельность поселения имеет 2 направления развития: массовый (или каждодневный) отдых и длительный. Первое направление связано с размещением зон отдыха для постоянно проживающего населения. Второе – с обслуживанием временно находящегося населения.

Комплексное рекреационное развитие территории возможно за счет организации рекреационных зон – специально выделяемых территорий, предназначенных для организации мест отдыха и включающих в себя учреждения отдыха, парки, сады, пляжи и иные объекты туристско-рекреационной инфраструктуры.

Проектом намечены к развитию 3 рекреационные зоны (см. «Зеленые насаждения»):

  - центральный парк-сквер;

  - лесопарковая зона на берегу оз. Домашнее;

  - прибрежная зона р. Камчатки в южной части.

Преимущественным направление развития рекреации в Козыревске является семейный оздоровительный отдых и спортивные виды туризма.

Для привлечения туристов поселение нуждается в насыщении техническими комплексами: элементами благоустройства и инженерной инфраструктуры, спортивными сооружениями, лечебно-оздоровительной инфраструктурой и т.д.

Козыревск является перевалочным пунктом: многие туристические маршруты на вулканы проходят через поселение. В последнее время началась разработка еще нескольких новых туристических направлений. В частности, туров из п. Козыревск  на вулкан Толбачик. В связи с этим необходимо в поселке обустроить современный туристический комплекс. Проектом предлагается строительство 2 туристических кемпингов и гостиницы.

Природные условия района позволяют проводить здесь соревнования по пешеходному, водному, горному туризму, а также по спортивному ориентированию.

Одним из перспективных направлений рекреационного развития для района является организация любительского промысла на водоемах. В организации любительского рыболовства требуется проработка специальной программы с указанием требований к участникам процесса, определением конкретных мест возможного рыболовства в каждой зоне, упорядочение выдачи лицензий, организацией контроля вылова.

Каждодневный отдых включает в себя досугово-развлекательные поездки, отдых на природе и поездки на выходные дни.

### Выводы:

- Благоприятные природно-климатические и ландшафтные условия, наличие водных артерий и водоемов, лесных территорий являются факторами, стимулирующими развитие в Козыревске рекреации местного и межрегионального значения.

- Проектом назначены к развитию 3 рекреационные зоны.

- В проекте предусмотрено строительство 2 туристических кемпингов и гостиницы.

- Преимущественными направлениями развития рекреации являются пеший и спортивный туризм

## 18.5. Торговля, общественное питание, материально-техническое снабжение, заготовки, бытовое обслуживание

Торговля – важная отрасль материальной сферы. Масштабы ее развития определяются в значительной мере уровнем жизни населения.

Проектом предусматривается создание следующих объектов торговли:

- открытый рынок: в настоящее время на центральной площади происходит мелкомасштабная торговля. Есть необходимость расширения, строительства оборудованных торговых мест;

- торговый комплекс по улице Советской (в центре предлагаем кроме торговых площадей разместить центр по культурно-бытовому обслуживанию населения: прачечная [химчистка], ателье по ремонту и пошиву одежды, фотоателье, мастерская по ремонту обуви, парикмахерская [либо небольшой салон красоты с женским и мужским залами]);

- торговая точка на улице Островского;

- в новых районах поселения: 2 предприятия торговли на юге и 4 – на севере.

В настоящее время торгово-закупочной деятельностью в поселении в основном занимается малый бизнес. На расчетный срок такая тенденция вероятнее всего сохранится.

Также малые предприятия будут играть основную роль в сфере обслуживания населения, общественного питания, коммунально-бытовых услуг населению, строительстве небольших объектов, организации туристического комплекса, производстве сувениров, изделий кустарных промыслов.

Проект генерального плана поселения включает в себя строительство:

- гостиницы и 2 туристических кемпингов;

- на первую очередь необходимо строительство одного дополнительного заведения общепита примерно на 15 посадочных мест (на Магистральной). На расчётный срок запланировано строительство ещё 2-х заведений общепита: кафе-бар на 15 посадочных мест и столовая при предприятии по заготовке и леса и сбыту продукции после первичной обработки на 20 посадочных мест;

- СТО и шиномонтажа на территории АЗС поселка.

# 19. Население

Динамика численности населения за последние несколько лет приведена ниже:

Таблица 19.1

| год | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| численность населения | 1895 | 1720 | 1700 | 1690 | 1676 | 1654 | 1640 |

На перспективу данным проектом принимается возможным реализация оптимистичного демографического прогноза, который учитывает возможности наиболее благоприятного развития позитивных внешних и внутренних факторов экономического роста.

В настоящей работе в качестве предпосылок (основных положений) и тенденций изменения перспективной численности населения п. Козыревск и соответственно его прогноза принято:

1. Ориентация на преобладание факторов естественного движения населения по сравнению с механическим.

2. Постепенное увеличение рождаемости населения и соответственно увеличение специальных  коэффициентов рождаемости в расчетной модели прогноза населения. Суммарный коэффициент рождаемости на перспективу принят в размере 2,2 – 2,5 детей на женщину за весь детородный период.

3. Постепенное снижение уровня смертности, которая в противоположность рождаемости (некоторое увеличение) пока не обнаруживает тенденции к сокращению. На перспективу уровень смертности принят в размере 70-80% от современного уровня.

Рост численности населения ожидается в связи с мерами, предпринимаемыми на федеральном уровне. Новая демографическая политика в Российской Федерации, начало которой было положено в 2006 году, направлена на поддержку молодых семей, матерей, родивших второго либо третьего ребенка, многодетных семей. Стимулирование рождаемости связано с тем, что с 1 января 2007 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. N 873 «О порядке выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал». Государственные меры поддержки рождаемости включают также значительное увеличение выплаты пособий матерям в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, предоставление существенных льгот оплате коммунальных услуг, детских садов, выдачи ссуд для покупки жилья и т.п.

Социологические прогнозы, основанные на проведении опросов населения Усть-Камчатского муниципального района, а также информация, предоставляемая учреждениями здравоохранения района, показывает, что комплекс вышеназванных государственных мер поощряет стимуляцию роста населения на уровне района.

На перспективу проектом генерального плана принимается возможным:

- равное соотношение полового состава населения;

- максимальное вовлечение в общественное производство трудоспособного населения путём улучшения условий труда всех категорий населения за счёт развития сферы обслуживания и размещения промышленных предприятий;

- рост сферы обслуживания и, соответственно, увеличение доли обслуживающих групп в структуре самодеятельного населения;

- привлечение молодых квалифицированных кадров на предприятия местного значения.

На период первой очереди генерального плана (до 2015 года) численность населения Козыревска согласно прогнозу оценивается в 2 тыс. чел., на расчетный срок (до 2030 года) – 2500 чел.

Такая динамика населения Козыревска, согласно принятой гипотезе демографического развития, предполагает преодоление сложившейся тенденции сокращения населения и его рост.

В дальнейшей перспективе (до 50 лет) в связи с оптимизацией естественного роста населения и предполагаемым прекращением его оттока население Козыревска будет увеличиваться несколько более быстрыми темпами и может достигнуть уровня 4 тыс. чел.

# 20. Жилищный фонд

Жилищное строительство – одно из приоритетных направлений социально-экономического развития Козыревска.

Первоочередной задачей в жилищной сфере поселка является расселение проживающих в аварийном и ветхом жилом фонде. В настоящее время площадь ветхого и аварийного жилого фонда составляет около 20% от общей площади.

Ветхий и аварийный жилищный фонд ухудшает внешний облик поселения, сдерживает развитие инфраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность территории. В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Переселение граждан Козыревского сельского поселения из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%)» планируется строительство в  2009 году 2 двухэтажных шестнадцатиквартирных дома. Реализация данных мероприятий позволит увеличить площадь жилищного фонда, ликвидировать ветхое жилье, а так же повлечет за собой создание рабочих мест на строительстве нового и ликвидации ветхого жилого фонда.

Второе направление развития жилищной сферы посёлка - новое строительство, обеспечивающее повышение жизненного уровня населения.

Намечаемый рост численности населения Козыревска до 2,5 тыс. человек к концу расчетного срока и увеличение жилищной обеспеченности потребуют территорий для размещения новой жилой и общественной застройки.

При определении объемов и структуры нового жилищного строительства учитывались, с одной стороны, сложные инженерно-геологические условия и ограничения, а с другой – социальные требования населения, предъявляемые в настоящее время к жилищу и комфортности проживания. Исходя из этого проектное решение предполагает следующую структуру жилищного строительства в Козыревске:

- усадебная застройка (1-2 этажа) с полным благоустройством (93%);

- малоэтажная застройка (7 %)

Ниже приводится расчет необходимых объемов нового жилищного строительства на период первой очереди (2015 год) и на конец расчетного срока (2030 год) генерального плана.

Динамика жилищного фонда по проектным периодам

Таблица 20.1

| № п/п | показатели | I очередь (исх. год - 2015 гг) | 2015-2030 гг | всего за период (исх. год - 2030 гг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд на начало периода, тыс. кв.м | 34,52 | 41,15 | 34,52 |
| 2 | Снос ветхого и аварийного жилья, тыс. кв. м | 5,57 | 0 | 5,57 |
| 3 | Жилищная обеспеченность на конец периода - кв. м/ чел | 21 | 26 | 26 |
| 4 | Население на конец периода, чел | 2000 | 2500 | 2500 |
| 5 | Новое строительство - всего, тыс. кв. м | 12,20 | 24,54 | 36,74 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | 1) усадебное, тыс. кв.м | 10,00 | 21,24 | 31,24 |
|  | 2) малоэтажное, тыс. кв.м | 2,20 | 3,30 | 5,50 |
| 6 | Жилищный фонд на конец периода, тыс. кв.м | 41,15 | 65,69 | 65,69 |

Также необходимо провести работы по сейсмоусилению домов.

# 21. Социальная инфраструктура

## 21.1. Образование

### 21.1.1. Детские дошкольные учреждения

Перспективы развития ДДУ в поселении зависят от двух основных факторов:

- динамика детской возрастной группы 1-5 лет согласно демографическому прогнозу.

- охват детей  в возрасте 1-5 лет ДДУ на уровне 70-75% на перспективу.

Сводный расчёт развития ДДУ на перспективу приводится ниже:

Таблица 21.1

| Объект | Норматив – мест на 1000 жителей | Количество детей, посещающих ДДУ | Необходимое количество мест в ДДУ на 2015 год | Необходимое количество мест в ДДУ на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ДДУ | 100 | 65 | 200 | 250 |

По прогнозам численность населения Козыревска будет постепенно увеличиваться за счёт положительного естественного прироста населения. Соответственно возрастёт потребность в местах ДДУ для детей. Исходя их приведённых выше данных, можно сделать вывод, что на первую очередь строительство ДДУ не нужно, т.к. прирост населения будет незначительным, на расчётный срок население, по прогнозам, составит 2500 человек, поэтому предлагается строительство одного ДДУ вместимостью 150 мест к 2030году.

### 21.1.2. Средние общеобразовательные учреждения

Прогноз развития общеобразовательных учреждений в поселении представлен в следующем виде:

Таблица 21.2

| Объект | Норматив – мест на 1000 жителей | Количество детей, посещающих СОУ | Необходимое количество мест в СОУ на 2015 год | Необходимое количество мест в СОУ на 2030 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| школа | 180 | 136 | 360 | 450 |

При росте общей численности населения и, соответственно, росте численности детей школьного возраста, потребность в местах обучения будет также возрастать. Скорее всего потребуется расширение существующей школы, так же возрастёт потребность в педагогических работниках.

Важным направлением развития муниципальной системы образования является реализация Концепции модернизации российского образования. Наиболее актуальными направлениями являются: участие в эксперименте по введению ЕГЭ и создание условий для его проведения на постоянной основе; применение механизмов нормативного финансирования общеобразовательных учреждений; продолжение эксперимента по предпрофильному и профильному обучению учащихся старшей школы; поддержка инновационных проектов, реализуемых в образовательных учреждениях.

## 21.2. Здравоохранение

Обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом в Камчатском крае выше, чем по РФ на 20-25%, что согласуется с относительной емкостью стационаров и учреждений “первичной” медицины. Иными словами, нагрузка на профессиональный медперсонал в сфере здравоохранения Камчатского края и РФ примерно одинакова. Для определения потребности в медицинских работниках в Козыревском сельском поселении на первую очередь и на расчётный срок, можно использовать среднекраевой показатель обеспеченности – 52 врача на 10000 населения. Таким образом, потребность в медицинских работниках будет следующей:

Таблица 21.3

| Показатели | Существующее положение, человек | Потребность на 2015 год, человек | Потребность на 2025 год, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество врачей | 5 | 10 | 13 |
| Численность среднего медицинского персонала | 12 | 25 | 32 |
| из них фельдшеров | 1 | 2 | 3 |

Основными направлениями развития сферы здравоохранения в Камчатском крае являются сохранение и улучшение здоровья жителей Камчатки, сокращение прямых и косвенных потерь общества за счет снижения заболеваемости, смертности населения и снижения показателей первичного выхода на инвалидность.

Основными стратегическими целями деятельности здравоохранения являются:

1. Повышение доступности  и качества медицинской помощи, в том числе обеспечение защиты прав пациентов и страхование профессиональной ответственности медицинских работников;

2. Улучшение качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов, а также детскому населению;

3. Обеспечение этапности и преемственности оказания медицинской помощи;

4.Повышение структурной эффективности  функционирования системы здравоохранения, в том числе путем создания конкурентных условий для организаций здравоохранения всех форм собственности на основе достижения конечных результатов;

5. Укрепление кадрового потенциала системы здравоохранения, мотивации медицинских работников путем повышения оплаты их труда в привязке к конечным результатам;

6. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, в том числе повышение мотивации населения к ведению здорового образа жизни;

7.Создание единого информационного пространства в сфере здравоохранения Камчатского края.

8. Развитие санаторно-курортного дела в Камчатском крае.

9. Развитие фармацевтической деятельности.

Для достижения поставленных целей необходимо:

- увеличить показатель рождаемости;

- снизить показатель смертности;

- увеличить объемы предоставления амбулаторно-поликлинической помощи (в том числе с профилактической целью) в поликлиниках и поликлинических отделениях, что будет способствовать раннему выявлению заболеваний, снижению обострений и осложнений при хронических заболеваниях;

- обеспечить проведение диспансерного наблюдения в полном объеме, оздоровление и коррекцию имеющихся патологических состояний.

Первоочередными задачами для Козыревского сельского поселения являются:

- строительство больницы (или же расширение старой) общей вместимостью около 40 коек, что соответствует потребностям населения;

- обновление медицинского оборудования в женской консультации;

- строительство новых аптечных пунктов.

## 21.3. Физическая культура и спорт

Проектом генерального плана предусмотрена реконструкция стадиона: усовершенствование поля, строительство трибун и 2 новых спортплощадок.

Уже сейчас есть инициатива строительства в Козыревске спортивного комплекса с плавательным бассейном, спортивными залами для проведения коллективных игр и индивидуальных тренировок, тренажёрными залами. Так же возможно размещение танцевального зала в здании нового комплекса.

Согласно методике определения ёмкости объектов социальной значимости, исходя из социальных гарантий, перспективная потребность поселения в спортивных сооружениях следующая:

Таблица 21.4

| № пп | Наименование объекта | Ед.изм. | Норматив | Существующее положение | На 2015 год |  | На 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Потребность на 2000 чел. | Размещение, м. кв. | Потребность на 2500 чел. | Размещение, м. кв. |
| 1 | Спортивный комплекс | га на 1000 жителей | 0,8 | - | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
| 2 | Спортивные залы | кв.м. площади пола на 1000 жителей | 60 | 3 объекта | 120 |  | 150 |  |
| 3 | Бассейны крытые | кв.м. зеркала воды | 20 | - | 40 | 12600 | 50 | 12600 |

Использованные в расчёте нормативы исходят из обеспечения минимальной двигательной активности населения. При достижении нормативных сетевых показателей эти спортивные объекты становятся объектами повседневного пользования.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами образовательных школ, учреждений отдыха и культуры c возможным совмещением территории. Также желательно строительство многофункциональных спортивных объектов, например, открытого катка (хоккейной площадки): летом его можно использовать как спортплощадку или площадку для роликового спорта.

В настоящее время в поселении отсутствуют детские площадки, на первую очередь предполагается строительство одной открытой детской площадки. На расчётный срок - ещё одной. Зимой на детских площадках можно строить зимние детские городки.

Реальные объемы строительства спортивных объектов будут зависеть от спроса населения, возможностей бюджета поселения, если они будут финансироваться как социальные объекты.

## 21.4. Культура

В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры перспективная потребность посёлка в отдельных её видах на первую очередь составит для клубных учреждений – суммарной вместимостью 160 мест, библиотек – 2 единицы, кинотеатры – 50 мест.

На расчётный срок перспективная потребность посёлка будет составлять в клубных учреждениях – суммарной вместимостью 200 мест, библиотек – 2 единицы, кинотеатры 63 мест.

Исходя из этого, проектом генерального плана предусматривается:

- реконструкция Дома ветеранов;

- строительство (на расчетный срок) нового ДК, где можно проводить различные мероприятия поселкового масштаба (концерты, капустники и т.д.). Это будет своеобразный досуговый центр для молодёжи - возможна работа различных кружков по интересам, проведение дискотек;

- строительство (на расчетный срок) кинотеатра с одним залом вместимостью 60 мест иди 2 залами – по 30 мест;

- строительство дополнительного корпуса библиотеки, расширение фонда;

- строительство новой церкви.

Вместе с этим следует иметь в виду, что достаточно трудно формализовать культуру, она не может быть подвергнута жёсткому нормированию или стандартизации.

Уже сейчас принимаются конкретные шаги для изменения существующей ситуации в области культуры. Примером этому служит «Муниципальная целевая программа «Сохранение и развитие культурного потенциала в Козыревском сельском поселении» от 17.03.2008 года сроком на 2009-2013 год.

Программа предусматривает:

- Создание условий для совершенствования духовно-нравственного и социального содержания жизни населения;

- Стимулирование роста творческого потенциала;

- Формирование единого культурного пространства на территории поселения;

- Обеспечение равных возможностей жителей поселения в приобщении к культурным ценностям и информационной обеспеченности;

- Защита и развитие материального и духовного, культурного наследия.

- Разработка и принятие данной Программы является важнейшим направлением реализации государственной политики в сфере культуры и искусства и ориентирована на решение следующих задач:

- Сохранение и развитие духовно-культурных ценностей;

- Внедрение современных компьютерных технологий в библиотечные процессы для оперативного доступа к информации и предоставления ее в удобной для пользователя форме;

- Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания;

- Организация кинообслуживания населения;

- Сохранение ценного киновидеофонда;

- Пропаганда лучших фильмов отечественного и мирового кинематографа;

- Модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

В результате реализации мероприятий Программы предполагается достижение следующих результатов:

- Укрепление материально-технической оснащенности учреждений культуры в п. Козыревск.

- Осуществление киновидеообслуживания населения.

# 22. Планировочная организация территории

## 22.1. Архитектурно-планировочная характеристика территориального развития функциональных зон

В пределах топографической съёмки территория генерального плана п. Козыревск представляет следующие зоны функционального назначения:

- Общественно-деловая зона  - включает зоны делового, общественного,  коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения.

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами (2-х эт.  16 кв. дома)

- Производственная зона

- Коммунальная зона

- Зона рекреационного назначения

- Зона специального назначения (в/ч)

- Зона транспортной инфраструктуры

- Зона инженерной инфраструктуры

- Зона спортивного назначения

- Зона прочих территорий (кладбище, питомник, свалка)

- Зона сельскохозяйственного назначения (поля, сенокосы)

- Зона природного окружения (река, ручьи, леса, луга)

Общественно деловые зоны: зоны делового, общественного,  коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения.

Проектом предлагается формирование общественно-деловой зоны п. Козыревск вдоль основных улиц, а также размещение отдельными участками, приближёнными к берегу р. Камчатка вблизи центральной части поселения и на отдельных территориях, приближенных к новой застройке, (см. перечень общественной застройки на Основном чертеже проекта). К общественно-деловой зоне отнесены территории предлагаемых объектов: Гостиница-кемпинг, фабрика- кухня, административное здание, здание КБО, торговый центр, спортивный зал с бассейном, и т.д.

На расчётный срок резервируется новая площадка для строительства капитальной больницы в связи с недостаточностью территории на старом месте,  где находится поликлиника и сохраняется размещение дома престарелых.

В целом территория общественно-деловой зоны увеличится до ~19 га.

Жилая зона

Проектом предусматривается территориальное развитие жилой зоны на расчётный срок – 2030 г. в южном направлении ~8 га и в северо-восточном ~30 га, что увеличивает селитебную территорию п. Козыревск до ~ 176 га.

В то же время отдельные участки индивидуальной застройки на освоенной территории проектом изымаются под общественно-деловые учреждения, территории детских и спортивных площадок, зелёные насаждения общего пользования.

Производственная и коммунально-складская зона

Основная производственно - коммунально-складская зона в посёлке это территория бывшего отделения Ключевского леспромхоза. Она имеет большой запас свободных территорий в пределах которого предлагается размещение новых производственных объектов деревообрабатывающей промышленности и иных востребованных производственных объектов. Проектом предлагается отвод участка  для предприятия по переработке дикоросов (плодов ягод трав и грибов).

В целом производственная и коммунально-складская зона в посёлке получает развитие в основном в северном направлении.

Проектом предлагается восстановление рыборазводного завода, на севере посёлка и в с. Майское.

Зона транспортной инфраструктуры

Транспортная инфраструктура в генеральном плане получает развитие в северо-восточной и южной частях посёлка, так как обслуживает районы перспективной жилой застройки.

В зону транспортной инфраструктуры входят все территории улиц и проездов посёлка в проектных границах красных линий застройки (частично за пределами топографической съёмки на проектных схемах генерального плана масштаба  1: 2000).

Кроме территорий улиц и дорог в состав зоны транспортной инфраструктуры входят уже освоенные территории ДРСУ, АЗС и проектные территории под размещение станции технического обслуживания (СТО) и парка автотранспорта коммунального назначения.

Пристани и подъезды к ним, а также проектируемые автостоянки  также являются элементами зоны транспортной инфраструктуры.

В новую объединенную поселковую черту п. Козыревск и с. Майское входит  соединяющая оба поселения  внешняя автомагистраль, которая также является объектом транспортной инфраструктуры посёлка.

Зона инженерной инфраструктуры

В зону инженерной инфраструктуры входят следующие территории:

- сооружений водоснабжения и водоотведения (водозабора на берегу оз. Домашнее и проектируемая станция биологической очистки)

- сооружений энергоснабжения ( дизельной электростанции и электро- подстанции, коридоры линий электропередач 35 кв., коридор линии связи и территории, на которых расположены вышки связи.

- сооружения инженерной подготовки (очистные сооружения ливневой канализации)

Рекреационная зона

В п. Козыревск есть территории, используемые для отдыха, но они не благоустроены и не внесены в реестр зелёных насаждений общего пользования. Генеральным планом освоенные места отдыха на берегу р. Камчатки и на берегу оз. Домашнее включены в озеленение общего пользования в качестве лесопарка у оз. Домашнее (~14 га) и лугопарка на берегу р. Камчатки (~3,5 га) на юге посёлка (~2-3 га).

Подтапливаемое русло ручья Козыревского предложено благоустроить в качестве главного поселкового парка, а также предложено организовать скверы и  бульвары при общественных учреждениях центральной части и в новом северо-восточном жилом районе.

Спортивная зона

Территорию существующей спортивной зоны составляет поселковый стадион.

Проектом спортивная зона увеличивается за счёт второго стадиона в восточной части посёлка. Спортивные площадки также предложено разместить на свободных территориях в жилой зоне, на заброшенных участках усадебной застройки. Спортивная зона в генеральном плане увеличивается с 1,5 га до 3,5 га.

Зона специального назначения

В пределах рассматриваемой территории генерального плана находится один небольшой участок специального назначения на севере п. Козыревск. Новых территорий этой зоны проектом не предусматривается и расширение существующей территории проектом не предлагается.

Зона прочих территорий

К прочим территориям отнесены территории кладбища, лесопитомника и свалки. Проектом предлагается расширение территории поселкового кладбища на 4 га в направлении к посёлку, а также ликвидация всех участков несанкционированных свалок и поселковой существующей свалки, расположенной близко от жилой зоны.

Зона сельскохозяйственного назначения

Зону сельскохозяйственного назначения в настоящее время представляют территории бывших полей совхоза, находящиеся в пределах поселковой черты, в настоящее время используемых под пастбища местного крупного рогатого скота. Эти территории сохраняются в существующих границах, кроме 0,5 га изымаемых под строительство сооружений биологической очистки для посёлка Козыревск.

Зона природного окружения посёлка

В зону природного окружения посёлка входят в основном леса, естественные луга, речки и ручьи, а также частично акватория р. Камчатка, т.е. территории п. Козыревск, и с.Майское, окружающие их застроенную часть.

Эти территории будут определены после разработки генерального плана с. Майское.

22.2. Схема планируемых границ функциональных зон  Инв. № 3775 ДСП

## 22.3. Проектное решение генерального плана на период расчётного срока (2009 -2030 гг.)

Генеральный план п. Козыревск разработан в соответствии с концепцией развития Усть-Камчатского муниципального района и Камчатского края на период расчётного срока (2030 г.) с выделением первоочередных мероприятий на период до 2015 г. включительно.

Генеральным планом предлагается территориальное развитие всех функциональных зон, но в разной степени. Основное территориальное развитие Козыревска приходится на жилую усадебную застройку.

Главным ограничением для территориального развития п. Козыревск является хоть и гипотетическая, но в то же время весьма реальная угроза спуска лахары при значительно сильном землетрясении по долине р. Козыревка, что явилось во многом важным аспектом, для всего проектного решения.

Так основную – жилую зону в генеральном плане предложено развивать за возможными границами лахароопасной зоны в северо-восточном  и в южном направлении.

В связи с большим количеством пустующих участков в жилой застройке, проектом предлагается восстановление территориальной целостности существующей жилой зоны, утраченной большим числом брошенных и ветхих жилых строений, путём сноса ветхого и аварийного индивидуального жилого фонда ~ 100 участков и строительство на этих участках новых жилых домов усадебной застройки.

Однако часть свободных участков предлагается использовать для озеленения посёлка, устройства спортивных площадок, либо общественно-деловых учреждений. Также на сдвоенных участках ветхого аварийного жилья предлагается строительство 16 квартирных 2-х эт. жилых домов. Отдельные пустующие участки предлагается использовать под строительство капитальных общественных зданий, площадей, парков, скверов и бульваров. Отдельные усадьбы по планировочному решению предлагается перенести из общественно-деловой зоны, в которой они расположены в настоящее время в жилую зону на свободные участки.

К концу расчётного срока генеральный план предусматривает увеличение жилищной обеспеченности жителей п. Козыревск до 26 м² общей площади на одного человека (в настоящее время -19.7 м²).

Генеральным планом предлагается территориальное развитие п. Козыревск за пределами топосъёмки, предоставленной для проекта. Однако топосъёмка не охватывает прилегающие с востока территории поселения. Проект развития жилых территорий показан на территории в северной части, не охваченной топосъёмкой.  Для полной убедительности в правильности выбранного решения необходимо её дополнить на участках, охваченных проектом.

Основной акцент планировочного решения генерального плана поставлен на создание системы общественно-делового, культурного и социально-бытового центра посёлка на основе разрозненных территорий общественной застройки путём размещения новых учреждений, объединённых пешеходными связями и зелёными насаждениями общего пользования.

Главным в композиционном решении проектом предусмотрен христианский собор, который должен заменить деревянную часовню, временно разместившуюся на берегу р. Камчатка, но на новом высоком бугре вместо расположенного каменного амбара перед водокачкой.

Христианский собор, на холме над селом, будет главным архитектурно-композиционным элементом панорамы посёлка и в тоже время станет главным архитектурным акцентом общественно-делового центра Козыревска.

Общественный центр по генеральному плану развивается планировочно и территориально в нескольких направлениях: вдоль улиц Островского и Советской, Калинина и Магистральной (Центральной) с подключением пер.3-й Рабочий на котором располагается в настоящее время главное административное здание.

Проектом предлагается перенести администрацию посёлка не берег Камчатки, где в комплексе с Центром культуры и досуга (бывшим ДК) организовать полноценный административный центр Козыревска.

Новое капитальное и архитектурно-выразительное здание администрации поселения предлагается построить на месте центра занятости с учётом включения центра занятости в новое помещение, что позволит архитектурно оформить новый административный центр посёлка.

Проектом предлагается организация благоустроенной торговой площади на её традиционном месте, на перекрёстке главных улиц посёлка Советской и центральной главной дорогой. Здесь предлагается построить универмаг и комбинат бытового обслуживания с различными мастерскими по шитью и  ремонту всех видов работ. В проекте торговая площадь посредством центрального парка соединяется с административным центром  на берегу Камчатки.

Для организации парадной набережной и скверов в новом административном центре и его непосредственного выхода на  реку предлагается перенос одной жилой усадьбы в жилую зону и на перспективу ещё трёх усадеб под вынос  для освобождения береговой полосы под общественные организации и зелёную парковую зону.

Пешеходную зону от нового административного центра предлагается продлить  в северном направлении по ул. Калинина до нового собора, где на месте бывшей столовой предлагается построить современное кафе, столовую - ресторан для проведения свадеб и прочих праздничных торжеств.

В жилой зоне предусмотрены участки для небольших магазинов и ларьков.

Участки для размещения детских садов предусмотрены в северном - новом жилом районе (два) и в южном новом жилом районе.

При существующем стадионе предлагается восстановление спортивного клуба и строительство новой спортивной школы  с залом и бассейном.

Из соображений безопасности предлагается строительство новой больницы в южной части посёлка за линией лахароопасной зоны, с сохранением поликлиники и дома престарелых на прежнем месте.

Для развития туризма проектом предусмотрена территория на севере посёлка для гостиницы - кемпинга, а также строительство туристской базы на берегу Камчатки при впадении в неё р. Козыревки.

Проектом предусматривается Территория нового общественно–делового центра на стыке существующей и новой усадебной застройки (с южной стороны продолжения в восточном направлении переулка 2-го Озёрного).

Проектом предусмотрен новый спортивный стадион и спортзал в восточной части посёлка на юге новой усадебной застройки, а также комплекс спортивных и игровых площадок на свободных территориях бывшей пашни.

Территории фактически используемые населением Козыревска в качестве зоны отдыха на берегу р. Камчатки с южной стороны посёлка и в северной части на берегу оз.Домашнее проектом сохраняются как зоны рекреации.

Проектом предлагается организация двух лесопарков в пределах территории посёлка. Это лесной массив у озера Домашнее и всхолмлённый участок на юго – востоке посёлка. Эти лесные массивы используются населением для отдыха и по этому должны быть благоустроены: организованы пешеходные аллеи и дорожки, места отдыха,  расчистка леса от захламления.

Проектом значительно увеличена территория зелёных насаждений общего пользования.  Для организации парков и скверов проектом использованы свободные территории ложбины русла р. Козыревка, и другие небольшие участки при общественных учреждениях. В качестве центрального парка  предлагается благоустроить пониженный участок пойменной территории русла р. Козыревка расположенный между ул. Советской и Калинина. Здесь предлагается благоустройство территории с прокладкой углублённого русла-канала для стока ручья, разбивка дорожек и аллей и устройство пешеходных мостков.

Участки леса, примыкающие с восточной стороны максимально включены в проектную застройку. Их предлагается благоустроить и окультурить со статусом зелёных насаждений общего пользования.

Настоящая версия развития п. Козыревск не является окончательной, так как новое жилищное строительство на северо-востоке запроектировано на территории не имеющей топографической основы.

При рассмотрении проекта могут появиться предложения и поправки от заказчика, которые будут обсуждаться и  могут быть внесены при необходимости в окончательное проектное решение настоящего генерального плана. Это будет возможно после рассмотрения проекта администрацией и общественностью Козыревска.

## 22.4. Проектное решение генерального плана на период первой очереди строительства (2009-2015 гг.)

Период с 2009 г. по 2015 г. определён для решения самых главных и неотложных задач по развитию  Козыревского поселения.

Главной задачей для стабилизации жизнедеятельности поселения на ближайшие годы является организация нескольких различных производств, являющихся естественными и традиционными для Козыревска.

Проектом предлагаются территории для размещения новых и развития существующих производственных объектов, в том числе:

- Предприятие деревообрабатывающей промышленности по изготовлению деревянных строительных материалов, конструкций и деталей для жилищного строительства (для индивидуального жилищного строительства в Козыревске и в с. Майское).

- Предприятие по производству деревянной утвари и простой мебели для жилья (в том числе резьба по дереву, изготовление оконных рам, наличников, ставен, дверей и пр.).

- Новое предприятие по сбору и переработке природных продуктов – дикоросов (ягод, грибов, трав и др. лечебного и пищевого назначения).

- Рыборазводный завод на севере Козыревска у озера «Домашнее».

- Предприятие по переработке рыбной продукции (заморозка, копчение, соление, вяление, переработка отходов и пр.).

- Пищевой цех по производству мясных и молочных продуктов из местного сырья.

- Строительство фабрики-кухни для расширения ассортимента кулинарных изделий для местного употребления и в том числе села Майское.

- Комбинат бытового обслуживания.

Первоочередным может стать каждое из этих предприятий, так как все они предусматривают занятость населения и все востребованы. Проектом не регламентируется очерёдность их организации. Организация любого из них зависит от желания и инициативы населения, а главное - от помощи инвесторов.

Проектом предусмотрена, в случае необходимости, возможность размещения и других предприятий, востребованных жителями Козыревска. Для этого на северном участке бывшего отделения леспромхоза имеются резервные территории.

Первоочередное жилищное строительство.

Проектом предусматривается новое усадебное строительство на участках в пределах существующей застройки и строительство многоквартирных 2-х этажных домов.

- На освободившихся участках.

- Взамен ветхих жилых домов

- На месте ликвидируемых аварийных жилых домов.

- Строительство двух 16-ти квартирных жилых домов.

2-х этажные дома необходимы для молодёжи и для расселения из ветхого жилого фонда. При необходимости и при поддержке со стороны администрации Усть-Камчатского района количество двух этажных многоквартирных домов может быть увеличено. Всего проектом предусмотрено в Козыревске строительство 10 многоквартирных домов, но это не предел, так как имеются резервные территории для их размещения.

Первоочередная общественно-деловая застройка:

На первую очередь проектом предусматривается строительство ряда необходимых жителям учреждений, отсутствие которых снижает качество жизни в Козыревске. К ним относятся:

- Административное здание – здание администрации Козыревского поселения

- Кафе-столовая

- Цифровая АТС

- Новая автостанция

- Универсам

- Церковь

- Клубы по интересам

- Детский сад и детские площадки

- Спортивный зал

- Спортивный клуб

- Новая спортивная школа

- Туристская база на берегу в центре Козыревска

- Станция технического обслуживания местного автотранспорта.

- Автодорожное предприятие для асфальтирования улиц и дорог Козыревска.

Проектом не регламентируется очерёдность их возведения, но приоритетными на первую очередь являются детские, спортивные, культурно-просветительские, учреждения социального и хозяйственно-бытового обслуживания.

Благоустройство Козыревска на первую очередь требует:

- Асфальтирования дороги от центральной трассы до автостанции.

- Асфальтирование дороги от автостанции до с. Майское.

- Асфальтирование и организация пешеходных тротуаров главных улиц и дорог Козыревска: главной центральной дороги, ул. Советской, Комсомольской, Белинского, Ленинской, Октябрьской и Новой.

- Асфальтирование южной обходной дороги от главной дороги Козыревска до центральной автотрассы.

- Благоустройство центральной (рыночной) площади у автостанции.

- Благоустройство территории парка за рыночной площадью.

- Организация автостоянок при основных учреждениях административного и социально- бытового назначения (у больницы, у школы, у стадиона, у рынка, у автостанции и т.д.).

- Необходимо начать строительство участка набережной с обеих сторон от устья Козыревского ручья, с целью укрепления берегового откоса от переработки берега рекой Камчатка.

Первоочередные мероприятия по переустройству и развитию инженерной инфраструктуры см. в отдельных специальных разделах проекта.

22.4.2. Генеральный ПЛАН. Основной чертеж.

Первая очередь строительства

Инв № 3776 ДСП

# 23. Транспорт

## 23.1. Внешний транспорт

### Воздушный транспорт

Аэродром, расположенный севернее п. Козыревск необходимо реконструировать по последним требованиям авиации, благоустроить, обновить вертолетные площадки, произвести асфальтирование подъездной дороги к нему от территориальной дороги и до п. Козыревск

При аэродроме необходимо построить  зал ожидания для пассажиров,  автостоянку и автозаправочную станцию.

### Автодорожный транспорт

В соответствии с программой развития автодорог Камчатского края в п. Козыревск предлагаются следующие мероприятия и работы:

- асфальтирование дороги до Козыревского аэропорта;

- асфальтирование дороги до пос. Козыревск с трёх подъездов (северного, восточного и южного);

- строительство обходной дороги непосредственно внутри поселения с северо-запада от проектируемой застройки;

- строительство станции технического обслуживания на въезде в п. Козыревск;

- реконструкция существующей автостанции на том же месте, на перекрёстке главных поселковых магистралей;

- размещение в п. Козыревск автодорожного предприятия районного значения в связи с необходимостью большого объёма асфальтирования улиц и подъездов;

- Предусмотреть строительство дороги до нового места складирования ТБО.

### Речные сооружения и транспорт

В соответствии с программой развития туризма в Камчатском крае и как следствие, речного транспорта на р. Камчатке  в п. Козыревск предлагается строительство стационарной пристани для транзитного речного транспорта с павильоном ожидания.

Учитывая востребованность в древесине для жилищного строительства в п. Козыревск и для производственных нужд предприятий посёлка - ФГУ Козыревский опытный лесхоз и ООО «Козыревсклеспром» проектом предлагается реконструкция существующей производственной пристани, находящейся в районе этих предприятий.

В связи с тем, что на территории лесхоза сохраняется производственная зона по переработке древесины, сырье для него и готовую продукцию предлагается перевозить речным транспортом. Для этого предлагается реконструировать и расширить пристань, находящуюся на набережной, которая ведет к предприятию. Кроме того, предлагается расширение и укрепление самой набережной. Также все другие пристани должны быть укреплены (забетонированы), заасфальтированы и подняты на уровень на 0,5 м выше уровня воды во время 1%ого паводка.

## 23.2. Поселковые улицы и дороги

Проектная структура улично-дорожной сети (УДС) п. Козыревск формируется на основе сложившейся сети улиц и переулков и является продолжением их в южном и северо-восточном направлении.

Проектом предлагается из общей сети улиц выделить главные, основные и второстепенные улицы с индивидуальным поперечным профилем для каждой категории.

Проектом предлагается следующая классификация улиц и дорог (в соответствии со СНиП 2.07.01-89):

Проектом предлагается следующая классификация улиц и дорог (в соответствии со СНиП 2.07.01-89):

- Главные – улицы транзитного движения, проходящие от центральной автомагистрали края, через административный и планировочный центр Козыревска, в с. Майское и дорога уходящая на юг вдоль юго-восточной границы застройки. К ним относятся улицы: Центральная, Островского, дорога на с. Майское и юго-восточная крайняя дорога. Проектом предлагается продление в северо-восточном направлении краевой восточной магистрали до слияния с дорогой на с. Майское. Ширина магистральных улиц сформирована границами существующей застройки в пределах существующих красных линий и имеет размеры в поперечнике 20-30 м (см. проектные поперечные профили улиц – разрезы).

- К основным отнесены две продольные, проходящие вдоль территории посёлка улицы Советская и Комсомольская  соединяющие его новые крайние площадки жилищного строительства с главными общественно-деловыми зонами административного центра поселения и с магистральными улицами, имеющими выход на внешние направления. К главным относится поперечное направление по Кооперативному переулку, соединяющее пристань на р. Камчатке с внешней юго-восточной магистралью, в районе автозаправочной станции. Поперечный профиль главных улиц в существующих красных линиях застройки составляет 20-25 м.

- К второстепенным относятся остальные существующие и проектируемые жилые улицы и проезды. Их величина поперечного профиля 10-15 м, где 10 м - это переулки, а 15 м - жилые улицы. На новых участках жилые улицы могут быть шире.

I Очередь (до 2015 года).

На этот период не запланировано строительство новых дорог (кроме пробивки Кооперативного переулка до набережной, с подъездом к пристани), но в то же время предусматривается масштабное асфальтирование существующих улиц. Объекты социального и административного назначения предлагается обеспечить асфальтированными подъездами и дорогами в первую очередь. К ним относятся: школа, Администрация, больница, а также центральные улицы и подъезды к коммунальным объектам посёлка.

Улицы, намеченные для асфальтирования:

- Центральная дорога - от пристани до выезда из поселка;

- Улица Островского и далее на выезд;

- Комсомольская и Советская улицы - от центра до Кооперативного переулка;

- 3ий Рабочий переулок – между Комсомольской и Советской улицами;

- Кооперативный переулок – от пристани до обходной дороги;

- 2ой Озерный переулок с продлением до пристани;

- Обходная дорога – от главной дороги на юг до выхода, продолжающего Центральный переулок.

Таким образом, общая длинна асфальтируемых дорог – 7,5 км, площадь асфальтируемой проезжей части около 45 тыс. м2.

Проектом предусматривается создание пешеходной зоны в общественном центре. Она должна в себя включать:

- Набережная от Кооперативного переулка до створа Магистральной улицы;

- Участки 1ого, 2ого и 3его Рабочих переулков от Ленинской улицы до набережной;

- Ленинская улица от 1ого Рабочего переулка до Магистральной улицы.

Вдоль жилой застройки предлагается строительство асфальтированных, либо плиточных тротуаров шириной (1 – 1,5 м), как правило, с обеих сторон улиц, а также выборочное озеленение уличных газонов кустами и деревьями. Предлагается произвести устройство дождевых канав вдоль проезжей части, в основном с одной стороны, в соответствии с уклоном поверхности, и с двух сторон на участке главной дороги посёлка.

II Очередь (до 2030 года) предусматривает.

Строительство новой жилой усадебной застройки предполагается с северо-востока, на продолжении существующих улиц – Лесной, Комсомольской, Безымянной, Саратовской, Островского, Чехова, Белинского и 2ого Озерного переулка, а также строительство обходной дороги вдоль новой восточной границы села. Общая протяженность планируемых дорог в этом районе – 7,1 км (в том числе 2,6 км главных), асфальтируемая часть – 4 км.

На юго-западе предполагается развитие жилой застройки вдоль реки Камчатка с продлением Ленинской улицы и с прокладкой новых улиц в направлении реки.  Протяженность проектируемых дорог в этом районе – 1,4 км, из них 1 км - второстепенные.

Улицы, намеченные для асфальтирования:

- Советская улица – от Кооперативного переулка до новой застройки на юго-западе;

- Комсомольская улица – от главной дороги до проектируемой обходной;

- предусматриваемая обходная дорога, где в соответствии с профилем, планируется асфальтовое покрытие от выезда в направлении Майского до выезда из поселка в створе главной дороги посёлка.

Общая длина асфальтируемых дорог – 8,1 км, площадь асфальтируемой проезжей части около 49 тыс. м2.

При благоприятном финансовом положении возможен вариант полного асфальтирования всех улиц поселка.

В таблице 23.1 приводится планируемое изменение состояния УДС. При этом стоит отметить, что увеличение площади рассчитано, в том числе, и за счет расширения проезжей части улиц до нормативов СНиПа: главные – 7 м, основные – 6 м, второстепенные – 5,5 м

Баланс улично-дорожной сети

Таблица 23.1

| Улицы | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность, км | Площадь, тыс. м2 | Протяженность, км | Площадь, тыс. м2 |
| Главные | 3,9 | 23,4 | 7,1 | 49,7 |
| Основные | 3,6 | 20,9 | 8,5 | 51 |
| Второстепенные | 24 | 114,1 | 29,7 | 163,35 |
| Всего | 31,5 | 158,4 | 45,3 | 264,05 |

## 23.3. Поселковый автомобильный транспорт и автотранспортные сооружения

Развитие улично-дорожной сети предусмотрено исходя из увеличения ее востребованности прежде всего в связи с растущей автомобилизацией, а так же повышением благосостояния и планируемым увеличением транзитных потоков, в том числе в аэропорт (см. таблицу 23.2).

Прогнозируемая интенсивность движения автомобилей по годам

Таблица 23.2

| Наименование дороги | Интенсивность движения автомобилей по годам, (автомобилей в сутки) всего/в т.ч. легковых |  |  |  | Расчетная приведенная интенсивность на 20-летний период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2010 | 2020 | 2025 |  |
| Козыревск - Аэропорт | 13/8 | 15/9 | 21/12 | 25/15 | 35 |
| Подъезд к п. Козыревск | 81/27 | 93/29 | 132/35 | 157/38 | 321 |

В генеральном плане п. Козыревск предлагается строительство новой поселковой автостанции на месте существующей деревянной приспособленной кассы.

При въезде в посёлок с востока предлагается размещение автопарка рабочей техники: снегоуборочной, грейдерной, другого специального назначения. В районе автозаправочной станции предлагается построить станцию технического обслуживания.

Проектом предлагается реконструкция двух автотранспортных мостов в районе территории бывшего леспромхоза.

Деревянный пешеходный мост через Козыревский овраг в створе 3-го Рабочего переулка предлагается заменить капитальным пешеходным мостом, а так же благоустроить и укрепить бетонными плитами набережную (пешеходную) от Кооперативного переулка до створа 3-го Рабочего переулка. ~ 10 м

Проектом предлагается устройство пешеходной улицы вдоль берега от пешеходного моста до створа главной дороги посёлка. При въезде в посёлок с востока предусмотрен участок для открытого кемпинга (палаточного типа) для проезжих туристов. Около него предусмотрена стоянка для автомобилей.

Деревянный пешеходный мост через Козыревский овраг в створе 3его Рабочего переулка планируется заменить капитальным пешеходным мостом, а так же благоустроить и укрепить набережную (пешеходную) от Кооперативного переулка до выхода к реке главной дороги посёлка. Планируется пешеходная часть шириной около 7 м с бетонной подпорной стенкой вдоль тротуара, для укрепления осыпающегося берега.

23.3.1. Схема транспортной инфраструктуры

Инв № 3777 ДСП

# 24. Зеленые насаждения

Проектом предлагается следующие решения по озеленению и благоустройству:

1. Создание и благоустройство комплекса новых территорий общего пользования.

Проектом предлагается благоустройство центральной части поселка, включающей в себя уже существующую спортивную зону (территорию стадиона), часть береговой зоны с двумя пирсами, здание музыкальной школы, храма, дома культуры, здание милиции, библиотеки, сбербанка, почты, нескольких магазинов, запланированного проектом торгового комплекса и других общественных сооружений. Связующим элементом является парк-сквер, соединяющий эти сооружения в единый комплекс и запланированный как центральный парк отдыха в Козыревске. Предполагается организация удобной и функциональной дорожно-тропиночной сети, охватывающей различные зоны, а также наличие специальных благоустроенных игровых площадок и мест отдыха. На территории стадиона предполагается размещение дополнительных площадок для игр, установка скамеек, частичное озеленение. Благоустройство береговой зоны включает в себя восстановление и реконструкцию уже существующих пирсов, с включением их территории в зону общего пользования, и укрепление берега бетонными подпорными стенками.

Часть территории парка по проекту охватывает неокультуренную и периодически затапливаемую зону поймы ручья Козыревка. Поэтому предусматривается окультуривание берегов, создание насыпей, укрепление оврагов и откосов, организацию в необходимых местах мостков, деревянных тротуаров-настилов и других необходимых сооружений.

Площадь проектируемого парка 1,5 га.

Данный парк является основной, предусмотренной проектом, зеленой зоной общего пользования.

2. Освоение и окультуривание существующих зон, покрытых зелеными насаждениями.

Проектом предусматривается благоустройство и окультуривание березовой аллеи вдоль улицы Комсомольская (площадь 0,8 га). В число работ входит организация газона, проведение необходимого ухода за уже существующими насаждениями, организация тропинок, установка скамеек.

3. Создание  и частичное благоустройство в пределах уже существующих границ рекреационных лесных зон и мест отдыха на окраинах поселка.

В юго-западной части поселка, вдоль берега реки,  предполагается устройство рекреационной зоны отдыха с развитой системой террас, нескольких пирсов, площадок, прогулочной лесопарковой зоны и обширной открытой зеленой территории для отдыха и проведения праздничных мероприятий. В пределах проекта вдоль реки в связи с этим планируется укрепление откосов, организация специального газона из дернино-образующих трав, посадки кустарников и деревьев с мощной укрепляющей корневой системой, которые будут препятствовать размыву берега в период наводнений и весенних паводков.

Общая площадь данной рекреационной зоны составит 4 га.

В лесопарковой зоне отдыха около озера Домашнего предлагается провести необходимые работы по уходу и частичному благоустройству территории (вырубка больных деревьев, укрепление тропиночно-прогулочной сети, организация природных естественных стоянок и мест отдыха, проложение новых тропиночно-прогулочных маршрутов).

Общая площадь территории Лесопарка в новых границах составит около 14 га.

4. Озеленение улиц и территорий ограниченного пользования.

Организация скверов, как защитной зеленой территории для создания здорового микроклимата предполагается вокруг детских садов, школы, больничного комплекса, запланированной проектом территории гостиничного комплекса и других общественных зданий.

5. Организация специальных защитных посадок.

Специальные защитные посадки зеленых насаждений планируются с целью препятствия и задержки распространения пыли и других вредных веществ, уменьшения влияния шума, и создания более здоровой экологической атмосферы в поселке. Санитарно-защитные полосы зеленых насаждений предусматриваются вдоль основных дорог,  и вокруг производственных, коммунально-складских территорий и специализированных сооружений, таких как: территория дорожного участка в западной зоне поселка, пекарни, леспромхоза, и других предприятий. Ширина полос в среднем составляет 40-50м. Вдоль проходящего с севера на юг поселка электромагнитного кабеля предусматривается защитная полоса шириной 4 м.

Посадки и посадочный материал.

При организации зеленых территорий проектом предусматривается максимальное сохранение уже существующих естественных зеленых насаждений и дополнительные посадки деревьев и кустарников.

В качестве посадочного материала для озеленения рекомендуется использовать следующие виды:

- Деревья: Тополь душистый, Тополь обыкновенный, Береза белая, Береза каменная, Осина обыкновенная, Лиственница Даурская, Лиственница Каяндера, Лиственница Курильская, Чозения, Ива Сахалинская, Ива Красивая, Ива козья, Ива русская, Ива кустарниковая, Ольха Кустарниковая, Ольха пушистая, Ольха камчатская, Рябина камчатская, Рябина бузинолистная;

- Кустарники: Шиповник морщинистый, Шиповник иглистый Жимолость обыкновенная, Жимолость съедобная, Можжевельник сибирский, Боярышник, Черемуха поздняя, Ольховник, Спирея березолистная, Береза иволистная, Смородина черная, красная, золотистая,, Рябинник рябинолистный;

- Для создания насаждений на откосах рекомендуется использовать быстрорастущие, быстроукореняющиеся и корнеотпрысковые породы, такие как: боярышник, береза обыкновенная, жимолость обыкновенная, ива кустарниковая, калина, смородина золотистая,  черемуха поздняя, шиповник.

Защиту от размыва дамб и насыпей на затопляемых поймах реки следует осуществлять путем посадки кустарниковых и древовидных ив, размещая их полосами вдоль откосов в пределах высшего и низшего уровней воды. Посадка должна производиться весной, начиная от линии высшего уровня и уширяться по мере спада воды. Посадки по дну оврагов должны быть не сплошные, а по обе стороны водотока, чтобы не возникало запруживания воды и вымывания посадок.

На оползневых склонах сажаются породы, потребляющие много влаги и осушающие почву, а также породы с мощной корневой системой (различные виды тополевых насаждений). Посадки сочетаются с закладкой сети осушительных и водоотводных канав.

Для залужения откосов и склонов со значительной крутизной следует применять грунтосвязывающие вещества, а также гидропосев трав.

Создание устойчивого травяного покрова достигается посевом многолетних трав или одерновкой.

Применяются низовые корневищные, корневищно-рыхлокустовые и рыхлокустовые многолетние злаковые травы, обладающие достаточной морозо - и засухоустойчивостью и образующие сплошную, прочную дернину. К числу наиболее эффективных относятся травы: овсяница луговая, красная и ампле, райграс пастбищный и многоукосный, мятлик луговой и обыкновенный, полевица белая, обыкновенная и побегоносная, тимофеевка. Наиболее устойчивый газон дает смесь из 3-4 трав.

Защитные Зеленые полосы должны состоять из 2-3 рядов деревьев газоустойчивых пород (тополь канадский)  или загущенных посадок кустарниковых. Для устройства зеленых полос не следует использовать плодовые деревья.

Зеленые насаждения рекомендуется приобретать в питомниках близлежащих городов. В связи с общими неблагоприятными природными факторами, для лучшей приживаемости, использовать не привозные, а выращенные в данной области растения.

Категории и площади зеленых насаждений общего пользования.

Таблица 24.1

| Категория насаждений | Площадь, га |
| --- | --- |
| Зеленые насаждения общего пользования – всего, в т.ч. Центральный парк Аллея ул. Комсомольской | 9,75 1,5 0,8 |
| Рекреационные лесные, лесопарковые зоны – всего, в т.ч. Лесопарковая зона вдоль берега реки южной части поселка Лесопарковая зона района озера Домашнего | 20 6,25 13,75 |

Исходя из общего баланса распределения территории поселка, площадь зеленых насаждений общего пользования в перспективе будет составлять около 10 га.

# 25. Инженерное оборудование и благоустройство территории.

## 25.1. Водоснабжение

Существующая жилая застройка представлена преимущественно одноэтажными домами на одну семью, усадебного типа. Число многоквартирных домов (1-2 этажа) составляет 15 единиц, с существующими водопроводными вводами. Большинство населения пользуется водой из уличных колонок, а так же личных колодцев.

Новое жилое строительство, как на I первую очередь (2015 г.), так и на расчетный срок (2030 г.) будет осуществляться за счет индивидуального строительства зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, с ваннами и местными водонагревателями на твердом топливе или электричестве.

Исходя из объемов строящегося жилья и принятой нормы жилищной обеспеченности, определено количество населения, проживающего в различных типах жилья (по степени благоустройства жилой застройки). Число жителей в муниципальном жилищном фонде остается постоянным на оба срока проектирования.

Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на нужды населения принято по табл.1 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетные расходы воды для населения поселка приведены ниже.

Среднесуточные (за год) расходы воды для населения

Таблица 25.1

| №№ п/п | Степень благоустройства районов жилой застройки | I очередь |  |  | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопот-ребление, л/сутки на 1 жит. | Число жителей, чел | Расход воды, м3/сут. | Удельное водопот-ребление, л/сутки на 1 жит. | Число жителей, чел | Расход воды, м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: -с местными водонагревателями и ваннами | 160 | 285 | 45,6 | 180 | 800 | 144 |
|  | -без ванн | 125 | 785 | 98,1 | 140 | 1000 | 140 |
| 2. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом (без канализации) | 100 | 100 | 10,0 | 100 | 300 | 30 |
| 3. | Водопользование из водозаборных колонок | 50 | 830 | 41,5 | 50 | 400 | 20 |
|  | Итого (округленно) |  | 2000 | 200 |  | 2500 | 340 |

Приведенные в таблице расходы воды включают расходы на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (прим. 2 к табл.1 СНиП 2.04.02-84).

На I очередь строительства централизованным водоснабжением (вводы в здания) будет охвачено около 60% населения, а к концу расчетного срока этот показатель почти достигнет значения 85%. Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление составит по срокам проектирования 100 и 135 л/сутки на 1 жителя, соответственно.

Для расчетных расходов воды в сутки наибольшего водопотребления коэффициент суточной неравномерности принят равным 1,3.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку (зеленые насаждения, проезды с твердым покрытием) принимается в расчете на одного жителя 50л/сутки на оба срока проектирования. Продолжительность поливочного сезона составляет 97 дней.

Согласно экономической гипотезе развития на территории поселка не предполагается размещение промышленных предприятий. К предприятиям местной промышленности можно отнести существующую и сохраняемую хлебопекарню. Суммарные расходы воды питьевого качества среднесуточные (за год) и в сутки максимального водопотребления приводятся ниже.

Суммарные расходы воды питьевого качества (м3/сутки)

Таблица 25.2

| №№ п/п | Потребитель | Среднесуточные (за год) |  | В сутки наибольшего водопотребления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Население | 200 | 340 | 260 | 442 |
| 2. | Полив | 27 | 33 | 100 | 125 |
| 3. | Промышленность | - | - | - | - |
| 4. | Местная промышленность и неучтенные расходы (10%) | 23 | 37 | 36 | 57 |
|  | Всего (округленно) | 250 | 410 | 400 | 630 |

Расходы воды на наружное пожаротушение (на 1 пожар) и количество одновременных пожаров принимается по табл. 5 СНиП 2.04.02-84. При числе жителей от 1 до 5 тыс. человек и при застройке зданиями высотой до двух этажей включительно независимо от степени их огнестойкости расчетное количество одновременных пожаров составляет 1 пожар, а расход воды на (1 пожар) – 10л/сек.

При продолжительности тушения пожара 3 часа необходимый объем воды на оба срока проектирования определиться из выражения:

(10+2∗2,5)∗3600∗31000=162м3, где:

2,5 – расход воды на внутреннее пожаротушение, л/сек.;

2 – количество струй на внутреннее пожаротушение.

В соответствии с п. 15.3. СНиП 2.04.02-84 указанный объем должен быть увеличен в 2 раза (район с сейсмичностью 9 баллов).

Максимальный срок восстановления пожарного объема воды не должен превышать 72 часа. Пожарный объем храниться в резервуарах чистой воды насосной станции II подъема.

Минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении при вводе в здание принимается не менее 10м при одноэтажной застройке. При большей этажности на каждый следующий этаж добавляется 4м.

В сети у водоразборных колонок свободный напор должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети водопровода у потребителей не должен превышать 60м.

Источником централизованного водоснабжения сельского поселения Козыревск принимаются воды оз. Домашнего.

От затопленного оголовка по двум самотечным линиям (одна из них существующая) вода поступает в приемную камеру насосной станции. Насосами I подъема по двум выводам (один существующий) осуществляется подача воды на двухступенчатую очистку. В составе водопроводных очистных сооружений (ВОС) - скорые фильтры и вертикальные отстойники, которые обеспечивают осветление и обесцвечивание воды.

Промывные воды, образующиеся при промывке скорых фильтров, после резервуаров–усреднителей возвращаются в «голову» сооружений. Это дает возможность экономить потребление воды в размере 3% от общего расхода и сократить сброс неочищенных стоков в водоем.

Обеззараживание воды рекомендуется производить привозным гипохлоритом натрия, что позволит более рационально разместить объекты на площадке водопроводных сооружений за счет сокращения разрывов от хлорного хозяйства.

После обеззараживания вода поступает в существующие резервуары чистой воды (РВЧ) объемом 70м3*3. В резервуарах хранятся аварийный, регулирующий и пожарный объемы воды. Существующая ёмкость РЧВ должна быть увеличена на 200м3 на I очередь и еще дополнительно на 50 м3 на расчетный срок.

Из резервуаров насосной станцией II подъема, расположенной на площадке ВОС, вода по двум водоводам(один существующий) подается в разводящую сеть и далее потребителям.

Агрегаты насосных станций I и II подъемов подлежат ревизии, и в случае необходимости замене на более мощные, ввиду возрастания объема подачи воды.

Существующая централизованная система водоснабжения сельского поселения сохраняется. По степени обеспеченности подачи воды потребителям система водоснабжения сельского поселения относится к III категории (число жителей менее 5 тыс. человек). Данная категория допускает снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода. Длительность снижения не должна превышать 15 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 часа.

Водопровод принимается объединенным - хозяйственно-питьевым и противопожарным. Он должен обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях; нужды коммунально-бытовых предприятий; тушение пожаров; поливку территорий зеленых насаждений и проездов с усовершенствованным покрытием; собственные нужды водопроводных очистных сооружений; промывку водопроводных и канализационных сетей.

Схема водоснабжения – однозонная. Водопроводная сеть кольцуется. На отдельных участках допускаются тупиковые линии – при диаметре труб не свыше 100 мм.

Существующая водопроводная сеть развивается. При проектировании сетей и сооружений водопровода необходимо учитывать дополнительные требования к системам водоснабжения в особых природных условиях (сейсмичность 9 баллов и просадочные грунты).

Для систем водоснабжения III категории в районах с сейсмичностью 9 баллов допускается использование одного источника водоснабжения. Насосные станции объединенного водопровода не должны блокироваться с производственными зданиями и сооружениями. При проектировании водоводов и сетей в сейсмических районах количество линий водопроводов должно  быть не менее двух. Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыковых соединений.

При прокладке водопроводных сетей возможно прохождение таких инженерно-геологических элементов, как пески пылеватые заторфованные, суглинки с прослоями пеплов, прослои и линзы песков пылеватых, обладающих просадочностью. Ввиду отсутствия специальных исследований тип грунта по просадочности названных элементов не выявлен.

Общие рекомендации при прокладке водопроводных сетей в просадочных грунтах сводятся к следующему:

- уплотнение грунта и устройство поддона;

- выбор материала труб в зависимости от величины просадки грунта;

- увеличение расстояния по горизонтали (в свету) от сетей до фундаментов зданий и сооружений;

- установка в колодцах перед арматурой подвижных стыковых соединений.

На проектируемых сетях водопровода подземной прокладки предусматривается установка запорной арматуры, регулирующей и предохранительной арматуры, в том числе пожарных гидрантов.

Схема водоснабжения сельского поселения Козыревск  представлена на чертеже «Водоснабжение, водоотведение и санитарная очистка» масштаба 1:2000.

## 25.2. Водоотведение

При проектировании систем канализации для населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному средне суточному (за год) водоотведению (п. 2.1. СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения).

Среднесуточные (за год) расходы сточных вод от населения

Таблица 25.3

| №№ п/п | Степень благоустройства районов жилой застройки | Расход сточной воды, м3/сутки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренними водопроводом и канализацией: - с местными водонагревателями и ваннами | 45,6 | 144 |
|  | - без ванн | 98,1 | 140 |
| 2. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом (без канализации) | 10,0 | 30 |
| 3. | Водопользование из водозаборных колонок | 20,8 | 10 |
|  | Итого (округленно) | 175 | 325 |

Незначительное уменьшение объемов сточных вод от населения по сравнению с водопотреблением объясняется принятием удельного водоотведения при водопользовании из водоразборных колонок 25 л/сутки на одного жителя (п. 2.4. СНиП 2.04.03-85). Доля канализованного населения составит на I очередь и расчетный срок 54% и 72%, соответственно.

Суммарные расходы сточных вод (м3/сутки)

Таблица 25.4

| №№ п/п | Потребитель | Среднесуточные (за год) |  | Расчетные суточные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| 1. | Население | 175 | 325 | 228 | 422 |
| 2. | Промышленность | - | - | - | - |
| 3. | Местная промышленность и неучтенные расходы (5%) | 9 | 16 | 11 | 21 |
|  | Всего (округленно) | 185 | 340 | 240 | 445 |

Расчетные суточные расходы сточных вод для населения определены как произведение среднесуточных (за год) объемов стока на коэффициент суточной неравномерности, принимаемый равным 1,3 (п. 2.6. СНиП 2.04.03-85).

Настоящим проектом  принимается неполная раздельная система канализации. При этой системе бытовые сточные воды от населения, общественных зданий, коммунальных предприятий собираются и отводятся на очистку одной сетью, а поверхностные воды (талые и дождевые) с территории населенного пункта – другой.

В разделе «Водоотведение» рассматривается сбор, транспортирование и очистка бытовых сточных вод. Водоотведение поверхностных вод см. в разделе «Инженерная подготовка территории».

Рельеф территории населенного пункта благоприятен для трассировки канализационных коллекторов. Генеральный уклон местности направлен с юго-восток на северо-запад к р. Камчатка и с юго-запада на северо-восток вдоль правого берега реки.

Главный канализационный коллектор протрассирован по ул. Ленинской до  проектируемой главной канализационной насосной станции, располагаемой в пониженной точке трассы – в долине р. Козыревской. Уличные коллекторы транспортируют стоки в главный коллектор или непосредственно на главную КНС. Канализационные коллекторы самотечные. Запроектирована насосная станция перекачки, которая находится в западной части территории, за существующей границей сельского поселения.

Главная КНС по двум напорным трубопроводам протяженностью 2,0 км каждый подает стоки до камеры гашения напора, откуда сточные воды по самотечному коллектору длиной 1,1 км поступают на сооружения биологической очистки. Вариант использования полей фильтрации для полной биологической очистки сточных вод не рассматривался по следующим причинам:

- Отсутствие в геологическом разрезе песков, супесей и легких суглинков;

- Расположение полей фильтрации выше по течению грунтового потока с выклиниванием грунтовых вод в области питания оз. Домашнего – источника питьевого водоснабжения Козыревска.

Проектируемые очистные сооружения канализации располагаются на незатопляемых паводком 1% обеспеченности отметках в северной части рассматриваемой территории, за границей сельского поселения.

Производительность очистных сооружений принимается на I очередь строительства 200м3/сутки. На расчетный срок необходим дополнительный блок производительностью так же 200м3/сутки. Внутрисуточные колебания расхода сточных вод нивелируются свободной ёмкостью канализационной сети и объемом приёмных отделений канализационных насосных станций.

На очистку поступают преимущественно бытовые сточные воды. Биологическая очистка стоков будет осуществляться в аэротенках. Степень очистки сточных вод определяется требованиями «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Сооружения биологической очистки с термомеханической обработкой осадков намечается разместить в закрытых помещениях. Санитарно защитная зона до жилой застройки составит 100м (I очередь) и 150м (расчетный срок).

Размер земельного участка для очистных сооружений не превысит 0,5-0,6 га.

После обеззараживания сточной воды гипохлоритом натрия стоки по самотечному выпуску сбрасываются в безымянный водоток, вытекающий из оз. Домашнее в р. Камчатка. Протяженность выпуска – 0,3км.

Имеющиеся септики для отдельных зданий или групп зданий ликвидируются, а стоки от них направляются в ближайшие уличные коллекторы. Для неканализованных участков усадебной застройки прием сточных вод осуществляется в водонепроницаемые выгреба. Откачка и вывоз из них жидких нечистот производится периодически ассенизационным транспортом. Из автоцистерн нечистоты сбрасываются в приемный колодец перед решетками очистных сооружений канализации.

При проектировании и строительстве сетей и сооружений канализации необходимо учитывать дополнительные требования к системам канализации ввиду особых природных условий местности – высокая сейсмичность и наличие просадочных грунтов.

В условиях 9-ти бальной сейсмичности заглубленные здания необходимо располагать на расстоянии не менее 10м от других сооружений. Прочность канализационных сетей необходимо обеспечивать выбором материала и класса прочности труб на основании статического расчета с учетом дополнительной сейсмической нагрузки, также определяемой расчетом. Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыковых соединений, определяемых расчетом.

Системы канализации, подлежащие строительству на просадочных грунтах, надлежит проектировать согласно СНиП 2.04.02-84 (см. общие рекомендации при прокладке водопроводных сетей в разделе «Водоснабжение»).

Схема водоотведения Козыревска представлена на чертеже «Водоснабжение, водоотведение и санитарная очистка» масштаба 1:2000.

## 25.3. Санитарная очистка территории

В поселке в теплый период года предусматривается механическая уборка и поливка проездов с усовершенствованным покрытием. Зимой осуществляется посыпка проезжей части песком и вывозка снега за пределы сельского поселения в специально отведенные места, указанные органами санитарного надзора.

Настоящим проектом предлагается организация планово-регулярной системы сбора и удаления твердых бытовых отходов (ТБО). Наибольшие объёмы накопления отходов ожидаются от населения и незначительные – от общественных и коммунальных организаций, объектов социально-бытового назначения.

Планово-регулярная система предполагает сбор и накопление ТБО самим населением в специально отведенных местах – контейнерных площадках. Площадки должны быть заасфальтированы, огорожены во избежание уноса отходов ветром и располагаться не ближе 30 м от жилых зданий.

Загрузка отходов осуществляется населением в контейнеры, количество которых на площадке определяется расчетом. По утвержденному графику контейнеровозы доставляют ТБО на проектируемую свалку – полигон. Выбор территории площадки полигона производится администрацией сельского поселения с участием заинтересованных организаций и закрепляется актом. Существующие на территории поселка несанкционированные свалки ликвидируются с проведением рекультивационных работ.

На проектируемом полигоне ТБО укладываются на заранее подготовленные площадки – карты. Туда же вывозятся обезвоженные осадки сточных вод. Периодически смесь отходов  и осадков перекрывается грунтом из соседней карты.

Территория полигона огораживается и озеленяется по периметру. Размер санитарно-защитной зоны составляет 1000 м. На полигоне запрещается сжигание отходов и захоронение токсических и биоотходов.

Годовые нормы накопления бытовых отходов на 1 человека или 1 м2 твердых покрытий улиц приняты следующие (прил. 11 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), с учетом особенностей поселка:

- Твердые бытовые отходы – 0,18 т;

- Смет с улиц 1 м2 – 5 кг.

Расчетное годовое количество бытовых отходов

Таблица 25.5

| №№ п/п | Вид отходов | I очередь (2015г.) | Расчетный срок (2030г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Твердые, тонн | 397,15 | 537,6 |
| 2. | Смет с улиц, тонн | 225 | 470 |
| 3. | Жидкие, м3 | 11240 | 14600 |

Для расчета площади полигона размер земельного участка на 1000т ТБО в год определен по табл. 12 СНиП 2.07.01-89* и составит 0,02 га.

Исходя из сроков накопления ТБО и смета с улиц 7 и 15 лет, потребная площадь участков составит на I очередь и расчетный срок 0,13 га и 0,40 га, соответственно. Общая площадь полигона – порядка 0,55 га.

В состав специализированных машин, необходимых для санитарной очистки поселения, входят: контейнеровозы, ассенизационные, поливомоечные, подметально-уборочные, пескоразбрасыватели, снегопогрузчики, самосвалы, грейдеры, бульдозеры и др. техника.

Расчет парка спецавтотранспорта

Таблица 25.6

| №№ п/п | Типы машин | Норма | Количество машин, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расч. Срок |
| 1. | Уборочные | 60 на 1 млн. м2 площадь твердых покрытий | 3 | 6 |
| 2. | Контейнеровозы | 20 на 100тыс. жителей | 0,4 | 0,5 |
| 3. | Ассенизационные | 20 на 100 тыс. жителей | 0,4 | 0,5 |
|  | Всего |  | 4 | 7 |

Хранение и обслуживание автотранспорта предусматривается в коммунальной зоне в восточной части поселка. Требуемая площадь автопарка составит 0,15 га.

Ввиду неполной загрузки спецавтотранспорта необходимо рассмотреть вопрос создания единого спецавтохозяйства для обслуживания населенных пунктов Козыревск, Майское, Ключи. В случае положительного решения автопарк должен располагаться с учетом объемов отходов в каждом поселении и ликвидации порожних пробегов.

25.3.1. Схема существующих и планируемых границ земель предприятий и сооружений  водоснабжения и водоотведения. Инв. № 3779 ДСП

## 25.4  Энергоснабжение

### 25.4.1. Электроснабжение

Расчёт электрических нагрузок.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, и «Нормативов для определения расчётных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утверждённых приказом Минтопэнерго России о 29 июня 1999 г. №213 и учитывающих изменения и дополнения «Инструкции по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

Нормы предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения и теплоснабжения. Принятые укрупнённые показатели расхода электроэнергии приведены в таблице.

Согласно нормативам, укрупненный показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят на расчетный срок для поселка со стационарными электроплитами – 2750 кВтч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5500. При этом укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки составляет в среднем по поселку – 0,5 кВт/чел.

Указанные нормы коммунально-бытового потребления на 1-ую очередь строительства составляют соответственно 2030 кВтч/чел в год, 5480 часов и 0,37 кВт/чел.

Расчёт электрических нагрузок жилищно- коммунального сектора и суммарных электрических нагрузок по сельскому поселению Козыревск приведены в таблицах 25.7 и 25.8.

Электрическая нагрузка жилищно-коммунального сектора

Таблица 25.7

| № п/п | период | население, тыс.чел | годовое электропотребление, тыс.кВт.ч | максимальная электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 1-ая очередь | 2,0 | 4,06 | 0,74 |
| 2 | Расчётный срок | 2,5 | 6,88 | 1,24 |

Суммарная электрическая нагрузка

Таблица 25.8.

| № п/п | Потребители | Электрическая нагрузка, МВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-ая очередь | Расчётный срок |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Жилищно- коммунальный сектор | 0,74 | 1,24 |
| 2 | Промышленность, прочие потребители и потери в сетях | 0,20 | 0,40 |
| 3 | Итого: | 0,94 | 1,64 |
| 4 | То же с учётом коэффициента одновременности (окр) | 0,8 | 1,4 |

Максимальная электрическая нагрузка по сельскому поселению Козыревск составит на 1-ую очередь – 0,8 МВт, на расчётный срок – 1,4 МВт.

Рост электрических нагрузок на 1 очередь и расчётный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий для проживания населения и развития промышленности. Электрические нагрузки промышленных предприятий могут быть откорректированы в зависимости от характера инвестиционного развития промышленности.

Проектная схема.

Электроснабжение потребителей сельского населённого пункта Козыревск на первую очередь планируется осуществлять от действующей дизельной электростанции. Максимальная нагрузка по сп. Козыревск на 1 очередь составит 0,8 МВт.

На расчётный срок, в соответствии со «Стратегией развития энергетики Камчатского края на период до 2025 года» и предполагаемым строительством ВЛ-220 кВ «Мильково – Усть-Камчатск», предполагается покрытие электрических нагрузок сп. Козыревск от нового центра питания - Центрального энергоузла.

Первоочередные мероприятия по электроснабжению, местоположение объектов энергетики и трасс прохождение линий электропередач показаны на «Схеме энергоснабжения сп. Козыревск» в масштабе 1:2000.

### 25.4.2. Теплоснабжение

Расчёт тепловых нагрузок.

Расход тепла на жилищно-коммунальные нужды предварительно определен в соответствии со СНиП II-35-76*, СНиП 2.04.07.86 и СП 41-104-2000. Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади, определенный для расчетной температуры наружного воздуха на отопление минус 37оС, в зависимости от величины общей площади жилых зданий представлен в таблице 25.9.

Укрупнённый показатель максимального теплового потока на отопление (Вт/м2)

Таблица 25.9

| характеристика застройки / этажность | 1-2 этажные дома |
| --- | --- |
| существующая | 211,4 |
| новая | 170,2 |

Удельная норма теплопотребления на горячее водоснабжение принята в 376 Вт/м2.

Расчет тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора, приведен в таблице 25.10.

Общие тепловые нагрузки жилищно-коммунального сектора п. Козыревск

Таблица 25.10

|  | Ед. изм. | сп. Козыревск |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| Численность населения | тыс. чел. | 2,00 | 2,50 |
| Общая площадь жилых зданий | тыс.м2 | 41,15 | 65,69 |
| - в т.ч. существующих |  | 34,52 | 34,52 |
| 1-2 этажные |  | 34,52 | 34,52 |
| - новых |  | 6,63 | 31,17 |
| 1-2 этажные |  | 6,63 | 31,17 |
| Максимальный тепловой поток | МВт(т) | 13,41 | 19,88 |
| Отопление жилых зданий |  | 9,33 | 13,82 |
| - в т.ч. существующих |  | 8,12 | 8,12 |
| 1-2 этажные |  | 8,12 | 8,12 |
| - новых |  | 1,21 | 5,70 |
| 1-2 этажные |  | 1,21 | 5,70 |
| Отопление общ. застройки |  | 2,33 | 3,45 |
| Вентиляция общ. застройки |  | 0,99 | 1,67 |
| Горячее водоснабжение |  | 0,75 | 0,94 |

Проектная схема.

Теплоснабжение общественно- деловой застройки, а также 2-х этажных 16-ти квартирных домов планируется осуществлять от отопительных котельных. Теплоснабжение индивидуальной застройки – от индивидуальных источников тепла.

Для этого планируется в течение первой очереди расширение котельной №2 и подключение к ней потребителей котельных №1 и №4 (котельные №1 и №4 планируется закрыть); прокладка новых теплотрасс между котельными №1, №4 и №5, а также от котельной №3 в район новой застройки.

Для обеспечения теплом объектов строительства расчётного срока предлагается строительство трёх малых отопительных котельных. При строительстве нового больничного комплекса с собственной котельной, планируется закрытие котельной №6 с подключением её теплосетей к новой котельной больницы.

Местоположение котельных и трасс тепловых магистралей приведены на «Схеме энергоснабжения п. Козыревск» в масштабе 1:2000.

25.4.3. Схема существующих и планируемых границ земель предприятий и сооружений  энергоснабжения. Инв № 4156 ДСП

# 26. Охрана окружающей среды

## 26.1. Охрана воздушного бассейна

Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемых в генеральном плане и включающий планировочные, технологические и организационные мероприятия, должен обеспечить благоприятные экологические условия проживания населения при  выполнении решений генплана.

Технологические мероприятия разрабатываются профильными научно-исследовательскими и проектными институтами, при содействии специализированных сотрудниках предприятия и учитываются при разработке проектов предельно-допустимых выбросов промышленных предприятий. Ответственными за выполнение этих мероприятий являются руководители предприятий.

Организационные мероприятия выполняются в соответствии с постановлениями и решениями, принимаемыми администрацией поселения, а также в результате реализации разработанных проектов по развитию и реконструкции инфраструктуры поселения, экологических программ. Ответственными за выполнение этих мероприятий является администрация поселения, и руководители соответствующих служб.

Планировочные мероприятия разрабатываются на стадии выполнения генплана в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями на основании Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» раздел VII, статья 49 и реализуются в соответствии с согласованным генеральным планом.

### 26.1.1. Планировочные мероприятия

Одним из направлений градостроительной политики Генерального плана п. Козыревск является создание благоприятной экологической обстановки на территории проживания людей благодаря озеленению и благоустройству территорий.

Градостроительные планировочные мероприятия на селитебных и промышленных территориях, способствующие улучшению качества окружающей среды, сводятся к следующему:

- Упорядочение и благоустройство жилой застройки.

- Реформирование промышленных территорий.

- Внутреннее реформирование территории с упорядочением размещения производственных площадок.

- Резервирование территорий, необходимых для дальнейшего развития промышленности и коммунально-складских территорий.

- Организация санитарно-защитных зон, озеленение зон в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03

- Благоустройство дорог (на I очередь).

- Организация системы зелёных насаждений. Сокращение открытых почвенных пространств путем разбивки газонов.

- Организация ландшафтно-рекреационных мест отдыха населения.

### 26.1.2. Организация санитарно-защитных зон

Территории промышленных и коммунально-складских зон, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03, должны отделяться от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

На чертеже «План границ современного использования территории» показаны санитарно-защитные зоны от существующих предприятий, организаций и коммунальных объектов поселения в соответствии с санитарной классификацией предприятий (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 – 03).

Общая площадь СЗЗ по обсчёту на чертеже составляет порядка 21 га, в пределах населенного пункта (старая граница, в новых границах площадь СЗЗ составляет 124 Га). В санитарно-защитных зонах расположено 37 домов жилой застройки.

В результате закрытия и рекультивации несанкционированной свалки мусора общий размер санитарно защитных зон сократится.

Решение вопроса о жилой застройки, расположенной в СЗЗ, может осуществляться несколькими путями:

а) Жилая застройка должна быть вынесена из СЗЗ при наличии техногенного воздействия на воздушный бассейн и нарушении шумового режима.

б) Размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2 .1.1.1200 –03 п. 2.19):

- При объективном доказательстве стабильного уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за её пределами (в рамках и ниже нормативных требований) по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- При подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- При уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия связанным с этим изменением класса опасности.

в) Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ вводится регламент использования этой территории на период до решения вопроса о выносе жилой застройки:

- Запрет на строительство нового жилого фонда и капитального ремонта;

- Увеличение норм жилобеспеченности для населения, проживающего в СЗЗ.

- Уменьшение тарифов оплаты за жильё, компенсации ущербу здоровью (за счёт предприятий).

- Генеральным планом предусматривается:

- Закрытие и рекультивации несанкционированной свалки мусора;

- Проведение экоблагоустройства СЗЗ с озеленением. Согласно СНиП 2.07.01-89 должно быть озеленено 60% территории СЗЗ.

- Установление зон запрещения строительства в последующее время.

### 26.1.3. Организационные и технологические мероприятия по охране атмосферного воздуха

К технологическим мероприятиям относятся:

- внедрение современного оборудования тепловых источников, обеспечивающих высокий процент сгорания топлива и пылегазоочистку; (Внедрение автоматических  систем контроля за содержанием кислорода в составе отходящих газов на коммунальных котельных;

- закрытие 3х котельных;

- замена оборудования ДЭС на современное;

- техническое перевооружение автотранспорта, достижение технологического уровня соответствующего уровню Euro-3,Euro-4. И постепенный вывод из парка действующих автотранспортных средств не соответствующих норме Euro-1, а далее не соответствующих норме Euro-2.

Внедрение этих мероприятий позволит уменьшить выбросы в атмосферу поселения.

Потребители малоэтажной индивидуальной застройки которых невозможно подключить к тепловым сетям города будут снабжаться теплом от собственных автономных источников на твердом топливе.

Мероприятия организационные:

- Разработка проектов СЗЗ предприятий;

- Организация контроля за химическим составом выхлопных газов автотранспорта;

- Разработка и организация экологического мониторинга за состоянием атмосферного воздуха.

### 26.1.4. Организация системы зелёных насаждений

Роль зеленых насаждений в создании оптимальных условий труда и отдыха жителей очень велика. Листовая поверхность растений является мощным резервом биосферы и всех экологических систем. Растениям отводится одно из ведущих мест в архитектурно-планировочной структуре поселения. Они участвуют в формировании основных элементов застройки, придавая им особый колорит богатством форм и красок.

Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, главнейшими из которых являются оздоровление воздушного бассейна и улучшение микроклимата. Основные функции зеленых насаждений: поглощение углекислого газа и выделение кислорода, понижение температуры окружающего воздуха в жаркую погоду за счет испарения влаги, снижение уровня поселкового шума, запыленности и загазованности воздуха, защита от ветров, выделение растениями фитонцидов - особых летучих веществ, способных убивать болезнетворные микробы, наконец, исключительно благотворное влияние на психосоматическую систему.

Согласно СНиП 2.07.01-89* территория городского поселения должна включать в себя рекреационные территории. Поселок Козыревск, относиться к категории сельские поселения, соответственно на каждого человека должно приходиться 12 м2 озелененной территории, при расположении в прибрежных зонах крупных рек, в окружении лесов допускается уменьшение на 20%  (до 9.6 м2 /чел).

Существующая площадь зеленых насаждений общего пользования составляет 1 га  от требуемой площади зеленого фонда 1,6 га. Формально по СНиП обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования 6,1 м2 на чел. Но их дополняют большие естественные лесные участки, среди которых расположен поселок.

Функционально эти территории имеют огромное рекреационное и общее экологическое значение (защищают и оздоравливают поселковую атмосферу, так как массивы леса располагаются со всех сторон), что диктует в дальнейшем максимально сохранять леса и снижать рекреационную дигрессию максимальным благоустройством территории.

Генпланом предусматриваются следующие мероприятия:

- Создание общественных парковых зон;

- Благоустройство автомобильных дорог;

- Озеленение санитарно защитных зон.

Данные мероприятия предусмотрены для создания единой системы озеленения поселка.

1) Создание общественных парковых зон.

Данное мероприятие позволит создать в центральной части небольшой парковой зоны общего доступа, что позволит выполнить требуемый норматив в 9,2 м2/ чел.

2) Благоустройство автомобильных дорог.

Генеральным планом планируется благоустройство дорог на первую очередь, что в свою очередь означает и устройство системы зеленых насаждений являющейся неотъемлемой частью современной дороги. Назначение данного озеленения следующее:

- Снижение уровня шума на прилегающей территории;

- Улавливание пыли, различных вредных веществ и примесей выделяющихся вследствие работы двигателей внутреннего сгорания.

Благоустройство придорожного пространства может выполняться в нескольких вариантах исполнения  с соблюдением нормативов. Предлагаются следующие варианты:

  - Живых изгороди из кустарников;

  - Газоны.

  - Газоны с высадкой деревьев.

Все проектные работы с детальной планировкой следует выполняться с учетом требований МДС 13-5.2000.

3) Озеленение санитарно защитных зон.

По нормативу СЗЗ до 300метров должны быть озеленены минимум на 60%. В связи с этим предусматривается благоустройство и озеленение СЗЗ следующих объектов:

- Участок ДРСУ – по периметру;

- Участок Леспромхоза.

## 26.2. Охрана водных ресурсов

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей эконагрузкой на поверхностные воды (р. Камчатка, оз. Домашнее), включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной питьевой водой,

- рациональное использование водных ресурсов, предотвращение загрязнение водоёмов,

- соблюдение специального режима хозяйственной деятельности на территориях санитарной охраны источников водоснабжения и на территориях водоохранных зон, прибрежных защитных полос водоёмов, и рыбоохранных зон.

- контроль использования водных ресурсов и их качеством.

Река Камчатка, а так же водные объекты, входящие в её водосбор, имеют рыбохозяйственное значение и являются местами нереста тихоокеанских лососей. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от06.10.2008 №743 ширина рыбоохранной зоны р. Камчатка и оз. Домашнего должна составлять 200метров.

Близкое расположение поселка к водным объектам накладывает дополнительные обязательства в сфере ведения хозяйственной деятельности.

### 26.2.1. Рациональное использование водных ресурсов, предотвращение загрязнения

Одним из главных мероприятий по рациональному использованию водных ресурсов является контроль за потреблением и водоотведением всех потребителей и водопользователей.

Для экономии воды в коммунальном секторе необходимо оборудовать жилые дома и квартиры счётчиками холодной воды.

Для сокращения потерь при транспортировке воды предусматривается строительство новых и реконструкция старых водоводов.

Все водопользователи должны получать лицензии на сброс стоков в водоёмы. Лицензирование водопользователей проводится в соответствии с Водным кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ от 03.04.97г № 383 «Об утверждении правил предоставления в пользование водных объектов, находящихся в государственной собственности, установления и пересмотра лимитов водопользования, выдачи лицензий на водопользование и распорядительной лицензии».

В проекте предлагается  ликвидация сброса неочищенных сточных вод. Для этого предусмотрено:

- строительство открытой и закрытой сети ливнестоков;

- строительство локальных ливневых очистных сооружений (ЛОС);

- строительство канализационных насосных станций  в местах сброса неочищенных сточных вод;

- строительство новых трубопроводов;

Проектом намечается следующий комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

- подсыпка территории;

- берегоукрепление водоемов.

Более подробно эти мероприятия рассмотрены в разделах «инженерная подготовка территории» и «водоотведение».

### 26.2.2. Мероприятия по охране подземных вод

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- соблюдение зон санитарной охраны и поддержания в них соответствующего санитарного режима

- строительство водозаборных сооружений следует вести в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими организациями;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем;

- тампонирование недействующих скважин.

Истощение подземных вод на рассматриваемой проектом территории, не происходит, но в целях защиты подземных вод от истощения необходимо соблюдение следующих мероприятий:

- строго соблюдать режим эксплуатации водозабора, не превышать рассчитанные допустимые величины понижения уровня подземных вод и дебитов скважин; - стремиться к сокращению использования пресных подземных вод для технических целей промпредприятий;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой (расходомерами, уровнемерами).

## 26.3 Охрана почв

Для охраны и рекультивации почвенного покрова необходимо проведение комплекса природоохранных мероприятий.

Генеральным планом предусматривается:

- Ликвидация несанкционированных свалок и срочная рекультивация;

- Соблюдение и организация планово-регулярной очистки поселка от жидких и твердых отходов;

- Строительство ливневой канализации с очистными сооружениями;

- Озеленение улиц посадками деревьев, что позволит снизить загрязнение территорий;

- Для уменьшения пыли – благоустройство улиц и дорог, устройство покрытий капитального типа, укрепление обочин бордюрного типа.

## 26.4 Санитарная очистка территории

В поселении отсутствует система сбора, вывоза и удаления твердых бытовых отходов (ТБО). Необходима разработка программы санитарной очистки населенного пункта.

Общепринятая норма накопления твёрдых бытовых отходов на 1 человека в благоустроенном фонде 1,65м3/год и 1,49м3/год – в неблагоустроенном. Для поселка Козыревск характерно меньшее количество, согласно данным: 1,2 тыс. м3 в год ТБО. Прогнозирование образования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5 %, в объемных – 1,1% для жилищного фонда.

Таблица 26.1

| Население | I очередь |  |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Числен. насел. (тыс.чел) | Нормативное колво отходов кг на 1чел. в год | Проектн. кол-во отходов (тонн) | Числен. насел. (тыс.чел) |  | Нормативное колво отходов кг на 1чел. в год | Проектн. кол-во отходов (тонн) |
| Проживающее в капитальной застройке (благоустроенный фонд) | 0,7 | 185,5 | ~129,85 | 0,8 |  | 200 | ~ 160 |
| Проживающее в усадебной застройке (не благоустроенный фонд) | 1,3 | 206,1 | ~267,3 | 1,7 |  | 222,1 | ~377,6 |
| Итого: | 2,0 |  | ~397,15 | 2,5 |  |  | ~537,6 |
| отбор утильной фракции | 50% |  | ~198,6тонн | 80% |  |  | ~107,5тонн |

На первую очередь намечается:

- Закрытие и рекультивация несанкционированной свалки ТБО.

- Организация селективного сбора ТБО. Сортировку мусора начинать на месте его образования, т.е. населением, что потребует проведение разъяснительной работы, как на местах (в жилищных участках), так и в средствах массовой информации; в частном секторе организацию сбора и хранения мусора в мешках (например разного цвета) и вывоз по расписанию или по заявке.

- Оптимальная эксплуатация полигона ТБО будет обеспечиваться за счёт изъятия утильной фракции и соответственно уменьшения размещаемых ТБО (на 40-70%). Кроме того, предусматривается захоранивать не утилизируемую часть отходов в виде герметичных пакетов с предварительным уплотнением. Существующие компакторы и прессоры позволяют уменьшать объём мусора от 2 до 8 раз. В результате компактного складирования мусора можно увеличить срок эксплуатации полигона, а также обеспечить его экологическую безопасность.

- На территории полигона должен быть предусмотрен приём твёрдых отходов лечебно-прфилактических учреждений (ЛПУ) в соответствии с правилами сбора, хранения и удаления отходов (ЛПУ) (СП 2.1.7. 1038-01).

- На территории полигона должна быть предусмотрена биотермическая яма.

- В целях изучения ресурсного потенциала отходов необходимо провести инвентаризацию образующихся на территории поселка твёрдых бытовых отходов с определением морфологического состава ТБО.

- Для более эффективной реализации вторичного сырья возможна организация районной, областной или региональной кооперации производств на основе создания «информационного банка отходов».

- Проведение работы по организации приёмного заготовительных пункта отходов производства и потребления на территории;

- Расширение пропаганды среди всех слоёв населения о чрезвычайной важности для экологии поселения сбора и сдачи на переработку вторичных отходов.

Основные мероприятия по реализации подпрограммы «Отходы», входящей в состав муниципальной целевой программы «Экология и природные ресурсы Усть-Камчатского муниципального района (2008-2010годы)» включают в себя  на срок до 2010 года намечено строительство нового полигона. Так же запланирована ликвидация несанкционированной свалки. СЗЗ -1000м

## 26.5. Мероприятия по защите территории от шума

На основе технических расчетов уровней шума от автомобильной дороги и ДЭС были сделаны следующие выводы:

- Уровень шума от автодорог в течение дня и ночи не превышает нормы,

- ДЭС является источником повышенного уровня шума, требуется проведение шумозащитных мероприятий.

Подсчет территорий, на которых уровень шума превышает 55 дБа, показал, что на территории 12 Га  постоянное превышение. На расчетный срок увеличения количества территорий с превышением по уровню шума не произойдет.

Созданию условий акустического комфорта способствуют:

- функциональное зонирование и структурное членение проектируемой территории, направленное на выделение и изоляцию зон и ареалов с повышенным уровнем звука;

- учет взаиморазмещения указанных зон с соблюдением необходимых территориальных разрывов между рекреационными зонами, аэродромами, промышленными территориями, трассами наземного, воздушного и водного транспорта;

- рациональная транспортно-планировочная структура территории.

К градостроительным мерам относятся:

  - Функциональное зонирование городской территории, как в масштабе города, так и в масштабе микрорайона по назначению застройки и по допустимым уровням шума.

  - На жилых улицах целесообразно размещать здания торцами к проезжей части, так как это приводит к удалению большинства квартир от источника шума по сравнению с фронтальной застройкой.

К архитектурно-строительным мерам относятся:

            - размещение большинства подсобных помещений квартир (передних, санитарных узлов, внутриквартирных коридоров) у наружной стены, обращенной в сторону источника шума;

            - включение в состав жилого дома дополнительных подсобных помещений группового пользования;

            - расположение комнат общего пользования со стороны источника шума, если норма жилой площади на одного человека и демографический состав заселяемых семей позволяют исключить из этих комнат спальные места.

Непосредственное решение проблемы высокого уровня шума может заключаться так же в следующих мерах:

- Устройство шумозащитных сооружений (заборов) вдоль автодорог;

На стадии разработки генерального плана города, для необходимого снижения уровней звука предусматривается:

  - функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекреационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транспортных коммуникаций;

  - формирование общепоселковой системы зеленых насаждений, способствующих шумозащите;

Основной источник шума на территории является ДЭС. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду необходимо проведение мероприятий: устройство дополнительных глушителей и устройство высоких экранов-стенок по периметру ДЭС.

26.6. Схема существующих и планируемых грани земель охраны окружающей среды. Инв № 4063 ДСП

# 27. Инженерная подготовка и защита территории

Состав мероприятий по инженерной подготовке и защите территорий пос. Козыревск определяется очерёдностью освоения его территорий, необходимостью ликвидации неблагоприятных природных и антропогенных процессов при создании строительных комплексов,  требованиями по благоустройству территорий и принятым в генеральном плане архитектурно-планировочными решениями по территориальному развитию поселка.

К опасным геологическим процессам и явлениям в п. Козыревск и его окрестностях, требующих разработки специальных инженерно-тенических решений при строительстве жилых и промышленных объектов и  мероприятий по инженерной подготовке и защите территории проектирования, относятся:

- Сейсмические процессы;

- Вулканические явления;

- Лахары - сели;

- Затопление и подтопление;

- Боковая эрозия;

- Заболачивание и выторфовка.

В результате, с учётом природных и опасных геологических явлений и процессов района проектирования, весь комплекс мероприятий по инженерной подготовке и защите проектируемых и застроенных территорий пос Козыревск сводится к следующему:

- Организация поверхностного стока.

- Защита пойменных территорий от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности р. Камчатка.

- Защита от лахар-селей.

- Берегоукрепление и устройство набережной.

- Благоустройство заболоченных территорий, водоёмов и их берегов.

Сводная ведомость объемов работ по инженерной подготовке и защите территорий п. Козыревск

Таблица 27.1

| №№ п/п | Наименованиевидов работ | Единица измерения | Кол-во ед-ц измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Подсыпка под очистные сооружения, площадью 1 га Закрытые водостоки Открытые водостоки Напорный трубопровод Берегоукрепление Набережная Станция очистки ливнестоков Канализационная насосная станция (КНС) | м3 км км км км км шт шт | 15,0 тыс. м3 1,85 28,8 1,4 0,35 0,35 1 1 |

## 27.1. Организация поверхностного стока

Организация поверхностного стока на территории проектирования для вод от снеготаяния, дождевых вод и от вод при таянии ледников в районе вулканических сопок с отведением ливнестоков на очистные сооружения проектом осуществляются проведением вертикальной планировки и устройством открытых и закрытых ливнестоков.

### Вертикальная планировка территории:

В основу схемы вертикальной планировки территории закладываются следующие принципы:

- обеспечение водоотвода с застроенных территорий поверхностным способом;

- максимальное сохранение существующих отметок рельефа по проезжим частям улиц при условии наличия по ним допустимых продольных уклонов, обеспечивающих нормальное движение транспорта и пешеходов;

- обеспечение минимальных объёмов работ в строительном производстве.

Намечаемая проектом планировка сетей магистральных и жилых улиц должна быть решена, в основном, применительно к существующему рельефу, за исключением участков с сильно пересечённым рельефом, требующих дополнительной подсыпки или срезки для соблюдения на проездах допустимых уклонов.

По дорогам поперечный профиль принимается с кюветами, обеспечивающими водоотвод с проезжей части в ливневую канализацию.

### Ливнестоки:

Для пос. Козыревск устройство открытой и закрытой сети ливнестоков с территорий застройки с очистными сооружениями ливневых вод, перед их сбросом в поверхностные водоёмы и водотоки, необходимо для охраны поверхностных и подземных или грунтовых вод.

Это связано:

- во-первых - застроенные территории, и вновь застраиваемые с транспортными магистралями, являются водосборными площадями с инфильтрацией загрязнённых поверхностных вод, которые затем грунтовым путём сбрасываются в водоёмы и водостоки (р. Камчатка, оз. Домашнее);

- во-вторых - неорганизованные поверхностные воды создают поверхностную эрозию почвогрунтов и оврагообразование;

- в-третьих  - система ливнестоков также необходима  для перехвата и отведения различных вод от хозяйственной деятельности на очистные сооружения.

Для пос. Козыревск, как показывает анализ современного состояния, на настоящее время не создана система ливневой канализации с очистными сооружениями и это решается настоящим проектом (см. Схему инженерной подготовки и защиты территории.)

## 27.2. Защита пойменных территорий от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности р. Камчатка

Подсыпка настоящим проектом предлагается только для участков новой застройки на территориях рекреационного назначения в районе оз. Домашнее и на участках очистных сооружений  ливневых стоков .

Проектная отметка территорий и объектов защиты от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности р. Камчатка для инженерно-строительных работ, следующая:

Z тер.  = Zp%+  ∆hзап., (1)

где:

Zтер. - проектная отметка территории для инженерно-строительных работ;

Zр% - расчётный горизонт высоких вод для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями р%=1% ( Z1%= 30,82 м.абс.);

∆hзап. - строительный запас над расчётным горизонтом высоких вод, предусмотренный нормативными документами (п.8.6. СНиП 2.07.-89*),∆hзап. = 0,5 м.

В результате по формуле (1), получаем проектную отметку ZTep.:

Z тер = 30,82 + 0,5  = 31,32 м.aбc.

Для сооружений защиты (дамбы, подпорные стенки и др.) превышение гребня над расчетным горизонтом высоких вод следует устанавливать в зависимости от класса сооружений согласно СНиП 2.06.15-85 и СНиП 2.06.01-86.

При градостроительном освоении пойменных территорий р. Камчатка необходимо руководствоваться двумя принципами, которые основываются на особенностях пропуска паводочных расходов воды сечениями поймы и русла, и эрозионно-аккумулятивными процессами на этих территорий, которые в конечном итоге влияют на условия береговой защиты от затопления или их разрушения (рис. 1 и 2).

Рис.1.Схема освоения нетранзитной части пойменной территории

Рис. 2. Схема освоения транзитной части пойменной территории

По первому принципу градостроительному освоению подлежит только нетранзитная часть затопляемой пойменной территории, которая не является живым сечением руслопойменного потока и не участвует в пропуске паводочных расходов воды. Нетранзитная часть поймы - зона пассивного затопления и аккумуляции паводочных вод, которая не включается в активную руслоформирующую деятельность. Граница транзитной и нетранзитной частей определяется гидравлическими расчетами пропускной способности русел при соответствующих расчетных горизонтах и расходах воды и анализом гидрографии пойменных территорий. Первый принцип освоения пойменных территорий обеспечивает их устойчивость от эрозии в пределах не осваиваемой под строительство ее транзитной части, т.к. сохраняются естественные сбалансированные эрозионно-аккумулятивные процессы.

Выявленная гидравлическими расчетами нетранзитная часть пойменной территории используется под градостроительное освоение методом подсыпки. Базисом эрозии при соблюдении данного принципа освоения пойменных территорий являются отметки поймы. Это очень важно для выбора отметок оснований или фундаментов для береговой гидротехнической защиты.

По второму принципу градостроительному освоению подлежит не только нетранзитная часть пойменной территории, но и ее транзитная часть, которая является живым сечением руслопойменного потока и участвует в пропуске паводочных расходов воды. В этих условиях освоения пойменных территорий необходимо учитывать сложные руслообразующие процессы в русле и на пойме, формируемые при сжатии водооградительными сооружениями (см. рис.2). При освоении пойменных территорий по этому принципу резко нарушаются естественные сбалансированные процессы водной эрозии и аккумуляции наносов на оставшейся части транзитной поймы. Начинает преобладать односторонняя водная эрозия, приводящая к нарушению устойчивости в этой части пойменного массива, который размывается и, в итоге, вместо сложного руслопойменного сечения образуется русло с простой формой сечения. Здесь базисом эрозии являются отметки основного русла, а не поймы. При разработке мероприятий по инженерной подготовке данных территорий, при решении конструкций водооградительных сооружений следует учитывать эрозионный процесс почвогрунтов и наносов на оставшейся от освоения транзитной части поймы и увеличивать на глубину эрозии береговые водооградительные сооружения. В противном случае через несколько паводков (иногда и за один паводок) они будут подмыты и разрушены. Следовательно, при разработке мероприятий по инженерной подготовке транзитных пойменных территорий необходимо своевременно использовать почвогрунты из призмы размыва на подсыпку осваиваемых территорий или в зеленом строительстве города..

Оба принципа освоения пойменных территорий определяют также способы трассировки береговых водооградительных сооружений и дамб обвалования, которые необходимо проводить в границах нетранзитной части поймы, не вызывая стеснения живого сечения руслопойменных потоков (рис.3).

Рис.3. Схемы трассировки береговых водооградительных дамб обвалования с графиком связи Q = f(H)

Примечание: a – со сжатием по длине руслопойменной территории; б - параллельно руслопойменному потоку; в – с расширением руслопойменной территории; 1 – граница деления транзитной и нетранзитной частей поймы

При трассировке дамб обвалования по схеме «a», с учетом взаимодействия руслопойменных потоков, происходит уменьшение пропускной способности русел. Схемы «б» и «в» определяют более организованный, при более низких горизонтах, пропуск паводочных расходов воды.

## 27.3. Защита от лахар-селей

Лахары- сели относятся к группе склоновых геолого-гидродинамических процессов, характерных для горного рельефа, что в полной мере соответствует склонам нами рассматриваемых вулканических сопок. Лахар-селевой поток содержит от 10 до 70 % продуктов обломочного материала горных пород.

Площадь водосборного бассейна лахар-селевых потоков невелика – от 5 до 150 км2. Она условно может быть разделена на три зоны: область питания, зону транзита и зону лахар-селевых выносов, или конус выноса.

Структура и интенсивность лахар-селей определяется гидрологическими, климатическими, геоморфологическими, структурно-геологическими и литологическими условиями. Геоморфологические условия являются определяющими при установлении размеров и форм (симметричная или несимметричная) водосборных бассейнов, их высотного положения, уклонов поверхности рельефа и строения долин горных рек и водотоков.

Лахары-сели, если не рассматривать активный вулканический  процесс с потоками лавы, возникают, как правило, внезапно и могут нести расход от 500 до 2000  м3/c. Селевой поток действует обычно не более 4 – 6 часов, с выносом до 20 тыс. м3 с 1 км2   площади бассейна.

По степени объема выноса продуктов обломочного материала горных пород бассейны рек подразделяют на:

- весьма селеносные – с выносом до 25 тыс. м3 с 1 км2;

- средне и слабо селеносные – до 10 и 5 тыс. м3 твердого стока, соответственно.

В зависимости от количества выносимого за одни сутки твердого стока лахары-сели могут по степени опасности подразделены на три типа: 1 – более 1 млн. м3; 11 – от 0,5 до 1 и 111 – до 0,5 млн. м3 твердого стока.

Противоселевые мероприятия  разрабатываются на основе детального обследования территории водосборного бассейна р. Козыревка, включающего:

- геодезические работы;

- геолого-геоморфологические исследования водосборного бассейна и отложений конуса выноса;

- почво – эрозионные исследования на склонах бассейна;

- гидрологические и гидрогеологические изыскания с целью определения границ залегания грунтовых и формирования поверхностных вод  с определением возможных максимальных расходов лахар-селевых потоков;

- сбор  необходимых данных о климате, осадках, температурах и т.д.;

- лесомелиоративные работы с изучением для изучения растительных пород, густоты посадок, возможности организации новых лесных посадок.

В целях защиты от лахар-селевых потоков и предупреждения их возникновения применяют комплексные методы, включающие профилактические склоновые мероприятия и гидротехнические мероприятия, позволяющие уменьшить или предотвратить разрушающее воздействие сформированных селей на территории, здания  и сооружения.

К профилактическим склоновым мероприятиям относятся: агротехнические, фито- и лесомелиоративные; организационно-хозяйственные и мелиоративно-технические.

Гидротехнические мероприятия  осуществляются главным образом в средней зоне бассейна селевого потока. Эти мероприятия связаны со строительством специальных гидротехнических сооружений, которые осуществляются на основном русле лахар-селевого потока.

В качестве проектного решения для защиты  пос. Козыревск от лахар-селевых потоков, с учетом природных условий района проектирования, предлагается: создание в долине р.Козыревка, выше  границ поселка, разработанного карьера гравийных и песчаных грунтов.

## 27.4. Берегоукрепление и устройство набережной

Берегоукрепление и устройсво набережной на правобережье р. Камчатка настоящим проектом (см. «Схему инженерной подготовки и защиты территории» и табл. 27.1) намечается в южном районе новой застройки пос. Козыревск.

## 27.5. Благоустройство заболоченных территорий, водоемов и их берегов

Ландшафтные условия в районе оз. Домашнее предполагают в дальнейшем создание на этих территориях « Рекреационного центра» районного уровня для отдыха населения с благоустройством заболоченных территорий, водоемов и их берегов.

Разработанные настоящим проектом мероприятия по инженерной подготовке и защите территорий пос. Козыревск при своей реализации требуют комплексного «Рабочего проекта» на основе материалов детальных инженерных изысканий.

27.6. Схема существующих и планируемых границ земель предприятий и сооружений инженерной подготовки территории. Инв. № 3778 ДСП

# 28. Землеустройство

Настоящим проектом в качестве зон, используемых под новые застройки, предлагается расширение территории поселка за счет использования близлежащих лесных территорий и неиспользованных территорий поселка.

Проектом предлагается увеличить территорию жилой застройки, за пределы границ.

Увеличение площади предполагается в юго-западной территории, вдоль берега реки Камчатка, а также расширение границ застроек вдоль восточной зоны поселка.

Внутри поселения предлагается увеличить зону рекреации, за счет использования территории не вовлеченной ранее в градостроительную деятельность поселка. Также увеличивается зона общественно-деловой застройки.

Новое проектное соотношение и распределение земель по видам использования представлено в таблице.

| Распределение земель по видам использования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Таблица 28.1 |  |
| № п/п | Категория земель | Существ. Площадь, га | Проектное решение |  |
|  |  |  | Площадь, га | % |
| 1 | Земли жилой застройки | 120 | 175,8 | 48,91 |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 7,2 | 19,2 | 5,34 |
| 3 | Земли промышленно-производственной застройки | 13,1 | 15,4 | 4,27 |
| 4 | Земли транспорта, связи, инженерной коммуникаций | 43 | 55 | 15,31 |
| 5 | Земли рекреационного назначения, из них: Насаждения общего пользования Лесопарки Спортивная зона | 2,5 1 0 1,5 | 33,3 9,8 20,0 3,5 | 9,27 2,71 5,57 1,09 |
| 6 | Земли специального назначения | 8,2 | 8,2 | 2,28 |
| 7 | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (в т.ч. лес, луг, пойма и др.) | 24 | 41,7 | 11,61 |
|  | Итого | 218 | 359,3 | 100,0 |

Общей тенденцией в изменении баланса территории является увеличение зоны общественно-деловой застройки, организация зоны общего пользования, увеличения количество зеленых насаждений, земель транспортной и инженерной зоны

Площадь земель общественно-деловой застройки возросла, более чем в 2 раза и представлена новыми учреждениями здравоохранения, культуры, торговли, а также территорией, отведенной под туристическую деятельность.

# 29. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Исходный год | I очередь | Расчетный Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- |
| 1. | Общая площадь земель в пределах поселковой черты – в том числе территории: | га | 218 |  | 359,3 |
| 1.1. | Жилой застройки | га/% | 120/55 |  | 175/48,91 |
| 1.2. | Общественно-деловой застройки | га/% | 7,2/3,3 |  | 19,2/5,34 |
| 1.3. | Промышленно-производственной застройки | га/% | 13,1/6,0 |  | 15,4/4,27 |
| 1.4. | Транспорта, связи, инженерной коммуникаций, из них: | га/% | 43/19,72 |  | 55,0/15,31 |
| 1.5. | Рекреационного назначения, из них: | га/% | 2,5/1,15 |  | 33,3/9,27 |
|  | насаждения общего пользования | га/% | 1/0,46 |  | 9,8/2,71 |
|  | лесопарки | га/% | 0/0 |  | 20,0/5,57 |
|  | спортивная зона | га/% | 1,5/0,69 |  | 3,5/1,09 |
| 1.6. | Специального назначения | га/% | 8,2/3,76 |  | 8,2/2,28 |
| 1.7. | Земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность (в т.ч. лес, луг, пойма и др.) | га/% | 24/11,01 |  | 41,7/11,67 |
| 2. | Численность населения | чел. | 1640 | 2000 | 2500 |
| 3. | Жилищный фонд всего, в том числе: | тыс. м2 | 34,52 | 41,15 | 65,69 |
| 3.1. | Новое строительство - всего, в том числе: | тыс. м2 |  | 12,20 | 36,74 |
|  | усадебное | тыс. м2 |  | 10,00 | 31,24 |
|  | малоэтажное | тыс. м2 |  | 2,20 | 5,50 |
| 3.2. | Убыль жилого фонда | тыс. м2 |  | 5,57 | 5,57 |
| 3.3. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс. м2 |  | 28,95 | 28,95 |
| 3.4. | Средняя жилобеспеченность | м2/ чел. | 19,7 | 21,1 | 26,3 |
| 4. | Учреждения социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | мест. | 65 | 200 | 250 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | мест. | 136 | 360 | 450 |
| 4.3. | Больницы | коек | 5 |  | 40 |
| 4.4. | Спортивный комплекс | м2 | - | 1600 | 2000 |
| 4.5. | Спортивные залы | м2 |  | 120 | 150 |
| 4.6. | Бассейны крытые | м2 зеркала воды |  | 40 | 50 |
| 5. | Баланс улично-дорожной сети |  |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность/плотность улиц и дорог – всего, в том числе: | км/ тыс. м2 | 31,5/158,4 | 31,5/158,4 | 45,3/264,05 |
| 5.2 | главные | км/ тыс. м2 | 3,9/23,4 | 3,9/23,4 | 7,1/49,7 |
| 5.3. | основные | км/ тыс. м2 | 3,6/20,9 | 3,6/20,9 | 8,5/51 |
| 5.4. | второстепенные | км/ тыс. м2 | 24/114,1 | 24/114,1 | 29,7/163,35 |
| 6. | Энергоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Максимальная электрическая нагрузка – всего, в том числе: | МВт | 0,63 | 0,8 | 1,4 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | МВт | 0,44 | 0,74 | 1,24 |
| 6.1.2. | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека | кВтч/год | 1318 | 2030 | 2750 |
| 6.1.3 | Годовое потребление жилищно-коммунального сектора | млн.кВтч | 1,4 | 4,0 | 6,8 |
| 6.2. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общая тепловая нагрузка | МВт(т) | - | 13,4 | 19,8 |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 9 | 13,5 |  |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 8.1. | Объем выбросов вредных веществ в атмосферу | тыс. т / год | 68,6 | 68,6- | - |
| 8.2. | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. м3 / год | 0,0924 | - | - |
| 8.3. | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 5,4 | - |
| 8.5. | Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | 9 | 1 | 1 |
| 8.6. | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел | 0,08 | - | - |
| 8.7. | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 5 | 5 |
| 8.8. | Защита почв и недр |  |  |  |  |

Состав зон определён в соответствии с Градостроительным кодексом РФ ст. 35. «Виды и состав территориальных зон».

 объемы жидких отходов определены по данным таблицы 25.3

1,2 – горизонты воды с нетранзитной частью поймы и без нее; 3 – граница деления транзитной /впт/ и нетранзитной /впн/ частей поймы; 4 – базис эрозии; Qр(п) – расход воды русла /поймы/; Н – уровень воды; вр – ширина русла.

1,2 – горизонты воды до и после эрозии поймы; 3 – граница деления транзитной /впт/ и нетранзитной /впн/ частей поймы; 4 – базис эрозии; э – площадь эрозии; hэ – глубина эрозии.